福建省建设项目环境影响

报  告  表

(适用于工业型建设项目)

| 项 目 名 称 | 年产2.4万立方泡沫塑料生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章) | 福州兴和盛包装制品有限公司 |
| 法 人 代 表 | 季台春 |
| (盖章或签字) |  |
| 联 系 人 | 黄新俊 |
| 联 系 电 话 | 15960005869 |
| 邮 政 编 码 | 350102 |

| 环保部门填写 | 收到报告表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

福 建 省 环 境 保 护 厅 制

填  表  说  明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的工业型建设项目。

2、本表应附以下附件、附图

附件1  项目建议书批复

附件2  开发环境影响评价委托函

附件3  其它与项目环评有关的文件、资料

附件4  建设项目环评审批基础信息表

附图1  项目地理位置图：比例尺1：50000，应反映行政区划、水系，标明纳污口位置和地形地貌等。

附图2  项目平面布置图

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列1-2项进行专项评价。

(1)大气环境影响专项评价

(2)水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

(3)生态环境影响专项评价

(4)噪声环境影响专项评价

(5)固体废物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式四份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

目录

一、项目基本情况	1

二、项目由来	2

三、区域环境简述	2

3.1 地理位置及周边环境概况	2

3.2 自然环境	3

3.3 白沙镇污水处理站概况	5

3.4 评价适用标准	5

3.5 环境质量现状	8

四、 主要环境问题及环境保护目标	10

4.1 主要环境问题	10

4.2 环境质量控制目标	10

4.3 环境保护目标	10

五、项目工程分析	11

5.1 依托企业概况	11

5.2 项目概况	11

5.3 工艺流程介绍	13

5.4 污染源源强核算	15

5.5 与相关政策、规划等符合性分析	20

5.6 清洁生产分析	21

5.7 车间布局合理性分析	23

六、施工期环境影响分析	23

七、运营期环境影响分析	23

7.1 地表水水环境影响分析	23

7.2 地下水环境影响分析	25

7.3 大气环境影响分析	25

7.4 噪声环境影响分析	30

7.5 固体废物影响分析	33

八、退役期环境影响分析	34

8.1 原材料处置	34

8.2 设备处置	34

8.3 厂房处置	34

九、污染治理措施评述	34

9.1 废水污染治理措施	34

9.2 废气污染治理措施	36

9.3 噪声污染治理措施	38

9.4 固体废物处置措施	39

十、环境管理与监测计划	39

10.1 环境管理	40

10.2 排污口规范管理	41

10.3 监测计划	41

十一、环境保护投资及环境影响经济损益分析	42

11.1 环保投资概算	42

11.2 环境影响经济损益分析	43

十二、总量控制	43

12.1 总量控制项目	43

12.2 项目污染物产排情况	44

12.3 总量控制指标	46

十三、评价结论及对策建议	46

13.1 项目概况和主要环境问题	46

13.2 工程环境影响评价结论	47

13.3 环境可行性结论	49

13.4 环保治理措施竣工验收	49

13.5 总结论	50

13.6 建议	51

附件：

附件一：委托书

附件二：企业投资备案表

附件三：租赁合同

附件四：不动产权证

附件五：监测报告

附件六：营业执照

附件七：法人身份证

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边环境示意图

附图3：项目周边现状拍摄图

附图3：项目周边环境现状拍摄图

附图4：福建省主要流域水环境质量状况(2018年1～2月)

附件5：项目大气现状截图

附图6：声环境监测点位图

附图7：厂区平面布置图

附图8：卫生防护距离示意图

附图9：公示截图

# 一、项目基本情况

| 项目名称 | 年产2.4万立方泡沫塑料生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 福州兴和盛包装制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点(海域) |  | 闽侯县白沙镇下浦路54号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设依据 | 闽经信备[2018]A080095号 |  |  |  |  | 主管部门 | 闽侯县经济和信息化局 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业代码 | C2924(泡沫塑料制造) |  |  |
| 工程规模 | 租赁厂房面积2500m2、年产2.4万立方泡沫塑料 |  |  |  |  | 总规模 | 租赁厂房面积2500m2、年产2.4万立方泡沫塑料 |  |  |
| 总投资 | 200万元 |  |  |  |  | 环保投资 | 23万元 |  |  |
| 主要产 品名称 | 主要产品产量(规模) |  |  | 主要原辅 材料名称 |  | 主要原辅材料现状用量 | 主要原辅材料新增用量 |  | 主要原辅材料预计总用量 |
| 泡沫塑料 | 2.4万m3 |  |  | 可发性聚苯乙烯颗粒 |  |  | 240t/a |  | 240t/a |
| 主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 现状用量 |  | 新增用量 |  |  | 预计总用量 |  |
| 水(吨/年) |  |  |  |  | 1600 |  |  | 1600 |  |
| 电(kwh/年) |  |  |  |  | 40万 |  |  | 40万 |  |
| 柴油(吨/年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物质颗粒(吨/年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、项目由来

福州兴和盛包装制品有限公司成立于2017年3月14日，法人代表季台春，注册资金200万元整，是一家专业从事包装制品的生产、加工、销售为一体的企业(营业执照详见附件五、法人身份证详见附件六)。

聚苯乙烯(EPS)泡沫是优良的包装材料，EPS泡沫箱是以发泡型可发性聚苯乙烯颗粒为原料，经发泡、熟化、成型等工序加工而成的，它具有质轻、导热系数小、吸水率低、耐水、耐老化、易加工、价廉质优等优点，是海产品冷冻、蔬菜保鲜、保温箱、冷库、冷藏车、铁路客车等不可缺少的保温材料容器。EPS泡沫比较容易回收和再生利用，是良好的绿色包装材料。

在此背景下，福州兴和盛包装制品有限公司拟投资200万元租用位于闽侯县白沙镇下浦路54号福建闽侯皮革制品有限公司厂房作为生产场所，租赁厂房面积2500m2(租赁合同详见附件三)，从事泡沫塑料的生产加工，计划年产2.4万立方泡沫塑料，该项目于2018年7月24日通过了闽侯县经济和信息化局的备案(闽经信备[2018]A080095号，具体详见附件二)。

根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)和《建设项目环境保护分类管理名录》(2018年4月修订)等文件的有关规定，本项目属于《建设项目环境保护分类管理名录》中“十八、橡胶和塑料制品业-47、塑料制品制造中其他类别项目，需编制环境影响报告表。因此，福州兴和盛包装制品有限公司委托高科环保工程集团有限公司编制该项目的环境影响报告表(委托书见附件一)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，根据本项目的特点和项目所在地的环境特征编制了本环境影响报告表，供建设单位上报环保部门审批。

# 三、区域环境简述

## 3.1 地理位置及周边环境概况

- 3.1.1 地理位置

闽侯县位于福建省东部，福州市西南侧，闽江下游两岸，呈月牙形拱卫省城。地处北纬25°47′～26°37′，东经118°51′～119°25′。东邻福州市晋安区、鼓楼区、仓山区以及长乐市、罗源县，南接福清市、永泰县，西抵闽清县，北靠古田县，是全省离省会最近的一个县。交通便捷，闽江从中部流贯全境，外福铁路和福厦铁路，以及324国道、316国道、福厦高速公路、京福高速公路等交通干线穿线而过。

白沙镇位于闽侯县中部，地处福州西郊，地理坐标为东经119°05′57.33″，北纬26°13′39.42″，因闽江冲积大量石英砂而得名，东与荆溪、甘蔗接壤，西跟闽清毗邻，北接大湖、洋里，南连竹岐、鸿尾。距市、县中心分别为26km和10km，是闽侯县的四大古镇之一，曾有历史古镇、商贸大镇、交通要镇和工业重镇之美称。项目地理坐标东经119°04'41.42"，北纬26°12'07.30"，项目地理位置见附图1。

3.1.2 周边环境概况

根据现场勘查，项目东侧、南侧为山地，西侧、北侧为福建闽侯皮革制品有限公司其他厂房。项目周边主要环境敏感目标有东侧55m处及西北侧60m处的下埔村居民区，项目周边环境示意图详见附图2、项目周边现状拍摄图详见附图3。

## 3.2 自然环境

- 3.2.1 地形地貌

闽侯县地处闽浙丘陵山地的东部。北部为鹫峰山脉向东南展布的部分，群山连绵，重峦迭嶂。大湖一带千米以上的高山有43座，其中牛姆山海拔1403.7m，为全县最高峰。南部属于戴云山脉向东北延伸的余脉，峰峦起伏，层次分明，天台山海拔1117.2m，是闽侯县南部最高峰。闽侯县境内地貌类型多样，地形变化复杂，由于火山运动所致，地壳隆起或沉降，造成境内地貌强烈切割，异峰突起，山地高差悬殊，断层地貌普遍而显着。断块山山势巍峨，壑谷幽深。地势从北部、西南部向东南倾斜。南部隶属福州盆地，沿闽江两岸尚干、祥谦、上街、南屿、南通、荆溪等乡镇均为冲积、海积平原。在高山深谷之间，普遍形成V型河谷，由于沟壑纵横交错，因而大小盆谷点缀其间。

- 3.2.2 气象与气候

闽侯县属亚热带海洋性季风气候，暖热湿润，雨量充沛，四季如春。年平均气温19.6℃，极端最高气温38.7℃。降水在年内可分为四个时期：3～4月的春雨期，5～6月的梅雨期，7～9月的台风雨期及10月至翌年2月的少雨期。梅雨是造成闽江流域大范围降雨的天气因素，这期间雨量可占全年雨量36～40%，4～9月为汛期，降水量可占全年的70～77%，该区域年平均降水量为1673.9毫米，全县平均雨日约150天。

全年最多风向为东南风(ES)，为37.5%。其次为西北风(NW)小风频率高，年均小风频率为14.4%。多年平均风速2.8m/s。每年1～8月东南风向频率最高，9～12月西北风向频率最高。常年冬春两季贴地逆温层厚度大于夏、秋两季。每年夏秋常有台风袭击，最大风力12级，风速达31.7米/秒。年平均气压1005毫帕，相对湿度年平均77%，绝对湿度年平均19%，全市受季风影响明显。据福州气象台资料统计，多年平均气温19.3℃，一月平均气温10℃，最热的七月平均气温28.7℃，历年极端最高气温39.9℃，极端最低气温-1.7℃。

- 3.2.3 水系水文

白沙镇主要河流有4条：上寨溪、孔元溪、林柄溪、南山溪。主流为上寨溪。上寨溪发源于流域上游东北部的坪路坪，流经井下村、上寨村，与林柄溪于上寨村汇合后流经溪头村，与南山溪汇合后，在白沙排涝站汇入闽江下游干流，流域面积98.30km2，河长18.78km，比降26.8‰。孔元溪发源于流域上游际头顶，流经孔元村汇入上寨溪，流域面积14.1km2，河长7.98km，比降40.08‰。林柄溪发源于流域上游西北部的马岚山，流经林柄村汇入上寨溪，流域面积18.51km2，河长14.47km，比降42.94‰。南山溪发源于流域上游东南部的乾头，流经楼格村、南山，在溪头村汇入上寨溪，流域面积11.42km2，河长5.90km，比降27.15‰。

项目区所在流域多年平均径流深750mm，多集中在每年的汛期4～9月，占全年来水的70～77%，每年的4～9月为梅雨期，7～10月为台风雨期。本区域内小流域洪水大多发生在5～9月。5～6月份冷暖空气在闽江流域上空交汇，从而产生锋面雨，7～9月台风经常袭击本地区，区域内各小溪流坡降陡，水流急，洪水暴涨暴落，由于南山溪、上寨溪河通淤积，流水不畅，这些都会给白沙镇带来洪害。

3.2.4 土壤和植被

闽侯县土壤分为6个土类、7个亚类、37个土属、45个土种，项目区内要分布有红壤土及水稻土。闽侯县境内的植被主要是林业植被，全县现有森林覆盖率为55%，这些植被的分布情况，因所处生态环境的不同而有所差异。闽侯县境内植被垂直地带甚为明显，在海拔150m以下，主要是果树林带；海拔300m～900m，为常绿阔叶林带；海拔1000m～1100m，为针叶疏林带；海拔1000m～1400m，为中山灌丛草坡带。低山丘陵人工植被带：大致海拔在300m以下，人工植被主要有龙眼、荔枝、柑橘、桃李、油茶、六月麻、毛竹等。

常绿阔叶林带：大约海拔300m～1000m，除个别坡地为针、阔混合林外，主要植被树种为常绿阔叶林，如米槠、丝粟柯、南岭柯、罗浮柯、青冈栎、闽粤栲、冬青、红楠等；灌木层有胡枝子、黄瑞木、映山红、乌药等；草本有芒萁骨、五节芒、白茅、野枯草；藤本类有鸡血藤、藤黄檀、瓜馥木等。在本带相同的地形上，或较高的坡地和溪谷间交叉分布着杉木、马尾松、毛竹、篓竹等植物。针叶疏林带：分布海拔1000m～1110m，主要散生一些柳杉、马尾松、黄山松等林木。

- 3.3 白沙镇污水处理站概况

白沙镇污水处理站位于白沙镇政府东侧，设计处理规模为1000t/d，主要接收白沙镇镇区及闽侯经济技术开发区白沙园内的生活污水，处理工艺为预处理+厌氧+接触氧化+紫外消毒，尾水排入西侧井下溪，污水处理设计的进水水质为CODcr≤280mg/L、BOD5≤160mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤35mg/L、TN≤45mg/L、TP≤3.05mg/L，出水水质执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4的一级标准，目前该污水处理站处于试运营阶段。

- 3.4 评价适用标准

- 3.4.1 环境质量标准

⑴水环境

本项目周围的水系主要为闽江，所处闽江“闽清县塔山水厂取水口下游100m至闽侯县自来水公司化龙泵站取水口上游3000m”断面，根据福建省人民政府闽政文【2006】133号批准《福州市地表水环境功能区划定方案》，该断面水体主要功能为渔业用水、工业用水、农业用水，环境功能类别为Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，具体详见表3.4-1。

表3.4-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)(摘录)单位：mg/L(pH除外)

| 序号 | 项目 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH(无量纲) | 6～9 |  |  |  |
| 2 | COD≤ | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 3 | BOD5≤ | 4 | 6 | 10 | 15 |
| 4 | DO≤ | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | NH3-N≤ | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 6 | TP≤ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |

⑵大气环境

根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划》的规定，项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，项目特征污染因子VOCS环境质量参照执行《室内空气质量标准》(GBT18883-2002)表1中TVOC中的质量标准，具体详见表3.4-2。

表3.4-2  大气环境质量标准一览表

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均 | 70μg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的 二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| TSP | 年平均 | 200μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 300μg/m3 |  |
| SO2 | 年平均 | 60μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
| NO2 | 年平均 | 40μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| TVOC | 8小时均值 | 0.6mg/m3 | 《室内空气质量标准》(GBT18883-2002)表1 |
|  | 1小时均值 | 1.8mg/m3(1小时均值按8小时均值的3倍计) |  |

⑶声环境

本项目所在区域声环境功能区为2类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准，具体详见表3.4-3。

表3.4-3  《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1(摘录)

| 标准 类别 | 适用区域 | 等效声级Leq(dB(A)) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 间 | 夜 间 |
| 2 | 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、 商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域 | ≤60 | ≤50 |

### 3.4.2 污染物排放标准

(1)水污染物

项目无生产废水排放；项目外排污水主要为职工生活污水。根据城市排污规划，污水必须经预处理达标后纳入地区污水管网，然后统一进入污水厂处理，但由于该地区市政污水管网建设滞后，因此，本项目过渡期生活污水经处理达标后回用于出租方厂区内的绿化用水，执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)表1中绿化用水水质标准，具体标准限值详见表3.4-4；远期待白沙镇污水处理站厂外市政污水管网铺设到项目所在地，届时，项目内外排污水经预处理达标可排入市政污水管网纳入白沙镇污水处理站集中处理，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准要求(其中氨氮三级标准排放参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准)，详见表3.4-5。

表3.4-4 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)表1(摘录)

| 序号 | 污染物名称 | 城市绿化用水水质标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 无量纲 |
| 2 | 五日生化需氧量 | 20 | mg/L |
| 3 | 氨氮 | 20 | mg/L |

表3.4-5   远期项目废水排放标准一览表

| 序号 | 污染物名称 | 三级标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9(无量纲) | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4，其中氨氮三级标准排放参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准 |
| 2 | 悬浮物 | 400mg/L |  |
| 3 | 五日生化需氧量 | 300mg/L |  |
| 4 | 化学需氧量 | 500mg/L |  |
| 5 | 氨氮 | 45mg/L |  |

⑵大气污染物

①生产废气

项目生产废气主要为发泡工序产生的VOCs，排放参照执行《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)中标准限值要求，具体详见表3.4-6。

表3.4-5  挥发性有机物污染物排放限值要求

| 污染物 | 有组织排放 |  |  | 无组织排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高允许 排放浓度 | 排气筒 高度 | 污染物排放 监控位置 |  |
| VOCs | 100mg/m3 | 15m | 车间或生产设施的排气筒 | 企业厂区内大气污染物监控点VOCs任何1小时平均浓度不可超过10mg/m3。企业边界VOCs任何1小时平均浓度不可超过4mg/m3 |

根据当地环保审批部门要求，鉴于目前正在征求的福建省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(报批稿)中关于有机废气(主要污染因子甲苯、二甲苯、挥发性有机物(非甲烷总烃)有更严格的要求，因此，项目远期有机废气排放执行福建省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(报批稿)的标准限值。

②锅炉烟气

项目设置一台2t/h的燃生物质颗粒锅炉，锅炉烟气主要有烟尘、SO2、NOx等污染因子，根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，福州属于海峡西岸城市群重点控制区，项目锅炉烟气污染物排放浓度从严执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃煤锅炉大气污染物排放标准，详见表3.4-7。

表3.4-7  锅炉烟气大气污染物排放标准

| 污染源 | 污染物 | 排放限值 | 污染物排放 监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 燃煤锅炉 |  |  |
| 锅炉 烟气 | 烟尘 | 30mg/m3 | 烟囱或烟道 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3 |
|  | SO2 | 200mg/m3 |  |  |
|  | NOx | 200mg/m3 |  |  |
|  | 烟气黑度(林格曼黑度，级) | ≤1级 | 烟囱排放口 |  |

⑶噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，详见表3.4-8。

表3.4-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1(摘录)

| 时 段 厂界外声环境功能区类别 | 昼 间 | 夜 间 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ≤60 | ≤50 | dB(A) |

⑷固体废物

运营期项目内产生的生活垃圾，其贮存处理应按照《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337－2003)中的要求进行综合利用和处置。

运营期项目内产生的一般工业固体废物，其贮存应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中的固废临时贮存场所的要求进行处置。

## 3.5 环境质量现状

### 3.5.1 水环境境质量现状

2018年1～2月，全省12条主要河流143个水质评价断面总体水质优。优良水(Ⅰ类～Ⅲ类)比例为90.2％，同比下降4.2个百分点；优质水(Ⅰ类～Ⅱ类)比例为42.7％，同比下降2.8个百分点。各类水质具体比例如下：优质水(Ⅰ类)占2.8％，优质水(Ⅱ类)占39.9％，良好水质(Ⅲ类)占47.6％，轻度污染水质(Ⅳ类)占6.3％，中度污染水(Ⅴ类)占2.8％，重度污染水(劣Ⅴ类)占0.7％。

12条主要河流中，闽江、萩芦溪、交溪、霍童溪、敖江、晋江和东溪等7条河流水质为优，九龙江、汀江和漳江等3条河流水质为良好，木兰溪为轻度污染，龙江为中度污染。

143个评价断面中，连城黄坊、南靖洪濑汤坑桥、南靖靖城桥、上坂、雁石桥、长泰洛宾、仙游石马桥、园头桥、三江口、福清倪浦桥、福清海口桥、鲟埔、长汀美溪桥和云霄高塘渡口等14个断面水质未达到Ⅲ类水质标准，主要超标项目为氨氮、总磷和五日生化需氧量等(详见附图4)。

### 3.5.2 环境空气质量现状

根据据闽侯县环境监测站公益性常规监测数据统计，2018年5月份闽侯县环境空气质量继续保持良好，达到规定的相应功能区标准。

闽侯县5月份县城空气质量SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5等6项污染物浓度指标的24小时均值(其中O3为日最大8小时平均)达到国家环境空气质量标准(GB 3095-2012)二级水平(详见附图5)。

### 3.5.3 声环境质量现状

为了解项目所在地声环境质量现状，本评价2018年7月委托福建省化工产品质量检验站对项目厂界昼、夜间噪声进行声环境现状监测，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中环境噪声监测要求的有关规定进行，项目共设5个监测点位，监测点位详见附图6，项目所在区域声环境现状监测及评价结果详见表3.5-1。

表3.5-1  声环境质量现状监测及评价结果一览表   单位：dB(A)

| 监测 点位 | 测点位置 | 监测结果 （7月30日） |  | 执行标准限值 |  | 是否达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 项目东侧厂界 | 56.8 | 46.9 | 60 | 50 | 是 | 是 |
| N2 | 项目北侧厂界 | 58.1 | 47.6 | 60 | 50 | 是 | 是 |
| N3 | 项目西侧厂界 | 57.6 | 46.8 | 60 | 50 | 是 | 是 |
| N4 | 项目南侧厂界 | 57.2 | 47.3 | 60 | 50 | 是 | 是 |
| N5 | 项目西北侧下埔村 | 57.4 | 47.1 | 60 | 50 | 是 | 是 |

由表3.5-1可知，项目周围声环境质量现状均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准(监测报告详见附件五)。

3.5.4 生态环境现状调查

根据调查，项目评价区域主要以城市生态环境为主，主要植被为草坪、行道树等景观树种；评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，主要为常见的蛙类、鸟类和昆虫类。调查区域没有发现国家重点保护的野生动植物。

# 主要环境问题及环境保护目标

- 4.1 主要环境问题

⑴项目所在区域的现状环境问题

根据现状监测调查，项目周边闽江水质满足Ⅲ类标准限值，所在区域水质环境质量现状一般；区域环境空气质量各污染物浓度指标可达到国家环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准；项目厂界声环境质量现状均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

⑵本项目环境问题

①项目生活污水排放对周边水环境的影响；

②项目发泡工序产生的有机废气、锅炉废气排放对周边大气环境的影响；

③项目运营过程中机械设备运行噪声对周边声环境的影响；

④项目运营过程中产生的固体废物对周边环境的影响。

- 4.2 环境质量控制目标

⑴项目周边水域水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

⑵项目所在区域环境空气达《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

⑶项目所在区域声环境达《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类功能。

- 4.3 环境保护目标

根据对项目周边环境的调查，结合本项目产生的主要环境问题，确定项目环境保护目标详见下表4-1和附图2。

表4-1  项目主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对 象名称 | 相对项目的方 位和最近距离 | 目标规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 下浦村 | 西北侧60m | 10户/35人 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
|  |  | 东北侧55m | 3户/15人 |  |
|  | 下埔村安置房 | 西南侧370m | 600户/2100人 |  |
| 水环境 | 闽江“闽清县塔山水厂取水口下游100m至闽侯县自来水公司化龙泵站取水口上游3000m”断面 | 西南侧540m | 大型河流 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类 |
| 声环境 | 下浦村 | 西北侧60m | 10户/35人 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类功能区标准 |
|  |  | 东北侧55m | 3户/15人 |  |

# 五、项目工程分析

## 5.1 依托企业概况

本项目租赁位于闽侯县白沙镇下浦路54号福建闽侯皮革制品有限公司厂房作为生产场所(租赁合同见附件三)。福建闽侯皮革制品有限公司成立于1986年3月，主要从事皮鞋、皮革制品生产销售，厂区占地面积23233.33m2，总建筑面积8744.7m2，厂区绿化面积达2000m2左右，主要由多栋砖混结构厂房组成，本项目位于福建闽侯皮革制品有限公司厂区的东侧，共租赁3栋厂房；目前，厂区大部门厂房出租给机加工企业、板材加工企业使用。根据现场勘查，该厂区内尚未建设污水处理设施等可以供本项目依托的相关环保设施。本项目可依托的设施主要为福建闽侯皮革制品有限公司厂区内的给水管网、排水管网、供电管网及给水消防等公用工程设施，以及厂区部分绿化面积作为本项目污水浇灌使用。

## 5.2 项目概况

5.2.1 项目基本情况

⑴项目名称：年产2.4万立方泡沫塑料生产线建设项目

⑵建设单位：福州兴和盛包装制品有限公司

⑶建设地点：闽侯县白沙镇下浦路54号

⑷投资总额：项目总投资200万元

⑸企业性质：内资企业

⑹建设规模：租赁厂房面积2500m2

⑺生产规模：年产2.4万立方泡沫塑料

⑻职工人数：职工人数20人，不设职工宿舍和食堂

⑼工作制度：项目实行白班制生产(白班8小时)，年工作日250天

5.2.2 生产规模及产品方案

根据建设单位提供资料，本项目从事泡沫塑料的生产加工，项目具体产品方案详见表5.2-1。

表5.2-1  本项目产品方案说明表

| 序 号 | 产品名称 | 产品产量(规模) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫塑料 | 2.4万立方/年 | 不涉及人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的 |

- 5.2.2 项目工程组成内容

本项目工程组成见表5.2-2。

表5.2-2 项目主要工程组成一览表

| 分类 | 项目组成 | 具体建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 | 作为发泡车间、成型、烘干、切割、挖模车间使用，年产2.4万立方泡沫塑料，车间建筑面积1500m2 |
| 辅助 工程 | 原料仓库 | 作为原料仓库使用，车间面积200m2 |
|  | 成品仓库 | 作为成品仓库使用，车间面积800m2 |
| 公用 工程 | 供水 | 依托福建闽侯皮革制品有限公司厂区的供水系统 |
|  | 供电 | 依托福建闽侯皮革制品有限公司厂区的供电系统 |
|  | 排水 | 雨水排入项目周水沟汇入闽江，生活污水经处理达标后回用于厂区绿化，不外排入地表水体；远期排入市政污水管送往白沙镇污水处理站集中处理 |
|  | 供汽 | 项目采用1台2t/h燃生物锅炉进行供热 |
| 环保 工程 | 污水治理 | 项目生活污水经处理后回用于厂区绿化，不外排入地表水体，污水处理设施规模为5m3/d；远期排入市政污水管送往白沙镇污水处理站集中处理 |
|  | 废气治理 | 项目有机废气经收集后通过1套光氧催化净化器处理达标后引至1根15m高的排气筒排放 |
|  |  | 锅炉烟气经1套烟尘过滤器+水膜除尘设施治理后通过1根高度为20m的烟囱排放 |
|  | 固废处理处置 | 设一般工业固废储存区，分类收集后出售给回收企业综合利用 |
|  |  | 设置生活垃圾桶，生活垃圾收集后委托环卫工人清理处置 |
|  | 噪声控制 | 选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、消声、隔声等降噪措施 |

5.2.4 主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗详见表5.2-3，项目原辅材料性质介绍详见表5.2-4。

表5.2-3  主要原辅材料及能源消耗量

| 序号 | 原料名称 | 年用量 | 储存量 | 形态 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可发性聚苯乙烯颗粒 | 240t/a | 10吨 | 颗粒 | 仓库 |
| 2 | 水 | 1600吨 | / | / | / |
| 3 | 电 | 40万kwh | / | / | / |

表5.2-4  原辅材料性质介绍表

| 序号 | 原料名称 | 性 质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可发性可发性聚苯乙烯颗粒 | 可发性聚苯乙烯(EPS)，是可发性聚苯乙烯或发泡聚苯乙烯的简称。由苯乙烯单体经过悬浮聚合，加入一定量发泡剂制得，是具有一定粒度的白色或无色透明珠体，受热发泡成型后成为俗称的泡沫塑料。含低沸点烃类发泡剂的EPS在受热至90～110℃时，体积可增大5～50倍，成为隔热、隔音、防震、耐水、耐酸、耐碱等特性的泡沫塑料。 |

- 5.2.4 主要设备

本项目主要设备详见表5.2-5。

表5.2-5  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号/功率 | 数量(台) | 对应生产工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发泡机 | 180型、150型 | 2 | 发泡 |
| 2 | 板模机 | / | 2 | 成型(人工) |
| 3 | 铝模机 | 7.5kw | 7 |  |
| 4 | 全自动成型机 | 180kw、140kw | 2 | 成型(自动) |
| 5 | 切割机 | 10kw | 6 | 切割 |
| 6 | 挖模机 | / | 5 | 挖模 |
| 7 | 锅炉 | 2t/h | 1 | / |
| 8 | 冷却塔 | 1t/h | 1 | 为设备提供循环冷却水 |
| 9 | 空压机 | 5m3/min | 1 | 提供压缩气体 |

## 5.3 工艺流程介绍

- 5.3.1 主要工艺流程

本项目生产过程为一定密度的可发性可发性聚苯乙烯颗粒通过发泡机进行发泡，通过成型设备进行成型得到聚苯乙烯泡沫塑料制品，不涉及化学反应，不添加其他任何助剂等，具体工艺流程详见下图5.3-1。

可发性聚苯乙烯颗粒

预发泡

VOCs

锅炉烟气

发泡

VOCs

锅炉

生物质颗粒

蒸汽

成型机/板模

机、铝模机

VOCs

炉渣

烘干

VOCs

切割、挖模

边角料

图5.3-1 项目生产工艺流程及产污环节示意图

成品

- 5.3.2 工艺介绍

(1)预发泡、发泡：将可发性聚苯乙烯颗粒投入发泡机内，然后通入蒸汽(约100℃)对其缓缓加热，蒸汽与塑料粒子充分接触，塑料粒子自身内的发泡剂受热气化产生压力，使颗粒达到膨胀。塑料粒子在发泡机内停留时间约2min，然后进行2次发泡，使其达到预定发泡倍数，此工序产生VOCs，加热采用蒸汽(由生物质锅炉提供)加热，蒸汽产生过程中会产生锅炉烟气及炉渣；

(2)成型：将发泡好的颗粒根据产品的规格及用途，部分采用人工送入板模机、铝模机进行成型，部分产品进入自动成型机进行成型，得到所需的产品，项目板模机、铝模机、自行成型机内设有蒸汽管道，以便通入蒸汽(约70℃)加热。通入蒸汽后，板模机、铝模机、自行成型机内的颗粒受热软化，使泡孔膨胀颗粒发泡膨胀至填满相互间空隙，并粘结成均匀的泡沫体，形成与板模机、铝模机、自行成型机形状相同的泡沫塑料制品。加热完后需要立即进行冷却混合，使物料温度下降至40℃以下。设备自带冷却工段进行自来水隔冷却，冷却水循环使用，定期补充，不排放。此工序产生VOCs；

(3)烘干：把从板模机、铝模机、自行成型机出来的泡沫塑料制品放入烘房烘干，烘房底部设有蒸汽管道，管道内通入蒸汽(约40℃)加热，使泡沫塑料制品中的水分再进一步烘干，烘干时间约5小时。此工序产生VOCs；

(4)切割、挖模：按照客户的要求，将烘干好的泡沫塑料制品利用切割机切割成各种规格尺寸的产品，或者通过挖模机挖成各种形状规格的产品；此工序产生泡沫塑料边角料。

5.3.3产污环节说明

(1)废水

项目无生产废水外排，外排污水为职工产生的生活污水，外排生活污水经一体化污水处理设备处理后达标后回用于出租方厂区绿化；远期生活污水排入市政污水管网送往白沙镇污水处理站集中处理。

(2)废气

生产废气主要为发泡、成型机烘干工序产生的VOCs；锅炉烟气主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx；

(3)噪声

本项目主要噪声源为机械设备运行产的噪声；

(4)固体废物

主要有泡沫塑料边角料、锅炉炉渣、除尘沉渣、废包装袋物等一般工业固废及职工生活垃圾。

## 5.4 污染源源强核算

### 5.4.1 废水

- 本项目用水主要为设备冷却用水、锅炉蒸汽补充用水、职工生活用水，均来市政供水管网。

- (1)设备冷却用水

本项目拟设1台冷却塔，项目冷却塔的冷却水为循环使用，不外排；根据估算，项目全厂冷却塔循环水量为1m3/h，循环过程中损耗水量按循环水量的10%计，则损耗量为0.1m3/h(0.6m3/d，每天运行时间按6h计)，冷却塔工作时间250天，则项目冷却塔补充新鲜用水量150m3/a。

- (2)锅炉蒸汽补充用水

项目设置1台2.0t/h的蒸汽锅炉，锅炉日运行时间平均6小时，按满负荷计算，项目蒸汽用量预计为12.0t/d，蒸发、流失损耗按40%计，蒸汽冷凝水为7.2t/d，冷凝水基本可以实现回收利用，新鲜补充量为4.8t/d。则项目消耗新鲜水量约为1200t/d。

- (3)生活用水

- 本项目职工员工20人，均不住厂区，不设有职工食堂，项目年工作日250天。根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2013)中，工业企业建筑管理人员的生活用水定额为 30～50L/人·班；车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，本项目职工用水定额按 50L/人·班计，因此，项目职工用水量约为1.0t/d，年用水量约为250t，项目污水排放系数取0.8，则生活污水年排放量约为0.8t/d(200t/a)。

项目给排水量见表5.4-1。项目水平衡图详见图5.4-1。

表5.4-1  项目给排水量情况表

| 用水类型 | 用水量系数 | 日用水（t/d） | 年用水量（t/a） | 排放系数 | 日排量（t/d） | 年排水量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备冷却水 | 0.1m3/h | 0.6 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 锅炉蒸汽补充用水 | 4.8m3/d | 4.8 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 职工生活用水 | 50L/人▪班 | 1.0 | 250 | 0.8 | 0.8 | 200 |
| 合计 | -- |  | 1600 | --- | 0.8 | 200 |

0.2

1.0

0.8

生活用水

一体化污水处设备

0.8

厂区绿化

0.6

新鲜水6.4

0.6

循环冷却水

回用6

蒸汽冷凝回用7.2

锅炉生产蒸汽

损耗4.8

4.8

12

图5.4-1  本项目水平衡图   单位:m3/d

(2)水污染物分析

根据表图5.3-1水平衡可知，项目无生产废水外排，项目生活污水的排放量为0.8t/d(200t/a)。根据给水排水设计手册(第5册)中§4.2城镇污水水质，生活污水中各主要污染物浓度COD：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：35mg/L。

根据《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》(HJ 2009-2011)，生物接触氧化法对生活污水COD、BOD5、SS、氨氮的设计去除率可取为80%~90%、80%~95%、70%~90%，60%~90%，为确保项目废水达标排放，评价要求项目一体化污水处理设备污水处理设施对COD、BOD5、SS、氨氮的去除率按85%、95%、85%、60%进行设计，预测项目生活污水处理站进、出水水质情况详见表5.4-2。

表5.4-2  项目生活污水处理站进、出水水质情况表  单位：mg/L

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水量(m3/a) | 200 |  |  |  |
| 产生浓度值(mg/L) | 400 | 220 | 200 | 35 |
| 产生量(t/a) | 0.08 | 0.044 | 0.04 | 0.007 |
| 处理措施 | 经化粪池预处理后在经一体化污水处理设备处理达标后回用于厂区绿化用水 |  |  |  |
| 去除率 | 85% | 95% | 85% | 60% |
| 预测出水浓度(mg/L) | 60 | 11 | 30 | 14 |
| (GB/T18920-2002)中城市绿化用水水质标准 | / | 20 | / | 20 |
| 达标判断 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 预测排放量(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 削减量（t/a） | 0.08 | 0.044 | 0.04 | 0.007 |

远期待白沙镇污水处理站厂外污水管网铺设到项目所在地时，项目生活污水经预处理达标可排入市政污水管网可送往白沙镇污水处理站集中处理。

### 5.4.2 废气

(1)有机废气

项目可发性聚苯乙烯颗粒在发泡、成型、烘干过程中，颗粒内含有少量发泡剂会间敬性挥发出来。由于发泡、成型、烘工序中，加热温度控制在塑料原料允许的范围内，分解产生的单体量很少。参考我国《塑料加工行业》以及美国国家环保局FPA编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，在塑料加工熔化过程中产生的有机废气量以VOCs计，约为原料用量的0.1％～0.4%，本环评考虑国内生产设备、管理水平等因素及极少量挥发的发泡剂，本项目取最大值0.4%。本项目使用聚苯乙烯粒子为240t，产生的VOCs为0.96t/a；

根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)要求，项目有机废气应集中收集后治理排放，且要求密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率应达到80%以上，为减少项目有机废气无组织排放，本评价要求项目对VOCs收集效率按90%进行设计，本评价要求项目在各发泡机、板模机、铝模机、自行成型机出料口上方设施集气设施，同时下方设置软帘，采取负压收集，经各出料口挥发出来的有机废气集中集后由管道输送至光氧催化净化器处理达标后引至1根15m高的排气筒排放排放，少量未被收集的废气以无组织形式排放。根据项目废气源强，参照《大气污染控制工程》设计要求，本评价集气风量按5000m3/h，根据类比分析，采用光氧催化净化器对VOCs净化效率在80%，项目日工作时日发泡工序平均时间按6小时计，年工作日250天，预测项目有机废气产生情况和治理后排放情况详见5.4-3及5.43-4。

表5.4-3  项目有组织有机废气产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生状况 |  |  | 治理措施 | 去除率 | 排放状况 |  |  | 排气量(m3/h) | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 量 (t/a) | 集气+光氧催化净化器 | 80% | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 量 (t/a) |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) |
| 1#排 气筒 | VOCs | 114 | 0.57 | 0.86 |  |  | 22.8 | 0.114 | 0.172 | 5000 | 100 | / |

表5.4-4  项目无组织有机废气产排情况一览表

| 污染源 位置 | 污染物 | 产生状况 |  | 排放状况 |  | 无组织面源面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) |  |
| 生产厂房 | VOCs | 0.067 | 0.1 | 0.067 | 0.1 | 1000 |

(2)锅炉烟气

- 项目设置一台2t/h的燃生物质颗粒锅炉，锅炉日运行时间平均6小时，按满负荷计算，项目蒸汽用量预计为12.0t/d，根据项目采用生物质颗粒热量测算，本项目年耗成型生物质颗粒400t，生物质颗粒燃烧主要废气污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物等，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册-下册(2010年修订)》提供的经验参数“表4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产物系数-生物质工业锅炉”，项目生物质颗粒燃烧废气污染物产污系数详见表5.3-5，为确保项目生物质颗粒燃烧废气达标排放，本评价要求项目生物质颗粒燃烧烟气经1套烟尘过滤器+水膜除尘设施治理后通过1根高度为15m的烟囱排放，根据类比分析，烟尘过滤器+水膜除尘设施除尘效率≥70%，本评价按70%计算(对SO2、NOx无去处效率)，则项目燃烧烟气产排情况详见表5.4-6。

- 表5.4-5  工业锅炉产污系数表—生物质工业锅炉(摘录)

| - 产品名称 | - 原料名称 | - 规模等级 | - 污染物指标 | - 单位 | - 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 蒸汽/热水/其它 | 生物质(木材、木屑、甘蔗渣压块等) | - 所有规模 | - 工业废气量 | - 标立方米/吨-原料 | - 6240.28 |
|  |  |  | - 烟尘(压块) | - 千克/吨-原料 | 0.5 |
|  |  |  | - 二氧化硫 | - 千克/吨-原料 | - 17S① |
|  |  |  | - 氮氧化物 | - 千克/吨-原料 | - 1.02 |

注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S％)的形式表示的，其中含硫量(S％)是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。项目生物质成型颗粒含硫量≤0.05%，本评价以0.05%计，则17S=0.85。

- 表5.4-6  本项目锅炉烟气产排情况一览表

| 污染源 |  | 产生源强 |  |  | 处理 措施 | 去除率 | 排放源强 |  |  | 烟气量 | 年排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生 浓度(mg/m3) | 产生 速率 (kg/h) | 产生量(t/a) |  |  | 排放 浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |  |  |
| 锅炉 | 烟尘 | 78.1 | 0.13 | 0.2 | 烟尘过滤器+水膜除尘装置(对SO2、NOx无去除率) | 70% | 23.4 | 0.039 | 0.06 | 1664.0 m3/h | 1500 |
|  | SO2 | 138.2 | 0.23 | 0.34 |  | 0 | 138.2 | 0.23 | 0.34 |  |  |
|  | NOx | 162.3 | 0.27 | 0.41 |  | 0 | 162.3 | 0.27 | 0.41 |  |  |

### 5.4.3 噪声

项目高噪声设备主要为切割机、锅炉、冷却塔、空压机等机械设备，根据类比分析，各设备噪声源强详见表5.4-7。

表5.4-7  主要生产设备噪声源强一览表   单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 治理前声级 | 噪声属性及性质 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发泡机 | 75-80 | 点源 | 高噪声设备基础 安装减振，隔声 等降噪措施 |
| 2 | 板模机 | 75-80 | 点源 |  |
| 3 | 铝模机 | 75-80 | 点源 |  |
| 4 | 全自动成型机 | 75-80 | 点源 |  |
| 5 | 切割机 | 85-90 | 点源 |  |
| 6 | 挖模机 | 85-90 | 点源 |  |
| 7 | 锅炉 | 80-85 | 点源 |  |
| 8 | 冷却塔 | 90-95 | 点源 |  |
| 9 | 空压机 | 90-95 | 点源 |  |

### 5.4.4 固体废物

(1)一般工业固废

①边角料

项目切割、挖模工序会产生泡沫塑料边角料，根类比分析，产生量约为2.4t/a，泡沫塑料边角料属于一般工业固废，出售给回收企业综合利用。

②锅炉炉渣

本项目年耗生物质颗粒400t，项目生物质燃料燃烧完灰分约1.5%，根据业统计核算，项目锅炉灰渣为6t/a，属于一般工业固废，出售给企业综合利用(制砖)。

③除尘沉渣

项目锅炉烟气经烟尘过滤器和水膜除尘治理达标排放，烟尘过滤器和水膜除尘治理过程会产生除尘沉渣，根据业主统计核算，项除尘沉渣产生量为0.14t/a，属于一般工业固废，出售给企业综合利用(制砖)。

④废包装袋

本项目可发性聚苯乙烯颗粒采用袋装包装，因此会产生少量的废包装袋，根据类比分析，年产量约为0.5t，属于一般工业固废，出售给回收企业综合利用。

本评价要求厂区内一般固体废物暂存区，且应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中固废临时贮存场所的要求。

(2)生活垃圾

本项目全厂约有员工20人，无住厂员工，故垃圾产生量按0.3kg/人·d 计，则生活垃圾产生量约6kg/d(1.5t/a)，收集后由环卫部门清运处理。

综上所述，工程固体废物产生及处置情况详见下表。

表5.4-8  工程固体废物产生及处置措施表

| 序号 | 名称 |  | 产生量(t/a) | 回收量(t/a) | 排放量(t/a) | 采取处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般工业固废 | 边角料 | 2.4 | 2.4 | 0 | 经妥善收集后出售给回收企业综合利用 |
| 2 |  | 锅炉炉渣 | 6 | 6 | 0 | 经妥善收集后出售给回收企业综合利用 |
| 3 |  | 除尘沉渣 | 0.14 | 0.14 |  |  |
| 4 |  | 废包装袋 | 0.5 | 0.5 | 0 | 经妥善收集后出售给回收企业综合利用 |
| 5 | 生活垃圾 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 收集后由环卫部门清运处理 |

## 5.5 与相关政策、规划等符合性分析

### 5.5.1 产业政策符合性分析

本项目主要从事泡沫塑料的生产加工，项目采用较先进的环保设施和环保材料，符合国家产业政策调整总体思路。不属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2011年)(2013年修正)》中限制和淘汰类的项目；该项目于2018年7月24日通过了闽侯县经济和信息化局的备案(闽经信备[2018]A080095号)。

因此项目的建设内容符合国家当前的产业政策要求。

### 5.5.2 与相关规划和规划环评等符合性分析

(1)与土地利用规划符合性分析

本项目厂址位于闽侯县白沙镇下浦路54号；根据不动产权证(闽(2016)闽侯县不动产权第0001758号)，本项目土地用途为工业用地，项目主要从事泡沫塑料的生产加工，属于塑料制品加工制造，因此，项目建设用地符合当地土地利用规划。

(2)环境功能区划符合性分析

项目运营期环境空气污染排放源强很低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；项目无生产废水外排；项目职工产生的生活污水经处理达标后回用于厂区绿化用水，对周边水体环境影响小；本项目有机废气经收集后通过光氧催化净化器治理达标后引至1根15m高的排气筒排排放(1#排气筒排放)；项目锅炉烟气经1套烟尘过滤器+水膜除尘设施治理后通过1根高度为20m的烟囱排放，对周边大气环境影响小；在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准。

(3)周边环境相容性分析

根据现场勘查，项目东侧、南侧为山地，西侧、北侧为福建闽侯皮革制品有限公司其他厂房。项目周边主要环境敏感目标有东侧55m处及西北侧60m处的下埔村居民区，项目属于轻污染型企业，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。

(4)小结

综上所述，本项目选址符合闽侯县总体规划、符合环境功能区划，可与周边环境相容，因此，项目选址符合要求。

- 5.6 清洁生产分析

清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环境策略，将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，提高生态效益和减少人类活动对环境的影响。本评价主要从原材料、生产工艺与设备、资源、产品、污染物等方面进行分析。

- 5.6.1原辅材料分析

项目生产所需主要原材料为可发性聚苯乙烯颗粒等，不涉及有毒化学品的使用，基本符合清洁生产要求。

- 5.6.2 生产工艺与装备的先进性

本项目主要从事泡沫塑料的生产加工，主体生产工艺采用了国内较先进的设备，与传统设备相比较，具有高效节能、自动化程度高、产生的废弃物少的特点，符合清洁生产要求。

- 5.6.3 资源能源利用分析

项目使用的主要能源为电能及生物质颗粒，均属于清洁能源。项目使用的主要原辅材料原辅材料不属于有毒物质，因此，从能源消耗情况分析，本项目基本可达到清洁生产的要求。

- 5.6.4 污染物产生指标分析

(1)废水：项目生活污水经一体化污水处理设备处理后回用于出租方厂区绿化，不外排入地表水体。

(2)废气：本项目有机废气经收集后通过光氧催化净化器治理达标后引至1根15m高的排气筒排排放(1#排气筒排放)；烟气经1套烟尘过滤器+水膜除尘设施治理后通过1根高度为20m的烟囱排放；

(3)固废：项目产生的一般工业固废经收集全部出售给其它回收企业综合利用；生活垃圾拟委托环卫部门定期外运统一处置。

- 5.6.5 环境管理指标

(1)原材料管理

原材料管理不严和储运过程的损失是造成原材料消耗高的原因之一。原材料露天堆放，不仅损失原材料，造成流失，也会污染环境。本项目原材料均存放在车间设置的专门仓库内，避免了不必要的损失，而且原辅材料仓库配专人管理，对原材料的进出库进行严格登记，严格控制原料的使用量，进行原料消耗定额管理制度。

(2)工艺参数控制

项目各产品生产过程中均采用最佳的工艺参数，严格控制工艺参数对提高生产效率、减少原材料消耗极为重要。

综上所述，从生产原料生产工艺与装备、资源能源利用指标、产品、废物回收利用指标以及环境管理要求等方面分析，本项目的建设符合清洁生产要求。

- 5.7 车间布局合理性分析

本项目厂区由3栋车间组成，近似呈7字形布置，项目锅炉房在厂区的南侧，项目发泡、成型车间设在靠近南侧的锅炉房附近，方便供热；项目切割车间设置在厂区的北侧及西侧，成品仓库设置厂区的西侧，厂区平面布置图详见附图7；项目生生产区、配套辅助区相对分开，能够满足厂区管理、生产加工的需要。项目生产车间布置根据工艺流程展开，生产区功能分区明确，平面布置合理可行。

- 六、施工期环境影响分析

项目租用位于闽侯县白沙镇下浦路54号福建闽侯皮革制品有限公司厂房作为生产场所，根据现场勘查，目前项目厂区内厂房均已建成，不存在施工期环境影响；项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，对周边环境噪声影响小。

# 七、运营期环境影响分析

- 7.1 地表水水环境影响分析

- 7.1.1 项目废水处理措施分析

根据工程分析可知，项目不涉及生产废水排放，主要外排污水为职工产生的生活污水。项目生活污水经一体化污水处理设备处理后回用于出租方厂区绿化灌溉用水，不外排入周边地表水；远期生活污水排入市政污水管网送往白沙镇污水处理站集中处理。

- 7.1.2 污水处理措施可行性分析

本项目生活污水中主要污染物为CODcr、BOD5，SS，NH3-N等，污染物成分简单，不含有腐蚀成分，污水的可生化性提高，且不含有毒污染物成分。本项目拟采用一体化污水处理设备处理达标后回用于出租方厂区绿化灌溉用水，项目拟建污水处理规模为5m3/d，项目生活污水排放量为0.8m3/d，可满足项目生活污水排放量要求。

本项目产生的污水主要为生活污水，其生化性好，易于处理，本项目采用的一体化污水处理设备处理工艺也属于成熟工艺，已经有许多成功实例，因此将来只要加强对污水处理设施的管理，可确保污水达标排放。

- 7.1.3 污水回用可行分析

(1)回用量可行分析

本项目生活污水(0.8m3/d)经一体化污水处理设备处理后可确保达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中城市绿化用水水质标准的要求。

根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2010)中“3.1.4绿化浇灌用水定额应根据气候条件、植物种类、土壤理化性状、浇灌方式和管理制度等因素综合确定；本项目厂区绿化浇灌用水定额可按浇灌面积1.0L/m2计算”，根据现场勘查，出租方厂区内绿化面积达到1000m2，因此，本项目每天绿化用水量为1.0t/d，大于本项目生产污水排放量(0.8t/d)，因此，本项目厂区绿化面积完全有能力消化本项目生活污水量。

(2)配套设施要求

本项目生活污水拟采用一体化污水处理设备处理达标后回用于出租方厂区绿化灌溉。本项目污水处理设施应考虑污水水量调节，设置贮存池满足雨季污水蓄水池要求，根据闽侯县历史天气网址显示(http://www.tianqihoubao.com/lishi/minhou.html),闽侯县近一年2016年7月至2018年7月天气情况显示，闽侯县最近两年最长连续降雨天数期间为2016年9月26日至2016年10月12日，共17天(中间出现小雨、阵雨转多云、阵雨转阴情况)，考虑不定性因素，保守起见本评价按连续降雨20天计算项目雨季蓄水池容积，本项目生活污水排放量为0.8m3/d，则项目需要配套建设一个容积不低于16m3雨季蓄水池)；根据规划，本项目拟配套DN200的污水回用管道，污水回用管道应铺设至项目厂区绿化覆盖处并设置喷嘴，同时至少配备两台自动小型抽水泵，要求水泵的额定流量低于5m3/h，额定扬程不低于40m的水泵，采用可自动变频控制，根据管网压力自动调整电机转速及系统流量。本项目拟通过自动灌溉方式，将蓄贮存池内的水通过水泵自动抽至厂区绿化进行浇灌，主要通过控制设置蓄水池内的水位，当蓄水池达到设置的高度都，水泵自动开启，可防止蓄水池水位过高溢流现象，采取以上措施后，正常情况下，可满足绿化灌溉要求。

综上所述，本项目建设单位在采取以上环保措施后，可确保污水等到合理的利用，做到零排放，对周边水环境影响很小。

远期待市政污水管网铺设到位后，项目外排污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后，排入市政污水管网送往污水处理厂统一处理，对周围水域影响不大。

- 7.2 地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，不进行评价工作等级的划分，本评价不再对地下水环境影响进行评价。

## 7.3 大气环境影响分析

- 7.3.1 废气影响预测参数

采用估算模式对项目有机废气、锅炉烟气排放的地面浓度进行预测，项目废气的预测源强参数见表7.3-1及7.3-2。

表7.3-1 项目废气预测参数一览表(有组织)

| 分类 | 排放源 | 污染物 | 排放率 (kg/h) | 排气量(m3/h) | 排放源参数 |  |  | 质量 标准 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 烟囱高度 (m) | 烟囱内径(m) | 出口温度 (℃) |  |
| 点源 | 1#排气筒 | VOCs | 0.114 | 5000 | 15 | 0.5 | 25 | 1.8 |
|  | 2#烟囱 | 颗粒物 | 0.039 | 1664 | 20 | 0.5 | 25 | 0.45 |
|  |  | SO2 | 0.23 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  | NOx | 0.27 |  |  |  |  | 0.2 |

表7.3-2 项目VOCs预测参数一览表(无组织)

| 无组织源 | 污染物 | 排放速率 kg/h | 面源参数 |  |  | 环境质量标准mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长(m) | 宽(m) | 高(m) |  |
| 厂房 | VOCs | 0.067 | 55 | 18.1 | 9.0 | 1.8 |

7.3.3 废气的影响预测分析

(1)最大落地浓度

项目废气排放最大落地浓度影响预测分析预测结果详见表7.3-3。

表7.3-3  项目大气污染影响预测结果表

| 距源中心下风向距离(m) | 有组织排放 |  |  |  |  |  |  |  | 无组织排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#排气筒 |  | 2#烟囱 |  |  |  |  |  | 厂房 |  |
|  | VOCs |  | 颗粒物 |  | SO2 |  | NOx |  | VOCs |  |
|  | 浓度 (mg/m3) | 占标率(%) | 浓度 (mg/m3) | 占标率(%) | 浓度 (mg/m3) | 占标率(%) | 浓度 (mg/m3) | 占标率(%) | 浓度 (mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008269 | 0.05 |
| 100 | 0.001925 | 0.11 | 0.002101 | 0.47 | 0.002218 | 0.44 | 0.002559 | 1.28 | 0.004038 | 0.22 |
| 200 | 0.002196 | 0.12 | 0.002384 | 0.53 | 0.002012 | 0.4 | 0.002322 | 1.16 | 0.003857 | 0.21 |
| 300 | 0.00193 | 0.11 | 0.002361 | 0.52 | 0.001979 | 0.4 | 0.002283 | 1.14 | 0.003485 | 0.19 |
| 400 | 0.001926 | 0.11 | 0.002136 | 0.47 | 0.001558 | 0.31 | 0.001797 | 0.9 | 0.003558 | 0.2 |
| 500 | 0.001763 | 0.1 | 0.002072 | 0.46 | 0.001208 | 0.24 | 0.001394 | 0.7 | 0.003165 | 0.18 |
| 600 | 0.001534 | 0.09 | 0.001864 | 0.41 | 0.001067 | 0.21 | 0.001231 | 0.62 | 0.00271 | 0.15 |
| 700 | 0.001317 | 0.07 | 0.001694 | 0.38 | 0.001087 | 0.22 | 0.001254 | 0.63 | 0.002305 | 0.13 |
| 800 | 0.001131 | 0.06 | 0.001617 | 0.36 | 0.001064 | 0.21 | 0.001227 | 0.61 | 0.001979 | 0.11 |
| 900 | 0.00104 | 0.06 | 0.001511 | 0.34 | 0.001016 | 0.2 | 0.001172 | 0.59 | 0.001716 | 0.1 |
| 1000 | 0.00105 | 0.06 | 0.001397 | 0.31 | 0.0009581 | 0.19 | 0.001105 | 0.55 | 0.001501 | 0.08 |
| 1100 | 0.001057 | 0.06 | 0.001347 | 0.3 | 0.000896 | 0.18 | 0.001034 | 0.52 | 0.001328 | 0.07 |
| 1200 | 0.001047 | 0.06 | 0.001329 | 0.3 | 0.0008362 | 0.17 | 0.0009648 | 0.48 | 0.001186 | 0.07 |
| 1300 | 0.001027 | 0.06 | 0.001298 | 0.29 | 0.0007801 | 0.16 | 0.0009001 | 0.45 | 0.001067 | 0.06 |
| 1400 | 0.001 | 0.06 | 0.001259 | 0.28 | 0.0007281 | 0.15 | 0.0008401 | 0.42 | 0.0009655 | 0.05 |
| 1500 | 0.0009694 | 0.05 | 0.001216 | 0.27 | 0.0006804 | 0.14 | 0.0007851 | 0.39 | 0.0008781 | 0.05 |
| 1600 | 0.0009362 | 0.05 | 0.00117 | 0.26 | 0.0006368 | 0.13 | 0.0007347 | 0.37 | 0.0008029 | 0.04 |
| 1700 | 0.000902 | 0.05 | 0.001124 | 0.25 | 0.0005969 | 0.12 | 0.0006888 | 0.34 | 0.0007377 | 0.04 |
| 1800 | 0.0008677 | 0.05 | 0.001079 | 0.24 | 0.0005606 | 0.11 | 0.0006469 | 0.32 | 0.0006807 | 0.04 |
| 1900 | 0.000834 | 0.05 | 0.001034 | 0.23 | 0.0005274 | 0.11 | 0.0006086 | 0.3 | 0.0006306 | 0.04 |
| 2000 | 0.0008011 | 0.04 | 0.0009911 | 0.22 | 0.0004971 | 0.1 | 0.0005736 | 0.29 | 0.0005864 | 0.03 |
| 2100 | 0.000769 | 0.04 | 0.0009497 | 0.21 | 0.0004702 | 0.09 | 0.0005426 | 0.27 | 0.0005487 | 0.03 |
| 2200 | 0.0007386 | 0.04 | 0.0009107 | 0.2 | 0.0004456 | 0.09 | 0.0005142 | 0.26 | 0.0005151 | 0.03 |
| 2300 | 0.0007098 | 0.04 | 0.0008739 | 0.19 | 0.0004231 | 0.08 | 0.0004882 | 0.24 | 0.0004848 | 0.03 |
| 2400 | 0.0006825 | 0.04 | 0.0008392 | 0.19 | 0.0004023 | 0.08 | 0.0004642 | 0.23 | 0.0004574 | 0.03 |
| 2500 | 0.0006568 | 0.04 | 0.0008065 | 0.18 | 0.0003832 | 0.08 | 0.0004422 | 0.22 | 0.0004325 | 0.02 |
| 下风向最大值 | 0.002223 | 0.12 | 0.002538 | 0.56 | 0.002384 | 0.48 | 0.002751 | 1.38 | 0.004044 | 0.22 |
| 最大距离(m) | 217 |  | 1005 |  |  |  |  |  | 97 |  |

由表7.2-3可知，项目1#排气筒VOCs最大落地浓度为0.002223mg/m3、占标率0.12；2#烟囱烟尘最大落地浓度为0.002538mg/m3、占标率0.56，SO2最大落地浓度为0.002384mg/m3、占标率0.48，NOx最大落地浓度为0.002751mg/m3、占标率1.38，均可满足《室内空气质量标准》(GB T18883-2002)表1中最高容许浓度限值及《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准值。因此，从最大落地浓度贡献值来看，项目实施后主要废气污染物排放的VOCs、颗粒物、SO2、NOx等对周边环境影响不大。

估果算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结表明，项目运营期对周围大气环境质量以及周边下埔村等居民区等环境空气敏感点产生的影响轻微。

(3)厂界无组织排放监控浓度预测

采用大气预测估算模式预测了拟建项目实施后VOCs无组织排放对厂址各厂界无组织排放监控点最大浓度贡献，具体详见表7.3-4。

表7.3-4  厂界无组织排放浓度监控点浓度预测

| 厂界 | 污染因子 | 最大浓度贡献值 | 占标率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界1m | VOCs | 0.0003478 | 0.02 |

由上表可知，项目VOCs无组织排放对各厂界无组织排放监控点处最大浓度贡献值均很小，符合《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)中标准限值要求。

因此，废气无组织排放对周边环境影响很小。

- 7.3.3大气环境防护距离、卫生防护距离分析

项目排放的无组织大气污染物为VOCs，主要通过车间门窗逸散，以生产车间区域为无组织单元，无组织防护距离计算如下。

(1)大气环境防护距离分析

采用EIAProA2008软件(版本1.1.187)中的大气环境防护距离模式计算环境防护距离，如表7.3-5及图7.3-1所示。

7.3-5 大气环境防护距离模式计算一览表

| 无组 织源 | 污染物 | 排放速率 (kg/h) | 面源参数 |  |  | 环境质量标准(mg/m3) | 最大占 标率 | 超标距离计算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长(m) | 宽(m) | 高(m) |  |  |  |
| 生产 车间 | VOCs | 0.067 | 55 | 18.1 | 9.0 | 1.8(按8小时均值的3倍计算) | 2.15% (89m) | 无超标点 |

图7.3-1 项目VOCs大气防护距离计算结果

由表7.3-5可知和图7.3-1可知，项目大气环境防护距离结算结果为无超标点，不需要划定大气环境防护距离。

- 卫生防护距离分析

本项目卫生防护距离采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算：

QcCM=1A(BLC+0.25r2)0.50LD

式中：Qc－污染物的无组织排放量，kg/h；

Cm－污染物的标准浓度限值，mg/m3；

L－卫生防护距离，m；

r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

Q一工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

经计算，本项目卫生防护距离计算参数及结果一览表详见表7.3-6；

表7.3-6  卫生防护距离计算参数及结果一览表

| 车间名称 | 污染因子 | Cm(mg/m3) | Qc(kg/h) | r(m) | A | B | C | D | L(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房 | VOCs | 1.80 | 0.11 | 24.97 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.346 |

由表7.3-6分析结果，项目生产车间VOCs卫生防护距离值为0.346m；根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)，本项目VOCs卫生防护距离最终确定为本项目生产车间厂界外50m。

对比大气防护距离和卫生防护距离，二者取其大作为全厂的环境防护距离。故本项目建成后，项目以无组织排放面源以外50m为环境防护距离。目前项目卫生防护距离范围内均为工业企业厂房，无居民区、医院及学校等敏感目标，项目的选址符合卫生防护距离相关要求(具体详见附图8)。

## 7.4 噪声环境影响分析

- 7.4.1 噪声源强

项目运营期噪声主要为生产设备的机械噪声，项目噪声源具体情况及采取的降噪措施如表7.4-1。

表7.4-1  项目设备噪声情况及降噪措施表   单位：dB(A)

| 序号 | 噪声源 | 设备数量(台) | 等效声级Leq | 主要降噪措施 | 综合 降噪量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发泡机 | 2 | 75-80 | 车间隔声 | 10 |
| 2 | 板模机 | 2 | 75-80 | 车间隔声 | 10 |
| 3 | 铝模机 | 7 | 75-80 | 车间隔声 | 10 |
| 4 | 全自动成型机 | 2 | 75-80 | 车间隔声 | 10 |
| 5 | 切割机 | 6 | 85-90 | 车间隔声 | 10 |
| 6 | 挖模机 | 5 | 85-90 | 车间隔声 | 10 |
| 7 | 锅炉 | 1 | 80-85 | 减振、车间隔声 | 15 |
| 8 | 冷却塔 | 1 | 90-95 | 减振、密闭车间隔声 | 15 |
| 9 | 空压机 | 1 | 90-95 | 减振、车间隔声 | 15 |

- 7.4.2 预测模式

根据《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ 2.4-2009)，噪声预测计算的基本公式为：

⑴单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式:

Lp(r)=Lw+Dc-A

A= Adiv+Aatm +Abar+Agr +Amisc

式中：

Lp(r) —预测点位置的倍频带声压级，dB(A)；

Lw—倍频带声功率级，dB(A)；

Dc—指向性校正，dB(A)；

A—倍频带衰减，dB(A)；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB(A)；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB(A)；

Abar— 声屏障引起的倍频带衰减，dB(A)；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB(A)。

⑵室内声源等效室外声源声功率级计算方法

A、某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级的计算：

Lp2= Lp1-(TL+6)

式中：

Lp2 —室外某倍频带的声压级，dB(A)；

Lp1 —室内某倍频带的声压级，dB(A)；

TL—隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB(A)。

Lp1= Lw +10log(Q4πr2+4R)

式中：

Q—指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R =Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

B、所有室内声源室内i倍频带叠加声压的计算

L1T=10lg(j=1N100.1L)

式中：

LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)；

LP1ij(T)—室内j声源i倍频带的声压级，dB(A)；

N—室内声源总数。

C、靠近室外围护结构处的声压级的计算

LP2i(T)= LP1i(T)-(Tli+6)

式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)；

Tli—围护结构i倍频带的隔声量，dB(A)。

D、等效的室外声源中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级的计算

Lw= LP2i(T)+10lgs

⑶预测点A 声级的计算

LA(r)=10lgi=18100.1LPi(r)−ΔLi

式中：LA(r) — 预测点(r)处A 声级，dB(A)；

LPi(r) —预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB(A)；

Δli—i倍频带A计权网络修正值，dB(A)。

⑷预测点总A声压级的计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：

Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj

式中：

tj—在T时间内 j声源工作时间，s；

ti—在T时间内 i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

### 7.4.3 预测结果分析

利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂界的噪声最大值及位置，具体预测结果见表7.4-4所示。

表7.4-4  厂界噪声预测结果   单位：dB(A)

| 编号 | 测点位置 | 影响贡献值 | 厂界噪声最大值及位置 | 标准值 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1 | 东侧厂界 | 58.2 | 南侧厂界 59.1 | 60 | 50 | 达标 |
| 2 | 西侧厂界 | 57.6 |  |  |  | 达标 |
| 3 | 南侧厂界 | 59.1 |  |  |  | 达标 |
| 4 | 北侧厂界 | 57.4 |  |  |  | 达标 |

厂界达标分析：本项目实行白班制，夜间不运营；根据表7.4-4预测结果表明，项目内产生的噪声在经墙体隔声和距离自然衰减的情况下，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

②敏感点噪声预测结果分析

利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测项目周边200m范围内声环境敏感点到位置的噪声贡献值，并与敏感点背景值进行叠加，预测结果见表7.4-5所示。

表7.4-5 敏感点噪声预测结果   单位：dB(A)

| 编号 | 测点位置 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 预测值与现状值差值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 昼间 |  | 昼间 |  |
| 1 | 下埔村 | 40.1 | 57.4 | 57.48 | +0.08 | 60 | 达标 |

由表7.3-5可知，项目运营期夜间不生产，昼间设备噪声对周边敏感点的噪声贡献值很低，周边声环境敏感目标等的声环境质量昼间可以符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准，项目对声环境敏感目标环境影响小。

## 7.5 固体废物影响分析

⑴一般工业固废

根据工程分析可知，项目泡沫塑料边角料产生量2.4t/a，出售给回收企业综合利用；项目锅炉炉渣及除尘沉渣产生量为6.16t，出售给企业综合利用(制砖)；项目可发性聚苯乙烯颗粒废包装袋，年产量约为0.5t，出售给回收企业综合利用。

本评价要求厂区内一般工业固废暂存区，并应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中固废临时贮存场所的要求，具备防渗、防雨、防晒、防风要求。

⑵生活垃圾

职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。

综上所述，该项目的产生的固体废弃物基本上得到了综合利用和有效处置，对环境的影响较小。

- 八、退役期环境影响分析

- 8.1 原材料处置

项目所使用的原料可返回原厂家或出售给其它企业，对周围环境无影响。原材料在暂保存期应设专门地点存放，专人看管。

- 8.2 设备处置

项目退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则：

⑴在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业。

⑵在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给物质回收单位。

本项目所使用的设备在退役后应根据上述两个原则将生产设备售给相应的企业或予以报废，出售给物质回收单位。

- 8.3 厂房处置

项目退役后，厂房可出租或转让其他单位转换为其他工业用地。

# 九、污染治理措施评述

- 9.1 废水污染治理措施

(1)治理工艺介绍

项目内外排的生活污水经化粪池预处理后在一体化污水处理设备处理可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)表1中绿化用水水质标准直接回用于厂区绿化用水，本项目生活污水水排放量约为0.8t/d，考虑到一定的安全系数，要求该项目一体化污水处理设备设计模应不低于5吨/天，项目一体化污水处理设备处理工艺流程如图9.1-1所示。

生活污水

水解酸化池

化粪池

曝气生物接触氧化池

部分污泥回流

沉淀池

消毒池

达标

厂区绿化

蓄水池

图9.1-1  项目一体化污水污水处理设备工艺流程示意图

该工艺综合了物理吸附和生化反应过程，它具有容积负荷高、占地面积小、运行稳定、出水水质好、管理方便和运行成本低等许多优点，可确保废水中主要污染物浓度达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)表1中绿化用水水质标准(BOD5≤20mg/L、NH3-N≤20mg/L)。

本项目产生的污水主要为生活污水，其生化性好，易于处理，本项目采用的污水处理工艺也属于成熟工艺，已经有许多成功实例，因此将来只要加强对污水处理设施的管理，可确保污水达标排放，措施可行。

- 治理效率及达标性分析

项目拟设置1座5m3生活污水处理站，可满足项目生活污水的处理(0.8t/d)，同时根据《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》(HJ 2009-2011)，生物接触氧化法对生活污水COD、BOD5、SS、氨氮的设计去除率可取为80%~90%、80%~95%、70%~90%，60%~90%，为确保项目废水达标排放，评价要求项目一体化污水处理设备对COD、BOD5、SS、氨氮的去除率按85%、95%、85%、60%进行设计，根据预测，项目生活污水经处理后排放源强详见下表。

表9.1-1  预测项目污水排放情况

| 项 目 | CODcr | BOD5 | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测项目污水产生水质(mg/L) | 400 | 220 | 35 | 200 |
| 预测项目污水设施去除率(%) | 85% | 95% | 85% | 60% |
| 预测项目污水出水水质(mg/L) | 60 | 11 | 30 | 14 |
| 参照《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中的旱作标准 | / | 20 | 20 | / |
| 达标情况 | / | 达标 | 达标 | / |

由表9.1-1可知，项目生活污水出水水质可符合本评价提出的《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)表1中绿化用水水质标准(BOD5≤20mg/L、NH3-N≤20mg/L)，因此，项目生活污水采取的污水处理工艺合理可行。

- 9.2 废气污染治理措施

- 9.2.1 有机废治理措施

(1)治理措施

①工艺流程

项目有机废气经集气后拟采用1套光氧催化净化器治理达标引至1根15m排气筒排放(1#排气筒)，具体处理工艺流程相见图9.2-1。

图9.2-1 项目有机废气处理工艺流程图

15m高的排气筒排放

引风机

发泡废气

光氧催化净化器

集气罩

成型废气

集气罩

烘干废气

集气罩

②工艺原理

本产品采用高能高臭氧UV紫外线光束、氧化反应催化剂、高能离子发生器的工艺来降解恶臭气体(有机废气)，改变恶臭气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，通过高能紫外线光束照射、催化剂的氧化反应、正氧离子的氧化反应，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。

利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。催化剂(二氧化钛)在受到紫外线光照射时生成化学活泼性很强的超氧化物阴离子自由基和氢氧自由基，攻击有机物，达到降解有机物的作用。二氧化钛属于非溶出型材料，在彻底分解有机污染物和杀灭菌的同时，自身不分解、不溶出，光催化作用持久，并具有持久的杀菌、降解污染物效果。

(2)技术可行分析

①治理效率

光氧催化有机废气能主要去除挥发性有机物，目前国内已经开始采用此方法，根据类比同类企业，采用光氧催化净化装置的净化效率可达80%及以上，本评价按80%计算，根据预测，项目VOCs经喷淋+光氧催净化设施净化处理后排放浓度为22.8mg/m3，符合福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)中标准限值要求。

经预测，项目排放的VOCs对区域大气环境影响较小，治理措施有效可行。因此项目采取的环保措施合理可行的。

②长期稳定运行和达标排放要求

光氧催化有机废气结构简单，维护操作方便，只要加强对喷淋塔沉淀定期清渣，定期补充新鲜废水，对光氧催化有机废气的维护，定期对UV紫外线的检查和更换，可确保布光氧催化有机废气净化设施长期稳定运行，VOCs稳定达标排放。

- 9.2.2 锅炉烟气理措施

(1)治理措施

①工艺流程

项目设置一台2t/h的燃生物质颗粒锅炉，锅炉烟气1套烟尘过滤器+水膜除尘设施治理后通过1根高度为20m的烟囱排放，处理流程图详见图9.2-2。

20m的烟囱(2#)

抽风机

锅炉烟气

烟尘过滤器

水膜除尘

图9.2-3 项目锅炉烟气处理工艺流程图

②工艺原理

项目烟尘过滤器是利用重力沉降的工作原理，搜集徽小的雾状粒子使其实现气液、尘粒分离。水膜除尘属于湿式除尘器，水膜除尘是利用洗涤液(水)与含尘气体充分接触，将尘粒洗涤下来而使气体净化的方法。项目水膜除尘水定期清渣，上清液循环利用，不外排，不会造成二次污染。

(2)技术可行分析

项目锅炉烟气主要污染物为烟尘、SO2及NOx，经烟尘过滤器+水膜除尘后，可有效率捕集细小颗粒物，根据类比分析，烟尘过滤器+水膜除尘设施除尘效率≥70%，本评价按70%计算(对SO2、NOx无去处效率)，根据预测，项目烟尘的排放浓度为23.4mg/m3，SO2的排放浓度为138.2mg/m3，NOx的排放浓度为162.3mg/m3，可达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃煤锅炉大气污染物排放标准。

烟尘过滤器+水膜除尘结构简单，维护操作方便，只要加强对过滤器的维护，定期对水膜循环水池定期清渣，可确保粉尘过滤及水膜除尘器长期稳定运行，颗粒物稳定达标排放。

- 9.2.3 无组织废气排放污染防治措施

(1)由工程分析可知，本项目无组织排放废气主要为烘干废气等工序未经收集有机废气；

(2)无组织废气治理措施如下：

①严格按照生产工序要求，发泡、成型、烘干作业时按照规范操作，严格控制时间，尽量将发泡、成型、烘干区域进行密闭，减少生产过程中的易挥发物质的无组织排放；

②合理布置车间，通过采取加强车间强排风等措施，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响，确保废气中主要污染物VOCs 无组织排放浓度均低于《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)中标准限值要求。

③建设单位应配备环保方面专业人员，并定期检查各环保设施，针对管氧催化净化器定期检查并更换，确保不发生非正常工况下的废气排放。同时项目废气处理应加强管理，防止因处理设施故障造成废气非正常排放。

④加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放；

⑤加强室内机械通风，对不能密闭的部位需设置风幕、软帘等阻隔，减少废气的排放，对周边环境影响较小。

- 9.3 噪声污染治理措施

为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准，建设单位应采取如下环保治理措施：

(1)合理安排运营时间，夜间不运营；

(2)在安装设备时，在设备与基础之间安装减振材料，如橡胶；

(3)风机、循环泵等产生噪声设备需装隔声罩；

(4)厂房设置隔声门窗，以减少噪声对外部环境的影响；

(5)对于噪声相对较大的(如空压机)设备采取机座设置减振垫等降噪措施，对于其他设备产生的噪声，从车间选用隔声及消声性能较好的建筑材料(如操作室采用双层复合板、隔声门窗密封装置等)，以减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响;

(6)冷却塔位于厂区东侧厂界上，需在冷却塔四周进行必要的隔声处理(如建设专门的冷却塔隔声设备间)，并做好减振及消声等措施，进一步降低冷却塔噪声排放，保证厂界达标排放；

(7)加强管理，降低人为噪声。建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于流动声源(汽车)，应强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行使，最大限度减少流动噪声源。

通过上述措施，项目机械设备噪声对周边环境的影响可大大降低，能够确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，则噪声控制措施可行。

- 9.4 固体废物处置措施

(1)处置措施

①一般工业固废

项目生产过程中产生的泡沫塑料边角料，锅炉炉渣、除尘沉渣及废包装袋等均属于一般工业固废，经妥善收集后出售给回收企业综合利用；一般工业固废暂存区位于生产车间西南侧，险要求一般工业固废暂存区应满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求。

②生活垃圾

项目设置垃圾收集点，生活垃圾统一收集后由环卫部门及时清运处置，清运过程注意文明卫生。

(2)可行性分析

企业采取的固废处理措施基本得当，企业在运营中产生的固废可得到及时妥善处置，不会造成二次污染，对周边环境影响不大。从环保角度来说，项目固废污染处理措施是可行的。

# 十、环境管理与监测计划

- 10.1 环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

本环境管理计划依据为本报告提出的主要环境问题、环保工程措施对项目环境管理的要求提出该项目的环境管理和监测计划，加强项目内部污染物排放监督控制，并作为项目建设及运营阶段环境保护管理工作的依据。

⑴环境管理机构

本项目运营期环境管理由建设单位会同当地环保等部门监督实施，根据项目实际情况，设置专门的环保机构，负责该项目的环境保护和监测管理工作。

本项目环保管理人员的主要职责有：

①贯彻执行国家、省、市的有关环保法律法规、标准和政策；

②负责制定本项目的环境保护监督管理工作制度；

③负责组织、实施项目运营期的环境管理和环境监测计划，定期向上级环保主管部门报告项目运营期的环境管理工作开展情况；

④负责污染事件的应急处理，并及时上报环保行政主管部门。

⑵环境管理机构的职责和主要任务

项目环境管理机构由建设单位领导分管，负责本项目各项环保措施的实施，其主要职责有：

①贯彻、执行国家和地方的有关环保法规。

②制定本项目的环境管理规章制度，并监督执行。

③开展环保宣传教育和环保技术培训工作，提高职工的环保意识和技术水平。

④负责项目内各项环保设施的正常运行，编制监测计划并组织监测计划的实施，负责监测结果建档和上报有关政府环保部门。

⑤加强对污染治理措施技术的研究，不断完善防治措施，减少污染物对环境的影响。

⑶环境管理计划

环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。本工程环境管理工作计划见表10.1-1。

表10.1-1   环境管理工作计划一览表

| 阶 段 | 环境管理工作内容 |
| --- | --- |
| 环境管理总要求 | 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续 (1)营运中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 (2)配合环境监测站搞好监测工作，及时缴纳排污费。 |
| 运营阶段 | 主动接受环保部门监督，备有事故应急措施 (1)主管部门全面负责环保工作。 (2)主管部门负责厂区内环保管理和维护。 (3)建立环保设施档案。 (4)定期组织污染源和厂区内环境监测。 |
| 信息反馈和群众监督 | 反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作。 (1)建立奖惩制度，保证环保设施正常运转。 (2)归纳整理监测数据，发现异常问题及时与环保部门联系汇报。 (3)配合环保部门的检查验收。 |

- 10.2 排污口规范管理

各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表10.2-1。

表10.2-1 排污口图形符号(提示标志)一览表

| 排放部位 项目 | 污水排放口 | 废气排放口 | 噪声排放源 | 一般固体废物 | 危险废物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |  |
| 形状 | 正方形边框 | 正方形边框 | 正方形边框 | 正方形边框 | 正方形边框 |
| 背景颜色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 黄色 | 黄色 |
| 图形颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 黑色 | 黑色 |

- 10.3 监测计划

建设单位应配备专职的环保人员，负责制定有关环保事宜，安排全站的环境管理等工作。

从保护环境角度出发，根据项目存在的主要环境问题，以及相应的环保措施，制定一套完善的环境监测制度和监测计划，其目的是根据项目运行期间的环境监测结果得到的反馈信息，发现项目出现的环境问题并及时加以解决，防止环境质量下降，保障环境和经济的可持续发展目标。

环境监测应按《环境监测技术规范》的各项监测指标进行监测，并根据具体指标分别采取常规监测和定期监测，环境监测内容主要是污染源监测与必要的外环境监测,根据本项目的特征和区域环境现状、环境规划要求，制定本项目运营期的环境监测计划，包括监测因子、频次等具体内容，具体监测计划见表10.3-1。

表10.3-1 本项目环境管理计划监测内容一览表

| 监督性监测 | 项目 | 监测内容 |  |  | 监测频次 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 生活 污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 |  | 每年一次 | 生活污水处理设施进、出口 |
|  | 废气 | 有组织排放 | VOCs、废气量 |  | 每年一次 | 1#排气筒 |
|  |  |  | 颗粒物、SO2、NOx、废气量 |  | 每年一次 | 2#烟囱 |
|  |  | 无组织排放 | VOCs |  | 每年一次 | 上风向1个，下风向2～3个 |
|  | 噪声 | 噪声 |  |  | 每年一次 | 东、西、南、北厂界各设一个监测点位 |
| 环境管理 |  | 固体 废物 |  | 固体废物 | 分类收集、定点存放、定期清理，定期委托相关单位统一处置 |  |
|  |  |  |  | 生活垃圾 | 分类收集后，委托环卫部门每日清运处置 |  |
|  |  | 环保档案 |  |  | 环境保护资料完整、规范并定期整理归档 |  |

# 十一、环境保护投资及环境影响经济损益分析

## 11.1 环保投资概算

项目的环保设施投资主要内容及估算如表11.1-1所示：

表11.1-1  环保措施投资估算表

| 污染源 | 治理措施或设施 |  | 投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 生活污水 | 拟建一体化污水处理设备1套，处理规模5m3/d，设置自动抽水泵及污水回用管道，回用于出租方厂区绿化用水，不外排 | 7万元 |
| 废 气 | 有机废气 | 有机废气收集后经1套光氧催化设施净化后由1根高度为15m的排气筒排放(1#) | 8万元 |
|  | 生物质燃烧烟气 | 锅炉烟气经1套烟尘过滤器+水膜除尘设施治理后由1根高度为20m的烟囱排放(2#) | 5万元 |
| 噪 声 | 隔声、减振、消声等综合降噪措施 |  | 1万元 |
| 固 废 | 垃圾收集装置，固体废物储存场所等 |  | 2万元 |
| 总 计 |  |  | 23万元 |

本项目总投资为23万元，其中环保投资约占项目总投资的11.5%。

## 11.2 环境影响经济损益分析

该项目为促进地方经济的发展，繁荣地方经济做出了一定的贡献，并可解决部分劳动就业问题，增加了地方税收。但由于生产过程中产生的“三废”问题对周围环境带来了一定影响，通过采取必要的环保措施，不仅可减缓对周围环境的影响，也将带来良好的社会效益。

- 十二、总量控制

总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措，而实行污染物排放总量是环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略性调整和经济增长方式根本性转变的有力措施，同时也是促进工业技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。实施以环境容量为基础的排污总量控制制度是改善环境质量的根本手段。

## 12.1 总量控制项目

根据《福建省关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》(政2016号54号)、《福建省人民政府办公厅关于2015年度主要污染物总量减排工作的意见》(闽政办[2015]65号，2015年5月11日)，现阶段福建省主要污染物总量控制指标为：

(1)废水：化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)；

(2)废气：二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)。

根据《福建省人民政府关于印发大气污染防治行动计划实施细则的通知》(闽政[2014]1 号文)中“二、重点工作(五)严格节能环保准入，优化产业空间布局”中的第2 小点可知，国家强力推行强化节能环保指标的约束，严格实施污染物排放总量控制，根据国家统一部署，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。

## 12.2 项目污染物产排情况

根据工程分析可知，本项目污染物的产排情况详见表12.2-1。

表12.2-1  污染物排放清单一览表

| 序号 | 污染物排放清单 |  | 管理要求及验收依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程组成 |  | 主体工程由发泡、成型、烘干、切割、挖模等组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要配套工程 |  | 原料区、成品区等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 污染物控制要求 |  | 污染因子及污染防治措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制要求 污染物种类 |  |  | 污染 因子 | 污染治 理设施 | 运行 参数 | 排放形式及排放去向 | 排污口 信息 | 执行的环境标准 |  | 排放量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 污染物排放标准 | 环境质量标准 |  |
| 3.1 | 废气 | 有机 废气 | 废气量 | “集气设施+光氧催化+15m排气筒” | 1500h/a | 连续有组织排放 | 15m高 排放口 | VOCs排放参照执行《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)中标准限值要求 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；《室内空气质量标准》(GB T18883-2002)； | 7.5×106m3/a |
|  |  |  | VOCs |  |  |  |  |  |  | 0.172t/a |
|  |  | 锅炉 烟气 | 废气量 | “集气设施+烟尘过滤器+水膜除尘+高度为15m烟囱” | 1500h/a | 连续有组织排放 | 15m高 排放口 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃煤锅炉 大气污染物排放标准 |  | 2.496×107m3/a |
|  |  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  | 0.06t/a |
|  |  |  | SO2 |  |  |  |  |  |  | 0.34t/a |
|  |  |  | NOx |  |  |  |  |  |  | 0.41t/a |
| 3.2 | 污水 | 生活 污水 | 废水量 | 化粪池 | 1500h/a | 连续排放 | 排污口编号、水量、主要污染因子、排放控制总量 | 回用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)表1中绿化用水水质标准(即pH6～9、BOD5≤20mg/L、氨氮≤20mg/L) | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准 | 0 |
|  |  |  | COD |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3.3 | 噪声 |  | Leq | 合理布局，安装减振垫 | / |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准(昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)) | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 | / |
| 3.4 | 固废 |  | ①一般工业固废(泡沫塑料边角料、锅炉炉渣、除尘沉渣、废包装袋等)出售给回收企业回收利用)；②生活垃圾委托环卫部门统一清运。 |  |  |  |  | / |  | / |

## 12.3 总量控制指标

- 12.3.1 总量控制指标

(1)废水

项目无生产废水外排；项目生活污水拟经一体化污水处理设备处理达标后回用于出租方厂区周边绿化等灌溉用水，不外排入周边地表水体；无需申请总量指标。

(2)废气

根据工程分析可知，项目废气主要污染因子为VOCs、烟尘、SO2、NOx，根据工程分析计算，核算出本项目各废气污染物排放总量，废气污染物排放总量见下表。

表12.3-1 项目废气污染物排放总量指标一览表

| 污染源 | 污染物 | 允许排放浓度 | 排放浓度 | 排放量 | 总量控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | VOCs | 100mg/m3 | 22.8mg/m3 | 0.172t/a | 0.172t/a |
| 2#烟囱 | 烟尘 | 30mg/m3 | 23.4mg/m3 | 0.06t/a | 0.06t/a |
|  | SO2 | 200mg/m3 | 138.2mg/m3 | 0.34t/a | 0.34t/a |
|  | NOx | 200mg/m3 | 162.3mg/m3 | 0.41t/a | 0.41t/a |

- 12.3.2 总量控制指标来源

(1)国家及地方控制总量指标来源

本项目SO2、NOx属于国家和地方有偿使用和交易的排污权总量指标，项目需要购买总量指标为SO2：0.34t/a、NOx：0.41t/a，由建设单位应向福州市海峡排污权交易中心进行购买相应排污总量，在落实相应排污权交易后，项目符合总量控制要求。

(2)其他污染物总量控制指标的确定

项目VOCs、烟尘不属于国家和地方有偿使用和交易的排污权总量指标，由建设单位根据环评报告核算量作为总量控制建议指标，在报地方环保主管部门批准认可后，方可作为本建设项目的污染物排放总量控制指标。

# 十三、评价结论及对策建议

- 13.1 项目概况和主要环境问题

- 13.1.1 项目概况

福州兴和盛包装制品有限公司年产2.4万立方泡沫塑料生产线建设项目租用位于闽侯县白沙镇下浦路54号福建闽侯皮革制品有限公司厂房作为生产场所，租赁厂房面积2500m2，项目总投资200万，从事泡沫塑料的生产加工，计划年产2.4万立方泡沫塑料，职工人数20人，不设职工宿舍和食堂，项目实行白班制生产(白班8小时)，年工作日250天。

- 13.1.2 主要环境问题

项目排放的生活污水对周边水域环境影响；运营期产生的有机废气和锅炉烟气排放对环境空气质量的影响；机械设备运行产生的噪声对声环境产生的影响；固体废物对周围环境的污染影响。

- 13.2 工程环境影响评价结论

- 13.2.1 水环境影响结论

⑴环境保护目标

确保项目周边水系水质达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准；

⑵水环境质量现状

2018年1～2月，全省12条主要河流143个水质评价断面总体水质优。优良水(Ⅰ类～Ⅲ类)比例为90.2％，同比下降4.2个百分点；优质水(Ⅰ类～Ⅱ类)比例为42.7％，同比下降2.8个百分点。各类水质具体比例如下：优质水(Ⅰ类)占2.8％，优质水(Ⅱ类)占39.9％，良好水质(Ⅲ类)占47.6％，轻度污染水质(Ⅳ类)占6.3％，中度污染水(Ⅴ类)占2.8％，重度污染水(劣Ⅴ类)占0.7％。

⑶水环境影响分析结论

项目无生产废水外排；项目生活污水经化粪池预处理后在一体化污水处理设备处理可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)表1中绿化用水水质标准直接回用于出租方厂区绿化用水，不外排，对周围水域影响不大。

- 13.2.2 大气环境影响结论

⑴环境保护目标

项目所在区域环境空气达《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，项目周边的下浦村等大气环境敏感目标。

⑵大气环境质量现状

闽侯县5月份县城空气质量SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5等6项污染物浓度指标的24小时均值(其中O3为日最大8小时平均)达到国家环境空气质量标准(GB 3095-2012)二级水平。

⑶大气环境影响分析结论

本项目有机废气经收集后通过光氧催化处理后引至15m高的排气筒排放，由工程分析可知，项目VOCs的排放浓度为22.8mg/m3，可符合《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)中标准限值要求。

锅炉烟气经配套的烟气过滤器+水膜除尘处理后引至1根高度为20m的烟囱排放(2#)，根据预测，项目烟尘的排放浓度为23.4mg/m3，SO2的排放浓度为138.2mg/m3，NOx的排放浓度为162.3mg/m3，可达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃煤锅炉大气污染物排放标准。

同时根据预测，各废气污染物的最大落地浓度均无超标点，项目排放的废气对评价区的污染物浓度增量贡献值较小，对评价区环境空气质量影响不大。

⑷大气环境防护距离、卫生防护距离分析结论

根据预测分析，项目不设置大气防护距离，项目卫生防护距离为厂房外50m。卫生防护距离包络线图见附图8，根据现场勘查，项目卫生防护距离内均为山地，无居民区、医院及学校等敏感目标，项目的选址符合卫生防护距离相关要求。

- 13.2.3 声环境影响结论

⑴环境保护目标

项目所在区域声环境达《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类功能区标准；项目周边下浦村为本项目声环境保护目标。

⑵声环境质量现状

根据福建省化工产品质量检验站于2018年7月对项目所在区域声环境质量现状进行现场监测；该项目所在区域声环境现状值符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

⑶声环境影响分析结论

项目车间内生产噪声经有效的隔声、减振等降噪措施及墙体隔声、距离衰减后(合理布局主要生产设备，将高噪声设备安装在生产车间中部、尽可能安放在专用房间内，远离厂界周边声环境敏感目标，对各设备的机座设置消震垫等综合降噪措施)，建设单位在确实落实以上隔声、减振等降噪措施后可确保满足项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准要求，对周边环境影响不大。

- 13.2.4 固体废物影响结论

项目产生的一般工业固废(泡沫塑料边角料、锅炉炉渣、除尘沉渣及废包装袋等)回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业综合利用；项目内职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。

- 13.3 环境可行性结论

- 13.3.1 产业政策的符合性结论

本项目主要从事泡沫塑料的生产加工，项目采用较先进的环保设施和环保材料，符合国家产业政策调整总体思路。不属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2011年)(2013年修正)》中限制和淘汰类的项目；该项目于2018年7月24日通过了闽侯县经济和信息化局的备案(闽经信备[2018]A080095号)。项目的建设内容符合国家当前的产业政策要求。

- 13.3.2 选址合理性分析结论

本项目厂址位于闽侯县白沙镇下浦路54号；根据不动产权证(闽(2016)闽侯县不动产权第0001758号)，本项目土地用途为工业用地，项目主要从事泡沫塑料的生产加工，属于塑料制品加工制造，因此，项目建设用地符合当地土地利用规划。

13.3.3 清洁生产分析结论

- 项目在正常运营过程中对环境影响轻微；建设项目从原材料、生产工艺与设备、资源、产品、污染物等方面进行分析，项目基本符合清洁生产要求。

- 13.3.4 总量控制符合性结论

本项目无废水排放；项目排放的SO2、NOx属于国家和地方有偿使用和交易的排污权总量指标，项目需要购买总量指标为0.34t/a、NOx：0.41t/a，由建设单位应向福州市海峡排污权交易中心进行购买相应排污总量，在落实相应排污权交易后，项目符合总量控制要求。

项目VOCs、颗粒物不属于国家和地方有偿使用和交易的排污权总量指标，由建设单位根据环评报告核算量作为总量控制建议指标，在报地方环保主管部门批准认可后，方可作为本建设项目的污染物排放总量控制指标。

- 13.4 环保治理措施竣工验收

项目环保治理措施竣工验收详见表13.4-1。

表13.4-1  本项目主要环保竣工验收一览表

| 污染源 | 治理措施或设施 |  |  | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 本项目近期运营期外排污水经一体化污水处理设备处理后达标后回用于出租方厂区绿化，不外排 |  |  | 回用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)表1中绿化用水水质标准(pH：6～9、BOD5≤20mg/L、氨氮≤20mg/L)； |
| 废气 | 有机废气 | 集气设施+光氧催化净化设施+1根高度为15m的排气筒等(2#排气筒) |  | 参照执行《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)中标准限值要求VOCs执行《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)中标准限值要求(有组织排放VOCs≤100mg/m3；企业边界VOCs任何1小时平均浓度不可超过4mg/m3) |
|  | 锅炉烟气 | 烟气过滤器+水膜除尘装置+1根高度为20m的烟囱(3#烟囱) |  | 烟尘、SO2、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃煤锅炉大气污染物排放标准(排气筒高度为15m，烟尘最高允许排放浓度30mg/m3，SO2最高允许排放浓度200mg/m3，NOx最高允许排放浓度200mg/m3) |
| 噪声 | 隔声、减振等综合降噪措施 |  |  | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准(昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)) |
| 固废 废物 | 一般工业固废 |  | 一般工业固废经收集后出售给回收企业综合利用 | 一般固体废物的暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单(2013)的相关要求 |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾收集装置、分类收集等 | 项目职工产生的生活垃圾，经收集后全部委托当地环卫部门统一处理 |
| 环境 管理 | 应配备相应管理人员(含专职环保人员)，负责厂区环保工程设施管理 |  |  | 检查措施落实情况 |

- 13.5 总结论

项目建设符合国家当前产业政策和清洁生产要求，选址符合当地总体规划，项目建设能与周边环境相容；具有良好的经济效益和较好的社会效益。

通过对本项目的环境影响分析评价，项目运营过程中会对产生废水、废气、噪声、固废等污染物，对周围环境空气质量、水环境、声环境、生态环境造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。

综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施及生态保护措施，严格落实各项环保措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

- 13.6 建议

⑴加强管理，保证生产设备正常运行，防止设备带故障使用，防止异常噪声的产生。

⑵由厂内技术管理人员兼职环保工作负责环保设施的运行、检查、维护等工作。

⑶加强职工的环保、安全教育，提高环保意识和安全生产意识。

⑷项目建成投用后，不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应办理审批手续。

⑸遵守国家关于环保治理措施管理的规定，定期提交设施运行及监测报告，接受环保管理部门的监督。

⑹加强环保队工作的管理，要认真落实环保“三同时”制度。

⑺项目在投入使用三个月内应当及时进行环保设施竣工验收，完善环境管理手续。

编制单位：高科环保工程集团有限公司

编制时间：2018年8月