# 福建省建设项目环境影响

# 报  告  表

（适用于第三产业建设项目）

| 项 目 名 称 | 闽侯六中校园扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章) | 闽侯县第六中学 |
| 法 人 代 表 | 林志伟 |
| (盖章或签字) |  |
| 联 系 人 | 洪鼎进 |
| 联 系 电 话 | 13805089745 |
| 邮 政 编 码 | 350108 |

| 环保部门填写 | 收到报告表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

福 建 省 环 境 保 护 局 制

# 填 表 说 明

- 本表适用于可能对环境造成轻度影响的第三产业的建设项目。
    2、本表应附以下附件、附图

附件1 环境影响评价委托书

附件2项目选址意见的函

附件3 闽侯县人民政府专题会议纪要

附件4建设项目用地预审意见书

附件5 闽侯县人民政府办公室会审纪要

附件6闽侯县发展和改革局关于可行性研究报告的复函

附图1高中部综合楼实验楼（1~3F平面图）

附图2地下室平面图（-1~-2F平面图）

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。

由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列 1-2 项进行专项评价。
(1)大气环境影响专项评价
(2)水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）
(3)噪声环境影响专项评价
(4)固体废物环境影响专项评价 专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

目  录

一、项目基本情况

1.1项目建设基本概况	3

1.2 项目建设背景	3

二、当地社会、经济、环境简况

2.1 自然环境概况	5

2.2环境功能区划及评价标准	10

2.3 环境质量现状	13

2.4 环境敏感目标	15

三、工程概况及工程分析

3.1现有项目概况	16

3.2改扩建项目概况	22

3.3工程施工方案	31

3.4产业政策符合性分析	31

3.5选址合理性分析	32

3.6平面布置合理性分析	32

3.7施工期污染源分析	33

3.8运营期污染源分析	36

四、工程环境影响分析与评价

4.1施工期环境影响分析	42

4.2运营期环境影响分析	46

五、环境保护措施评述

5.1施工期环境保护措施及建议	54

5.2运营期环境保护措施及建议	56

六、扩建前后“三本账”

七、环保投资估算及环境经济损益分析

7.1 环保投资估算	58

7.2 环境经济损益分析	59

八、排污口规范化和总量控制

8.1 总量控制	59

8.2 排污口规范化	60

九、环境管理和环境监测

9.1 环境管理	61

9.2 环境监测计划	61

10、评价结论与建议

10.1 工程概况	62

10.2环境影响评价结论	62

10.3 环保措施及建议	65

10.4 总结论	63

附件：

附件1 环境影响评价委托书

附件2项目选址意见书

附件3 闽侯县人民政府专题会议纪要

附件4建设项目用地预审意见书

附件5 闽侯县人民政府办公室会审纪要

附件6闽侯县发展和改革局关于可行性研究报告的复函

附图1高中部综合楼实验楼（1~3F平面图）

附图2地下室平面图（-1~-2F平面图）

一、项目基本情况

# 1.1 项目建设基本概况

| 项目名称 | 闽侯六中校园扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 闽侯县第六中学 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 闽侯县上街镇 |  |  |  |  |
| 建设依据 | 侯发改审批[2018]31号 |  | 主管部门 | 闽侯县教育局 |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  | 行业代码 | 教育[P84] |  |
| 建设规模 | 新增用地面积41002.4m2，总建筑面积24725m2，新建1栋高中部综合楼、1栋食堂并学生宿舍楼和教师周转房、1栋体院馆，以及室外运动场、学校大门、室外管网、挡墙等附属设施。 |  | 总规模 | 扩建后校园总用地面积79712.45m2，总建筑面积42516m2，初中48个班，高中30个班，学生人数3900人。 |  |
| 总投资 | 13041.38万元 |  | 环保投资 | 230万元 |  |
| 主要能源及水资源消耗 |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 现状用量 | 新增用量 |  | 预计总用量 |
| 水（万吨/年） |  | 2.8686 | 3.7899 |  | 6.6585 |
| 电（万kwh/年） |  | 100 | 103 |  | 203 |
| 燃油（吨/年） |  | / | / |  | / |
| 燃气（万Nm3/年） |  | / | / |  | / |
| 其它 |  | / | / |  | / |

1.2项目建设背景

为了进一步优化教育资源配置，改善教育结构体系，解决教育发展难题，实现闽侯县“教育强县”的创建目标，不断深化教育改革，加大教育投入，缓解上街片区不断增加的中学义务教育的需求压力，提升和优化教育资源配置，对从根本上改变当地中学教育与经济社会发展不平衡的现状，促进全县义务教育稳定、持续、协调、健康发展，根据闽侯县人民政府专题会议纪要相关精神（[2015]233号），闽侯县第六中学拟投资建设闽侯六中校园扩建项目。

闽侯六中扩建项目目前校园总用地面积38710.5 m2，已建建筑面积20597 m2，占地面积3952 m2，现有2栋教学楼、1栋实验楼、1栋图书馆、1栋办公楼，1栋教师周转房、3栋学生宿舍、1栋教工宿舍楼、1栋单身教师宿舍楼，配套室外运动场、篮球场等相关基础设施和配套设施，拟拆除2栋学生宿舍楼、1栋教工宿舍楼、1栋单身教师宿舍楼（拟拆除面积2806 m2），现有初中教学班30个、高中教学班18个教学班，在校师生2311人。项目新增用地面积41002.4 m2，总建筑面积24725 m2，新建1栋高中部综合楼、1栋食堂并学生宿舍楼和教师周转房、1栋体院馆，以及室外运动场、学校大门、室外管网、挡墙等附属设施。扩建后校园总用地面积79712.45 m2，总建筑面积42516 m2，办学规模初中48个班，高中30个班，学生人数3900人。

2017年12月7日闽侯县城乡规划局出具了本建设项目的选址意见书（选字第350121201700165号），2017年12月20日闽侯县国土资源局出具了本建设项目用地预审意见书（侯国土资规[2017]预164号），2018年5月4日闽侯县发展和改革局下发了本项目可行性研究报告的复函（侯发改审批[2018]31号），同意项目的立项。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境评价分类管理名录》等有关规定，本项目有建设化学、生物实验室，因此该项目应委托有环境影响评价资质的单位编制《建设项目环境影响报告表》。受闽侯县第六中学委托，我院承担了该项目环境影响报告表的编制工作。

二、当地社会、经济、环境简述

2.1 自然环境概况

2.1.1 地理位置

上街镇位于福建省福州市西郊，闽侯县中部，背靠旗山山脉，东临闽江，距离福州市鼓楼区台江区九公里，与福州市区仅一江之隔，为福州市“西大门”所在。地理位置介于北纬25°15′～26°39′，东经118°08′～120°31′之间。上街镇属亚热带季风气候，年均气温 21℃，地貌为冲击平原，地势平坦，水系发达，有着江南水乡特有的韵味。上街镇土地面积为157km2，其中山地面积为97km2，平原面积为60km2。上街镇 23个村委会， 132个自然村， 19721户，总人口 77362人。

闽侯六中校园扩建项目位于闽侯县上街镇赤塘山麓，项目地块北侧为山地，西侧为赤塘村居民、农田和水塘，南侧为三橄榄居民，东侧为院前居民和农田，拟在学校操场北侧山地、校内清源自来水公司所属水塔地块及学校门口东侧扩征土地，新征用地面积 61.5 亩。项目场地为农用地及水塘，现状地面高程在 7.8～32.9 米之间，地形高差较大。具体位置详见图2.1-1。

闽侯六中

N

图2.1-1   地理位置图

N

国家电网

院前

赤塘

路

梓

三橄榄

怀

图2.1-2   项目四至图

赤塘村                          三橄榄

国家电网                        院前村

项目现状                     项目拟用地现状

图2.1-3   项目地块及周边环境现状照片

2.1.2 气象气候

闽侯县属于中亚热带季风气候，暖热湿润，雨量充沛，夏季炎热多雨，冬季温暖少雨，气候雨热同期现象十分明显。

（1）气温

闽侯县境内年平均气温14.8℃～19.5℃。一年中，以7～8月份为最热，月平均气温在23.6℃～29.3℃；12月至翌年2月为最冷，月平均气温在6℃～10.5℃。年平均最高气温为23.6℃，年平均最低气温为16.4℃。极端最高气温达38℃～40.6℃，极端最低气温-4℃。一年四季，大致划分为3～6月为春季，7～9月夏季，10～11月为秋季，12月至翌年2月为冬季。一月份气温最低，月平均气温6℃～10.5℃，2月后气温逐渐回升，上升幅度以4月为最大，达5℃左右，至7月气温上升到最高值，月平均在23.6℃～29.2℃，8月后气温逐渐下降，10～11月降温最为剧烈，平均达4.5℃，至翌年1月气温降至最低值。气温年际变化幅度小，年际较差为1℃左右，年较差11.5℃～19.5℃，日较差6.5℃～7.8℃。

（2）降水

闽侯境内年降水量1200～2100mm，多年平均降水量为1673.9mm。降水在年内可分为四个时期：3-4月的春雨期，5-6月的梅雨期，7-9月的台风雨期及10月-翌年2月的少雨期。梅雨是造成闽江流域大范围降雨的天气因素，这期间雨量可占全年雨量36-40%，4-9月为汛期，降水量可占全年的70-77%，闽江下游一带年均降雨量约1200-1600mm。

（3）光照

闽侯境内年平均日照时数为1959h，日平均5.1h。一年中夏季日照时数最多，冬季最少；7月份平均日照时数达281h，2月份仅98.7h。境内的太阳总辐射为107.3千卡/厘米•年，闽江两岸为109.7千卡/厘米•年，北部高海拔地区为103.7千卡/厘米•年，随海拔高度的增加而减少。

（3）湿度

闽侯年平均绝对湿度为19.7hPa，平原地区在18～20hPa之间，山区在16～17hPa左右，随着高度的增加而减小，极端最大绝对湿度40.7hPa（1967年7月19日），极端最低绝对湿度20hPa（1963年1月27日）。一年中绝对湿度的季节变化趋势与气温相同，1月最小，月平均值在9.7hPa；7月最大，月平均值31.4hPa。日变化情况是：凌晨（4～6时）绝对湿度最小，最大值出现在13～14时。

闽侯平原地区年平均湿度分布在75%～80%之间，高山地区在81%～85%之间。分布趋势与气温相反，随高度增加而增大。一年中最大的月平均值出现在阴雨连绵空气湿润的5、6月份，其值高达84%～86%，最小值出现在1月为75%。日极端最小相对湿度仅为11%。

（4）风

闽侯全年最多风向为东南风（ES），为14.4%。其次为西北风（NW）小风频率高，年均小风频率为37.5％。多年平均风速2.8m/s。每年1-8月东南风向频率最高，9-12月西北风向频率最高。常年冬春两季贴地逆温层厚度大于夏、秋两季。每年夏秋常有台风袭击，最大风力12级，风速达31.7 m/s。

2.1.3 地质地貌

#### 2.1.3.1 地形地貌

#### 闽侯县地处闽浙丘陵山地的东部。北部为鹫峰山脉向东南展布的部分，群山连绵，重峦叠嶂。大湖一带千米以上的高山有43座，其中牛姆山海拔1403.7m，为全县最高峰。南部属于戴云山脉向东北延伸的余脉，峰峦起伏，层次分明，天台山海拔1117.2m，是闽侯县南部最高峰。闽侯县境内地貌类型多样，地形变化复杂，由于火山运动所致，地壳隆起或沉降，造成境内地貌强烈切割，异峰突起，山地高差悬殊，断层地貌普遍而显著。断块山山势巍峨，壑谷幽深。地势从北部、西南部向东南倾斜。南部隶属福州盆地，沿闽江两岸尚干、祥谦、上街、南屿、南通、荆溪等乡镇均为冲积、海积平原。在高山深谷之间，普遍形成V型河谷，由于沟壑纵横交错，因而大小盆谷点缀其间。

#### 闽侯属于中国江南古陆的一部分，由前震旦纪构成褶皱基底，中生代时期强烈的燕山运动形成了新华夏构造体系，奠定了现代地质面貌的基本格局，其区域构造线以北东向和北东向为主，控制了全县山脉、水系的展布和矿藏的分布。

#### 项目处于赤塘山麓，沿山侧界面不规则，地势大体呈西高东低。

#### 2.1.3.2 地质

闽侯境内地层发育不全，属于新华夏系第二复式隆起带东部边缘，是燕山早期和晚期侵入活动的产物。尤其燕山晚期活动规模较大，岩石类型也较为复杂，从基性、中基性到中酸性、酸性岩类均有出现，以中酸性岩类为主。脉岩亦较发育，燕山早期3次侵入岩在境内均有出露，燕山晚期4次侵入活动在境内表现较为强烈，分布亦较广。中生界上诛罗系，自上而下分成长林组，南园组、小溪组和下白垩统石帽山群火山岩系，还有新生界第四系更新统和全新统地层出露。

拟建场地上部地基土由坡积土(粉质粘土)组成，粉质粘土均匀性虽差，但具有一定的地基强度，稳定性一般；下卧的花岗岩风化岩土的地基强度较高，稳定性好。

闽侯六中现状校门前为村镇道路怀梓路，拟在扩建校园四周新建规划道路。前期勘察期间，未见可能引发滑坡、崩塌、泥石流等影响场地稳定性的不良地质，未见暗埋的墓穴、防空洞和孤石等对工程不利的埋藏物，该场地适宜作为拟建物的建筑场地。

#### 2.1.3.3 抗震烈度

本工程场地位于闽侯县上街镇，根据《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008有关规定，建筑的抗震设防类别为乙类，建筑物所在地区按7度抗震设防烈度考虑，结构措施按8度设计，设计地震基本加速度值为0.10g，设计分组为第一组。根据已有相关资料，场地及邻近地区全新世以来未见活动断裂，场地构造稳定性较好，未见其他不良地质作用，场地较稳定，可作为建设用地。

### 2.1.4水文概况

闽侯县区域内河道密布，东临闽江，闽江是福建省最大河流，主流全长557km，南平以下至闽江口长222.7km，由西往东南横贯闽侯县中部。据竹岐水文资料，年平均流量1713m3/s，最大洪峰流量3.3万m3，平均年径流量514亿m3，年径流量居全国河流第八位，相当于黄河的流量，年径流深度1029mm，年径流模数32.6s•L/km2，年平均含沙量为0.132kg/m3，平均年输沙量为748.5万吨。北岸有闽侯县小箬乡、白沙镇、甘蔗街道、荆溪镇；南岸有鸿尾乡、竹岐乡、上街镇，至南台岛分南、北港。北港流经福州市辖区中心，南港绕经闽侯县上街镇、南屿镇、南通镇、祥谦镇、闽江乡，至福州市马尾罗星塔附近与北港汇合，流入东海，共流经闽侯县11个乡镇，境内闽江总长100.4km，流域面积90.6 km2。闽江主要有14条支流在闽侯县境内，涉及15个乡镇、4个农林场。

本项目地块周边800m范围内不涉及河流，项目周边仅有一些分散的小型水塘，因此，本项目不涉及地表水体。

### 2.1.5 交通状况

上街镇交通便捷，位于闽侯县区的中部，距离福州市中心9.2km，腹地广阔，区位优势突出，316国道、福银高速公路，京福高速公路穿境而过，洪塘大桥、桔园洲大桥把上街与福州市区连成一体。大学新区校际路、乌龙江大道、新建洪塘大桥的建成以及正在建设的浦上大桥，使上街镇的交通日趋便利。福州高新区、福州新西客站也坐落于上街镇，目前高新区海西园已初具规模。福州市轨道交通二号线（一期）在上街镇设有6站点，从北向南依次为： 沙堤站、 上街站、金屿站、福州大学站、 董屿站、厚庭站。

项目周边的主要交通干道为项目南侧新上街路以及现状校门前怀梓路，地块周边村镇小路纵横交错，现状校园大门前道路平时有510公交车停靠，项目建设交通条件便利，能够满足项目建设需要。

### 2.1.6 周边污染源

项目周边主要为村镇居民、小商铺、农田和池塘等，项目建成后四周为拟规划道路，因此，主要污染源为周边社会噪声及校园四周道路车辆来往产生的汽车尾气、交通噪声等。

2.2环境功能区划及评价标准

### 2.2.1环境功能区划

（1）大气环境

根据《福州市人民政府关于印发福州市环境空气质量功能区划和福州市声环境功能区划的通知》（榕政综[2014]30号），项目所在区域为二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准，详见表2.2-1。

表2.2-1   GB3095-2012《环境空气质量标准》（摘录）

| 序 号 | 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 | μg/m3 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 | μg/m3 |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 3 | 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |
| 4 | 粒径小于等于2.5μm的颗粒物（PM2.5） | 年平均 | 35 | μg/m3 |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |
| 5 | 粒径小于等于10μm的颗粒物（PM10） | 年平均 | 70 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
| 6 | 总悬浮颗粒（TSP） | 年平均 | 200 |  |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |

（2）声环境

根据《福州市人民政府关于印发福州市环境空气质量功能区划和福州市声环境功能区划的通知》（榕政综[2014]30号），项目所在区域为2类声环境功能区，声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准，详见表2.2-2。

表2.2-2   GB3096-2008《声环境质量标准》（摘录）

| 声环境功能区类别 | 适用区域 | 等效声级Leq(dB（A）) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。 | 60 | 50 |

### 2.2.2评价标准

（1）声环境评价标准

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准见表2.2-3和表2.2-4。

表2.2-3   环境噪声等效声级限值   单位：dB（A）

| 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

表2.2-4   建筑施工场界环境噪声排放标准     单位：dB（A）

| 时段 | 敏感目标 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 施工期 | 施工场界环境噪声 | 70 | 55 |

（2）大气污染物排放标准

施工期：无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，即：周界外浓度最高点的颗粒物浓度≤1.0mg/m3。

营运期：项目应急柴油发电机大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级排放标准限值，详见表2.2-5；食堂厨房油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中“大型规模”的要求（本项目食堂基准灶头数量为6个），详见表2.2-6和表2.2-7。

表2.2-5   GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（摘要）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 无组织排放监控浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 120 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 二氧化硫 | 550 | 周界外浓度最高点 | 0.40 |
| 氮氧化物 | 240 | 周界外浓度最高点 | 0.12 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 周界外最高浓度点 | 4.0 |

表2.2-6   餐饮业单位的规模划分

| 规模 | 小 型 | 中 型 | 大 型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | 1.67，＜5.00 | ≥5.00，＜10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积（m2） | ≥1.1，＜3.3 | ≥3.3，＜6.6 | ≥6.6 |

表2.2-7  油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

| 规模 | 小 型 | 中 型 | 大 型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

（3）废水

施工期：施工人员分散居住在附近的居住区，生活污水纳入当地现有的污水排放系统中，不另行单独外排；施工现场不再新建公厕、食堂等生活设施；施工废水经隔油沉淀池处理后回用于场地洒水抑尘，不排放。

运营期：项目污废水经预处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级排放标准后，接入东侧拟建规划路处市政污水管网，汇集到大学城污水处理厂统一处理后排放。详见表2.2-8。

表2.2-8   GB8978-1996《污水综合排放标准》（摘录）

| 标准类别 | pH（无量纲） | COD | BOD5 | SS | 氨氮* | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级排放标准（mg/L） | 6~9 | 500 | 300 | 400 | 45 | 100 |
| 备注* | 氨氮的排放标准值参考CJ343-2010《污水排入城市下水道水质标准》表1 氨氮最高允许排放浓度 |  |  |  |  |  |

2.3 环境质量现状

2.3.1 环境空气质量现状

引用福州市闽侯县人民政府网站上公布的2018年6月闽侯县空气质量月报，闽侯县6月份县城环境空气质量良好，空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO等6项污染物浓度指标的24小时均值（O3为日最大8小时平均），均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。

项目所在区域环境扩散条件较好，且周边无重大空气污染的工业企业，因此项目所在区域大气环境质量现状符合GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。

2.3.2 声环境质量现状

为了了解项目所在区域声环境现状，我司委托福建省闽环试验检测有限公司开展声环境监测，于2018年6月30日在项目所在地和周边敏感点共布置了8个监测点位，对声环境现状进行监测，监测点位见图2.3-1，项目噪声监测结果见表2.3-1。

8#

6#

3#

5#

2#

7#

梓

怀

路

三橄榄

赤塘

院前

N

国家电网

4#

1#

声环境质量监测点

图2.3-1   环境敏感目标分布及声环境质量监测点位图

表2.3-1   环境噪声现状监测结果

| 序号 | 点位名称 | 监测点距地面高度（m） | 执行标准 | 昼间 | 夜间 | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西北场界 | 1.2 | 昼60dB 夜50dB | 52.9 | 42.4 | 生活噪声、交通噪声 |
| 2 | 西南场界 | 1.2 |  | 56.2 | 45.9 |  |
| 3 | 东南场界 | 1.2 |  | 53.6 | 42.8 |  |
| 4 | 东北场界 | 1.2 |  | 52.2 | 43.1 |  |
| 5 | 赤塘居民住宅靠近项目地块第一排 | 1.2 |  | 55.7 | 45.3 |  |
| 6 | 三橄榄居民住宅靠近项目地块第一排 | 1.2 |  | 58.6 | 47.5 |  |
| 7 | 院前居民住宅靠近项目地块第一排 | 1.2 |  | 56.1 | 46.3 |  |
| 8 | 国家电网办公楼靠近项目地块处 | 1.2 |  | 52.2 | 43.5 |  |

由上表监测结果可知，项目地块西北、西南、东南和东北侧场界及周边敏感目标昼、夜间噪声监测值均可符合GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。

2.3.3 生态环境现状

根据现场调查，现状地面地形高差较大，拟建场地地质条件好，区域内多为荒地和水塘，植被主要为杂草、灌木丛，无挂牌保护的古树名木。项目区域范围内未发现有珍稀及濒危野生植物资源，或有特定保护价值的地带原生性或林木高大古老的群落类型分布。未发现有重要野生动物集中栖息与繁衍的特定植被生境区域，并无涉及基本农田保护区与生态公益林等。

2.4 环境敏感目标

项目建设地块周边主要环境保护目标见表2.4-1及图2.3-1所示。

表2.4-1 项目环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境敏感目标 | 方位距离 | 环境特征 | 规模 | 环境质量目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境、 大气环境 | 赤塘村 | 西南侧30m | 居民 | 约500人 | GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准、GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 |
|  | 三橄榄 | 南侧20m | 居民 | 约500人 |  |
|  | 院前 | 东南侧160m | 居民 | 约300人 |  |
|  | 国家电网办公楼 | 东北侧40m | 工作人员，夜间不办公 | 约150人 |  |

三、工程概况及工程分析

3.1现有项目概况

3.1.1学校基本情况简介

闽侯六中坐落于福州地区大学城所在地------闽侯县上街镇赤塘山麓，学校创办于1960年秋，原校名为闽侯第十三中学，当年秋季招收初一年四个班级，近200名学生。1962年，县政府协调有关部门决定将原来设在上街赤塘山的华侨中学搬往里尾华侨农场所在地，将十三中搬迁到赤塘山，即现在校址。自力更生、勤工俭学，艰苦办校，是学校这一创办时期的显著特点。1964年，学校更名为上街中学，此校名一直延用到1989年为止。1989年秋季，向全县招生，改校名为闽侯第六中学。2004年按上级教育部门评定教师技术职称评定的精神，六中半数教师参加了职称评定。

闽侯第六中学专任教师中，中学高级教师14人，中学一级教师86人，市级骨干教师16人，15名教师为县各学科中心组成员。学校秉承“以人为本，科学发展”的办学理念，办学质量稳步提高，校园文化建设成绩斐然，多次被评为校园音乐周活动、暑期青少年教育工作、中学生合唱节等市先进单位；多次荣获县中小学生田径运动会完中组前三名。近十年，将近300人次的学生在县、市、省以及国家级各类学科竞赛中获奖。

3.1.2现有工程内容和规模

闽侯六中现有工程内容为：2栋教学楼、1栋实验楼、1栋图书馆、1栋办公楼，1栋教师周转房、3栋学生宿舍、1栋教工宿舍楼、1栋单身教师宿舍楼，配套室外运动场、篮球场等相关基础设施和配套设施，现有初中教学班30个、高中教学班18个教学班，在校师生2311人。现有主要建筑基本情况详见表3.1-1，已建建筑具体位置详见项目现状总平面布置图3.1-1。

表3.1-1  现有主要建筑基本情况一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 数量 | 主要功能规划情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼 | 2栋 | 初中实验教学使用 | 均保留，临操场南侧1栋扩建 |
| 2 | 实验楼 | 1栋 | 实验教学使用 | 保留 |
| 3 | 图书馆 | 1栋 | 作为图书馆、学生文学交流中心等使用 | 保留 |
| 4 | 办公楼 | 1栋 | 教师办公使用 | 保留 |
| 5 | 教师周转房 | 1栋 | 主要作为教师住宿楼使用 | 保留 |
| 6 | 学生宿舍 | 3栋 | 学生住宿、休息使用，临拟扩建教学楼东侧一栋一楼为超市和食堂 | 临拟扩建教学楼东侧一栋保留，其余拆除 |
| 7 | 教工宿舍楼 | 1栋 | 教师住宿用 | 拆除 |
| 8 | 单身教师宿舍楼 | 1栋 | 单身教师住宿用 | 拆除 |
| 9 | 室外运动场 | 1座 | 体育课、广播、学生运动使用 | 改建 |

3.1.3现有项目总平面布局

现状校园建设规模能满足该校教学需求。教学办公区域、休息区域及公共功能区域分区合理，各区互不干扰，各功能区之间通过绿化景观带进行分离，形成动静分明、互不干扰的校园环境；学校内部设道路连接主入口，设分支道路与活动区及教学楼相连通；各建筑朝向均为南偏东方向，各建筑采光良好。本项目总平面布置详见图3.1-1。

学生宿舍

学生宿舍

单身教工宿舍

教工宿舍

图3.1-1   项目现状总平面布置示意图

3.1.4现有污染物产生情况及防治措施

扩建前项目未办理环境影响评价等相关环保手续，根据建设单位提供的数据及统计资料进行源强计算，改扩建前项目产生的污染主要为废水、废气、噪声、固体废物等。

闽侯六中现状共设48个班，现有在校师生2311人。项目原有污染源主要为废水、废气、噪声和固体废物，具体分析如下：

（1）水污染源及处置措施

根据现场勘查，学校目前产生的废水主要学校目前产生的废水主要来源于学校师生日常生活中产生的生活废水和实验室废水等。

生活废水：现有在校师生2311人，住宿约300人。根据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》（2009修订版），生活用水量以120L/d·人计，教学用水定额取30L/d·人计，年在校时间按200天（扣除周末及寒暑假）计算，则该校现生活用水量约105.3t/d（21066t/a），生活废水排放量均以用水量的90%计，则学校目前生活废水排放量约94.8t/d（18959t/a）。

食堂废水：项目在拟保留教学楼一层设置食堂厨房和餐厅，供应在校师生就餐，每天约有300人就餐。根据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》（2009修订版），取20L/人·次，一日按照两餐计，则食堂用水量为12t/d（2400t/a）。废水排放量按照90%计，则食堂废水排放量为10.8m3/d（2160m3/a），废水经隔油池处理后排入化粪池。

实验室废水：学校已有一栋实验楼，主要为实验室器皿清洗废水等产生的酸碱废水，废水量较少，约0.5t/d（100 t/a），废水经中和池中和后排入化粪池。

项目现状废水经化粪池处理后排入市政污水管网纳入大学城污水处理厂处理。

化粪池对生活污水中污染物的去除效率按COD30%、BOD530%、SS35%、NH3-N0%计，隔油池对餐饮废水中动植物油去除效率按80%计。该校现排放的生活废水经化粪池处理后各污染物排放情况详见表3.1-3。

表3.1-3  现有废水处理后各污染物排放情况表

| 项目 | 废水量t/a | 单位 | 主要污染物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 |
| 生活污水 | 18959 | 产生浓度(mg/l) | 400 | 200 | 220 | 35 | / |
|  |  | 产生量(t/a) | 7.58 | 3.79 | 4.17 | 0.66 | / |
| 食堂废水 | 2160 | 产生浓度(mg/l) | 1000 | 500 | 400 | 15 | 150 |
|  |  | 产生量(t/a) | 2.16 | 1.08 | 0.86 | 0.032 | 0.32 |
| 实验室废水 | 100 | 产生浓度(mg/l) | 600 | / | 200 | / | / |
|  |  | 产生量(t/a) | 0.06 | / | 0.02 | / | / |
| 化粪池处理出水 | 21219 | 排放浓度(mg/l) | 323 | 161 | 155 | 33 | 3 |
|  |  | 产生量(t/a) | 6.86 | 3.41 | 3.29 | 0.70 | 0.065 |
| 污水处理厂出水 | 21219 | 产生浓度(mg/l) | 50 | 10 | 10 | 5 | 1 |
|  |  | 产生量(t/a) | 1.06 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.021 |
| 核定总量 | 21219 | 排放总量（t/a） | 1.06 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.021 |

（2）大气污染源及及防治措施

该校废气主要为食堂产生的油烟废气和实验室废气。

①实验室废气

学校现状设置有化学实验课程，实验室存在挥发性药品，实验过程产生极少量废气，由于废气排放量很小，通过门窗自然通风，对外界影响不大。

②食堂油烟

学校现状拟保留学生宿舍一楼设有一座食堂，设置6个基本灶头，根据GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》表1中饮食业单位的规模划分，属“中型”规模的饮食业单位；根据现场勘查，该食堂目前排放的油烟废气已采取经集气罩收集后，由引风机引入烟道最终经相应配套的油烟净化装置后引至楼顶高空排放，可确保油烟排放浓度达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中最高允许排放浓度2.0mg/m3，对周边环境影响不大。

（3）备用柴油发电机废气

学校现状学生宿舍南侧地面一层配电房旁设置1间发电机房，共设置1台400KW自启动柴油发电机组，采用轻质柴油(含硫率<0.2％)。柴油发电机仅在停电时运行发电时，将排放含有SO2、NOX等污染物的废气。烟气经过消声器处理后由排烟管道引至发电机房屋顶排放。由于发电机只在停电时使用，且运行也是短暂的，不进行源强计算。

（3）噪声

项目现状噪声污染主要为校区配套设备噪声和教学活动产生的噪声。主要为人群喧哗声、广播声、运动操场噪声，水泵、风机、食堂排风扇、空调外挂机、变配电房等运行时产生的噪声，可达到70～90dB(A)。教学活动的噪声经距离衰减，设备噪声经有效减振、隔声、消声后，不会对区域声环境产生明显影响。

（4）固体废物

学校现状固体废物主要为生活垃圾、实验室废弃物和食堂垃圾。

①生活垃圾

学校现有师生人数2311人，生活垃圾产生系数按0.5kg/人·d，年在校时间按200天计，则产生生活垃圾等固体废物约1155.5kg/d（231.1t/a）。

②实验室废弃物

实验过程产生的重金属（主要为Cu和Ag）废液，产生量约为0.02m3/d（4.0t/a），其属于“HW49其他废物”中“研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物”（900-047-49），应作为危险废物委托有危废处置资质的单位处理。

实验过程中还会产生少量废试剂瓶及其包装物等危险废物（危废编号：HW49-900-041-49），实验室危险废物产生量为0.2t/a，定期委托具有危险废物处置资质的单位进行清运和处置。

③食堂垃圾

食堂固废主要为餐前、餐后垃圾及废弃油脂。人均餐厨垃圾产生量约为0.3kg/人·d，项目就餐人数达300人，则餐厨垃圾产生量为18t/a。

④化粪池污泥

化粪池污泥半年清掏一次，年产生污泥量约为80t。

该校产生的生活垃圾及餐厨垃圾分类收集，袋装处理，定点堆放，已委托环卫部门统一清运。

3.1.5学校现状存在的主要环境问题

学校现阶段产生的环境污染物排放量不大，所在区域上街镇的相关排水规划中已将闽侯六中排水纳入了市政污水处理厂的纳污范围，平时做好实验室药品管理和完善实验规章制度，总体对学校周边环境的影响不大。

3.2改扩建项目概况

3.2.1工程基本情况

（1）项目名称：闽侯六中校园扩建项目；

（2）建设单位：闽侯县第六中学；

（3）建设性质：改扩建；

（3）建设地点：闽侯县上街镇；

（4）土地用途：科教用地（A3）；

（5）建设起止年限：项目建设期为16个月，即2018年9月至2019年12月；

（7）投资规模：本项目总投资为13041.38万元人民币；

（8）人员定额：建成后由原规划办学48个教学班，师生2311人，扩大为高中30个班，初中48个班，师生4200人，其中学生3900人，教职工300人；设置田径运动场及体育馆、篮球场、看台等运动场所，高中部综合楼、食堂、学生宿舍楼、教师周转房等校舍；

（9）在校时间：200天（扣除周末及寒暑假）；

（10）用地面积和建筑面积：扩建项目完成后校区总用地面积79712.45平方米（119.5707亩），其中：原校区用地面积38710.05平方米，新征用地面积41002.4平方米。扩建项目完成后校区建成后总建筑面积42516.00平方米，其中：保留已建建筑面积17791.00平方米，新建建筑面积24725.00平方米；

（11）建设内容：闽侯六中扩建项目主要建设高中部综合楼（含教师办公楼）、体育馆、食堂、学生宿舍楼、教师周转房、室外运动场、地下室和配套建设相关的公用工程和设施，包括：道路、给排水、供电、通讯、土石方工程等，二期扩建现有教学楼。

3.2.2工程主要技术指标

本项目主要技术指标见表3.2-1。

表3.2-1  主要技术经济指标一览表

| 序号 | 指标名称 |  |  | 单位 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 |  |  | m2 | 79712.45 |  |
| 其中 | 原校区用地面积 |  |  | m2 | 38710.05 |  |
|  | 新征用地面积 |  |  | m2 | 41002.4 | 61.50亩 |
| 1.1 | 文物保护区用地面积 |  |  | m2 | 21889.7 |  |
| 1.2 | 坡地面积 |  |  | m2 | 1799.75 |  |
| 2 | 可用建筑用地面积 |  |  | m2 | 56024.4 |  |
| 其中 | 可比用地面积 |  |  | m2 | 48101.5 |  |
|  | 室外运动场面积 |  |  | m2 | 7922.9 |  |
| 3 | 总建筑面积 |  |  | m2 | 42516 |  |
| 其中 | 计容建筑面积 |  |  | m2 | 38486 |  |
|  | 其中 | 新建建筑面积 |  | m2 | 20695 |  |
|  |  | 其中 | 高中部综合楼（含教师办公楼） | m2 | 10130 |  |
|  |  |  | 体育馆 | m2 | 2100 |  |
|  |  |  | 主席台、看台 | m2 | 480 |  |
|  |  |  | 学生、教师周转房 | m2 | 7945 |  |
|  |  |  | 门卫 | m2 | 40 |  |
|  |  | 已建建筑面积 |  | m2 | 17791 | 拆除面积2806m2 |
|  | 不计容建筑面积 |  |  | m2 | 4030 |  |
|  | 其中 | 地下室建筑面积 |  | m2 | 4030 |  |
| 4 | 建筑占地面积 |  |  | m2 | 10076 |  |
| 其中 | 已建建筑占地面积 |  |  | m2 | 3952 |  |
|  | 新建建筑占地面积 |  |  | m2 | 6124 |  |
| 5 | 可比容积率 |  |  | / | 0.8 |  |
| 6 | 可比建筑密度 |  |  | % | 20.95 |  |
| 7 | 绿地率 |  |  | % | 30 |  |
| 8 | 绿地面积 |  |  | m2 | 23914 |  |
| 9 | 机动车停车位 |  |  | 辆 | 140 |  |
| 其中 | 地面停车位 |  |  | 辆 | 63 |  |
|  | 地下停车位 |  |  | 辆 | 77 |  |
| 10 | 非机动车停车数 |  |  | 辆 | 1560 |  |
| 11 | 办学规模（班级数） |  |  | 班 | 78 |  |
| 其中 | 初中部 |  |  | 班 | 48 |  |
|  | 高中部 |  |  | 班 | 30 |  |
| 10 | 师生人数 |  |  | 人 | 4200 | 其中教师300人 |
| 11 | 项目总投资 |  |  | 万元 | 13041.38 |  |

3.2.3平面布置

本次新建主要建筑包括为1栋高中部综合楼（含实验室）、1栋体育馆、1栋学生教师周转房（含食堂）等，各栋楼楼层平面布局详见下表3.2-2：

表3.2-2  主要建筑功能布局一览表

| 建筑名 | 楼层 | 功能布局 |
| --- | --- | --- |
| 高中部综合楼 （含实验室） | 1F | 教室、仪器室、化学实验室、准备室、实验办公室等 |
|  | 2F | 括教室、仪器室、生态馆、生物实验室、准备室、实验办公室、生物标本室、生物组培实验室等 |
|  | 3F | 教室、仪器室、物理实验室、准备室、实验办公室、教研室等 |
|  | 4F | 教室、历史教室、地理教室、科技活动室、书法教室、教研室等 |
|  | 5F | 教室、计算机教室、机器人专用教室、模型制作室、教研室等用 |
| 体育馆 | 1F | 体育馆一层 |
|  | 2F | 体育馆二层 |
| 学生、教师周转房 | 1F | 食堂、配电房、发动机房等 |
|  | 2-6F | 学生宿舍 |
|  | 7-11F | 教师周转房 |

本项目总平面布置详见图3.2-1，地下室平面布置详见图3.2-2，项目管综平面图详见图3.2-3。

食堂油烟

柴油发电机机烟囱

化粪池

备用柴油机烟囱

食堂烟囱

图3.2-1  项目总平面布置图

隔油池

化粪池

图3.2-3  项目管综平面图

3.2.4 功能区规划

结合场地的现状，校园共分为三个功能区：生活区，体育活动区，教学区。生活区位于场地中部，由教师周转房及学生宿舍组成。体育活动区位于场地西北部，由体育馆、300 米田径场、篮球场等组成。教学区位于场地南侧，分高中教学区及初中教学区（原校区），含拟建的高中部综合楼。本项目将扩建1栋高中部综合楼（含实验室）、1栋体育馆、1栋学生教师周转房（含食堂）等。其中在食堂一层建有配电房及发电机房，主要新增设备一览表见表3.2-3。

表3.2-3  主要新增设备一览表

| 设备名称 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 生活水泵 | 1台 | 生活水泵房（地下室） |
| 消防加压泵 | 1台 | 消防水泵房（地下室） |
| 变压器 | 2台 | 2台1000kVA干式变压器，设在食堂配电房 |
| 风机 | 若干 | 地下室、各楼层 |
| 备用柴油发电机 | 1台 | 400kW柴油发电机，设在食堂发电机房 |

3.2.5 实验室的主要功能

本项目拟新建一栋高中部综合楼，在1~3层分别设置化学、生物、物理专用实验室，现有实验楼主要作为初中实验教学使用。

（1）物理实验室为高中教学常规实验

高中实验室常做的重点实验为游标卡尺和螺旋测微器的测量、验证机械能量守恒定律、测定重力加速度、测金属的电阻率、改装电流表、使用示波器等实验。

（2）化学实验室为高中教学常规实验

高中实验室常做的重点实验有化合反应、分解反应、置换反应、复分解反应等实验，主要用到的原料有氯化钠、硫酸铜、氢氧化钠、氯化铵、氢氧化钙、盐酸、乙醇、硫酸、硝酸等，设置专门药品储存室、危险化学品储存室。

（3）生物实验室为高中教学常规实验

高中实验室常做的重点实验有高中实验室常做的重点实验有使用显微镜观察动植物细胞的结构、检测生物组织中成分、叶绿素的提取与分离、观察微生物种群结构等。

3.2.6公用工程

#### 3.2.6.1给排水工程

（1）给水工程

项目采用市政给水作为校区给水水源。由东侧规划路市政给水的南段引入一根DN200的给水管供各栋楼的生活、消防、绿化等用水，并在四周形成环状供水管网（管径DN100）。室外给水系统与市政管网接口处的常年最低水压为0.25MPa。地面1-3层及地下室由市政管网直接供水。4层及4层以上采用变频加压供水。且本项目于地下泵房内设置55t生活水池。

本项目用水主要来自校园教学、生活用水，实验室用水，食堂用水和绿化用水等。

①生活用水：项目建设后师生4200人，住宿人数约700人，在校时间为200天（扣除周末及寒暑假）。根据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》（2009修订版），本项目生活用水量以120L/（d·人）计，教学用水定额按30L/（d·人）计，则生活用水为210t/d（42000t/a）。

②食堂用水：项目分别在学生教师周转房一层及拟保留学生宿舍1层设有食堂，供在校师生就餐，可容纳约700名师生就餐。根据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》（2009修订版），食堂用水定额为20～25L/（人·次），本评价取20L/（人·次），按一日三餐计，则食堂用水量为42t/d（8400 t/a）。

③实验室用水：根据建设单位提供资料，本项目实验室用水主要为中学化学实验仪器清洗用水，本项目实验内容较多，涉及初高中内容，且用水量较少，难以定量分析，类比《温州高中部扩建项目环境影响报告表》（2017年）：共高中4000名学生，实验用水量为4m3/d；《同安新城东海二中项目环境影响报告表》（2017年）：共初中1800名学生，实验室用水 1m3/d。本项目初中48个班学生约2400人，高中30个班学生约1500人，故本项目实验室废水约2.83m3/d（566.67 t/a），统一收集后，经实验室配套建设的中和池预处理后排入，最终排入大学城污水处理厂处理。

其中实验过程产生的极少含重金属（主要为Ag和Cu）等废液，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施），其属于为“HW49 其他废物”中“研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物”（900-047-49），应作为危险废物委托有相关危废处置资质的单位处理。

④绿化用水：本项目总绿地面积为23914m2，根据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》（2009修订版），绿化浇灌用水定额为1～3L/m2·d，本项目取2 L/（m2·d），则用水量为47.83t/d，按年200d估算，则年用水量为9565.6t/a。

未预见用水量按总用水量的10%计算，废水排放量按照90%计，具体用水量详见表3.2-4。

表3.2-4    项目用排水量年消耗统计表

| 用水单位 |  | 用水标准 | 单位 | 规模 | 用水量 |  | 排污系数 | 排水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （t/d） | （t/a） |  | （t/d） | （t/a） |
| 生活 用水 | 住宿 | 120L/（人·d） | 人 | 700 | 210 | 42000 | 0.9 | 189 | 37800 |
|  | 教学 | 30L/（人·d） | 人 | 4200 |  |  |  |  |  |
| 实验室用水 |  | / | 人 | 3900 | 2.83 | 566.67 | 0.9 | 2.55 | 510 |
| 食堂用水 |  | 60L/（人·d） | 人 | 700 | 42 | 8400 | 0.9 | 37.8 | 7560 |
| 绿化用水 |  | 2L/（m2.d） | ㎡ | 23914 | 47.83 | 9565.6 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 |  |  |  |  | 302.66 | 60532.27 | / | 229.35 | 45870 |
| 未预见水量 |  | 按总用水量10%计量 |  |  | 30.27 | 6053.23 | / | 22.94 | 4587 |
| 合计 |  |  |  |  | 332.93 | 66585.49 | / | 252.29 | 50457 |

备注：实验过程中产生的实验废液（含重金属的）应委托有危险废物处置单位处理。

图3.2-3  项目水平衡图（单位：t/d）

（2）排水工程

本工程室内排水采用污废合流制，室外排水采用雨、污分流制。

本项目污水产生量约为252.29t/d（50457t/a），其中食堂废水先经隔油池预处理，实验室废水经中和池预处理，之后一同与生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后，排入市政污水管道。

校区内雨水及屋面雨水经室外雨水口、雨水检查井及室外雨水管道收集，接入东侧规划路市政雨水管网。

#### 3.2.6.2变、配电系统

本项目现有一个配电房、一个发电机房，均位于拟建高中部综合楼西侧，内为1台800kVA干式变压器及1台200kW柴油发电机。

项目拟采用一路10KV市政高压电源供电，在学生教师中转房一层食堂新建一个变配电房（45m2，净高不小于3.9m）、一个发电机房（120m2，净高不小于3.9m），设2台1000kVA干式变压器和1台400kW柴油发电机。

室外电缆原则上直埋地敷设或沿电力排管敷设，室内供电线路沿墙明配，配电支线一般采用BV—500型绝缘芯线在穿PVC管沿墙、地、顶暗敷。

#### 3.2.6.3暖通设计

（1）空调系统

体育馆内各场馆采用多联式空调系统，办公室、教室、实验室、宿舍采用分体式空调，电梯机房、消控中心设置独立的整体式局部空调系统。

体育馆室外机设置于一层室外，其余设置于各楼层。本工程新风采用全热交换器，部分新风负荷由室内机承担。

（2）通风系统

①地下车库均按5次/h和6次/h 换气次数设置送排风系统。风机选用低噪音机械风机。

②实验室设机械排风系统，实验过程中使用，排气量按10次/时。。

③卫生间、更衣室、开水间等设独立机械排风系统，排风机为管道式排气扇或导管式排气扇，废气经排气竖井至室外排放或直接排向室外。

④变配电房、机房等设置气体灭火的房间，设有应急通风机，与平时通风系统合用。

⑤厨房采用吊装式风扇。

⑥结合空调新风系统，大开间空调房间及无外窗空调房间等人流密度高的房间按防火分区分别设置机械排风系统。

#### 3.2.6.4消防设计

本工程按多层公共建筑进行防火设计，建筑物外部设有室外消火栓和水泵接合器；内部设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统或、手提式灭火器。

本工程室内消火栓用水量20L/s，室外消火栓用水量40L/s，火灾持续时间3h。自动喷淋灭火系统用水量为40L/S，火灾持续时间1h。按 A 类火灾，中危险等级配置灭火器，在各消火栓箱、楼梯间、值班室均放置 4kg 手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

水源：由校内给水管引入两路给水管成环状布置，于地下室设置1座有效容积792m3消防专用水池（分两格），项目最高楼学生教师周转房楼屋面水箱贮存18m3消防专用水，并设置室内消火栓泵2台，一用一备，满足学校消防需求。

#### 3.2.6.5燃气系统

接拟规划路市政中压燃气管，区内设调压箱，经调压后低压供气。

3.3工程施工方案

3.3.1施工内容及进度

本项目施工内容主要包括场地平整、开挖基槽、铺设管线、回填基坑、地下室、主体工程和配套工程的建设、环保处理工程和绿化工程等。

目前项目地尚未开始施工建设，施工工期约为16个月，2018年9月~2019年12月。

3.3.2施工条件

学校地处闽侯上街，距离福州市中心9.2公里，西侧临近邱阳河路，东侧临近新上街路和国宾大道，学校附近村镇道路纵横交错，交通条件较为便利；主要建筑材料如钢材、水泥、木材和成品砂料、条块石料可以由当地建材市场购买，劳动力和生活必需品充足，承包市场活跃，施工环境良好；车辆与设备检修等可依托社会服务化解决。

施工用水就近由市政自来水网供给；施工供电由附近电网就近接入；施工人员可直接租用周围民房，饮食也直接依托社会服务化解决，不在建筑场地内设置施工营地。

3.3.3土石方平衡

根据项目土方测量计算报告，工程挖方总量24331m3，填方量为137 m3，弃方总量24194m3。由于场地地形高差较大，所以主要为场地平整、地下室、承台、地梁、电梯井开挖的弃土石方等。应做好土石方的堆存管理，对土石方尽量进行综合利用，减少弃方量，弃方在工程施工阶段建设单位严格按照市容管理局审批的受纳点弃置。

3.4产业政策符合性分析

本项目属于教育学校基础设施建设，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的“限制类”和“淘汰类”，符合国家产业政策。

3.5选址合理性分析

3.5.1规划合理性分析

本项目选址于闽侯县上街镇赤塘山麓，项目已于2017年12月07日获得闽侯县城乡规划局出具的选址意见书（选字第350121201700165号），用地类型为科教用地，本项目选址可行。

3.5.2环境功能区划相符性分析

根据《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规划，该区的环境空气质量为二类区。项目运营期环境空气污染排放源强很低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准；项目外排废水排入市政污水管网纳入大学城污水处理厂集中处理达标后排放，不会对周围水域水质产生影响；运营期间在采取一定的噪声污染防治措施后，主要设备声源不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3095—2012)的2类标准。

3.6平面布置合理性分析

校园设计形成“二轴一心三组团”结构：由东至西的校园主景观轴及由南至北的校园生活景观轴两条景观轴。以校园交通枢纽为核心，逐层跌落建筑群为背景，经过校园中心广场浮雕叠水向校园中心区延伸。以校园交通枢纽为核心，向南端延伸，形成具有特色的校园步行道。由中心广场透过浮雕叠水，向周边放射延伸，使校园中心广场的空间得以扩展，共同建构了多层次的校园中心广场景观。

校园共分为三个功能区：生活区，体育活动区，教学区。校园生活区置于基地中部，由学生教师周转房及宿舍组成，与其它各区联系便捷，食堂在学生教师周转房底层，有独立后勤出入口连接规划道路；各宿舍围合形成分隔形成的若干共享花园，形成相对独立、完整的生活区。体育活动区于西北部，由体育馆、300米田径场（6跑道，内设足球场）、篮球场等体育设施组成；体育活动区设置在独立台地上，对教学区形成有效的间隔，避免吵杂环境对教学区的影响。教学区分高中教学区及初中教学区（原校区），内有拟建的高中部综合楼，原校区的两栋教学楼（初中）一栋实验楼，一栋图书馆及一栋办公楼组成，位于基地的南侧，分别有主次入口及学校中心广场，联系教学区，高中部与初中部相对独立，各自形成系统，互不干扰。

道路交通系统：沿东北向规划路设校园主要出入口，保留原校主入口作为校区次入口，两个出入口位置适宜，出入方便。校园在次入口位置设置若干停车位，且在主入口位置设置直接下地下室车库坡道出入口，致使校园内无车辆进入，让校园人车分流，创造安全卫生环境。通过建构一条内容丰富特色的景观轴线将校园各功能建筑有机的组织起来，并组织一系列的景观节点空间，贯穿整个校园，形成极具特色的校园步行系统。

项目总平面功能布置充分考虑了基础环境的影响，各功能分区明确，布局合理。

3.7施工期污染源分析

本项目为以教学办公为主要功能的完整中学扩建项目，不涉及生产，无工业工艺污染流程，项目建设的流程如下：

图3.7-1  施工期、运营期工艺流程及产污工序图

建筑施工全过程按作业性质可以分为下列几个阶段：

- 清理场地阶段：清理场地杂物、垃圾等；

- 土方阶段：包括挖掘土方石等；

- 基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等；

- 主体工程阶段：包括钢筋、钢木工程、砌体工程和装修等；

- 扫尾阶段：包括回填土方、修路、清理现场等。

### 3.7.1施工期废水污染源及源强分析

项目施工期废水主要包括施工生产废水和施工人员生活污水。

（1）施工生产废水

根据项目设计，项目方拟购买商品混凝土，可以大大减少施工废水的产生。项目施工期废水主要有以下几种：A：混凝土浇筑养护用水大多被吸收或蒸发，故其废水排放可忽略不计；B：来自车辆、机械设备冲洗含油废水；C：施工作业过程中泥浆水、雨水冲刷场地、水管泄露等形成的施工废水。

根据类比同类项目建设情况，上述废水产生量约为10m3/d，其主要污染物为高浓度的泥沙和较高浓度的石油类物质，其中SS的浓度为1000～3000mg/L，石油类为10～20mg/L。项目现场设置隔油池、沉淀池，施工车辆和机械设备清洗废水经收集隔油处理后与泥浆水一同经沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，不外排。

（2）施工生活污水

本项目高峰期施工人员约为50人，施工人员分散居住当地居住区，不设生活区，施工人员生活污水纳入当地现有的污水排放系统中，不另行单独外排。

施工人员生活用水量按50L/人·d计，排放系数取0.8，则施工期生活污水的排放量为2.0m3/d，主要污染物是COD、BOD5、SS和NH3-N等，参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质示例，生活污水水质及其污染物产生量见表3.7-1。

表3.7-1 项目施工生活污水中污染物产生及排放情况

| 序号 | 项目 | 污染物浓度（mg/L） | 污染物源强（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 400 | 0.8 |
| 2 | BOD5 | 220 | 0.44 |
| 3 | SS | 200 | 0.4 |
| 4 | 氨氮 | 35 | 0.07 |
| 5 | 污水量 | 2.0t/d |  |
| 6 | 排放去向 | 纳入当地现有污水排放系统 |  |

### 3.7.2施工期废气污染源及源强分析

施工期大气污染物主要为施工扬尘，其次为施工车辆、机械燃油时排放的少量SO2、NO2、CO、烃类等污染物以及装修期间产生的有机溶剂废气。

（1）施工扬尘

扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响，主要来源于：

①场地平整、土石方清挖过程的地面扬尘；

②建筑物料堆放、装卸过程产生的扬尘；

③建筑材料运输过程产生的扬尘；

④清除固废和装模，拆模和清理工作面引起的扬尘。

根据类似工程实际调查结果，场地作业区下风向50m处为8.90mg/m3，下风向100m处为1.65mg/m3，下风向150m处符合环境空气质量标准二级标准日均值0.3mg/m3，施工场地扬尘可控制在200m范围内，在场地200m以外将符合环境空气质量二类区标准。

（2）施工机械、运输车辆废气

施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NOX、CO、THC等污染物，一般情况下，各种污染物的排放量不大，且为间断排放。

（3）装修废气

装修施工阶段，处理墙面、装饰吊顶、制造与涂漆家庭生活用具、处理楼面等作业使用的黏合剂、涂料、油漆等材料中所含的有机溶剂挥发会产生有机废气，主要成份有丁醇、丙酮、三苯、甲酸等。随着时间流逝而挥发强度会逐渐衰减，但往往延续时间很长，挥发时间主要集中在装修阶段 3 个月以内，属于无组织排放。

### 3.7.3施工期噪声污染源及源强分析

项目施工噪声主要来自施工机械和运输车辆交通噪声，国内目前常用的施工机械如挖掘机、推土机、装卸机、压路机等，运输车辆包括各种车辆、自卸车。

根据HJ2034-2013《环境噪声与振动控制工程技术导则》中表A.2常见施工设备噪声源不同距离声压级，本项目集中典型施工设备的运行噪声见表3.7-2。

表3.7-2  几种典型施工机械设备噪声值

| 序号 | 施工设备名称 | 距声源5m | 序号 | 施工设备名称 | 距声源5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | 82-92 | 5 | 混凝土振捣机 | 80-88 |
| 2 | 压路机 | 80-90 | 6 | 卡车（重型） | 82-90 |
| 3 | 混凝土输送泵机 | 88-95 | 7 | 液压挖掘机 | 82-90 |
| 4 | 振动夯锤 | 92-100 | 8 | 推土机 | 83-88 |

在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3～8dB，一般不会超过10dB。

本项目施工期噪声具有阶段性、临时性和大多不固定性，对项目区周边居民点敏感目标的声环境将产生一定的不利影响。

### 3.7.4施工期固体废物污染源及源强分析

施工期固体废物主要为建筑垃圾、弃土方和施工人员的生活垃圾。

（1）建筑垃圾

根据福建省建筑工程预算定额（2002版）技术交底资料，建筑垃圾以建筑面积的5cm厚度计算，本项目建筑面积24725m2，建筑垃圾体积1236.25m3，考虑到建筑垃圾为松散状，密度按1.5t/m3估算，推算建筑垃圾总量为1854.38t；主要是丢弃的废钢筋、混凝土废碴、废木料、废砖头、废瓷砖（片）以及一些废弃的包装材料如废油漆桶、水泥袋、塑料袋、包装纸箱等。

（2）弃土方

本项目共产生弃方24194m3，做好土石方的堆存管理，提高土石方综合利用，其中弃方在工程施工阶段建设单位严格按照市容管理局审批的受纳点弃置。

（3）生活垃圾

本项目按施工高峰期人数50人，施工人员均不在施工现场食宿，根据类比数据，每人每天排放生活垃圾按0.5kg计算，则生活垃圾产生量为25kg/d。施工期大约为16个月，则施工期产生生活垃圾约12t。

### 3.7.5生态环境影响

项目用地现状主要是菜地、空地、池塘，其中池塘属于小型生态系统。项目施工时将对池塘进行填埋，将改变原有的生态环境；项目施工还会对地表植被和鱼类等生物产生影响，减少施工区生物量；项目施工还会降低水土保持能力，造成一定水土流失，各施工区域可能产生的水土流失情况有：

主体工程区：工程建设过程中场地平整、基坑开挖、土石方回填过程等，扰动原有地表，使其水土保持功能降低或完全丧失，水土流失主要为水力侵蚀，呈面状分布。

生产生活区：场地平整，临时房设施建设、拆除，产生地表扰动，水土流失呈面状分布。办公生活区布设在红线内，水土流失可控制在项目建设区内。

施工场地区：建材临时堆放，施工机具碾压，增加了原地表水土流失量，尤其是堆放的砂石料和松散土方，若遇暴雨天气极易造成水土流失。施工场地区位于项目用地红线内，水土流失可控制在项目建设区内。

3.8运营期污染源分析

#### 3.8.1运营期废水污染源及源强分析

项目运营期产生废水主要是在校师生生活污水、食堂废水以及实验室废水等。本项目废水排放总量为252.29t/d（50457t/a），其中生活污水210m3/d（42000m3/a）、食堂废水42m3/d（8400m3/a）、实验室废水2.83m3/d（566.67m3/a）。

（1）实验废水

项目实验室废水主要为中学化学实验仪器清洗用水。类比《温州高中部扩建项目环境影响报告表》（2017年）：共高中4000名学生，实验用水量为4m3/d；《同安新城东海二中项目环境影响报告表》（2017年）：共初中1800名学生，实验室用水 1m3/d。本项目初中48个班学生约2400人，高中30个班学生约1500人，故本项目实验室废水约2.83m3/d（566.67 t/a），统一收集后，经实验室配套建设的中和池预处理后排入，最终排入大学城污水处理厂处理。

其中化学实验过程产生的极少含重金属（主要为Ag和Cu）等废液，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施），其属于为“HW49 其他废物”中“研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物”（900-047-49），应作为危险废物委托有相关危废处置资质的单位处理。

（2）生活污水

根据“3.2.6.1节”生活污水按用水量的90%计，生活污水排放量为210t/d（42000t/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质示例，COD250~400~1000mg/L、BOD5110~220~400mg/L、SS100~200~350mg/L，本项目取COD400mg/L，BOD5220mg/L，SS200mg/L，氨氮35mg/L。

（3）食堂废水

根据“3.2.6.1节” 食堂废水按用水量的90%计，食堂废水排放量为42t/d（8400 t/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油等。参考HJ554-2010《饮食业环境保护技术规范》中含油污水水质：COD浓度范围为800~1200mg/L、BOD5浓度范围400~600mg/L、SS浓度范围300~500mg/L、NH3-N浓度范围0~20mg/L、动植物油浓度范围100~200mg/L，本项目餐饮废水中主要污染指标浓度选取：COD1000mg/L、BOD5500mg/L、SS400mg/L、NH3-N15mg/L、动植物油150mg/L。

化粪池对污水中污染物的去除效率按COD30%、BOD530%、SS35%、NH3-N0%计，隔油—隔渣池对餐饮废水污染物中污染物的去除效率按COD30%、BOD525%、SS65%、NH3-N5%、动植物油80%计。

项目运营期污水产生及排放量详见表3.8-1。

表3.8-1   项目运营期污水产生及排放量一览表

| 项目 | 废水量t/a | 单位 | 主要污染物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 |
| 生活 污水 | 41580 | 产生浓度(mg/l) | 400 | 200 | 220 | 35 | / |
|  |  | 产生量(t/a) | 16.63 | 8.32 | 9.15 | 1.46 | / |
| 食堂 废水 | 8316 | 产生浓度(mg/l) | 1000 | 500 | 400 | 15 | 150 |
|  |  | 产生量(t/a) | 8.32 | 4.16 | 3.33 | 0.12 | 1.25 |
| 实验室废水 | 561 | 产生浓度(mg/l) | 600 | / | 200 | / | / |
|  |  | 产生量(t/a) | 0.34 | / | 0.11 | / | / |
| 化粪池出口 | 50457 | 排放浓度(mg/l) | 351 | 173 | 162 | 31 | 5 |
|  |  | 排放量(t/a) | 17.67 | 8.73 | 8.18 | 1.58 | 0.25 |
| 污水处理厂出水 | 50457 | 排放浓度(mg/l) | 50 | 10 | 10 | 5 | 1 |
|  |  | 排放量(t/a) | 2.52 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.050 |
| 核定 总量 | 50457 | 排放总量（t/a） | 2.52 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.050 |

#### 3.8.2运营期废气污染源及源强分析

本项目运营期产生的废气主要为实验室废气、食堂油烟废气、备用柴油发电机废气以及汽车尾气等。

（1）实验室废气

本项目在化学实验过程中产生废气包括试剂和样品的挥发物、分析过程中间产物、泄漏和排空的标准气和载气等。由于高中实验主要为教学演示实验，实验规模很小，在实验过程中使用的药品大多为高中常规化学药品，以酸碱盐为主，挥发性药品和实验过程中会产生一些实验废气主要为化学反应产生的少量废气（包括酸碱废气、CO、SO2、NO2等气体），属于间歇性排放。实验室配备实验室通风柜，对实验过程中可能产生氯化氢等挥发性的实验在实验室通风操作台内完成，通过实验室通风柜引至高中部综合楼楼顶排放，因此，实验室废气对环境产生的影响很小。

（2）油烟废气

油烟废气主要是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及加热产物等组成。项目现有厨房设有6个基准灶头，扩建后为14个灶头，就餐人数约 700 人，类比相关项目的情况，食用油消耗系数为 0.03kg/人·天，且油烟挥发量平均约占总耗油量的 2%~4%，本项目取 3%计。经过油烟机后可以截留85%的油烟，则估算得本项目油烟废气产生情况见表3.8-2。厨房油烟经过处理后通过排烟管道引至学生教师周转房屋顶排放。

表3.8-2 油烟排放量估算一览表

| 类型 | 规模 | 耗油量（t/a） | 挥发系数（%） | 油烟产生量（kg/a） | 净化效率 | 油烟排放量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民 | 700人，30g/（人·d） | 2.4 | 3 | 126 | 85% | 18.9 |

（3）汽车尾气

本项目内共设140个机动车停车位，其中地面停车位63个，地下77个，停车场主要供学校教职工及社会汽车停车，一般都以燃烧轻型汽油的车型为主，排放的废气主要污染物为CO、HC及NOx等。

项目地下停车采用进入区内直接进地下车库的方式，地下停车库建设在高中综合楼下方，地下室车库按防火风区设置机械排烟和机械补风系统，地下车库通风设施运行正常，可保证地下层空气质量；另外地下层停车库的排风口应朝向绿化带，高度建议要在地面2.5m以上，高于人群的呼吸带，以减少对居民的身体健康影响。

（4）备用柴油发电机废气

本项目地面一层发电机房现有1台200kW柴油发电机，于学生教师中转房一层新建一个发电机房，设1台400kW柴油发电机，均采用轻质柴油(含硫率<0.2％)。柴油发电机仅在停电时运行发电时，将排放含有SO2、NOX等污染物的废气。烟气经过消声器处理后由排烟管道引至学生教师周转房楼顶排放（排放高度不低于15m）。由于发电机只在停电时使用，且运行也是短暂的，不进行源强计算。

#### 3.8.3运营期噪声污染源及源强分析

本项目运营期间的噪声主要来源于：在校师生日常上课、生活等产生的社会噪声，机械设备运行时产生的噪声及学校广播喇叭等噪声。

（1）社会噪声

在校师生日常上课、生活等噪声声级范围大多为60～65dB(A)，通过墙壁等隔音基本上可消除其影响，其对周边声环境影响较小。

（2）机械设备噪声

项目机械设备噪声主要为水泵、柴油发电机、变压器等，噪声级详见表3.7-2。

表3.8-2  主要设备噪声级一览表

| 设备名称 | 运行方式 | 数量 | 噪声源dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活水泵 | 间歇运行 | 1台 | 70~85 | 生活水泵房（地下室） |
| 消防加压泵 | 间歇运行 | 1台 | 70~85 | 消防水泵房（地下室） |
| 变压器 | 连续运行 | 3台 | 30~65 | 配电房（地面一层） |
| 柴油发电机 | 间歇运行 | 2台 | 80~90 | 发电机房（地面一层） |

（3）学校广播喇叭噪声

项目运营后在教学活动时间会有广播喇叭产生间断性噪声，噪声声级在65～70dB(A)。

#### 3.8.4运营期固体废物污染源及源强分析

项目产生的固废主要来源于在校师生生活垃圾、食堂固废和化粪池污泥、实验室固废等。

（1）生活垃圾

本项目建成后在校师生共4200人，生活垃圾按0.5kg/人次·天计算，则按200天计生活垃圾产生量约420t/a。生活垃圾一般不含特殊有毒有害物质，主要含果皮、纸屑、废塑料袋等。

（2）食堂固废和化粪池污泥

食堂固废主要为餐前、餐后垃圾及废弃油脂。类比其他学校食堂，人均餐厨垃圾产生量为0.33kg/人·d，项目就餐人数达700人，则餐厨垃圾产生量为46.2t/a。

化粪池污泥半年清掏一次，化粪池污泥产生量根据《建筑给水排水设计规范》_GB50015-2009中计算，公式如下：

式中：

m—化粪池设计总人数，取4200人

bf—同时使用系数，取50%

qn—每人每日污泥量（L/人.d），取0.7

tn—污泥清掏周期，选取100天，每半年清掏一次

bx—新鲜污泥含水率，取95%

Ms—污泥发酵后体积缩减系数，取0.8

1.2—清掏污泥后遗留污泥量，常熟

bn—发酵浓缩后污泥含水率，取90%

根据上式计算，本项目化粪池清掏污泥产生量为每半年70t，则为140t/a。

（3）实验室固废。

本项目实验过程产生的重金属（主要为Cu和Ag）废液，产生量约为0.03t/d（6.0t/a），其属于“HW49其他废物”中“研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物”（HW49-900-047-49），应作为危险废物委托有危废处置资质的单位处理。

实验过程中还会产生少量报废的化学药品、废试剂瓶及其包装物等危险废物（HW49-900-041-49），据类比同类型项目，实验室危险废物产生量为0.6t/a，危废收集后分类暂存于危险废物存储间（高中部综合楼1层），并委托有危险废物资质的单位处置。

四、工程环境影响分析与评价

4.1施工期环境影响分析

### 4.1.1 施工期水环境影响分析

（1）生产废水

施工废水主要为车辆、机械设备冲洗含油废水及雨水冲刷、施工作业产生的泥浆水，产生量约为10m3/d，其主要污染物为高浓度的泥沙和较高浓度的石油类物质，施工现场设立隔油池和沉淀池，施工废水经隔油、沉淀后回用于施工场地及道路的洒水，不外排，对周边水体基本无影响。

（2）生活污水

本项目施工人员分散居住在附近的居住区内，施工人员生活污水纳入当地现有的污水排放系统中，不另行单独外排；施工现场则不再新建公厕、食堂等生活设施。

因此，正常情况施工污废水不会对周边水体产生污染影响。

### 4.1.2 施工期大气环境影响分析

（1）施工扬尘

施工场地粉尘主要来源于土石开挖、运输车辆来往及物料装卸等施工作业过程中产生的扬尘和逸散尘等，施工期粉尘污染源属于面源，排放高度一般较低，颗粒度较大，污染扩散距离不太远。粉尘影响范围主要在施工场地边界外200m范围内，在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。

施工扬尘可能对敏感目标造成的影响详见表4.1-1。

表4.1-1  施工扬尘可能对敏感目标造成的影响

| 序号 | 敏感点名称 | 方位、距离 | 可能造成的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赤塘村 | 西南侧30m | 重污染 |
| 2 | 三橄榄 | 南侧20m | 重污染 |
| 3 | 院前 | 东南侧160m | 轻污染 |
| 4 | 国家电网办公楼 | 东北侧40m | 重污染 |

根据表4.1-1可知，项目施工扬尘对敏感目标影响较大，其中赤塘村、三橄榄、国家电网办公楼处于重污染地带。因此需要采取措施减小施工扬尘对项目周边敏感目标的影响。本工程在施工期内采取对车辆行驶的路面及施工场地实施洒水抑尘等措施，每天洒4～5次，扬尘可减少70%左右，以最大限度地减少施工扬尘对周围环境敏感点的影响，同时建设单位在施工期施工边界设置围挡墙，对运输建筑材料和建筑垃圾、弃方等车辆加盖篷布减少洒落，尽量避免在大风天气下进行施工作业。采取一定的环境空气质量控制措施后，本项目施工扬尘的影响较小。

（2）施工机械、运输车辆排放的废气

工地上使用的施工机械及运输车辆大多燃用柴油，由柴油燃烧产生的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物等废气，在常规气象条件下废气污染影响范围最大不超过排气孔下风向轴线几十米远的距离。

一般情况下，在工地内运行的机械及载重卡车的废气污染影响范围仅局限于施工工地内，不影响界外区域。但当车辆进出工地及在外界道路上行驶时，可能会影响道路两侧约60m的区域。在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有SO2、NO2、CO、烃类等污染物，一般情况下，这些污染物的排放量不大，对周围环境的影响很小。

（3）装修废气

装修阶段中油漆涂料的组成一般包括膜物质、颜色、助剂和溶剂等，使用后其中溶剂将百分百挥发到大气中去。据了解这些溶剂有苯类、丙酮、醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸、水等物，该气体易产生恶臭，经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，有人经接触可能引起过敏、皮炎等，有毒溶剂的严重影响可能引起气喘、神态不清、呕吐等急性中毒。有机溶剂废气在室内累积，并向室外弥散，影响学生身体健康。

对有机溶剂的污染控制首先应在源头上，业主装修应做到绿色装修，装修材料和建筑材料应选择无毒或低毒的环保型产品，杜绝采用已被淘汰的材料；建议不要刚装修完成就运营，至少要在装修完成后 1个月后搬进；根据相关资料，装修过程产生的有机废气的影响范围较小，15m外就基本不会对环境空气产生明显影响，装修结束后其影响消失。

### 4.1.3 施工期声环境影响分析

（1）主要噪声污染源

项目建设过程中各个阶段的主要噪声源在80~100dB之间，各施工阶段主要噪声源及其声级详见表6.1-2。

（1）预测模式

鉴于施工噪声的复杂性和施工噪声影响的区域性和阶段性，根据国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声影响范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

施工设备噪声源均按点声源计算，其噪声预测模式为：

式中：和分别为距离设备和处的设备噪声级；为障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级迭加：

根据上述预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声影响范围进行预测，预测结果详见表4.1-2。

表4.1-2  主要施工机械不同距离处的噪声级 单位：dB（A）

| 距施工点距离（m） 机械名称 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空压机 | 92 | 86.0 | 80.0 | 76.4 | 72.0 | 67.9 | 66.0 | 60.0 | 56.4 | 53.9 |
| 压路机 | 90 | 84.0 | 78.0 | 74.4 | 70.0 | 65.9 | 64.0 | 58.0 | 54.4 | 51.9 |
| 混凝土输送泵 | 95 | 89.0 | 83.0 | 79.4 | 75.0 | 70.9 | 69.0 | 63.0 | 59.4 | 56.9 |
| 振动夯锤 | 100 | 94.0 | 88.0 | 84.4 | 80.0 | 75.9 | 74.0 | 68.0 | 64.4 | 61.9 |
| 混凝土振捣器 | 88 | 82.0 | 76.0 | 72.4 | 68.0 | 63.9 | 62.0 | 56.0 | 52.4 | 49.9 |
| 卡车（重型） | 90 | 84.0 | 78.0 | 74.4 | 70.0 | 65.9 | 64.0 | 58.0 | 54.4 | 51.9 |
| 液压挖掘机 | 90 | 84.0 | 78.0 | 74.4 | 70.0 | 65.9 | 64.0 | 58.0 | 54.4 | 51.9 |
| 推土机 | 88 | 82.0 | 76.0 | 72.4 | 68.0 | 63.9 | 62.0 | 56.0 | 52.4 | 49.9 |

（3）结果分析

a、由表4.1-2可知，施工机械的噪声由于噪声级较高，在空旷地带传播距离很远，施工场界昼夜噪声均超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中建筑施工场界环境噪声排放限值要求。

b、为确保施工场界噪声达标，必须合理安排这些施工机械的施工位置、施工时间，尤其在夜间必须严禁这类机械的施工作业，以免对环境产生较大的影响。为此建设单位要求施工单位严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治 有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，采用低噪声施工设备，合理安排施工计划并采取严格的施工管理措施，定期对设备进行维护和检修，保证设备运行良好，对高噪声施工设备进行隔声减震处理。加强施工期环境监理，做到文明施工，清洁施工。

（4）对敏感目标的影响分析

根据上述噪声预测，施工机械的噪声由于噪声级较高，施工场界昼夜噪声均超过GB12523-2011标准，根据本项目周边声环境敏感目标分布情况，项目赤塘村、三橄榄、国家电网办公楼收到施工噪声的影响较大。

为减轻施工噪声对敏感点的影响，施工单位应采取必要的降噪措施，如在施工场界安装临时隔声屏障、合理布局施工场地及设置施工机械、避免高噪设备集中工作等，降低施工噪声对敏感点的影响。由于施工噪声一般周期短、强度大，但可以通过管理与控制进行防范，对其影响是暂时的，夜间不施工，施工结束后，噪声的影响也停止。

### 4.1.4 施工期固体废物影响分析

施工期固体废物主要为建筑垃圾、弃土方和施工人员的生活垃圾。

（1）建筑垃圾产生量约1854.38m3，主要是建材损耗产生的废钢筋、混凝土废碴、废木料、废砖头、废瓷砖（片）等，本项目对建筑垃圾分类处理，回收可利用部分，如废钢筋、废木料等，其余不可利用部分严格按照当地建设管理部门的要求运至指定地点，不会对周边卫生环境产生影响。

（2）本项目共产生弃方24194m³，做好土石方的堆存管理，提高土石方综合利用的前提下，在工程施工阶段建设单位严格按照市容管理局审批的受纳点弃置。

（3）本项目施工人员生活垃圾产生量为25kg/d，施工期16个月产生生活垃圾约12t。生活垃圾依托当地原有的垃圾处理系统并在场地内设置垃圾桶，由当地环卫部门及时清理和清运，则对周边卫生环境影响较小。

（4）装修阶段产生的油漆废渣、废油漆桶属于《国家危险废物名录》中的危废，应分类单独收集贮存，经收集后送往有资质的单位进行处置。

### 4.1.5生态环境影响分析

项目建设将破坏地表植被，改变区域生态系统，减少施工区域生物量，增加水土流失并降低水土保持能力。新增水土流失具有强度大、影响时段集中的特点，如不采取相应的有效措施，将在一定程度上加剧项目区水土流失。项目可能造成的生态环境危害主要表现如下：

①对生物的影响

根据现场踏勘，施工区域主要现状有芭蕉、芦苇等植物以及杂草灌木，池塘中主要有鱼类及其他水生生物。项目建设过程中，会占用土地，填埋池塘，损坏原有土层结构和地表植被，改变原有生态系统。在短时期内会大量降低施工区域的生物量，随着施工期的结束进行场地绿化，生物量会有所恢复。

②水土流失的影响

项目建设将降低附近地表的渗水、蓄水能力，地表原有的水土保持功能会降低或丧失，在短期内难以恢复到原有水平；施工中挖填形成的裸露坡面、松散的土临时堆放，极易造成水土流失，使项目区土壤侵蚀模数远远超过容许范围，从而加剧原有的水土流失，若不采取水土保持措施将对区域生态环境产生一定负面影响。

③对道路和地块的影响

工程周边道路主要为乡镇小路，建设地块南侧为怀梓路，南侧为道庆路，东侧、北侧为拟规划道路。施工车辆进出运输过程中，容易携带泥土，若未采取有效的措施，施工车轮带走泥土污染环境，不仅堵塞交通，还会影响行车安全，对过往车辆的行驶造成一定的困扰，易发生事故，存在交通隐患。

④对周边居民生产生活的影响

项目区周边主要为村镇，施工期如不采取有效的水土保持防护措施、排水系统进行防护，施工时开挖土方晴天时尘土飞扬，增加空气中颗粒物的含量，将对居民的生产和生活产生影响。施工期间用彩钢护栏围好，可以一定程度上减缓施工过程的尘土飞扬，同时避免夜间施工，减低对周边居民生产生活的影响。

④泥沙淤积水利设施，影响排洪能力

项目建设过程中破坏了原有地表生态，土石方工程数量较大且要进行池塘填埋，如不采取有效的水土流失防治措施，施工过程中产生的松散土方可能随地表径流进入周边市政雨水管道，将导致雨水管道泥沙含量的增加，淤积水利设施，从而降低市政雨水管网的行洪能力。

施工过程中，在地面水流的作用下，施工场地的泥沙有可能通过排水系统侵入周边地域排水系统，造成周边排水系统的淤塞，排水抗涝能力减弱，一旦遇到强降雨，有可能造成工程区内及部分周边地域排水不畅，产生渍涝。

4.2运营期环境影响分析

### 4.2.1水环境影响分析

（1）项目废水产生排放分析

本项目采用雨污分流制，雨水经雨水管道汇合后排到市政雨水管网。

项目运营期产生废水主要是在校师生生活污水、食堂废水以及实验室废水，污水产生量为252.29t/d（50457t/a）。

（1）生活污水

生活污水来源于宿舍、办公楼等，产生量为41580t/a。生活污水经化粪池处理后，达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级排放标准后，排入东侧拟建规划路处市政污水管网，纳入大学城污水处理厂进行处理，对地表水环境基本不会造成影响。

（2）食堂含油废水

学校食堂产生的废水主要来源于蔬菜等原料清洗废水、烹饪废水、厨具清洗废水等，产生量为8316t/a，这部分废水含油脂较高，先经隔油池进行隔油处理，再排入经化粪池处理，达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级排放标准后，排入市政污水管网，纳入大学城污水处理厂进行处理，对地表水环境基本不会造成影响。

（3）实验室废水

建设项目实验室进行的实验主要为初高中基础实验，有一些简单的无机实验、溶液的配置及仪器的使用等，课程中使用的化学药品基本上均为无机类，以酸、碱、盐类为主，涉及极少量含Ag和Cu的药剂，污染物质为随学生实验科目的变化，每天排放的废水中污染物质无规律性，产生量为561t/a。实验室废液及清洗废水严禁直接排入下水管道，应该集中收集，排入中和池（容积为1m3），经“中和+絮凝剂沉淀”处理实现pH值达标和絮凝沉淀后进入校区排水管网与处理后生活污水合并排入市政管网，纳入大学城污水处理厂进行处理，处理工艺合理可行，对地表水环境不会造成影响。含重金属废液应作为危险废物委托有相关危废处置资质的单位处理。

（2）项目纳入福州大学城污水处理厂可行性分析

①福州大学城污水处理厂接纳本项目污水规划及管网可行性分析

福州大学城污水处理厂位于闽侯县上街镇马保村高岐河西岸，处理规模5万吨/日，服务范围包括上街旧镇区、大学城新校区、科技园区和南屿镇区等38.4km2，排水体制采用分流制。

本项目位于闽侯县上街镇赤塘山麓，属于福州大学城污水处理厂的服务范围，项目污水经东侧市政污水管网，可纳入福州大学城污水处理厂。

②水量负荷分析

福州大学城污水处理厂目前设计处理规模为5万t/d，于2008年12月投产，出水满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准。

福州大学城污水处理厂目前实际处理量约4万t/d，故有剩余处理规模约1万t/d。本项目建成后增加污水产生量为146.19t/d（29238t/a），在福州大学城污水处理厂剩余处理规模的处理负荷承受范围之内，不会造成明显的负荷冲击。

③水质分析

项目废水主要是在校师生生活污水、食堂废水以及实验室废水等。针对酸碱类实验废水，本项目设置中和池，主要是调节实验废水的酸碱度，将其 pH 调节为 6~9 左右后；针对危险实验室废液，要求倒入危废废液桶，暂存于危废间中，交由有处理危废资质的单位统一处理。项目生活污水所含的污染因子浓度低，污染物成分简单，不含有腐蚀成分，污水的可生化性高，生活污水经过化粪池、隔油池处理后，出水水质可满足《污水综合排放标准》（G8978-1996）表4三级标准要求和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）的接管要求，且不含有毒污染物成分，项目污水排放不会对福州大学城污水处理厂负荷和处理工艺产生影响，也不会对城市污水管道产生腐蚀影响。

污染物成分简单，不含腐蚀成分、不含有毒污染物成分，经中和池、隔油池和化粪池等预处理后，可满足福州大学城污水处理厂进水水质要求。

综上所述，项目建成并投入使用后，项目产生的污水可接入市政污水管网并最终纳入福州大学城污水处理厂处理，其排水的水质符合福州大学城污水处理厂处理的进水水质要求，并能满足处理工艺要求，对污水厂处理负荷影响不大。故项目污水排入洋里污水处理厂是可行的。

### 4.2.2大气环境影响分析

项目建成投入使用后，产生的废气主要为食堂油烟废气、实验废气、油烟废气、备用柴油发电机废气以及汽车尾气等。

（1）实验室废气

建设项目属于初、高中年级，设有化学、物理、生物实验室，物理实验室只进行简单的电路连接、模型制作物理现象方面的验证实验，基本上不会产生废气；生物实验也均为观察、提取及检测实验，不会产生废气。

化学实验有化合反应、分解反应、置换反应、复分解反应等实验，主要用到的原料有氯化钠、硫酸铜、氢氧化钠、氯化铵、氢氧化钙、盐酸、乙醇、硫酸、硝酸等。化学实验加热过程中，会产生少量的刺激性气体和白烟，如加热燃烧实验中，镁条燃烧会产生白色的烟、硫在氧气中燃烧会产生明亮的蓝紫色火焰、放出热量，生成一种刺激性的气体；氯化钠固体与浓硫酸混合加热，有白雾和刺激性气体产生；浓盐酸也会产生挥发性刺激气体。因此，本项目化学实验过程中将会产生白烟、雾、和刺激性气体。由于每次实验所需的化学药品量非常少，产生的白烟、雾，和刺激性气的量也较少。且要求在化学实验室内设置通风橱，化学实验产生的废气经通风橱集中于一根专用的竖井于屋顶排放，同时，加强化学实验室内的排风设置管理，排风机安装在室内的窗户上，并加设消声装置。因此，采取以上环保措施后，项目化学实验产生的废气对周围环境产生的影响较小。

（2）油烟废气

本项目食堂设有14个基准灶头，油烟经油烟净化设施处理后通过专用油烟管道至屋顶排放，油烟废气可达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中“大型规模”的要求（即油烟最高允许排放浓度为2mg/m3、净化设施最低去除效率为85%）。净化达标后排放的油烟废气经空气稀释扩散后，对周围大气环境影响较小。

（3）汽车尾气

本项目共设有144个机动车车位，项目汽车尾气主要为地面及地下车库车辆排放的废气，主要污染物为CO、HC以及NOx等。地面停车汽车尾气排放量较少，同时经绿化吸收和扩散后，不会产生明显影响。项目地下停车采用进入区内直接进地下车库的方式，地下室车库按防火风区设置机械排烟和机械补风系统，地下车库通风设施运行正常，可保证地下层空气质量，对外界环境空气的影响也较小。

另外地下层停车库的排风口应朝向绿化带，高度建议要在地面2.5m以上，高于人群的呼吸带，以减少对居民的身体健康影响，这样在正常运作下可以保证地下层空气新鲜，不会对人体健康造成影响。

（4）备用柴油发电机废气

项目所在区域供电相对充足，柴油发电机仅在停电时使用，柴油发电机燃油废气主要污染物为SO2、NOX等。由于备用发电机只有在停电应急的情况下才会启用，使用时间短、使用概率低，对当地空气环境的二氧化硫和二氧化氮贡献值很小，排放的废气中大气污染物浓度低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级排放标准限值，且烟气经过消声器处理后由排烟管道引至楼顶排放（排放高度不低于15m），对空气环境影响很小。

### 4.2.3声环境影响分析

根据工程分析，项目噪声源主要来自在校师生日常上课、生活等产生的社会噪声，机械设备运行时产生的噪声及学校广播喇叭等噪声。

（1）社会噪声

在校师生日常上课、生活等噪声声级范围大多不超过60dB(A)，通过墙壁等隔音基本上可消除其影响，其对周边声环境影响较小。

（2）机械设备噪声

项目机械设备主要为水泵、柴油发电机、变压器等。设备噪声影响及治理情况详见下表：

表4.2-1 设备噪声影响及治理情况

| 设备名称 | 数量 | 位置 | 拟采用治理设备 | 噪声值dB（A） | 治理措施 | 降噪程度dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵 | 2台 | 地下室北侧 | 专用机房 | 80-85 | 低噪声立体水泵，底座设隔震垫，进出水管橡胶接头，止水阀门加装消声器 | 35-40 |
| 变压器 | 3台 | 地面一层变配电房 | 专用变配电房、减震、吸声等 | 80-85 | 配电房安装隔声门、基础减震、吸声吊顶和墙体吸声材料等 | 35-40 |
| 风机 | 若干 | 地下室、各楼层 | 消声、隔声、吸声 | 80-85 | 风机进出口设置软接头并安装消声器、风机房安装隔声门和墙体吸声材料 | 35-40 |
| 柴油发电机 | 2台 | 地面一层发电机房 | 专用发电机房、消声、隔声 | 85-90 | 排风口设置消声设备，机房内墙面及顶棚吸声处理，基座减震降噪处理 | 40以上 |

①项目水泵房、变压器以及1台柴油发电机等均位于相应机房内，通过采取严格有效的消声、吸声、减震等措施处理后，可确保场界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求。

②各类风机一般安装在风机房内，通过选用风机进出口设置软接头并安装消声器、风机房安装隔声门和墙体吸声材料等措施后，对周边环境影响较小。

③项目地处闽侯县区，市政电力供应正常，备用发电机的运行时间很少。发电机经采取严格有效的消声、吸声、减震等措施处理后，发电机房外的噪声在50dB(A)以下，周边声环境可符合GB3096-2008中2类标准（昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)）的要求。经距离衰减后，可满足校区内教学环境要求，对敏感目标影响较小。

（3）学校广播喇叭噪声

建设单位应选用低噪声的广播喇叭，禁止使用高音喇叭，并对播音喇叭的使用加强管理，广播时应适当控制喇叭音量，并避免在居民休息时间中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日6:00）进行广播，同时应在学校四周设置树木绿化带。

（4）其它噪声

各教室均采用分体空调，防止因不规范安装室外机造成的水滴影响及建筑外观的影响。而进出校区的车辆噪声，主要从管理上把关，进出车辆严禁鸣喇叭。此外，建设单位还应在校区四周边界加强绿化，减小外界噪声对项目的影响。

### 4.2.4固体废物影响分析

运营期产生的固体废物主要是在校师生生活垃圾、食堂固废和化粪池污泥等。

（1）生活垃圾

根据工程分析，项目运营期生活垃圾420t/a。在项目内设置可移动式垃圾桶，生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处理，做到日产日清。项目产生的垃圾主要是师生的生活垃圾，不含有毒有害物质，并且不直接对外环境排放，对周边环境卫生影响不大。

（2）食堂固废和化粪池污泥

根据《福建省餐厨垃圾管理暂行办法》闽政办〔2013〕45号文，本项目将食堂垃圾单独收集、分类存放，禁止与一次性餐具、酒水饮料容器、塑料台布等其他固体生活垃圾混合；设置专用的密闭收集容器，不得裸露存放；定期将食堂垃圾交给与其签订协议的收集运输企业。经过以上措施处理，食堂垃圾对周边环境影响不大。

化粪池污泥半年清掏一次，由环卫部门清运处理。隔油沉渣池产生的废油脂应委托由有资质的企业回收处理。

（3）实验室固废

本项目运营期进行化学实验室教学活动中产生的含重金属（主要为Ag和Cu）废液，以及报废的化学药品、废试剂瓶及其包装物等实验室固废均为危险废物（HW49其他废物，900-047-49和900-041-49），根据建设单位介绍，将产生实验废液产生量为6.0t/a，报废的化学药品及少量废试剂瓶约为0.6t/a，实验室固废合计量为6.6t/a。实验室固废在实验室内单独收集后委托有资质的单位处置。

### 4.2.5项目变配间电磁辐射影响分析

本项目地面一层原有一间配电房，内设有1台变压器，并拟在学生教师周转房一层食堂南侧设置一间变配电房，内设2台变压器，供电电压采用10kV。根据国内变电所测试结果，110kV变电所界外附近环境工频感应电场强度小于1500V/m，工频感应磁场强度小于10×10-2μT，最大值出现在变电所围墙外15m之内，且工频感应电场强度及工频感应磁场强度均小于《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）中标准限值。而本项目变电间仅为10kV，所产生的电场强度及磁场强度均小于110kV变电所产生的强度。故本项目变电所产生的电场电场强度是十分微小的，周围的磁场强度也远小于110kV变电所周围的强度，同时变压器位于配电房内，故对本项目变电所产生的电磁辐射对周边环境影响不大。

### 4.2.6外环境对本项目环境影响分析

本项目的主要外部污染源为项目南侧的怀梓路，东侧、北侧规划路等道路的汽车尾气、交通噪声，以及周边居民噪声可能会在运营期对本项目产生影响。

（1）外环境噪声对本项目的影响分析

①周边规划道路交通噪声影响分析

项目东侧、北侧规划的道路为支路，项目北侧主要为文物保护区，所以主要以东侧规划道路为主。在道路上行驶车辆主要以小型车为主，不鸣笛时噪声约 65dB（A），鸣笛时噪声值较大，在十字交叉路口做好“禁止鸣笛”标志提醒过往的司机，在源头上控制噪声的产生；根据设计方案，项目距离规划路最近的敏感点为学生教师周转房，之间均种植约8m宽绿化带，因此道路噪声经距离衰减、周边绿化隔离带及房屋墙体的阻隔作用，其对本项目的影响较小。

②怀梓路（已建）交通噪声影响分析

由“2.3.2声环境质量现状”中对本项目南侧噪声进行监测结果可知，本项目南侧场界声环境质量现状满足《声环境质量标准》（ GB3096-2008）2类标准，因此怀梓路交通噪声对本项目影响不大。

（2）汽车尾气对本项目的影响分析

项目周边规划道路和怀梓路汽车尾气、扬尘，在正常情况下道路车流排放的CO和NOx污染物，线路较长，体现为分散的线源排放，对沿路的影响浓度增加不多，可以保证其下风向路侧的环境空气质量保持在允许范围内。项目红线与四周的道路均设有8~15m宽绿化带，通过在空气中扩散，周边绿化植绿化带的净化和阻隔、吸附后，对本项目的影响在可接受范围之内，因此项目外环境汽车尾气等对本项目影响可以接受。

综上所述，外环境对项目影响较小。

五、环境保护措施评述

5.1施工期环境保护措施及建议

### 5.1.1施工期污水防治措施

项目施工期废水主要为施工生产废水和施工人员生活污水，采取的防治措施如下：

（1）施工生产废水经隔油池和沉淀池沉淀处理后回用于施工场地及道路的洒水，不外排。

（2）安排好施工计划，做好土石工程的平衡，减少弃土和泥土的裸露时间，以避免受到暴雨的直接冲刷，并对裸露空地进行绿化。

（3）施工人员分散居住在附近的居住区，施工人员生活污水纳入当地现有的污水排放系统中，不另行单独外排；施工现场则不再新建公厕、食堂等生活设施。

### 5.1.2施工期废气防治措施

（1）施工粉尘治理措施

①施工时应洒水降尘，以减少粉尘污染。根据施工工序及季节的不同随时调整洒水频次。据有关测试资料，适当洒水对施工扬尘的抑制效果较明显，详见表5.1-1。

表5.1-1 施工路段洒水降尘试验结果

由表5.1-1可见，施工运输路面适时洒水，对减少空气中的TSP 浓度非常有效，并且洒水处距离路边越近，降尘效果越明显。

②在施工现场应设置屏障，高度大于2.5m，同时应积极采取喷雾洒水防止扬尘产生。

③工程材料、砂石、土方等易产生扬尘建筑材料应采取覆盖防尘布、配合定期喷水抑尘等措施，防止风蚀起尘。

④施工过程使用商品混凝土，不得现场搅拌混凝土，减少粉尘产生。

⑤避免运输车辆超载，产生物料泄漏，形成二次扬尘。离开工地的车辆要净轮清洁，严禁泥土带入城市道路。

⑥建筑垃圾应及时处理、清运，以减少占地，防治扬尘污染，改善施工场地环境。

（2）物料运输扬尘防治措施

①在施工场地出入口、运输道路及主要出入口定期洒水，防止扬尘污染环境。

②运输砂土方的汽车必须全封闭，加盖蓬布，运输过程严禁抛、洒、滴、漏。严格限制运输车辆超载，装车不得过满。

③运输车辆在施工场地的出入口内侧应设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在施工平台冲洗轮胎和车身。

④应加强运输车辆的管理工作，优化道路运输路线，尽量选择敏感点分布较少的路线，避开城市密集人口集中区，优先选择三环快速路为主要运输道路。

⑤合理安排运输路线和时间，避开交通高峰期进行运输作业。

（3）施工机械和车辆废气防治措施

①选择符合环保要求的施工机械，尽量选择以电能或燃轻柴油的设备，减少机械设备燃料废气的产生量。

②应完善施工工地的路网，铺设经压实的道路，可降低耗油，减少车辆汽车尾气的排放量。

（4）装修废气防治措施

①应选用符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）标准规定的建筑材料和装饰材料。

②在装修期间应加强室内的通风换气。

③装修完成后不宜立即入住，应每天进行通风换气一至两个月才能投入使用。

### 5.1.3施工期噪声污染防治措施

（1）本项目对近距离的噪声敏感点的影响较大，因此，在施工时要求临敏感目标一侧采取隔声减噪措施（如安装临时隔声屏障，回避、不得设置高噪声施工设备等），最大程度减轻由于施工给周围居民生活环境带来的影响。重视施工噪声对周边居民生活环境影响，及时与周边居民沟通交流，以取得谅解，减少纠纷。

（2）选用低噪声型的施工设备，降低噪声和振动污染。

（3）在施工过程中，合理安排施工时间，禁止在午间12:00 至14:00 和夜间22:00至次日6:00进行施工活动。

（4）施工过程严禁使用锤击桩，要使用商品混凝土，不得在现场搅拌混凝土，降低噪声污染。

（5）合理安排运输车辆行驶时间，同时在经过敏感目标分布路段减速慢行，禁止鸣笛。

（6）提高工作效率，加快施工进度，尽可能降低项目建设对周围环境的影响。确保施工期场界噪声达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））。

### 5.1.4施工期固废污染防治措施

（1）建筑垃圾中可回收利用的则回收利用，不能回收利用的严格按照城市建设管理部门的要求运至指定地点，并且做好运输过程中的防护工作。

（2）生活垃圾集中收集，统一交由环卫部门处理，及时清运出工地，不得任意堆放和丢弃，保证工地的环境卫生。

（3）装修阶段产生的油漆废渣、废油漆桶应分类单独收集贮存，该类固废属于《国家危险废物名录》中的危废，经收集后送往有资质的单位进行处置。

5.2运营期环境保护措施及建议

### 5.2.1 污水防治措施

（1）项目餐饮废水需先经隔油沉淀池（1个，容积30m3）预处理后，再与生活污水一同进入化粪池（1个，容积100m3）；实验室酸碱废水经中和沉淀池预处理后进入化粪池，经化粪池停留12小时以上处理，达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，其中氨氮指标执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）后，通过项目东侧市政污水管网，最终纳入福州大学城污水处理厂。

（2）污水收集管网接管率必须达到100%，管网设计必须满足收集污水量、埋深和最小不淤流速的要求。

（3）本项目建设时，化粪池出口应按市政规划部门批准指定的污水干管接口位置进行联接，并预留必要的检查口，保证方便对污水出水水质的监测和日常检查。

### 5.2.2大气防治措施

（1）化学实验加热过程中，会产生少量的刺激性气体和白烟，如加热燃烧实验中，镁条燃烧会产生白色的烟、硫在氧气中燃烧会产生明亮的蓝紫色火焰、放出热量，生成一种刺激性的气体。氯化钠固体与浓硫酸混合加热，有白雾和刺激性气体产生。因此，本项目化学实验过程中将会产生白烟、雾、和刺激性气体。由于每次实验所需的化学药品量非常少，产生的白烟、雾，和刺激性气的量也较少。且要求在化学实验室内设置通风橱，化学实验产生的废气经通风橱集中于一根专用的竖井于屋顶排放，同时，加强化学实验室内的排风设置管理，排风机安装在室内的窗户上，并加设消声装置。因此，采取以上环保措施后，项目化学实验产生的废气对周围环境产生的影响较小。

（2）食堂设有14个基准灶头，油烟经油烟净化设施处理后通过专用油烟管道至所在宿舍楼屋顶排放，油烟废气可达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中“大型规模”的要求（即油烟最高允许排放浓度为2mg/m3、净化设施最低去除效率为85%）。烟囱和竖井的设置应符合《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）。

（3）地下车库设机械排风（兼作排烟），自然进风，排风机采用轴流风机，由土建竖井引至室外排放，废气排放口应高于地面2.5m以上，朝向绿化带，并尽量避开居民窗口和行人道路，风机入口设280℃可关闭的排烟防火阀。

（4）备用的柴油发电机排风的烟气经过消声器处理后由排烟管道引至学生教师周转房屋顶排放（排放高度不低于15m），排烟管道的设置应符合《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）。

（5）建议在项目区四周种植高大的乔木，形成缓冲带，减小周边道路汽车尾气和交通噪声对学校的影响。

（6）本项目食堂烟囱和竖井、以及备用柴油发电机排烟管道的设置应符合《民用建筑设计通则》（GB50352-2005），摘录如下：

①6.14.1 管道井、烟道、通风道和垃圾管道应分别独立设置，不得使用同一管道系统，并应用非燃烧体材料制作。

②6.14.3 烟道和通风道的断面、形状、尺寸和内壁应有利于排烟(气)通畅，防止产生阻滞、涡流、窜烟、漏气和倒灌等现象。

③6.14.4 烟道和通风道应伸出屋面，伸出高度应有利烟气扩散，并应根据屋面形式、排出口周围遮挡物的高度、距离和积雪深度确定。平屋面伸出高度不得小于0.60m，且不得低于女儿墙的高度。

④8.3.3 柴油发电机房应符合下列要求：柴油发电机房设置在地下一层时，至少应有一侧靠外墙，热风和排烟管道应伸出室外；排烟管道的设置应达到环境保护要求；柴油发电机房应采取机组消声及机房隔声综合治理措施。

### 5.2.3噪声防治措施

（1）选用变频水泵，水泵设置于密闭的房间内，并多孔介质做减震垫，水泵于管道连接时采用柔性方式，在抽风机进出风口处设消声器；备用发电机设置于密闭的房间内，发电机安装特制的阻抗型复合式的消声器以降低排气噪声，安装阻性片式消声器以降低轴流风机噪声；变压器噪声属于典型的低频噪声，配电房安装隔声门、基础减震、吸声吊顶和墙体吸声材料等减震降噪措施。

（2）选用低噪声的广播喇叭，禁止使用高音喇叭。

（3）在学校四周设置树木绿化带。

采取以上措施后学校场界噪声能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准；周边敏感点能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。

### 5.2.4固废防治措施

（1）在项目内设置可移动式垃圾桶，生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处理，做到日产日清。

（2）食堂餐厨垃圾应委托有资质的专业化处理运营单位进行回收处理。

（3）化粪池污泥半年清掏一次，由环卫部门清运处理。固废妥善处理处置后，对周边环境卫生影响不大。

（4）实验室产生的危险废物在实验室内单独收集后委托有资质的单位处置。

六、扩建前后“三本账”

本次扩建后，其三本帐分析见下表。

表6-1   项目扩建前后全校污染物产生、排放总量一览表

| 项目名称 | 类别 | 现有项目排放量（t/a） | 扩建后项目排放量（t/a） | 排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 21219 | 50457 | +29238 |
|  | CODcr | 1.06 | 2.52 | +1.46 |
|  | BOD5 | 0.21 | 0.50 | +0.29 |
|  | NH3-N | 0.21 | 0.50 | +0.29 |
|  | SS | 0.11 | 0.25 | +0.14 |
|  | 油类 | 0.021 | 0.050 | +0.029 |
| 固废 | 生活垃圾 | 231.1 | 420 | +188.9 |
|  | 食堂固废、化粪池污泥 | 98 | 186.2 | +88.2 |
|  | 实验室废弃物 | 4.2 | 6.6 | +2.4 |

七、环保投资估算及环境经济损益分析

7.1 环保投资估算

本项目有关环保投资经估算约230万元，占项目总投资（13041.38万元）的1.76％。具体投资估算见表7.1-1。

表7.1-1  “三同时”及环境保护投资清单

| 时段 | 类别 | 项目 | 环保投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 隔油池+沉淀池等 | 4 |
|  | 废气 | 设置高度大于2.5m的屏障 | 25 |
|  |  | 洒水抑尘、遮盖物等 |  |
|  | 噪声 | 选用低噪声施工设备、设备维护、临时隔声屏障 | 25 |
|  | 固废 | 生活垃圾、建筑垃圾装运与处置、垃圾桶，土石方清运 | 60 |
|  | 水土保持 | 挡渣墙、排水沟 | 3 |
| 运营期 | 废水 | 1个化粪池（容积100m3）、1个隔油池（容积30m3）、1个中和沉淀池（容积1m3）。项目区内雨、污水管网建设，自行接入市政雨、污水管网 | 20 |
|  | 废气 | 油烟净化器处理、排烟管道 | 10 |
|  |  | 地下车库内设机械排风兼排烟系统、高于地面2.5m的排放口 | 20 |
|  |  | 柴油发电机排烟管道；设备房排风排烟设备、风井 | 8 |
|  | 噪声 | 水泵房、柴油发电机房、配电房隔声、减振、消声等措施 | 25 |
|  | 固废 | 密闭垃圾桶 | 20 |
|  |  | 实验室固废委托有危废处置 | 5 |
|  |  | 化粪池污泥半年清掏一次 | 5 |
| 合计 |  |  | 230 |

7.2 环境经济损益分析

（1）通过绿化景观规划，使学校内的绿化程度得到强化和达标，维护与改善了整个区域的生态环境质量。

（2）污水经处理达标后纳入城市污水管网，减轻对纳污水体的污染影响。

（3）整个地区的垃圾都得到妥善处理，保障了环境卫生。

（4）废气得到有效控制，改善了学校的环境空气质量。

（5）设备房产生的噪声都得到治理，保证了学校的声环境质量。

综上所述，本项目环保资金的投入具有良好的社会、经济、环境效益。

八、排污口规范化和总量控制

# 8.1总量控制

根据国家《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，本项目的总量控制指标：COD、NH3-N。

项目运营后废水排放量为50457m³/a，排放量为COD2.52t/a、氨氮0.25t/a。项目运营期污水经预处理达标后经市政污水管网，排入大学城污水处理厂处理，已纳入该污水处理厂的总量控制指标中，本项目不再另行申请总量。

# 8.2 排污口规范化

## 8.2.1 排污口规范化要求的依据

（1）《关于开展排污口规范化整治工作的通知》国家环境保护总局（环发[1999]24号）。

（2）《排污口规范化整治技术》国家环境保护总局（环发[1999]24号）；

（3）“关于转发《关于开展排污口规范化整治工作的通知》的通知”福建省环境保护局（闽环保[1999]理3号）；

（4）“关于印发《福建省污染物排放口规范化整治补充技术要求》的通知”福建省环境保护局（闽环保[1999]理8号）；

（5）“关于印发《福建省工业污染源排放口管理办法》的通知”福建省环境保护局（闽环保[1999]理9号）。

## 8.2.2 排污口规范化的范围和时间

根据福建省环境保护局闽环保（1999）理3号“关于转发《关于开展排污口规范化整治工作的通知》的通知”文的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，该项目的排污口必须规范化设置和管理。规范化工作应与污染治理同步实施，即污染治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的竣工验收内容。

## 8.2.3 排污口规范化内容

项目与市政污水管网的衔接处设置应符合市政管理部门的要求，并设置符合城市排水规范要求的污水排放口、专业检测井。

## 8.2.4 排污口规范化设置

建设项目的排水应实行雨污分流制，污水经过处理后可由污水排放口排入市政管网，送往大学城污水厂集中处理，项目各设置1个污水排放口和1个雨水排放口，同时应在排污口处水质检查井并设置排污口标志，对废水总排放口设置采样监测点。食堂废气排放口1个，备用柴油发电机烟气排放口2个。

8.2.5 排污口规范化管理

建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置 以及主要排放的污染物的各类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理实施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。

九、环境管理和环境监测

9.1环境管理

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度。

（2）对排水管网进行定期维护和检修，确保正常运行及管网畅通。

（3）确保实验废水、食堂废水分别进入中和沉淀池和隔油池处理后才能与生活污水一同处理后接入市政管网，确保接入市政管网的水质达标。

（4）生活垃圾、危险废物的收集管理应由专人负责，分类收集，危险废物存储在专门的暂存点中，并委托有资质公司处置。

9.2环境监测计划

为了实施运营期环境监测计划，建设单位应定期委托有资质的环境监测机构对项目的废水和噪声进行监测。每次监测的数据应及时进行整理、统计，监理监测档案，并在监测工作完成后及时上报环保主管部门。项目实施的环境监测内容见表9.2-1。

表9.2-1  项目运营期环境监测计划一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 东侧市政管网接口 | COD、NH3-N、BOD5、SS、石油类 | 2次/年 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级排放标准 |
| 噪声 | 场地各侧边界外1m | 等效连续A声级 | 2次/年 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准 |

十、评价结论与建议

10.1 工程概况

闽侯六中校园扩建项目位于闽侯县上街镇赤塘山麓，扩建项目完成后校区总用地面积79712.45平方米（119.5707亩），总建筑面积42516.00平方米。其中：原校区用地面积38710.05平方米，新征用地面积41002.4平方米；保留已建建筑面积 17791.00平方米，新建建筑面积24725.00平方米。扩建项目建成后办学规模为高中30个班，初中48个班，可容纳学生3900人，教职工300人。项目总投资为13041.38万元人民币，主要建设高中部综合楼（含教师办公楼）、体育馆、食堂、学生宿舍楼、教师周转房、室外运动场、地下室和配套建设相关的公用工程和设施，包括：道路、给排水、供电、通讯、土石方工程等，二期扩建现有教学楼。本项目建设期为16个月，即2018年9月至2019年12月。

10.2环境影响评价结论

（1）产业政策符合性分析结论

本项目属于教育学校基础设施建设，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的“限制类”和“淘汰类”，符合国家产业政策。

（2）选址合理性分析结论

本项目选址于闽侯县上街镇赤塘山麓，项目已于2017年12月07日获得闽侯县城乡规划局出具的选址意见书（选字第350121201700165号），用地类型为科教用地，本项目选址可行。

（3）平面布置合理性分析结论

项目总平面功能布置充分考虑了基础环境的影响，各功能分区明确，布局合理，本项目平面布置基本合理。

（4）环境功能区划相符性分析

根据《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规划，该区的环境空气质量为二类区。项目运营期环境空气污染排放源强很低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准；项目外排废水排入市政污水管网纳入大学城污水处理厂集中处理达标后排放，不会对周围水域水质产生影响；运营期间在采取一定的噪声污染防治措施后，主要设备声源不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3095—2012)的2类标准。

（5）环境质量现状达标分析结论

①环境空气质量现状：项目所在区域大气环境质量现状符合GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。

②声环境质量现状：根据监测结果，项目四周场界及周边敏感目标昼、夜间噪声监测值均可符合GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。

③生态环境现状：根据现场调查，项目所在区域植被主要为杂草、灌木丛，无挂牌保护的古树名木。项目区域范围内未发现有珍稀及濒危野生植物资源，或有特定保护价值的地带原生性或林木高大古老的群落类型分布。未发现有重要野生动物集中栖息与繁衍的特定植被生境区域，并无涉及基本农田保护区与生态公益林等。

（6）施工期环境影响评价结论

①水环境

施工废水经隔油、沉淀池处理后循环回用于施工场地及道路的洒水，不外排，对周边水体基本无影响。

本项目施工人员分散居住在附近的居住区，施工人员生活污水纳入当地现有的污水排放系统中，不另行单独外排；施工现场则不再新建公厕、食堂等生活设施。

因此，正常情况施工污废水不会对周边水体产生污染影响。

②大气环境

施工期间产生的施工扬尘应经常洒水，施工现场设置高度大于2.5m的屏障，建筑材料毡布覆盖等，装修期间选用环保型涂料等措施。施工期产生的废气影响时间短，对周边大气环境影响不大。

③声环境

施工时场界噪声将超出GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中有关规定，会对周边近距离范围内的敏感点—居住区会受到施工噪声的影响。为减轻施工噪声对敏感点的影响，施工单位应采取必要的降噪措施，降低施工噪声对敏感点的影响。同时禁止在午间12:00 至14:00和夜间22:00至次日6:00施工，如有特殊情况必须夜间施工，需向周围居民张榜公告。施工噪声的影响随着施工期结束而消失。

④固体废物

建筑垃圾中可回收利用的则回收利用，不能回收利用的严格按照城市建设管理部门的要求运至指定地点；做好土石方的堆存管理，提高土石方综合利用；在场地内设置垃圾桶，生活垃圾由当地环卫部门及时清理和清运；装修阶段产生的油漆废渣、废油漆桶属于《国家危险废物名录》中的危废，应分类单独收集贮存，经收集后送往有资质的单位进行处置。

⑤生态环境

项目在开发施工过程中，在做好防护措施，避开雨季进行土方施工，下雨时停止户外施工，并对裸露土面进行加盖篷布等措施，施工完成后，及时覆土绿化，水土流失对周边环境影响较小。

（7）运营期环境影响评价结论

①水环境

本项目采用雨污分流制，雨水经雨水管道汇合后排到市政雨水管网。项目运营期产生废水主要是在校师生生活污水、食堂废水和实验室废水等，餐饮废水需先经隔油沉淀池预处理，实验室废水经中和沉淀池预处理后，再与生活污水一同进入化粪池，达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，其中氨氮指标执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）后，通过项目东侧拟规格道路市政污水管网，最终纳入福州大学城污水处理厂，对周边水环境影响不大。

②大气环境

本项目实验废气经通风橱于屋顶排放，加强化学实验室内的排风设置管理，排风机安装在室内的窗户上；食堂油烟经油烟净化设施处理后通过专用油烟管道宿舍楼屋顶排放，可达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中“大型规模”的要求（即油烟最高允许排放浓度为2mg/m3、净化设施最低去除效率为85%）；地下停车设置机械排烟和机械补风系统，可保证地下层空气质量，排风口应朝向绿化带，高度建议要在地面2.5m以上；备用发电机烟气经过消声器处理后由排烟管道引至学生教师周转房屋顶排放（排放高度不低于15m），对周围大气环境影响较小。

③声环境

项目水泵、柴油发电机、变压器等机械设备经过降噪防治后学校场界噪声能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，敏感点能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。

④固体废物

项目生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处理；食堂餐厨垃圾应委托有资质的专业化处理运营单位进行回收处理；实验室产生的危险废物在实验室内单独收集后委托有资质的单位处置；化粪池污泥半年清掏一次，由环卫部门清运处理。固废妥善处理处置后，对周边环境卫生影响不大。

⑤外环境对本项目环境影响

项目周边主要为商店及居民等，外环境对本项目的影响主要为周边道路车辆来往产生的汽车尾气、交通噪声等。项目东侧和周边配套道路之间建设有8~15m宽绿化带，经距离及植被衰减后校园四周规划道路、村镇支路产生的汽车尾气和交通噪声对本项目的影响较小。

（8）总量控制

根据国家“十三五”总量控制的要求，结合本项目的特征污染物，确定本项目的污染物中总量控制的项目有COD、NH3-N。

项目运营后废水排放量为50457m³/a，排放量为COD2.52t/a、氨氮0.25t/a。项目运营期污水经预处理达标后经市政污水管网，排入大学城污水处理厂处理，本项目所需的COD、NH3-N总量由福州大学城污水处理厂统一调配，不再另行申请总量。

10.3 环保措施及建议

### 10.3.1 环保措施

建设单位应该落实好各项环保措施，搞好污染防治工作。本项目应落实以下环境保护措施，具体见表10.3-1，表10.3-2。

表10.3-1 施工期环境保护措施及“三同时”验收一览表

| 类别 | 要素 |  | 环保措施或设施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期环保措施 | 施工 噪声 |  | ①临时围障、吸声、减振、隔声等、控制施工时间； ②临敏感点一侧安装临时隔声屏障。 | GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）） |
|  | 施工大气 |  | ①洒水车、料场设蓬、运输加盖篷布、环保型建材； ②在施工场地设置屏障（高度大于2.5m）。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3 |
|  | 施工 固废 |  | ①建筑垃圾：尽量回用，不可回用部分及时清运至指定地点； ②生活垃圾：统一收集后交由环卫部门处理； ③油漆危废：单独收集贮存，委托有资质单位处置。 | 验收落实情况 |
|  | 施工废水 |  | ①生活污水：纳入当地现有的污水排放系统中，不另行单独外排； ②生产废水：施工现场应设置简易隔油、沉淀池，废水全部循环使用，不排放。 | 验收落实情况 |
| 运营期控制措施 | 污水处理措施 |  | 1个化粪池（容积为100m3）、1个隔油池（容积为30m3）、1个中和沉淀池（容积为1m3） | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准（COD≤500m/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L） |
|  |  |  | 污水管网接口、排污口的规范化设计 | 验收措施落实情况 |
|  | 废气 | 食堂油烟 | 油烟净化器设施、排烟管道 | GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中“大型规模”的要求（即油烟最高允许排放浓度为2mg/m3、净化设施最低去除效率为85%） |
|  |  | 地下车库废气 | 机械排风兼排烟系统、高于地面2.5m的排放口 | 验收措施落实情况 |
|  |  | 备用柴油发电机废气 | 排烟管道（1根，排放高度不低于15m） | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级排放标准限值 |
|  | 噪声 |  | 水泵房、柴油发电机房、配电房隔声、减振、消声等措施 | GB12348-2008《工业企业厂界环境 噪声排放标准》中2类标准 |
|  |  |  | 在学校四周设置树木绿化带 |  |
|  | 固废治理 |  | ①生活垃圾委托环卫部门清运处理； ②食堂餐厨垃圾委托有资质的专业化处理运营单位进行回收处理； ③化粪池污泥半年清掏一次，由环卫部门清运处理； ④实验室危险固废在实验室内单独收集后委托有资质的单位处置。 | 验收措施落实情况 |
|  | 环境管理 |  | 建立健全的各项安全、环境管理制度，积极落实环境风险防范措施，加强风险管理。 | 验收落实情况 |

### 10.3.2 建议

（1）本工程建设期必须严格施工管理，实行清洁文明施工，尽力降低生态破坏，搞好围挡作业，加强局部降尘洒水，防止施工大开大挖和施工扬尘对周围环境空气的影响，同时应搞好施工期水保措施和建材的保管、堆存，防止水土流失，避免施工期水土流失对环境的影响。

（2）进一步加强绿化和美化设计，提高绿地率，绿化应采用乔、灌、花、草的综合立体绿化，外墙色彩应保持和周围环境的协调性和统一性，避免视觉环境污染,同时在靠近道路的校园围墙内应种植高大阔叶的乔木形绿化隔声挡尘带。

（3）加强工作人员的安全防范以及环境保护的意识；施工前应领取施工许可证，遵守闽侯县关于环保治理措施管理的规定，接受环保管理部门的监督。

（4）加强实验室药品及实验室产生固废管理，现有实验室管理不完善之处应对照环评要求进行改进，实验室产生的酸碱废液统一收集至中和池中处理后排放，不可随意倾倒。

（5）项目竣工后三个月内及时向环保部门申请环保竣工验收。

（6）当项目的环境影响评价文件经过批准后，若今后建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

10.4 总结论

综上所述，闽侯六中校园扩建项目符合国家产业政策，选址可行、平面布局基本合理，符合评价区环境功能区划的要求。项目建设具有较好的社会、经济效益。项目建成后产生污染通过一系列环保措施处理，对周围环境造成影响较小，基本可以满足区域环境功能要求。因此，本评价认为，该项目的建设在采取环保措施，落实环保“三同时”制度，加强环境管理前提下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

附件1：环境影响评价委托书

附件2：项目选址意见书

附件3 闽侯县人民政府专题会议纪要

附件4建设项目用地预审意见书

附件5 闽侯县人民政府办公室会审纪要

附件6闽侯县发展和改革局关于可行性研究报告的复函

附图1高中部综合楼实验楼（1~3F平面图）

附图2地下室平面图（-1~-2F平面图）