福建省教育厅文件

闽教基〔2007〕56号

关于印发《福建省普通初中教育技术装备标准Ⅰ（试）》和《福建省完全小学教育技术装备标准Ⅰ（试行）》的通知

各市、县（市、区）教育局，福州实验小学、福建师大附小：

为了贯彻落实教育部《基础教育课程改革纲要（试行）》（教基[2001]17号）和《教育部关于发布〈中小学理科实验室装备规范〉等四个教育行业标准的通知》（教基[2006]16号）精神，适应基础教育课程改革对中小学教育技术装备工作的要求，加强我省中小学教育技术装备的标准化和规范化建设，现将《福建省普通初中教育技术装备标准Ⅰ（试行）》和《福建省完全小学教育技术装备标准Ⅰ（试行）》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。各地在执行过程中有何问题或建议，请及时报省教育生产供应管理办公室。

福建省教育厅

二○○七年九月一日

主题词: 教育  初中、小学  技术装备  标准  通知

抄送：省教育生供办、省普教室、省会考办、省电教馆，各设区市教学仪器（装备）站

福建省教育厅办公室             2007年9月5日印发

福 建 省

普通初中教育技术装备标准Ⅰ

（试 行）

福建省教育厅印发

二○○七年九月

编 制 说 明

为贯彻落实教育部《基础教育课程改革纲要（试行）》（教基[2001]17号），和《教育部关于发布〈中小学理科实验室装备规范〉等四个教育行业标准的通知》（教基[2006]16号）精神，提高我省普通初中教育技术装备水平，适应全面推进素质教育和基础教育课程改革要求，促进我省普通初中教育的改革和发展，特制定本标准。

本标准适用于我省普通初级中学和完全中学及九年制学校的初中部分（以下简称“普通初中”）。

- 指导思想

1、实验室和附属用房及专用教室的建设，应满足学科教学的要求，要有完善的设施和设备，有配套的教学仪器设备和器材（配备标准和目录将根据课程改革需要适时修改印发），有严格的行之有效的管理制度和合格的实验教师、管理人员。

2、符合现代教育的特点，有利于各种媒体信息的传播、收集和运用，实现资源共享。

3、适应素质教育和课程改革的要求，有利于营造学科实验的优良环境，有利于创设体验科学探究过程，培养创新能力的教学环境。

4、体现整合教育资源，探索实验教学模式，有利于学生主动实践、学习和个性化教育。

5、突出环保，有利于学生身心健康发展。

6、遵循“符合课标、满足教学、贯彻标准、注重安全、适度超前、均衡发展”的基本原则。

二、编制原则

1、本标准包括实验室（物理、化学、生物）、地理教室、历史教室、劳动与技术实践室（场地）、信息技术和图书馆装备6个项目，每个项目分为建设、配备、管理和使用4个部分。

2、实验室（物理、化学、生物）、地理教室、历史教室、劳动与技术实践室（场地）和信息技术装备要求分为两类，即“基本要求”和“规划建议”。“基本要求”是学校保证正常教学秩序、按规定开齐开足课程、完成基本教学任务所需要的对教育技术装备的最低要求；“规划建议”是在达到“基本要求”基础上，为有较高装备能力的地区和学校提出的要求。各地教育主管部门和学校应根据经济水平和装备能力，努力提高教育技术装备水平，满足基础教育课程改革的要求。图书馆（室）的装备仍按教育部《中小学图书馆（室）规程》的提法分为两类，即城市和经济发达地区学校按Ⅰ类标准执行，县城以下学校按Ⅱ类标准执行。

3、劳动与技术实践室（场所）根据学科的特殊性和师资配备情况，采用菜单形式供学校选择合适的模块。

4、必配和选配相结合，必配部分是各类学校完成教育教学要求所必须的；选配部分均注明“（）”，学校可根据实际情况进行选择配备。

5、表中的指标为满足课程标准和教学要求的下限，学校可根据实际教学需要，在规定指标下限基础上，适当增加配备数量。

6、标准中技术指标部分充分考虑到新技术的发展，不致于产生限制性因素。

7、城市初中是指位于县（市、区）及以上政府所在地的学校，除外为农村初中。

三、编制依据和规范性引用文件

1、教育部教育行业标准JY/T 0385—2006《中小学理科实验室装备规范》

2、国家标准GBJ99—86 《 中小学校建筑设计规范》

3、建设部、国家计委、教育部《城市普通中小学校校舍建设标准》《农村普通中小学校建设标准》（2002年）

4、教育部《中小学教室设备规范图册》（1990年）

5、国家标准GB 5700《室内照明测量方法》

6、国家标准GB 5701《室内空调至适温度》

7、国家标准GB 8772《电视教室座位布置和照度卫生标准》

8、国家标准GB/T17226《中小学校教室换气卫生标准》

9、国家标准GB/T50033《建筑采光设计标准》

10、国家标准GB 50034《建筑照明设计标准》

11、国家标准GB/T 50311《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

12、国家标准GBJ 16《建筑设计防火规范》

13、国家标准GB/ T2887《电子计算机场地通用规范》

14、国家标准GB/50174—93《电子计算机机房设计规范》

15、国家标准GB/ T9813《微型计算机通用规范》

16、国家标准GB/ T 13982《反射和透射放映银幕》

17、国家标准GB 14050《系统接地的型式及安全技术要求》

18、国家标准GB/ T 14394《计算机机软件可靠性和可维护性》

19、国家标准GB/ 16895《建筑物电器装置》

20、国家标准GB/ T 17540《台式激光打印机通用规范》

21、国家标准GB/ T 18018《路由器安全技术要求》

22、国家标准GB/50343—2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

23、国家标准GB/50057《建筑物防雷设计规范》

24、教育部教育行业标准JY/T 0363—2002《视频展示台》

25、教育部教育行业标准JY/T 0373—2004《教学用液晶投影机》

26、教育部相关科目《全日制义务教育课程标准（实验稿）》（2001年）

27、教育部《普通中学劳动技术课教学器材配备目录》（1989年）

28、教育部《初中理科教学仪器配备标准》（2006年）

29、教育部《关于在中小学普及信息技术教育的通知》（教基［2000］33号）、《关于在中小学实施“校校通”工程的通知》（教基［2000］34号）、《关于中小学校园网建设的指导意见》（教基［2001］16号）

30、教育部《中小学图书馆（室）规程（修订）》（教基［2003］5号）

31、福建省《中小学图书馆（室）规程（修订）实施意见》（闽教基［2005］31号）

32、《福建省中小学现代教育技术装备配备标准》（1999年）

33、《公共图书馆建筑防火安全技术标准》（WH0502-96）

34、《图书馆建筑设计规范》(JGJ38-99)

35、《福建省中、小学校实验室工作若干规定（试行）》（1988年）

36、《福建省中、小学校实验室化学药品管理暂行规定（试行）》（1990年）

我厅将根据教育部对普通初中相关课程标准的修订，适时对《福建省普通初中教育技术装备标准Ⅰ（试行）》充实完善，以适应我省普通初中发展的需要。

本标准由福建省教育厅提出并归口管理。

本标准由福建省教育生产供应管理办公室编制和解释，并负责对执行情况实行监督。

目  录

福建省普通初中实验室装备标准……………………………………………6

福建省普通初中地理教室装备标准…………………………………………27

福建省普通初中历史教室装备标准…………………………………………30

福建省普通初中劳动与技术实践室（场地）装备标准……………………32

福建省普通初中信息技术装备标准…………………………………………46

福建省普通初中图书馆（室）装备标准……………………………………60

福建省普通初中实验室装备标准

- 实验室建设

（一）实验室及功能室设置指标表

| 名 称 | 每间使 用面积 （不小于㎡） | 学 校 规 模 |  |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12班～23班 |  | 24班～36班 |  | 37班～48班 |  |  |
|  |  | 间数（不少于） |  | 间数（不少于） |  | 间数（不少于） |  |  |
|  |  | 规划建议 | 基本要求 | 规划建议 | 基本 要求 | 规划建议 | 基本 要求 |  |
| 物理实验室 | 96 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 使用面积要求见说明 |
| 物理探究室 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 单设或与实验室合并使用，使用面积要求见说明 |
| 化学实验室 | 96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 使用面积要求见说明 |
| 化学探究室 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单设或与实验室合并使用，使用面积要求见说明 |
| 生物实验室 | 96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 使用面积要求见说明 |
| 生物探究室 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单设或与实验室合并使用，使用面积要求见说明 |
| 仪器室 （理、化、生） | 43 | 各1 | 各1 | 各2 | 2、2、1 | 各2 | 各2 |  |
| 准备室 （理、化、生） | 23 | 各1 | 各1 | 各1 | 各1 | 各2 | 各2 |  |
| 药品室（化、生） | 23 | 各1 | 各 1 | 各 1 | 各 1 | 各 1 | 各 1 | 规模较大的学校宜设药品库 |
| 危险药品室（化） | 8 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | 宜单设，条件不足学校可在药品室内设置危险药品柜并加 双锁 |
| 生物培养室 | 43 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) |  |
| 生物标本室 | 43 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) |  |
| 实验教师办公室(理、化、生） | 6/人 | 各1 | 各1 | 各1 | 各1 | 各1 | 各1 | 宜单设或与仪器室合并使用 |
| 生物园地 | 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 可结合校园绿化在校园空地布置设计 |
| 生态馆 | 96 | (1) | （1） | (1) | （1） | (1) | （1） |  |

说明: “每间使用面积与间数”的指标，以学校的建设规模和班额人数分别为12班～23班、24班～36班、37班～48班，每班50人参考设计；学校规模小于12班的可参照表中12班～23班的基本要求指标执行，学校规模大于48班的，以本标准中48班的数据指标为基准，学校规模每增加12班时，物理、化学、生物实验室及其附属用房各增加1间。

新建实验楼及整体搬迁的学校在实验室和附属用房规划上应充分考虑班级数，根据发展

的需要和适应课程改革对探究性实验的要求，适当增加实验室和附属用房间数，并留有一定余地。

凡1991年起建的实验室和其他专用教室每间使用面积不小于90 ㎡，城市初中2007年9月起立项新建的实验室和其他专用教室每间使用面积不小于96 ㎡，实验室和其他专用教室后排设置展览橱（柜）的每间使用面积不小于110 ㎡；各学科实验室和附属用房及其他专用教室除应符合国家标准《 中小学校建筑设计规范》（GBJ99—86）等相关标准有关要求外，还应符合建设部、国家计委、教育部《城市普通中小学校校舍建设标准》《农村普通中小学校校舍建设标准》和教育部教育行业标准《中小学理科实验室装备规范》（JY/T0385—2006）等相关标准有关要求。改建、扩建的实验室和附属用房及其他专用教室应根据实际情况，在保证达到相关标准对各项距离（净距离）和安全通道要求的前提下参照执行。

（二）实验室（楼）通用要求

1、选址

⑴ 要与运动区、生活区分离。
⑵ 应处在校内阳光充足、空气流通、场地干燥、排水通畅、地势较高、能

提供给水排水装置及供电设施条件的地段。

⑶ 尽量避开各类污染源，与污染源的距离应符合国家有关防护距离的规定；

同时实验室的排水、排气等设施以及附属的植物园地等不得污染水源和临近建筑

物。

⑷ 实验楼宜东西走向，坐北朝南（稍有偏斜）。

⑸ 化学实验室门窗不宜为西向或西南向布置，以取得最佳工作条件和避

免阳光直射；生物实验室门窗宜为南向或东南向布置，保证充足的阳光培养

生物供学生学习和观察，宜设置较宽的窗台（或室内窗台）。

⑹ 生物标本室宜为北向布置，尽量避免直射阳光。
⑺ 辅助用房应与相应实验室相邻，实验室与辅助用房不宜跨层设置。
2、地面：各室与走廊的地面不宜设台阶、门槛，地面应便于清洁、耐磨、

防滑。化学实验室的地面应耐酸碱腐蚀；化学和生物实验室、准备室、药品（含

危险药品）室、培养室等需要用水冲洗地面的各种实验室和专用教室及附属用房

均应设地漏；其他实验室和专用教室及附属用房宜设地漏。
3、门窗：根据人流安全疏散的要求，实验室应设置前后门，门洞的宽度应

不小于1200 mm，门扇上方宜设观察窗，门框上部设采光通风窗。实验室的窗台

适宜高度为900mm～1000mm，实验室的窗间墙宽度应不大于1200mm。门窗开启后

不得影响室内空间的使用和走廊通行的便利与安全。
4、综合布线系统：室内有水源、电源的应设总控制阀。实验室内电源插座

与照明用电应分路设计、分别控制。新建实验室要预留综合布线系统的竖向贯通

井道及设备位置。
  5、采光：  应保证实验室教学用房的最佳建筑朝向，避免室内直射阳光。

主要采光面应位于学生座位左侧。生物准备室应至少有一个向阳的窗户。实验室

和附属用房宜安装窗帘。

6、照明：采用自然光和辅助照明。教师演示台面和学生实验桌面的平均照

度应符合GB50034的有关要求不低于300 Lx（规划建议不低于500 Lx），其照度

均匀度不低于0.7 。书写黑板应符合WS 99—1998《黑板安全卫生要求》，应设

局部照明，其垂直照度的平均值不低于500 Lx，照度均匀度不应低于0.7 。室内

不用裸灯，应无可见眩光，灯具悬挂高度距实验桌面不低于1700mm。实验桌面

应无阳光直射，若实验桌设计局部照明，前排灯不应对后排学生产生眩光。

7、通风换气：实验室、准备室的换气次数应符合GB/T17226《中小学校教室换气卫生标准》的有关要求不低于4次/h，宜采取各种有组织的自然通风措施，使室内二氧化碳浓度低于 1.5‰。必要时还应采取强制置换室内污染空气的措施。

⑴ 采用排风扇时，排风扇应设在外墙靠地面处。风扇的中心距地面不应小于300mm，风扇洞口靠室外的一面应设挡风措施，室内的一面应设防护罩 ，总功率应不小于300W。

⑵ 若采用排风到桌（化学实验室）装置时，风速应连续可调，各风罩口风速应基本一致，在最大风速下可实现换气次数不低于10次/小时。排风装置应单独设置三相动力电源，独立控制。

⑶ 通风橱应采用强制排风式，典型示例见《中小学教室设备规范图册》P68。
    8、噪声控制：室内环境噪声应不大于65分贝。

9、温度：室内设计温度应符合国家标准GB 5701《室内空调至适温度》规定，宜在16℃～28℃。寒冷和炎热地区应因地制宜设置采暖和降温设施 。
    10、水源：各室应设给排水设施，排水口要有水封装置，宜设水槽和拖把池。
    11、电源：用电负荷（单相或三相四线）应留有余地，以满足不断增加的现代化教学设备的需要。应安装漏电过载保护器并有可靠的接地措施和防雷装置。实验室电气线路应采用防火要求的暗敷配线方式，敷设强、弱电线，空调应专线敷设。

配电源型实验桌应符合JY/T0374—2004《实验室设备 电源系统》有关规定，实验桌单生使用面积不小于600mm×500mm。演示台设单相交流电（220V）、三相四线（380V）和低压交、直流电，其中：低压交流电压应2V~24V连续可调，额定电流不小于6A；稳压直流电压应1.5V~24V连续可调，额定电流不小于5A；设漏电过载保护。学生实验桌设单相220V二、三孔插座和低压交流电压应2V~16V连续可调，额定电流不小于2A；稳压直流电压应1V~16V连续可调，额定电流不小于2A，插座应选用通过国家安全认证的产品。

12、通讯：可根据实际情况设一处或多处网络接口。

13、教学电视：实验室内设置电视机时，应按照GB8772《电视教室座位布置和照度卫生标准》有关规定，座椅前缘至电视屏幕垂直面的水平距离，以电视机屏幕尺寸的4～11倍为观看距离。观看的水平斜视角不得超过45°，仰角不得超过30°。
    14、教学屏幕：实验室内安装屏幕时，应符合国家标准GB/ T 13982《反射和透射放映银幕》有关规定，屏幕下沿距讲台面不得低于1100mm ，屏幕的宽度宜为屏幕垂直面至最后一排座椅距离的1/6。

15、实验室设备

⑴ 黑板：书写板下沿与讲台面的垂直距离宜为1000mm～1100mm。
    ⑵ 讲台：两端与书写板边缘延长线的水平距离不应小于200mm，宽度不应小于650mm，高度宜为200mm。

⑶ 演示台、实验台和准备台：

a）演示台尺寸不小于（L×D）1800mm×700mm，实验台生均有效操作面积不小于600mm×600mm，准备台尺寸不小于（L×D）1800mm×700mm。外观应平整、无明显缝隙，若采用封边处理的，封边条不允许有脱胶、鼓泡。
    b）台面材料应符合相应材质的力学性能和理化性能要求，其中化学实验台耐腐蚀、耐污染等要求应符合相应标准中2级以上要求。
    c）演示台和实验台均应有良好的稳定性。实验台前沿可设高约50mm的围板，延伸到两侧的围板长应在100mm～200 mm。铺设有管线到台的实验室，实验台与地面间应采取固定措施。

⑷ 实验凳：宜可调节，无棱角。
    16、实验室布置：

⑴ 同一学科的实验室宜布置在同一层面，不宜跨层设置；如果确需跨层设

置的，则应增加附属配套的用房间数。化学实验室宜设置在一层。
⑵ 实验室第一排实验台的前沿与黑板的水平距离不应小于2500mm；边座

的学生与黑板远端形成的水平视角不应小于30°；最后一排实验台的后沿距后

墙不应小于1200mm，与黑板的水平距离不应大于11000mm 。
    ⑶ 实验室两实验台间前后的净距离：双人单侧操作时，不应小于600mm；四人双侧操作时，不应小于1300mm；超过四人双侧操作时，不应小于1500mm。
    ⑷ 实验室中间纵向走道的净距离：双人单侧操作时，不应小于600mm；四人双侧操作时，不应小于900mm。
    ⑸ 实验室实验台端部与墙面（或突出墙面的内壁柱及设备管道）的净距离不应小于550mm。
    ⑹ 学校在进行实验室布置时，应满足课程改革的需求，结合学科特点，充分体现科学性、合理性、安全性。探究实验室的布置可根据课程改革需要，在保证通道安全距离情况下适当安排。
   17、安全条件：各室应有合格、有效的消防设施，并配备防潮、防盗等设备。应按国家和《福建省中、小学校实验室化学药品管理暂行规定（试行）》有关规定，加强对化学药品的安全管理。每个化学实验室应设置一个事故急救冲洗水嘴和急救箱。急救箱中的药品应注意及时更换 。

18、环保：新建、改建、扩建实验室以及附属用房要选用环保型材料，不超过相关标准中的限量值要求,避免甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染。

19、环境：各学科实验室环境布置应有较高的文化品位，且要突出学科特点，营造良好的科学研究、探索和学术氛围。

20、探究室作为开放式实验室，应根据学校课程的设置配备相应的仪器设备及计算机和数字化实验数据采集、分析系统（如传感器、数据采集器、应用分析软件等）；将先进的现代化实验仪器提供给学生进行自主的科学探究实验。

21、多媒体室的设备（多媒体计算机、视频展示台、投影机、实物投影仪）应符合相关标准的有关规定。

22、实验教师可按学科分开或集中在一个办公室内办公（规模小的学校允许与仪器室合并使用），但不允许设在化学、生物药品室和准备室内办公，办公室应配置网络信息口，配备多媒体计算机。

（三）实验室专用要求

1、物理实验室

（1）物理实验室功能要求

物理实验室应能满足物理课程教学需要，为演示实验、学生实验、科学实践活动以及开放式探究实验提供场地和条件。它包含实验室（演示、分组）、探究

室、仪器室、准备室和实验教师办公室等配套用房和设施，各室功能如下表：

| 名 称 | 主要功能 | 配备要点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理实验室 | 能够满足实验教学要求，方便学生接触并熟悉有关实验仪器设备，学习、掌握基本实验技能 | 配电到桌，可配音视频设备,信息端口等 |  |
| 物理探究室 | 进行探究性实验，还可通过计算机实时测量、处理实验数据，分析实验结果 | 配水电到桌,可配音视频设备,信息端口等 | 实验桌放置位置根据需要定 |
| 仪器室 | 存放实验仪器设备 | 仪器橱及通风、防火、防潮、防盗等设施 | 与实验室相邻或相近 |
| 准备室 | 实验的准备和简单的仪器维修 | 水、电到桌，网络信息口，维修仪器设备 | 与实验室、仪器室相邻或相近 |
| 实验教师 办公室 | 办公、学习 | 办公设备、管理用计算机,网络信息口 | 单设，条件不足时可与仪器室合并使用 |

（2）物理实验室配置要求

| 序 号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单 位 | 配备数量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规划 建议 | 基本 要求 |  |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1000mm | 块 | 1 | 1 | WS99—1998 |
| 2 | 演示台 | 1800mm×700mm×1050mm | 个 | 1 | 1 |  |
| 3 | 总控电源 | 配电到桌 | 套 | 1 | 1 |  |
| 4 | 视频展台 |  | 台 | 1 | （1） | JY/T0363-2002 |
| 5 | 计算机 | 多媒体 | 套 | 1 | （1） | GB/T9813 |
| 6 | 录象机 |  | 台 | （1） | （1） |  |
| 7 | 影碟机 |  | 台 | （1） | （1） |  |
| 8 | 显示设备 | - 34吋彩电以上 - 大屏幕背投电视 - 投影机、银幕、音响设备 | 套 | 1 | （1） | 规划建议 配②或③ GB/T13982，JY/T0373-2004 基本要求配① |
| 9 | 水嘴、水池 | 防锈水嘴，防堵、防臭水池。 | 套 | （14） | （7） |  |
| 10 | 学生实验桌 | 双人桌: 1200mm×600mm×740mm | 张 | 25 | 13 | 配电到桌（电网供电，单相） |
| 11 | 学生实验凳 | 宜为木方凳，350mm×250mm | 张 | 50 | 50 | 高度宜可调节 |
| 12 | 网络信息口 |  | 个 | 若干 | 若干 |  |
| 13 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 只 | 若干 | 若干 | 合格、有效 |

（3）物理探究室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000 mm×1000mm | 块 | 1 | WS99—1998 |
| 2 | 演示台 | 1800 mm×700 mm×1050mm | 张 | 1 |  |
| 3 | 电源系统 | 配电到桌 | 套 | 1 | 每桌设单相电源插座1套 |
| 4 | 计算机 | 多媒体、配音视频设备 | 台 | 规划建议选配 不少于6套 基本要求选配 不少于2套 | 防水、防尘、联网 GB/T9813 |
| 5 | 数字化探究实验系统 | 传感器、数据采集器、分析软件及配套仪器等 | 套 | 规划建议选配 不少于6套 基本要求选配 不少于2套 | GB/ T 14394 |
| 6 | 水嘴、水池 | 防锈水嘴，防堵、防臭水池 | 套 | 1 |  |
| 7 | 学生操作台 | 尺寸根据教学需要 | 张 | 若干 |  |
| 8 | 学生凳 | 同常规物理实验室 | 张 | 若干 |  |
| 9 | 实验仪器 |  | 套 | 若干 | 根据教学需要 |
| 10 | 陈列柜 |  | 个 | 若干 | 放置学生作品 |
| 11 | 资料柜 |  | 个 | 若干 | 放置仪器、资料 |
| 12 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 只 | 若干 | 合格、有效 |

（4）物理仪器室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规划建议 | 基本要求 |  |
| 1 | 仪器柜 | 1200 mm×500 mm ×2400mm | 个 | 若干 | 若干 | 层板间隔应可调节，数量按实际需要确定 |
| 2 | 常规教学 仪器设备 | 按教育部和省仪器配备标准 | 套 | 2人1组 | 4人1组 |  |
| 3 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 只 | 若干 | 若干 | 合格、有效 |

（5）物理实验准备室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规划建议 | 基本要求 |  |
| 1 | 准备实验台 | 1800mm×700mm×780mm | 张 | 1 | 1 | 可根据需要选择其他规格尺寸的准备实验台，数量根据需要定，电到桌 |
| 2 | 水嘴及水池 | 防锈水嘴，防堵、防臭水池 | 套 | 1 | 1 | 置于准备台侧或室角 |
| 3 | 网络信息口 |  | 个 | 2 | 2 |  |
| 4 | 仪器柜 |  | 个 | 若干 | 若干 | 层板间隔应可调节，数量根据实际情况确定 |
| 5 | 常用维修工具 | 金工、电工、木工、塑料等常用的制作和维修工具 | 套 | 1 | 1 |  |
| 6 | 维修工作台 |  | 张 | 1 | 1 | 配备台钳、台钻，设单相（220V）和三相四线（380V）插座若干，条件不足的亦可与准备台合 |
| 7 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 只 | 若干 | 若干 | 合格、有效 |

2、化学实验室

（1）化学实验室功能要求

化学实验室应能满足化学课程教学需要，为演示实验、学生实验、科学实践

活动以及开放式探究实验提供场地和条件。它包含实验室、探究室、仪器室、药品室（含危险药品室）、准备室和实验教师办公室等配套用房和设施，各室功能如下表：

| 名 称 | 主要功能 | 配备要点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学实验室 | 能够满足实验教学要求，方便学生接触并熟悉有关实验仪器设备，学习、掌握基本实验技能 | 水、电到桌，排风到桌或到室，可配音视频设备,信息端口等 | 其中至少1间应设置强制排风式通风橱 |
| 化学探究室 | 进行探究性实验，还可通过计算机实时测量、处理实验数据，分析实验结果 | 水、电到桌，排风到桌或到室，可配音视频设备,信息端口等 | 实验桌放置位置根据需要定 |
| 仪器室 | 存放仪器、设备 | 通风、防火、防盗 | 与实验室相邻 |
| 准备室 | 进行实验的准备和简单的仪器维修 | 水、电到桌，网络信息口,通风橱 | 与实验室、仪器室相邻 |
| 药品室 | 存放药品试剂 | 设置排风、供排水、防火、防腐、防盗等设施设备 | 宜朝北，单设 |
| 危险药品室 | 存放实验所用的危险药品、试剂等 | 宜设计在实验楼外安全处（在地下或半地下），设置危险药品柜，铁皮、加锁、防腐、防潮、排风、供排水及必需的安全措施 | 单设，若因条件限制无法单设，则应在药品室中设危险药品柜，双人双锁 |
| 实验教师 办公室 | 办公、学习 | 办公设备、管理用计算机,网络信息 | 单设或与仪器室合并使用，不应与药品室、准备室合用 |

（2）化学实验室配置要求

| 序 号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单 位 | 配备数量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规议建议 | 基本要求 |  |
| 1 | 书写板 | 4000 mm×1000mm | 块 | 1 | 1 | WS99-1998 |
| 2 | 演示台 | 1800 mm×700 mm ×1050mm | 张 | 1 | 1 | 防酸碱、阻燃面板 |
| 3 | 总控电源 |  | 套 | 1 | 1 |  |
| 4 | 视频展台 |  | 台 | 1 | （1） | JY/T0363-2002 |
| 5 | 计算机 | 多媒体 | 套 | 1 | （1） | GB/T9813 GB8772 |
| 6 | 录象机 |  | 台 | （1） | （1） |  |
| 7 | 影碟机 |  | 台 | （1） | （1） |  |
| 8 | 显示设备 | - 34吋彩电 - 大屏幕背投电视 - 投影机、银幕、音响设备 | 套 | 1 | （1） | 规议建议 配②或③GB/T13982，JY/T0373-2004 基本要求配① |
| 9 | 水嘴、水槽 | 鹅颈管水嘴和防堵、防臭水槽。 | 套 | 14 | 7 |  |
| 10 | 学生实验桌 | 双人桌: 1200mm×600mm× 740mm | 张 | 25 | 13 | 防酸碱、阻燃面板 |
| 11 | 学生实验凳 | 木方凳，350mm×250mm | 张 | 50 | 50 | 高度宜可调节 |
| 12 | 排风系统 | 排气扇总功率300瓦以上，若排风到桌的风速应连续可调，各风罩口风速应基本一致，总体躁声应小于65db | 个 （套） | 若干 （1） | 若干 （1） |  |
| 13 | 网络信息口 |  | 个 | 若干 | 若干 |  |
| 14 | 通风橱 | 作有毒有害气体实验用 | 个 | 1 | 1 | 强制排风式 |
| 15 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 只 | 若干 | 若干 | 合格、有效 |

说明：① 配备废液处理装置，实验中废液应收集，经集中处理后排入污水管道。

② 设置一个事故急救冲洗水嘴(洗眼器)，配急救箱，急救箱中的药品应注意及时更换。

（3）化学探究室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000 mm×1000mm | 块 | 1 | WS99-1998 |
| 2 | 演示台 | 1800 mm×700 mm ×1050mm | 张 | 1 | 防酸碱、阻燃面板 |
| 3 | 电源系统 | 配电到桌 | 套 | 1 | 每桌设单相电源插座1套 |
| 4 | 计算机 | 多媒体 | 台 | 规划建议选配 不少于4套 基本要求选配 不少于2套 | GB/ T 9813 防水、防尘、联网 |
| 5 | 数字化探究实验系统 | 传感器、数据采集器、分析软件和配套仪器等 | 套 | 规划建议选配 不少于4套 基本要求选配 不少于2套 | GB/ T 14394 |
| 6 | 水嘴、水槽 | 鹅颈管水嘴和防堵、防臭水槽 | 套 | 若干 |  |
| 7 | 学生操作台 | 防酸碱、阻燃面板，尺寸根据教学需要定 | 张 | 若干 |  |
| 8 | 学生凳 | 木方凳350mm×250mm | 张 | 若干 | 高度宜可调节 |
| 9 | 排风系统 | 排气扇总功率300瓦以上，若排风到桌的风速应连续可调，各风罩口风速应基本一致，总体躁声应小于65db | 个 （套） | 若干 （1） | 若干 （1） |
| 10 | 实验专用仪器 |  | 套 | 若干 |  |
| 11 | 实验工具 |  | 套 | 若干 |  |
| 12 | 实验教学资料 |  | 套 | 若干 |  |
| 13 | 陈列柜 |  | 个 | 若干 | 放置学生作品 |
| 14 | 通风橱 | 作有毒有害气体实验用 | 1 | 1 | 强制排风式 |
| 15 | 资料柜 |  | 个 | 若干 | 放置仪器、资料 |
| 16 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 只 | 若干 | 合格、有效 |

说明：排风系统或抽排气系统、废液处理装置、事故急救冲洗水嘴(洗眼器)和急救箱等参照化学实验室要求。

（4）化学仪器室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规划建议 | 基本要求 |  |
| 1 | 仪器柜 | 1200 mm×500 mm×2400mm | 个 | 若干 | 若干 | 层板间隔应可调节，数量按实际需要确定 |
| 2 | 常规教学 仪器设备 | 按教育部和省仪器配 备标准 | 套 | 2人1组 | 4人1组 |  |
| 3 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 只 | 若干 | 若干 | 合格、有效 |

（5） 化学实验准备室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规划建议 | 基本要求 |  |
| 1 | 准备实验台 | 1800 mm×700 mm×780mm | 张 | 1 | 1 | 可根据需要选择其他规格尺寸的准备实验台，防酸碱、阻燃面板，数量根据实际情况确定，电到桌 |
| 2 | 水嘴、水槽 | 鹅颈管水嘴和防堵、防臭水槽 | 套 | 1 | 1 | 置于准备台侧或室角 |
| 3 | 网络信息口 |  | 个 | 2 | 2 |  |
| 4 | 通风橱 | 作有毒害气体实验用 | 个 | 1 | 1 | 强制排风式 |
| 5 | 抽排气系统 |  | 套 | 1 | 1 |  |
| 6 | 仪器柜 | 1200 mm×500 mm×2400mm | 个 | 若干 | 若干 | 数量和规格可根据实际情况确定 |
| 7 | 常用维修工具 |  | 套 | 1 | 1 |  |
| 8 | 维修工作台 |  | 张 | 1 | 1 | 配单相电源插座1套，亦可与准备台合 |
| 9 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 个 | 若干 | 若干 | 合格、有效 |

说明：排风系统、或抽排气系统，废液处理装置和事故急救冲洗水嘴(洗眼器)，参照化学实验室要求。

（6） 化学药品室（危险药品室）配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规划建议 | 基本要求 |  |
| 1 | 通风药品柜 | 1200 mm×500 mm×1800mm | 个 | 若干 | 若干 | 具体规格和数量可根据室内布局调整 |
| 2 | 抽排气系统 |  | 套 | 1 | 1 |  |
| 3 | 危险药品柜 | 1200 mm×500 mm×900mm铁皮、双锁，放置在药品室或危险药品室 | 个 | 若干 | 1 | 具体规格和数量可根据药品存放特点设计 |
| 4 | 供排水系统 | 水嘴和防堵、防臭水槽 及地漏 |  | 1 | 1 | 事故急救冲洗 |
| 5 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 个 | 若干 | 若干 | 合格、有效 |

说明： ① 化学药品应与化学专用仪器、模型、标本分室存放。

② 事故急救冲洗水嘴(洗眼器) ，参照化学实验室要求。

3、生物实验室

（1）生物实验室功能要求

生物实验室应能满足生物课程教学需要，为演示实验、学生实验、科学实践活动以及开放式探究实验提供场地和条件。它包含实验室、探究室、仪器室、准

备室和实验教师办公室等配套设施，各室功能如下表：

| 名 称 | 主要功能 | 配备要点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物实验室 | 能够满足实验教学要求，方便学生接触并熟悉一些实验仪器设备，学习掌握基本实验技能 | 配电到桌、可配音视频设备、信息端口、解剖室上下水管到演示台和学生桌 | 根据需要部分实验室设置局部照明 |
| 生物探究室 | 可进行探究性实验，还可通过计算机实时测量、处理实验数据，分析实验结果 | 配电到桌、可配音视频设备、信息端口、解剖室上下水管到演示台和学生桌 | 实验桌放置位置根据需要定 |
| 仪器室 | 存放仪器设备 | 通风、防火、防盗设备 | 与实验室相邻 |
| 准备室 | 进行实验准备和简单制作，维修培养 | 水、电到准备台、地漏，网络信息口，制作修理工具 | 与实验室、仪器室相邻 |
| 生物（生态）标本室 | 存放动、标本、植物模型 | 模拟生态场地或标本橱 | 做好防潮、防虫、隔热、降温、防鼠等措施 |
| 生物园地 | 作生物实践和探索场地 | 设计有植物园区、动物园区、水池等 | 温度、湿度、光照适宜。 |
| 培养室 | 进行组织培养等 | 宜水电到室。设置超净工作台、培养架、高压灭菌锅、冰箱、恒温箱、接种箱、接种环等培养设备 | 可单设1间，面积为43㎡，条件困难的也可与准备室合用 |
| 实验教师 办公室 | 办公、学习 | 办公设备、管理用计算机、网络信息口 | 单设或与仪器室合并使用 |

（2）生物实验室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单 位 | 配备数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规划 建议 | 基本 要求 |  |
| 1 | 书写板 | 4000 mm×1000mm | 块 | 1 | 1 | WS99-1998 |
| 2 | 演示台 | 1800 mm×700 mm×1050mm | 张 | 1 | 1 | 防酸碱、阻燃面板 |
| 3 | 总控电源 |  | 套 | 1 | 1 |  |
| 4 | 视频展台 |  | 台 | 1 | （1） | JY/T0363-2002 |
| 5 | 计算机 | 多媒体 | 套 | 1 | （1） | GB/ T 9813 |
| 6 | 录象机 |  | 台 | （1） | （1） |  |
| 7 | 影碟机 |  | 台 | （1） | （1） |  |
| 8 | 显示设备 | - 34吋彩电 - 大屏幕背投电视 - 投影机、银幕、音响设备 | 套 | 1 | （1） | 规议建议 配②或③GB/T13982，JY/T0373-2004 基本要求配① |
| 9 | 水嘴、水槽 | 防锈水嘴，防堵、防臭水槽 | 套 | 14 | 7 |  |
| 10 | 学生实验桌 | 双人桌: 1200mm×600mm×740mm | 张 | 25 | 13 | 防酸碱、阻燃面板 |
| 11 | 学生实验凳 | 木方凳350mm×250mm或旋转圆椅（显微镜观察室） | 张 | 50 | 50 | 高度宜可调节 |
| 12 | 网络信息口 |  | 个 | 若干 | 若干 |  |
| 13 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 只 | 若干 | 若干 | 合格、有效 |

说明： 显微镜观察室学生桌设局部照明，学生自己装片。

（3）生物探究室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000 mm×1000mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 演示台 | 1800mm×700mm×1050mm | 张 | 1 |  |
| 3 | 电源系统 | 配电到桌 | 套 | 1 | 每桌设单相电源插座1套 |
| 4 | 计算机 | 多媒体、配音视频设备 | 台 | 规划建议选配 不少于4套 基本要求选配 不少于2套 | 防水、防尘、联网 GB/ T 9813 |
| 5 | 数字化探究实验系统 | 传感器、数据采集器、分析软件和配套仪器等 | 套 | 规划建议选配 不少于4套 基本要求选配 不少于2套 | GB/ T 14394 |
| 6 | 数码显微镜 |  | 套 | 规划建议选配 不少于4套 基本要求选配 不少于2套 |  |
| 7 | 水嘴、水槽 | 防锈水嘴，防堵、防臭水槽 | 套 | 若干 |  |
| 8 | 学生操作台 | 尺寸根据教学需要 | 张 | 若干 | 防酸碱、阻燃面板 |
| 9 | 学生凳 | 木方凳350mm×250mm 或旋转圆椅 | 张 | 若干 | 高度宜可调节 |
| 10 | 陈列柜 |  | 个 | 若干 | 放置学生作品 |
| 11 | 资料柜 |  | 个 | 若干 | 放置仪器、资料 |
| 12 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 只 | 若干 | 合格、有效 |

（4）生物仪器室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规划建议 | 基本要求 |  |
| 1 | 仪器柜 | 1200mm×500mm×2400mm | 个 | 若干 | 若干 | 层板间隔应可调节,数量按实际需要确定 |
| 2 | 常规教学仪器设备 | 按教育部和省仪器配 备标准 |  | 2人1组 | 4人1组 |  |
| 3 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 只 | 若干 | 若干 | 合格、有效 |

（5）生物实验准备室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规划建议 | 基本要求 |  |
| 1 | 准备实验台 | 1800mm×700mm×780mm | 张 | 1 | 1 | 防酸碱、阻燃面板。可根据需要选择其他规格尺寸的准备实验台，电到桌 |
| 2 | 水嘴、水槽 | 防锈水嘴，防堵、防臭水槽 | 套 | 1 | 1 | 污水排入污水管道 |
| 3 | 网络信息口 |  | 个 | 2 | 2 |  |
| 4 | 仪器柜 | 1200mm×500mm×2400mm | 个 | 若干 | 若干 | 数量和规格可根据实际情况确定，层板间隔应可调节 |
| 5 | 常用维修工具 |  | 套 | 1 | 1 |  |
| 6 | 维修工作台 |  | 张 | 1 | 1 | 设单相电源插座1套，可与准备台合用 |
| 7 | 恒温箱 |  | 台 | 1 |  | YY0027 |
| 8 | 电冰箱 |  | 台 | 1 |  | GB/ T 8059.2 |
| 9 | 高压灭菌锅 |  | 台 | 1 | 1 | WSZ-84-64 |
| 10 | 各种饲养、培养设备 |  | 套 | 1 | 1 | 根据教学要求配置 |
| 11 | 药品柜 | 1200mm×500mm×1800mm | 个 | 若干 | 若干 | 宜排风到柜，数量按实际需要确定 |
| 12 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 只 | 若干 | 若干 | 合格、有效 |

（6）生物标本室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标本陈列柜 |  | 个 | 若干 | 根据标本室的大小，配合动植物标本设置 |
| 2 | 标本展板 | 1000mm×800mm以上 | 面 | 若干 | 动植物知识展板 |
| 3 | 动植物标本 | 动物标本为成年自然大 | 批 | 1 | 50种以上动植物标本 |
| 4 | 排气扇 | 品牌 | 台 | 若干 | 通风排气用 |
| 5 | 防虫蛀材料 |  | 件 | 若干 | 混合剂等 |
| 6 | 干湿度计 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 遮光窗帘 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 空调 |  | 台 | （若干） |  |
| 9 | 抽湿机 |  | 台 | 若干 |  |
| 10 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 台 | 若干 | 合格、有效 |

（7）生态馆配置要求（参考）

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑触摸仪及软件 | 品牌 | 台 | 1 | 安装生态系统软件 |
| 2 | 设置五个以上生态区 | 各科区不小于10m2 | 套 | 1 | 森林区、湿地区、草原区、农田区、沙漠区等 |
| 3 | 科区动物鸣叫背景声控系统 | 品牌 | 套 | 1 | 二组以上科区动物鸣叫背景 |
| 4 | 动植物标本 | 动物标本为成年自然大 | 套 | 1 | 各科区不少于5件标本 |
| 5 | 饰景动物模型 | 1：1等大 | 套 | 1 | 昆虫、鱼、蛙、龟 |
| 6 | 饰景海洋生物标本 | 自然大 | 套 | 1 | 螺、贝等 |
| 7 | 仿真大、中、小树木 | 大树不小于φ40mm 中树不小于φ20mm 小树不小于φ 8mm | 批 | 1 | 表现板根、绞杀、吸盘、藤蔓等现象 |
| 8 | 仿真树叶、花草 | 1：1等大 | 批 | 1 | 仿真树木配套 |
| 9 | 生态展板 | 1000mm×800mm以 上 | 套 | 1 | 五面以上 |
| 10 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 只 | 若干 | 合格、有效 |

（8）生物园地配置要求

① 生物园地是校园绿化工程的有机组成部分，能美化校园环境，为课程

教学提供演示及学科实践活动的场地，为开放式探究教学提供方便。

② 生物园地规划建议和基本要求为必配，总的使用面积不小于300㎡，要

求阳光充足、土地平坦、水源充足，排水良好，可根据校园地形地貌，因地制宜进行设计。

③ 设施包括供水、排水、用电系统。生物园的基本结构由动物进化、植物进化两大系统，结合实验区、玻璃温室、无土栽培室、组织培养室、工具房、荫生植物区、水生植物区、旱生植物区等，并配相应的参观通道、绿化、鸟兽笼构成，还应有安全、保护设施。

具体配置要求（参考）

| 序号 | 设备名称 | 规 格 要 求 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 动物进化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 原生动物模型（草履虫） | 1.45 mm×0.5 mm×0.23 mm | 个 | 1 | 高分子混合模型 |
| 2 | 腔肠动物模型（水螅） | 1.13 mm×1.64 mm×1.7 mm | 个 | 1 | 高分子混合模型 |
| 3 | 扁形动物模型（蜗虫） | 1.53 mm×0.3 mm×0.12 mm | 个 | 1 | 高分子混合模型 |
| 4 | 线形动物模型（蛔虫） | 0.35 mm×0.2 mm×1.6 mm | 个 | 1 | 高分子混合模型 |
| 5 | 环节动物模型（蚯蚓） | 1.60 mm×0.6 mm×0.12 mm | 个 | 1 | 高分子混合模型 |
| 6 | 软体动物模型（蜗牛） | 1.6 mm×0.62 mm×0.44 mm | 个 | 1 | 高分子混合模型 |
| 7 | 节肢动物模型（蝗虫） | 1.57 mm×0.85 mm×0.74 mm | 个 | 1 | 高分子混合模型 |
| 8 | 棘皮动物模型（海星） | 1.6 mm×1.18 mm×0.2 mm | 个 | 1 | 高分子混合模型 |
| 9 | 动物进化历程水池 | ≥10m2 | 个 | 1 | 配鱼类、两栖类、爬行动物模型 |
| 10 | 鸟笼 | ￠≥2m，h≥2m | 座 | 1 | 配相应鸟类 |
| 11 | 兽笼 | 不小于2 m×1.5 m×2 m | 座 | 1 | 配相应哺乳动物 |
| 二 | 植物进化系统区 | ≥20m2 | 区 | 1 | 配相应的进化植物及菌类模型 |
| 三 | 植物系统各大科区 |  |  |  |  |
| 1 | 观察、栽培、实验区 | ≥20m2 | 区 | 1 | 配相应类别的植物 |
| 2 | 模拟森林区 | ≥15m2 | 区 | 1 | 配相应类别的植物 |
| 3 | 旱生植物区 | ≥6m2 | 区 | 1 | 配相应类别的植物 |
| 4 | 荫生植物区 | ≥8m2 | 区 | 1 | 配相应类别的植物 |
| 5 | 水生植物区 | ≥7m2 | 区 | 1 | 配相应类别的植物 |
| 6 | 观赏植物区 | ≥10m2 | 区 | 1 | 配相应类别的植物 |
| 7 | 温室 | 不小于4 m×3 m | 座 | （1） | 配相应类别的植物 |
| 8 | 系统进化树图 | 1.2 m×1 m | 面 | 1 | 生物进化图解说明 |
| 四 | 园铭石 | h≥2.30 m | 座 | （1） | 高分子混合模型或自然石 |
| 五 | 简介牌 | h≥1.5 m | 座 | 1 | 石刻或不锈钢板 |

二、实验室仪器配备

按照教育部《初中理科教学仪器配备标准》和《福建省初中理科教学仪器配备标准》，并结合新教材进行配备，学校规模每增加4个平行班以上应增加1套仪器数量。

三、实验人员队伍建设

| 学校规模 | 12班～23班 | 24班～36班 | 37班～48班 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验教师 | 2人（2名专职） | 3人（至少2名专职） | 4人（至少3名专职） |

实验教师兼课宜不超过每周8节；兼职教师相对稳定在3年以上。实验教师应具有大专以上学历，并应专业对口，必须通过县（市、区）以上教育主管部门的培训，经考核，获得资格证书，持证上岗。
     实验教师应热爱本职工作，有较强的责任心和管理能力。熟悉教材，能独立完成本科目的所有实验，并指导学生实验操作和进行实验教学研究。要参加本学科的教研活动，制订每学期实验计划。每学期学生实验的安排要上墙公布。

学校领导要关心实验教师的工作和生活，合理规定实验教师的工作量和劳动保护用品和营养费的发放标准，在工资待遇、职务评定、晋升等方面与其他学科教师一视同仁，并严格督促执行，确保实验教师队伍相对稳定。
     四、实验室管理

（一）必须建立的管理制度：仪器设备保管使用制度、实验教学管理制度、安全防护及危险品管理制度、实验教师考核制度、学生实验守则等，并严格执行。学生实验守则应张贴在实验室前方，其余规章制度分别张贴于实验教师办公室仪器（或药品）室和准备室。
    （二）必须建立的账册：总账、分类账、低值易耗品账，记录及时、准确；“总账”一年填写一次；学期中仪器数量增加或减少登入“分类账”；玻璃仪器、药品的增、减及时登入“低值易耗品账”，并接受财务监督。做到定期盘点，账账相符、账物相符，总账、分类账的账、卡、物相符率达100％，低值易耗品的账、物相符率不低于90％。

（三）仪器设备和环境管理
     1、仪器设备管理科学合理。实验仪器设备必须全部入橱，按仪器的性能分类存放，合理排列(按仪器编号或按实验开出顺序)，定橱定位，并根据重下轻上、水平或竖直放置的原则作适当调整，特高特大仪器设专柜存放，做到科学合理、美观大方、取用方便。对化学试剂和低值易耗品的采购要提前计划，分类存放要正确合理，注意避光。剧毒药品和易燃药品必须存入危险品室（柜）。
     2、确保仪器设备随时处于可使用状态。教学仪器设备应经常检查、及时维修，并根据仪器不同要求做好通电、防尘、防潮、防锈、防腐蚀等工作；化学试剂瓶标签清楚、完整表面涂蜡防护；生物标本室应采取防潮、降温、隔热、防鼠、防蛀等措施，保持标本的良好状态。实验结束时应对使用过的仪器进行必要的检查，保养后入橱，放置时应注意防护措施，如：磁铁闭合磁路，乳胶管凉干后洒放滑石粉后入盒，放下传动皮带以防止老化失去弹性；显微镜镜头应卸下除尘放置干燥盒内等。每学期结束前应对现有仪器设备作一次常规保养，完好率应达100％。
     3、严格执行国家和《福建省中、小学校实验室化学药品管理暂行规定（试行）》有关规定，加强对危险品和剧毒品的管理和领用制度，做到“五双”：双人验收，双人双锁，双人领用，双本账册。领用须经领导批准。

4、备用实验仪器及新教材中暂不使用的仪器可另行装箱，列清单备查待用；破旧仪器申请报废、报损，每学期报本地（县、市、区）教育主管部门办理审批手续。
     5、实验室和附属用房要经常保持整洁，注意通风换气，妥善处理“三废”(废气、废液、废品)，为师生提供良好的实验环境，保护师生健康，保证实验安全。
    （四）必须做好的记录：实验通知单、实验记录单、仪器借还记录、使用仪器完好情况记录、仪器报损记录、学生实验报告、学期实验开出率统计等，期末整理，分类装订成册。

（五）实行计算机管理。按《事业单位国有资产管理暂行办法》的规定认真做好仪器设备购置、验收入库、维护保养等日常管理工作，制度健全；资产的账卡管理、清查登记、统计及日常检查工作落实，能定期对实物资产进行清查；采用国家标准分类的计算机管理软件进行编号、登记，做到账、物、卡相符，资产单项金额和总金额清楚。

五、实验教学工作

1、学校教学工作计划中应有实验教学内容，明确校长、教导处、有关教研组、教师、实验教师的职责。每学期制定实验教学计划，有实验进度安排。并保证日常实验经费。
    2、实验教学计划落实、运作正常，能按教材要求开齐、开足、开好演示实验和学生分组实验，开出率达100％。积极创造条件向学生开放实验室，在教师和实验人员的指导下开展探究性实验和课外科技活动；结合本校特点，开设有特色的校本实验课程及探究课题。能根据教学需要，及时、准确、有效提供教学仪器、设备；所有场、馆、室每天向师生充分开放，除满足教学需要外，确保师生每天至少有2小时的使用时间。

3、健全考核评估机制，有一套完整的实验教学质量考核办法，定期对实验教学进行评估检查，能有效地保证实验教学质量。
    4、分管教学的校长每学期至少听4节实验课，及时发现并解决工作中出现的问题。

5、实验室有配套的实验教学参考资料，订阅相关报刊杂志，并向教师、学生开放查阅。
      6、改革实验教学方式方法，积极使用现代教育技术进行课堂实验教学。

7、积极组织开展师生自制教具、学具活动，改进实验教学，培养师生创造能力。

8、学校应在网上开设实验室网页，内容可包括实验教学计划安排的管理（学期计划、周计划、实验通知单、记录单等）、实验教学资料的管理（实验步骤及要点、注意事项、实验改进、实验经验总结等），   通过网络传输信息实现资源共享。

福建省普通初中地理教室装备标准

- 功能要求

根据全日制义务教育地理课程标准的要求，地理教室将通过各类与课程内容有关的地理现象的声、光、电的演示模型，方便学生开展体验式学习、自主学习；同时，也为教师开展开放式探究教学提供良好场所。

- 建设要求

1、城市初中规划建议必配不少于1间，基本要求选配；农村初中均为选配。使用面积不小于90m2 ，城市初中2007年9月起立项新建的不小于96 m2，学校可根据模型、教具陈列的实际适当增加面积，其他要求同实验室。

2、突出体现学科特点和新课程的要求，形象、系统地展现地理事物、地理现象，并配有充实的文字、图像、资料说明。

- 配置要求

各类模型突出形象直观、真实模拟的特点，具体配置要求（参考）

| 序号 | 设备名称 | 规 格 要 求 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体教学设备 | 包括投影仪、计算机、显示设备、影音播放设备等 | 套 | 1 | 包括投影幕布 |
| 2 | 演示台 | 1800mm×700mm×1050mm | 套 | 1 |  |
| 3 | 白板（或多功能组合黑板） | 其中多功能组合黑板为可开合、附光电演示地图 | 套 | 1 |  |
| 4 | 展示、贮存橱柜 |  | 个 | 若干 |  |
| 5 | 课桌椅及教师座椅 |  | 套 | 若干 |  |
| 6 | 活动星象仪 | 顶置式，直径1.8m以上 | 个 | 1 |  |
| 7 | 中国立体地形模型 | 光电演示 | 个 | 1 |  |
| 8 | 世界立体地形模型 | 光电演示 | 个 | 1 |  |
| 9 | 中国政区模型 |  | 个 | 1 |  |
| 10 | 世界政区模型 |  | 个 | 1 |  |
| 11 | 世界年平均气温分布模型 | 光电演示 | 个 | 1 |  |
| 12 | 世界年降水量分布图 | 光电演示 | 个 | 1 |  |
| 13 | 地貌模型 | 12种以上，部分可用声、光、电演示 | 套 | 1 |  |
| 14 | 地球仪 （政区或地形） | 直径1.3m 以上 | 个 | 1 | 选一种 |
| 15 | 世界气候类型模型 | 光电演示 | 个 | （1） | (选配) |
| 16 | 中国主要铁路模型 | 光电演示 | 个 | 1 |  |
| 17 | 板块构造与火山地震带分布图 | 光电演示 | 个 | 1 |  |
| 18 | 地球运行仪 | 飞碟式，直径1m | 个 | （1） |  |
| 19 | 中国的河流和湖泊 模型 | 光电演示 | 个 | 1 |  |
| 20 | 电脑触摸仪 | 包括地理教学配套软件 | 台 | （1） |  |
| 21 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 台 | 若干 | 合格、有效 |

四、地理园配置要求

为更好适应地理新课标的要求，地理园立足于将各类课程内容立体真实展现，方便学生开展体验式学习、自主学习；同时，也将为教师开展开放式探究教学、开展地理实践活动提供场所。

1、规划建议和基本要求为选配，总的使用面积不小于300㎡。

2、地理园的基本结构由地形、地貌、地质结构、天体、气象、矿物岩石、旅游、宗教、水土保持等地理模型构成，配备相应的参观通道和绿化带，设置气象观测站和天文观测（或天象仪器）、地形模型、乡土地理概貌、工农业布局、资源利用等，还可根据本地特点设置环境保护、地震测报等。

- 与生物园地及学校绿化环境有机结合，以符合学校整体环境和可持续发

展的要求，让学生能够在地理园中培养观察动手能力，并成为校园一景。具体配置要求（参考）

| 序号 | 设备名称 | 规 格 要 求（含台座） | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国地形模型 | 4m×3m | 面 | 1 | 高分子混合模型 |
| 2 | 世界地形模型 | 4m×3m | 面 | 1 | 高分子混合模型 |
| 3 | 区域地形模型 | 4m×3m | 面 | 1 | 高分子混合模型 |
| 4 | 风蚀地貌模型 | 2m×1.5m | 个 | 1 | 高分子混合模型 |
| 5 | 火山地貌模型 | 2m×1.5m | 个 | 1 | 高分子混合模型 |
| 6 | 海岸地貌模型 | 2m×1.5m | 个 | 1 | 高分子混合模型 |
| 7 | 地下水模型 | 2m×1.5m | 个 | 1 | 高分子混合模型 |
| 8 | 五种地形模型 | 2m×1.5m | 个 | 1 | 高分子混合模型 |
| 9 | 丹霞地貌模型 | 2m×1.5m | 个 | 1 | 高分子混合模型 |
| 10 | 黄土地貌模型 | 2m×1.5m | 个 | 1 | 高分子混合模型 |
| 11 | 岩溶地貌模型 | 2m×1.5m | 个 | 1 | 高分子混合模型 |
| 12 | 地震模型 | 2m×1.5m | 个 | 1 | 高分子混合模型 |
| 13 | 冰川地貌模型 | 2m×1.5m | 个 | 1 | 高分子混合模型 |
| 14 | 地质模型 | 2m×1.5m | 个 | 1 | 高分子混合模型 |
| 15 | 等高线模型 | 2m×1.5m | 个 | 1 | 高分子混合模型 |
| 16 | 矿物岩石标本 |  | 套 | 1 | 三大类，18种矿物岩石 |
| 17 | 地球内部构造 | Φ0.9m | 个 | 1 | 高分子混合模型 |
| 18 | 金字塔模型 | 4m×3m | 个 | （1） | 高分子混合模型 |
| 19 | 长城模型 | 3m×2m | 个 | （1） | 高分子混合模型 |
| 20 | 大拐弯模型 | 3m×2m | 个 | （1） | 高分子混合模型 |
| 21 | 立体地形地球仪 | Φ1.5m | 座 | 1 | 高分子混合模型 |
| 22 | 图腾柱 | Φ0.5m | 根 | （1） | 高分子混合模型 |
| 23 | 泰姬陵模型 | 1.3m×1.3m×0.6m | 个 | （1） | 高分子混合模型 |
| 24 | 布达拉宫模型 | 1.7m×0.9m×0.40m | 个 | （1） | 高分子混合模型 |
| 25 | 青岛基督教堂模型 | 1.3m×1.3m×0.95m | 个 | （1） | 高分子混合模型 |
| 26 | 立体地动仪 | Φ1.5m | 座 | 1 | 仿青铜外表 |
| 27 | 立体日晷仪 | Φ1m | 座 | 1 | 细麻花岗岩制作 |
| 28 | 九月星空亭 | Φ2.8m | 座 | 1 | 高分子混合模型 |
| 29 | 气象仪器 | 风向仪、百叶箱、雨量筒等 | 套 | 1 | 部颁标准 |

五、教学仪器配备

按照教育部《初中理科教学仪器配备标准》和《福建省初中理科教学仪器配备标准》，并结合新教材的要求配备。

六、管理与应用

1、专人管理，管理人员应熟悉地理仪器和模型及相关管理规定。

2、管理要求参照理科实验室管理要求。

3、地理教学按国家课程计划开齐开足。

4、地理教室和地理园应对学生充分开放，并进行有效的管理。

5、实现计算机管理，具体要求参照理科实验室有关规定。

福建省普通初中历史教室装备标准

一、功能要求

为课程内容提供教学演示和实践活动的场地，为开放式探究教学提供方便。

二、建设要求

1、城市初中规划建议必配不少于1间，基本要求选配；农村初中均为选配。宜单独设置或与美术的书法教室合并使用。

2、使用面积不小于90m2 ，城市初中2007年9月起立项新建的不小于96 m2，学校可根据陈列展示的历史文物、模型、教具的实际需要适当增加使用面积。其他要求同实验室。

三、配置要求

具体配置要求（参考）

| 序号 | 设备名称 | 规 格 要 求（含台座） | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 |  | 块 | 1 | 可配电子白板 |
| 2 | 演示台 | 1800 mm×700 mm×1050mm | 张 | 1 |  |
| 3 | 电脑触摸仪 |  | 台 | 1 | 包括历史教学配套软件，GB/ T 14394 |
| 4 | 投影机 | 品牌 | 套 | （1） | 包括投影幕布 JY/T0373-2004 |
| 5 | 历史专题展板 |  | 套 | 1 | 包含十六历史专题以上的内容 |
| 6 | 历史专题教具及展柜 |  | 套 | 1 | 对应历史专题展板，每个专题不少于3件展品 |
| 7 | 历史大事年表 | 100 mm×80mm |  |  | 中国史与世界史各一，或中外大事对照表 |
| 8 | 历史地图展板 |  | 个 | 2 | 至少中国史与世界史各一 |
| 9 | 历史文物仿制品及展柜 |  | 个 | 若干 | 如北京人复原头像、青铜鼎、秦兵马俑、编钟等 |
| 10 | 历史遗址、重大建筑模型 |  | 个 | 若干 | 如二里头文化、三星堆文化遗址模型、金字塔、长城模型等 |
| 11 | 古代、近代生产工具、科学仪器、交通工具模型 |  | 个 | 若干 | 如司南、地动仪、翻车、蒸汽机、汽车、船舰模型等 |
| 12 | 浮雕壁面 | 6000 mm×2000mm | 面 | 1 | 人类进化历程或著名历史事件浮雕 |
| 13 | 历史名人雕像 | h≥50mm | 座 | 若干 |  |
| 14 | 学生课桌椅 | 1200 mm×600 mm ×740mm | 套 | 若干 |  |
| 15 | 教师座椅 |  | 张 | 1 |  |
| 16 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 只 | 若干 | 合格、有效 |

四、器材配备

按照教育部《全日制义务教育课程标准（实验稿）》和新教材的要求配备。

五、管理与应用

1、专人管理，管理人员应熟悉历史仪器和模型及相关管理规定。

2、管理要求参照理科实验室管理要求。

3、历史教学按国家课程计划开齐开足。

4、历史教室应对学生充分开放，并进行有效的管理。

5、实现计算机管理，具体要求参照理科实验室有关规定。

福建省普通初中

劳动与技术实践室（场地）装备标准

一、建设原则

1、本标准依据新课程标准对学生的培养目标制定。

- 划建议和基本要求必配不少于1间。

3、劳动与技术教育课是以学生获得积极的劳动体验，形成良好技术素

养为基本目标，以操作性学习为基本特征的课程。根据课程标准设置的劳动、家政、技术和职业准备四个方面的内容，制定了相应的功能室及实践室设施、设备建设要求。

4、考虑到经费、场所、设备等因素，各地可因地制宜，充分利用当地职

业学校的实验、实习场所资源，也可以多所学校共建劳动技术训练中心等形式

建设。

5、实践项目学校可根据地区、城乡、学校间的差异自行选择,劳动与技术实践室（场地）建设参照本标准进行。

6、本标准仅为初中劳动与技术课程教学提供基本实践操作平台，教学及

操作实践活动内容学校可根据自身实际在此平台上自由拓展为相应的设计与

制作活动。

7、实践课教师可充分利用学校已有教师资源，也可通过聘用的方式解决。

二、实践室通用要求

1、面积：实践室的使用面积不小于90㎡，城市初中2007年9月起立项新建的不小于96 m2，每班50人。

2、位置：实践室应保证最佳建筑朝向，室内避免直射阳光，主要采光面应位于学生座位的左侧。金属制品和木制品制作实践室应在底层，与其他教室要有一定距离。

3、实践室平面排布设计要求（金属制品和木制品制作实践室可不受此限制）：第一排实验桌前沿与黑板的水平距离不小于2500mm，边坐的学生与黑板远端的水平视角不小于30°；最后一排实验桌的后沿距后墙不小于1200mm，与黑板的水平距离不大于11000mm。

4、环境：各类技术操作实践室可结合本科实验特点作相应的环境布置，突出探究、试验、创造的氛围。

5、其他要求参照理科实验室有关规定。

三、实践室专用要求

（一）园艺实践室

1、实践室要求

| 实践室名称 | 主 要 功 能 | 配 备 要 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 园艺实践室 | 进行园艺制作 | 有洗手池，采光良好，并有朝南窗台 |  |
| 储藏室 | 盛放园艺工具与少量材料、农药 | 配有足够数量的橱柜，通风、防火、防潮、防盗 | 面积根据实际需要而定 |
| 教师办公室 | 办公、学习 | 办公设备、管理用电脑，有网络信息端口 | 面积根据实际需要而定 |

2、实践室设施配置要求（参考）

| 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1000mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 讲台 | 4400mm×650 mm×200 mm | 张 | 1 |  |
| 3 | 操作台 | 1000mm×800mm | 张 | 若干 |  |
| 4 | 学生凳 |  | 张 | 50 | 根据实际生数调整 |
| 5 | 总控电源 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 视频展台 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 多媒体电脑 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 网络信息端口 |  | 个 | 2 |  |
| 9 | 显示设备 | 大屏幕 | 套 | 1 |  |
| 10 | 成果展示柜 |  | 个 | 1 |  |
| 11 | 水嘴、水池 |  | 个 | 2 |  |
| 12 | 外伤急救箱 |  | 只 | 1 |  |
| 13 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 只 | 若干 | 合格、有效 |

3、实践室设备配置要求（参考）

| 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大钉耙 |  | 把 | 1 |  |
| 2 | 大锄头 |  | 把 | 1 |  |
| 3 | 大铁铲 |  | 把 | 1 |  |
| 4 | 手铲 |  | 把 | 25 | 根据实际数，下同 |
| 5 | 手耙 |  | 把 | 25 |  |
| 6 | 手锄 |  | 把 | 25 |  |
| 7 | 花剪 |  | 把 | 25 |  |
| 8 | 枝剪 |  | 把 | 10 |  |
| 9 | 普通剪刀 |  | 把 | 10 |  |
| 10 | 芽接刀 |  | 把 | 25 |  |
| 11 | 美工刀 |  | 把 | 10 |  |
| 12 | 钉锤 |  | 把 | 10 |  |
| 13 | 各类花盆 |  | 个 | 适量 |  |
| 14 | 水仙盆 |  | 只 | 25 |  |
| 15 | 各类花瓶 |  | 个 | 适量 |  |
| 16 | 插花盆 |  | 只 | 25 |  |
| 17 | 喷水壶 |  | 只 | 10 |  |
| 18 | 喷雾器 |  | 只 | 1 |  |
| 19 | 量筒 | 10ml | 只 | 10 |  |
| 20 | 量杯 | 500ml | 只 | 10 |  |
| 21 | 台式天平 |  | 台 | 6 |  |
| 22 | 药匙 |  |  | 适量 |  |
| 23 | 玻璃搅棒 |  |  | 适量 |  |
| 24 | 温度计 |  | 只 | 2 |  |
| 25 | 湿度计 |  | 只 | 2 |  |
| 26 | 水仙花雕刻刀 |  | 把 | 25 |  |

（二）营养与烹饪实践室

1、实践室要求

| 实践室名称 | 主 要 功 能 | 配 备 要 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营养与烹饪实践室 | 进行食品制作 | 通电、通水，有抽油烟装置、防滑措施，有分开放置垃圾的地方，有敞开的应急通道 |  |
| 储藏室 | 存放原材料、厨房用具 | 通风、防火、防潮、防盗 | 不小于40 m2 |
| 教师办公室 | 办公、学习 | 办公设备、管理用电脑，有网络信息端口 | 根据实际需要定 |

2、实践室设施配置要求（参考）

| 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1000mm | 块 | 1 | 正面可挂反射镜 |
| 2 | 讲台 | 4400mm×650 mm×200 mm | 张 | 1 |  |
| 3 | 操作台 |  | 张 |  | 根据实际需要定 |
| 4 | 总控电源 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 成果展示柜 |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 水咀、水池 |  | 个 | 2 |  |
| 7 | 外伤急救箱 |  | 只 | 1 |  |
| 8 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 只 | 若干 | 合格、有效 |

3、实践室设备配置要求（参考）

| 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化气灶 |  | 台 | 若干 |  |
| 2 | 砧板 |  | 块 | 25 |  |
| 3 | 厨房用秤 |  | 杆 | 1 |  |
| 4 | 菜刀 |  | 把 | 25 |  |
| 5 | 锅铲 |  | 把 | 5 |  |
| 6 | 小碗 |  | 只 | 25 |  |
| 7 | 菜篓 |  | 只 | 25 |  |
| 8 | 漏勺 |  | 只 | 5 |  |
| 9 | 围裙 |  | 条 | 25 |  |
| 10 | 洗碗布 |  | 块 | 10 |  |
| 11 | 厨房用多功能剪刀 |  | 把 | 5 |  |
| 12 | 碟子 |  | 只 | 25 |  |
| 13 | 炒菜锅 |  | 只 | 5 |  |
| 14 | 消毒柜 |  | 台 | 1 |  |
| 15 | 汤匙 |  | 把 | 50 |  |
| 16 | 筷子 |  | 双 | 50 |  |
| 17 | 垃圾桶 |  | 个 | 5 |  |
| 18 | 雕刻刀 |  | 把 | 25 |  |

（三）蔬菜栽培实践室（地）

1、实践室（地）要求

| 实践室名称 | 主 要 功 能 | 配 备 要 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蔬菜栽培实践室（地） | 进行蔬菜栽培 | 通电，土壤肥沃、阳光充足、水源较好 | 每班不小于40m2 |
| 储藏室 | 存放种子、劳动用具等 | 有足够的橱柜，通风、防火、防潮、防盗 | 不小于40 m2 |
| 教师办公室 | 办公、学习 | 办公设备、管理用电脑，有网络信息端口 | 根据实际需要定 |

2、实践室（地）设备配置要求（参考）

| 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁耙 |  | 把 | 14 |  |
| 2 | 锄头 |  | 把 | 14 |  |
| 3 | 铁铲 |  | 把 | 14 |  |
| 4 | 小铲刀 |  | 把 | 25 |  |
| 5 | 镰刀 |  | 把 | 14 |  |
| 6 | 大剪刀 |  | 把 | 14 |  |
| 7 | 水果刀 |  | 把 | 2 |  |
| 8 | 浇水工具 |  | 套 | 10 |  |
| 9 | 施肥工具 |  | 套 | 10 |  |
| 10 | 喷雾器 |  | 套 | 5 |  |
| 11 | 温度计 |  | 只 | 10 |  |
| 12 | 育种木盘 |  | 只 | 5 |  |
| 13 | 遮阳网 |  |  | 适量 |  |
| 14 | 透明薄膜 |  |  | 适量 |  |

（四）木制品的设计与制作（木工）实践室

1、实践室要求

| 实践室名称 | 主 要 功 能 | 配 备 要 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 木制品的设计与制作实践室 | 进行木制品制作 | 1、在底层，与其他教室有一定距离 2、地面能承受比较重的机器，有条件的学校最好用木质硬地板；机器放置处应划出明显的安全标志线 3、通AC220V和380V电，合理安排墙面应急闸刀、插座，通水有洗手池 4、考虑环境保护，有分开放置垃圾的地方；有足够的采光 5、有敞开的应急通道 |  |
| 储藏室 | 存放原材料、工具 | 有足够数量的橱柜；通风、防火、防潮、防盗 | 不小于40m2，选配 |
| 教师办公室 | 办公、学习 | 办公设备、管理用电脑，有网络信息端口 | 根据实际需要定 |

2、实践室设施配置要求（参考）

| 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1000mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 讲台 | 4400mm×650 mm×200 mm | 张 | 1 |  |
| 3 | 操作台 | 1000mm×800mm | 张 | 若干 | 根据实际需要定 |
| 4 | 总控电源 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 成果展示柜 |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 水嘴、水池 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 外伤急救箱 |  | 只 | 1 |  |
| 8 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 只 | 若干 | 合格、有效 |

3、实践室设备配置要求（参考）

| 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手枪钻 |  | 把 | 1 |  |
| 2 | 台式钻床 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 木工砂带机 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 羊角榔头 |  | 把 | 25 |  |
| 5 | 木工架锯 |  | 把 | 25 |  |
| 6 | 斜割槽 |  | 把 | 14 |  |
| 7 | 木工长刨 |  | 把 | 1 |  |
| 8 | 木工短刨 |  | 把 | 1 |  |
| 9 | 木工凿子 | 1寸、2寸 | 把 | 25 |  |
| 10 | 木工锉 |  | 把 | 25 |  |
| 11 | 卷尺 |  | 把 | 25 |  |
| 12 | 90度角尺 |  | 把 | 25 |  |
| 13 | 45度角尺 |  | 把 | 25 |  |
| 14 | 钢直尺 |  | 把 | 25 |  |
| 15 | 钢丝钳 |  | 把 | 25 |  |
| 16 | 美工刀 |  | 把 | 25 |  |
| 17 | 一字起子 |  | 把 | 25 |  |
| 18 | 十字起子 |  | 把 | 25 |  |
| 19 | F轧头 | 大号 | 把 | 25 |  |
| 20 | F轧头 | 小号 | 把 | 25 |  |
| 21 | 吸尘器 |  | 台 | 1 |  |
| 22 | 磨刀砖 | 粗、细 | 块 | 6 |  |
| 23 | 鲁班木车床 |  | 台 | 5 |  |
| 24 | 防目镜 |  | 副 | 25 |  |

（五）金属制品的制作（金工）实践室

1、实践室要求

| 实践室名称 | 主 要 功 能 | 配 备 要 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属制品制作实践室 | 进行金属制品制作 | 1、在底层，与其他教室有一定距离 2、地面能承受比较重的机器，有条件的学校最好用木质硬地板；机器放置处应划出明显的安全标志线 3、通AC220V和380V电，合理安排墙面应急闸刀、插座，通水有洗手池 4．考虑环境保护，有分开放置垃圾的地方；有足够的采光 5、有敞开的应急通道 |  |
| 储藏室 | 存放原材料、工具 | 有足够数量的橱柜；通风、防火、防潮、防盗 | 不小于40 m2，选配 |
| 教师办公室 | 办公、学习 | 办公设备、管理用电脑，有网络信息端口 | 根据实际需要而定 |

2、实践室设施配置要求（参考）

| 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1000mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 讲台 | 4400mm×650 mm×200 mm | 张 | 1 |  |
| 3 | 操作台 | 1000mm×800mm | 张 | 若干 | 数量根据实际需要定 |
| 4 | 总控电源 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 成果展示柜 |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 水嘴、水池 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 外伤急救箱 |  | 只 | 1 |  |
| 8 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 只 | 若干 | 合格、有效 |

3、实践室设备配置要求（参考）

| 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合工具 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 台式钻床 | 16mm | 台 | 1 |  |
| 3 | 数字钢字码 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 压力油壶 |  | 只 | 2 |  |
| 5 | 防护镜 |  | 副 | 2 |  |
| 6 | 机用台钳 | 100mm | 台 | 1 |  |
| 7 | 学生台钳 | 125mm | 台 | 25 |  |
| 8 | 尖嘴钳 |  | 把 | 7 |  |
| 9 | 钢丝钳 |  | 把 | 7 |  |
| 10 | 砂轮机 | 250 mm麻花钻台式 | 台 | 1 |  |
| 11 | 錾口榔头 |  | 把 | 25 |  |
| 12 | 什锦锉 | 4mm | 套 | 7 |  |
| 13 | 粗扁锉 | 200mm | 把 | 25 |  |
| 14 | 中扁锉 | 200mm | 把 | 25 |  |
| 15 | 细扁锉 | 200mm | 把 | 25 |  |
| 16 | 钢锯弓 |  | 把 | 25 |  |
| 17 | 螺丝攻扳手 |  | 把 | 7 |  |
| 19 | 高度游标卡尺 | 300mm | 把 | 1 |  |
| 20 | 铸铁划线平板 | 300mm×400mm | 块 | 1 |  |
| 21 | 万能角尺 |  | 把 | 7 |  |
| 22 | 角尺 | 250mm | 把 | 25 |  |
| 23 | 钢直尺 | 300mm | 把 | 25 |  |
| 24 | 游标卡尺 | 150mm | 把 | 7 |  |
| 25 | 千分尺 | 25mm | 把 | 1 |  |
| 26 | 划规 |  | 把 | 7 |  |
| 27 | 划针 |  | 把 | 25 |  |
| 28 | 样冲 |  | 把 | 25 |  |
| 29 | 漆刷 |  | 把 | 25 |  |
| 30 | 铜丝刷 |  | 把 | 25 |  |
| 31 | 圆锉 | 200mm | 把 | 1 |  |
| 32 | 半圆锉 | 200mm | 把 | 1 |  |
| 33 | 方锉 | 200mm | 把 | 1 |  |
| 34 | 三角锉 | 200mm | 把 | 1 |  |
| 35 | 白铁剪 | 400mm | 把 | 7 |  |

（六）缝纫机实践室

1、实践室要求

| 实践室名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缝纫机实践室 | 进行布制品制作 | 采光、通风较好，能放25台缝纫机、工作台、橱柜 |  |
| 教师办公室 | 办公、学习 | 办公设备、管理用电脑，有网络信息端口 | 根据实际需要而定 |

2、实践室设施配置要求（参考）

| 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1000mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 讲台 | 4400mm×650 mm×200 mm | 张 | 1 |  |
| 3 | 操作台 | 1000mm×800mm | 张 | 若干 | 根据实际需要定 |
| 4 | 学生凳 |  | 张 | 50 | 根据实际数，下同 |
| 5 | 总控电源 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 视频展台 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 多媒体电脑 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 网络信息端口 |  | 个 | 2 |  |
| 9 | 显示设备 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 成果展示柜 |  | 个 | 1 |  |
| 11 | 水嘴、水池 |  | 个 | 2 |  |
| 12 | 外伤急救箱 |  | 只 | 1 |  |
| 13 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 只 | 若干 | 合格、有效 |

3、实践室设备配置要求（参考）

| 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缝纫机 |  | 台 | 25 |  |
| 2 | 锥子 |  | 把 | 4 |  |
| 3 | 一字起 | 大号 | 把 | 2 |  |
| 4 | 一字起 | 小号 | 把 | 2 |  |
| 5 | 钢丝钳 |  | 把 | 2 |  |
| 6 | 扳手 |  | 把 | 1 |  |
| 7 | 直尺 | 硬尺 | 把 | 25 |  |
| 8 | 软尺 |  | 把 | 14 |  |
| 9 | 普通剪刀 |  | 把 | 25 |  |
| 10 | 裁剪剪刀 |  | 把 | 4 |  |
| 11 | 电熨斗 |  | 个 | 1 |  |
| 12 | 橱柜 |  | 个 | 1 |  |
| 13 | 油壶 |  | 个 | 1 |  |

（七）工艺制作实践室

1、实践室要求

| 实践室名称 | 主 要 功 能 | 配 备 要 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺制作实践室 | 进行工艺制作 | 通电、通水，有足够的橱柜，有分开放置垃圾的地方，有敞开的应急通道 | 有些项目可以在普通教室进行 |
| 教师办公室 | 办公、学习 | 办公设备、管理用电脑，有网络信息端口 | 根据实际需要而定 |

2、实践室设施配置要求（参考）

| 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1000mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 讲台 | 4400mm×650 mm×200 mm | 张 | 1 |  |
| 3 | 操作台 | 1000mm×800mm | 张 | 若干 |  |
| 4 | 学生凳 |  | 张 | 50 |  |
| 5 | 总控电源 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 视频展台 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 多媒体电脑 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 网络信息端口 |  | 个 | 2 |  |
| 9 | 显示设备 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 成果展示柜 |  | 个 | 1 |  |
| 11 | 水嘴、水池 |  | 个 | 2 |  |
| 12 | 外伤急救箱 |  | 只 | 1 |  |
| 13 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 只 | 若干 | 合格、有效 |

3、实践室设备配置要求（参考）

| 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三角尺 |  | 只 | 25 |  |
| 2 | 圆规 |  | 只 | 25 |  |
| 3 | 美工刀 |  | 把 | 25 |  |
| 4 | 剪刀 |  | 把 | 25 |  |
| 5 | 大毛笔 |  | 支 | 25 |  |
| 6 | 中毛笔 |  | 支 | 25 |  |
| 7 | 小毛笔 |  | 支 | 25 |  |
| 8 | 调色盘 |  | 只 | 25 |  |
| 9 | 水桶 |  | 只 | 25 |  |
| 10 | 刻刀 |  | 把 | 25 |  |
| 11 | 印床 |  | 盒 | 25 |  |
| 12 | 印泥 |  | 盒 | 25 |  |
| 13 | 塑料勺 |  | 把 | 25 |  |
| 14 | 转盘 |  | 只 | 25 |  |
| 15 | 泥搭子 |  | 把 | 25 |  |
| 16 | 橡皮 |  | 块 | 25 |  |
| 17 | 铁刀 |  | 把 | 25 |  |
| 18 | 明针 |  | 支 | 25 |  |
| 19 | 刮刀 |  | 把 | 25 |  |
| 20 | 喷水壶 |  | 只 | 25 |  |
| 21 | 手枪钻 |  | 把 | 1 |  |
| 22 | 曲线锯 |  | 把 | 1 |  |
| 23 | 砂带机 |  | 台 | 1 |  |

（八）电子电工实践室

1、实践室要求

| 实践室名称 | 主 要 功 能 | 配 备 要 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子电工实践室 | 进行简单的家庭电工作业 | 1、合理安排应急闸刀、插座，有足够数量的橱柜 2、考虑环境保护，有分开放置垃圾的场所 3、有足够的采光条件；有敞开的应急通道 | 可和物理实验室共用 |
| 教师办公室 | 办公、学习 | 办公设备、管理用电脑、有网络信息端口 | 根据实际需要而定 |

2、实践室设施配置要求（参考）

| 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1000mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 讲台 | 4400mm×650 mm×200 mm | 张 | 1 |  |
| 3 | 操作台 | 1000mm×800mm | 张 | 若干 | 根据实际需要定 |
| 4 | 学生凳 |  | 张 | 50 |  |
| 5 | 总控电源 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 成果展示柜 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 水嘴、水池 |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 外伤急救箱 |  | 只 | 1 |  |
| 9 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 只 | 若干 | 合格、有效 |

3、实践室设备配置要求（参考）

| 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气开关 | 带漏电保护功能 | 套 | 1 |  |
| 2 | 日光灯等套件 |  | 套 | 5 |  |
| 3 | 双联开关 |  | 块 | 2 |  |
| 4 | 电度表 |  | 只 | 1 |  |
| 5 | 测电笔 |  | 把 | 1 |  |
| 6 | 多用电表 |  | 只 | 7 |  |
| 7 | 电子模块 |  | 盒 | 7 |  |
| 8 | 电烙铁 |  | 把 | 25 |  |
| 9 | 电烙铁架 |  | 个 | 25 |  |
| 10 | 吸锡器 |  | 把 | 7 |  |
| 11 | 安全电炉 |  | 只 | 1 |  |
| 12 | 耐火玻璃盆 |  | 只 | 1 |  |
| 13 | 尖嘴钳 |  | 把 | 25 |  |
| 14 | 斜口钳 |  | 把 | 25 |  |
| 15 | 剥线钳 |  | 把 | 7 |  |
| 16 | 挤压钳 |  | 把 | 2 |  |
| 17 | 台式小钻床 |  | 台 | 1 |  |
| 18 | 一字螺丝起子 | 小号 | 把 | 25 |  |
| 19 | 一字螺丝起子 | 中号 | 把 | 25 |  |
| 20 | 一字螺丝起子 | 大号 | 把 | 25 |  |
| 21 | 十字螺丝起子 | 小号 | 把 | 25 |  |
| 22 | 十字螺丝起子 | 中号 | 把 | 25 |  |
| 23 | 十字螺丝起子 | 大号 | 把 | 25 |  |
| 24 | 塑料工具盒 |  | 只 | 25 |  |
| 25 | 镊子 |  | 把 | 25 |  |
| 26 | 美工刀 |  | 把 | 25 |  |
| 27 | 剪纸刀 |  | 把 | 25 |  |
| 28 | 钢直尺 | 0~200mm | 把 | 25 |  |
| 29 | 锉刀 |  | 把 | 7 |  |
| 30 | 航模锯弓 |  | 把 | 7 |  |
| 31 | 电子制作套件 | 4种电路 | 套 | 25 |  |
| 32 | 学生电源 |  | 台 | 25 | 若与物理实验室共用可不配 |
| 33 | 家用电器 | 电饭锅、电冰箱、电视机、洗衣机、电风扇等 | 台 | 各1 | 可用旧的 |

（九）现代办公技术实践室

1、实践室要求

| 实践室名称 | 主 要 功 能 | 配 备 要 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现代办公技术 实践室 | 使用一些常用的现代办公设备 | 1、满足现代办公技术课程开设的要求 2、电脑配有Windows 9X(或以上版本)的操作系统和Office 97(或以上版本)或类似的办公软件，联成局域网，并可专线上网或拔号上网 3、合理安排电源，并考虑设备安置的间距、位置和合理性及环境、安全、健康方面的要求 | 可以与普通计算机房合用 |
| 教师办公室 | 办公、学习 | 办公设备、管理用电脑、有网络信息端口 | 根据实际需要而定 |

2、实践室设施配置要求（参考）

| 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1000mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 讲台 | 4400mm×650 mm×200 mm | 张 | 1 |  |
| 4 | 总控电源 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 学生实践桌 | 双人1200mm×600mm×780mm | 张 | 25 |  |
| 6 | 学生实践凳 |  | 张 | 50 |  |
| 7 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 只 | 若干 | 合格、有效 |

3、实践室设备配置要求（参考）

| 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 |  | 台 | 25 |  |
| 2 | 传真机 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 电话机 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 复印机 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 扫描仪 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 碎纸机 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 文件夹箱 |  | 只 | 12 |  |
| 9 | 分层邮箱 |  | 只 | 1 |  |
| 10 | 切纸刀 |  | 把 | 2 |  |
| 11 | 剪刀 |  | 把 | 12 |  |
| 12 | 固体胶 |  | 个 | 12 |  |

四、器材配备

按照课程标准和新教材要求进行配备。

五、管理与应用

1、专人管理，管理人员应熟悉实践场所和仪器设备的管理规定并进行有效管理。

2、实行计算机管理，具体要求参照理科实验室有关规定。

3、劳动与技术教学应按根据课程计划开齐开足，实践室应对学生充分开放

福建省普通初中信息技术装备标准

一、专用教室及辅助用房设置指标表

| 名 称 | 每间使用面积 （不小于m2） | 学 校 规 模 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12班～23班 | 24班～36班 | 37班以上 |  |
|  |  | 间数 | 间数 | 间数 |  |
| 教学光盘播放点 | 45 | 1 | 1 | 1 | 按远程教育要求配备 |
| 卫星教学收视点 | 45 | 1 | 1 | 1 | 按远程教育要求配备 |
| 计算机网络教室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 按远程教育要求配备 |
| 计算机网络教室 | 90 | 1 | 1～2 | 2 |  |
| 计算机工作室 | 30 | 1 | 1 | 1 |  |
| 语言室 | 90 | 1 | 1 | 1 |  |
| 多媒体教室 | 90 | 2 | 2～3 | 3 |  |
| 合班（阶梯）教室 | 200 | (1) | (1) | (1) | 平面或阶梯 |
| 电教器材室 | 30 | 1 | 1 | 1 |  |
| 电子阅览室 | 45 | (1) | (1) | (1) |  |
| 电子备课室 | 30 | (1) | (1) | (1) |  |
| 校园广播系统 | 16 | 1 | 1 | 1 | 播控室 |
| 校园闭路电视系统 | 20 | 1 | 1 | 1 | 播控室 |
| 校园网络系统 | 20 | (1) | (1) | (1) | 网络中心机房 |

说明: 1、学校规模小于12个班的可参照表中4～7个平行班的数据指标执行，完中按照《福建省普通高中教育技术装备标准》配备；农村初中学校配备可按照农村初中学校现代远程教育工程设备要求配备，有条件的学校和城镇以上初中学校可采用专用教室配备。

2、表中“（）”为选配，学校可根据实际情况进行选择。

3、凡1991年起新建的功能室和辅助用房应符合国家标准《 中小学校建筑设计规范》（GBJ99—86）；2007年9月起新建的应符合国家标准《 中小学校建筑设计规范》（GBJ99—86）外；扩建和改造的辅助用房及专用教室应参照执行。

4、校园网络系统建设必须符合教育部办公厅《关于中小学校园网建设的指导意见》中的原则、设计和建设要求。

5、校园网络系统综合布线、功能室综合布线应符合国家标准的《建筑与建筑群综合布线路系统工程设计规范》（GB/50311-2000）、《电子计算机场地通用规范》（GB/2887-2000）和公安部公共安全行业标准《计算机信息系统安全等级保护网络技术要求》（GA/T 387-2002）的相关要求。

6、卫星天线和电子设备的防雷应符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343－2004）的相关要求。

二、专用教室通用要求

专用教室指：计算机网络教室、语言室、多媒体专用教室、合班（阶梯）教室、教师电子备课室、电子阅览室，其通用要求如下：

1、选址（走向）：

（1）专用教室的位置（楼层）与最远教室的距离应在课间休息时间内师生能够正常到达的位置（楼层）。

（2）应处在校内阳光充足、空气流通、场地干燥、地势较高的地段。

（3） 尽量避开各类污染源，与污染源的距离应符合国家有关防护距离的规定。

（4）专用教室门窗不宜为西向或西南向布置，以取得最佳工作条件和避免阳光直射。

2、地面：各专用教室与走廊的地面不宜设台阶门槛。地面应防尘易清洁、耐磨、防滑。

3、门窗：应根据人流安全疏散的要求设置前后门，门洞的宽度不应小于1200 mm，门扇上宜设观察窗，门框上部设采光通风窗。教室的窗台适宜高度900mm～1000mm，窗间墙宽度不应大于1200mm。门窗开启后不得影响室内空间的使用和走廊通行的便利与安全。

4、照明：采用自然光及辅助照明。教室讲台台面及学生课桌、计算机桌桌面的平均照度应符合GB50034的有关要求不低于300 Lx，书写黑板、白板上方设局部照明，其垂直照度的平均值不低于200 Lx，写黑板、白板表面照度均匀度不低于0.7 ；计算机桌面无阳光直射，室内应无可见眩光，灯具悬挂高度距桌面不低于1700mm，各种灯具应安装灯罩。

5、通风换气：专用教室的换气次数应符合GB17226的有关要求不低于4次/h，宜采取各种自然通风措施，使室内二氧化碳浓度低于1.5‰ 。必要时还应采取强制置换室内污染空气的措施。计算机网络教室应采用排风扇，排风扇安装在教室外墙上方。风扇洞口靠室外的一面应设挡风措施，室内的一面应设防护罩。

6、噪声控制：室内环境噪声应不大于65分贝。

7、温度：室内设计温度宜在16℃～28℃。寒冷和炎热地区应因地制宜地设置采暖和降温设施 。

8、通讯：专用教室可根据实际情况设一处或多处网络接口。

9、综合布线系统接口：所有网络设备应安装在机柜内，安装配线架和理线架，走线整齐，易于识别和维护。安装防静电地板的教室，宜安装翻盖式地信息接口，每张桌子不少于一个。不安装防静电地板的教室，应在每张桌子中安装配有明盒的信息插座面板。网络线应采用暗敷布线方式。

10、电视机：教室、专用教室外内安装电视机时，座椅前缘至屏幕垂直面的水平距离，以屏幕尺寸的4～11倍为观看距离。观看的水平斜视角不得超过45°，仰角不得超过30°。

11、教学屏幕：安装了投影机的专用教室，应安装屏幕。屏幕下沿距讲台面不得低于1100mm ，屏幕的宽度宜为屏幕垂直面至最后一排座椅距离的1/6。

12、有条件的学校应独立设置电子阅览室，使用面积不少于1.9m2/座。

12、专用教室的平面设计要求：

⑴  计算机网络教室宜布置在同一楼层，综合多媒体教室、多媒体教室可分散布置。

⑵ 专用教室内第一排桌子的前沿与黑板的水平距离不应小于2500mm；边座的学生与黑板远端形成的水平视角不应小于30°；最后一排课桌的后沿距后墙不应小于1200mm，与黑板的水平距离不应大于11000mm（综合多媒体教室不受此限制） 。

⑶ 专用教室内两桌间前后的净距离：双人桌，不应小于600mm；四人双侧桌，不应小于1300mm。

⑷ 专用教室纵向走道的净距离：采用双人桌横向排列时，不应小于600mm；采四人双侧桌纵向排列时，不应小于900mm。综合多媒体教室可以采用会议桌椅。每间教室最少要留有两条走道。

⑸ 桌子端部与墙面（或突出墙面的内壁柱及设备管道）的净距离不应小于550mm。

13、安全条件：专用教室内的桌椅、窗帘、吊顶等设施宜采用防火材料，同时按照有关标准要求配有防火、防潮、防盗和防雷等设备。

14、环保：新建、改建、扩建专用教室以及附属用房要选用环保型材料，应符合相关标准中的限量值,避免甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染。

15、环境：各专用教室环境布置应有较高的文化品位，且要突出科目特点，营造良好的科学研究、探索和学术氛围，具有启迪作用。

16、室内电源应设总控制阀。室内电源插座与照明用电应分路设计、分别控制。电气线路应采用防火要求的暗敷配线方式，空调专线敷设，安装漏电过载保护器和可靠的接地措施。

17、计算机网络教室安装防静电地板的宜安装翻盖式地三孔电源插座，每张桌子不少于一个。不安装防静电地板的教室，在每张桌子中安装配有明盒的三孔电源插座面板。接设备电源使用的多孔电源插座应采用带安全盖插座且不得放置于地面或不安全的位置，应固定于安全位置。

三、附属房通用要求

附属房指网络中心机房、电子备课室、播控室、计算机工作室。

1、附属房的一般要求可依照专用教室通用要求执行。

2、网络中心机房应配置单独的空调设备。空调进风口应装空气滤清器，并定期清洁和更换吸滤材料。

3、网络中心机房内温、湿度要求应符合《电子计算机机房设计规范》（GB50174-1993）第3.1.2条表3.1.2-1的B级的要求。

4、附属机房必须采取一定的防尘、除尘措施。房内应避免使用挂毯、地毯等吸尘材料。

5、服务器、交换机等对供电要求高的设备应采用在线式正弦波不间断电源，网络中其它设备可用后备式不间断电源。应使用有滤波功能的UPS。

6、在额定电压下，供电总容量应为设备系统总容量的1.4～2.0倍。

7、附属房间应具有防直接雷击和感应雷的装置，楼宇上安装避雷器，并良好接地。防感应雷应对电源系统和信号线安装避雷器。

8、服务器、交换机等网络设备必须安装在专用机柜中。

9、各专用教室的服务器宜放置在中心机房集中管理。

10、网络中心机房宜安装防静电地板，设备间应和网管人员办公室隔离。

11、网络配线的要求参照相关标准执行。

四、农村初中学校现代远程教育工程设备配备要求

1、教学光盘播放点

| 序 号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色电视接收机 | 34英寸、PAL、AV端子、输入：PAL/NTSC、预置节目数大于200套 | 台 | 1 |  |
| 2 | DVD播放机 | 播放光碟应能兼容VCD、SVCD、CD、DVD及MP3 | 台 | 1 |  |
| 3 | 教学光盘 |  | 成套 | 1 |  |
| 4 | 电视机柜 |  | 个 | 1 |  |

2、卫星教学收视点

| 序 号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫星天线 | 接收频段11.7～12.75GHz、直径1.2m | 套 | 1 | 卫星信号 接收单元 |
| 2 | 高频头 | 输入频率12.25～12.75GHz、输出频率950～2150MHz | 只 | 1 |  |
| 3 | 功分器 | 频率范围 950～2150MHz | 个 | 1 |  |
| 4 | 电缆线 | SYWY-75-5型或同规格以上 | 米 | 50 |  |
| 5 | 卫星数据接收卡 | RF滤波带宽 54MHz（-3dB）、输入阻抗75Ω 、接收频率范围950～2150MHz、接收电平范围-65dBm～-25 dBm、支持DVB数据多封装协议、支持IP单播、组播和广播 | 个 | 1 | 卫星数据处理 接收单元 |
| 6 | 卫星数字电视接收卡 | SCPC，MCPC均可接收、 解调门限≤5.5dB、符号率范围2MS/s～40MS/s、有雷电、浪涌、静电和短路保护措施、 | 套 | 1 | 卫星数字电视 收视单元 |
| 7 | PC计算机 | 硬盘≥120G、内存≥512MB、显示器 CRT≥15、独立显示卡（显存≥64MB）、内置CD刻录机 或 DVD刻录机、 集成10/100M网卡 | 套 | 1 | 外接卫星接收设备或互联网、城域网 |
| 8 | 计算机软件 | 操作、办公、工具管理软件等 | 套 | 1 |  |
| 9 | 电视机 | 34英寸、 带VGA接口，支持800*600显示 | 台 | 1 | 可选 |
| 10 | 投影机 | 亮度、分辨率满足教学要求 | 台 | 1 |  |
| 11 | 银幕 | 100”手动或电动 | 面 | 1 |  |
| 12 | 打印机 | A3幅面针式 或 A4幅面激光 | 台 | 1 |  |
| 13 | UPS电源 | 容量≥500VA | 台 | 1 | 卫星数据接收计算机用 |
| 14 | VGA分配器 | 接口 1进4出以上、有效传输距离 ≥20米 | 个 | 1 |  |
| 15 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 个 | 1 |  |
| 16 | 防雷装置 |  | 件 | 1 |  |
| 17 | 电工工具 |  | 套 | 1 |  |
| 18 | 电视机柜 |  | 个 | 1 |  |
| 19 | 计算机桌 |  | 张 | 1 |  |
| 20 | 教师椅子 |  | 张 | 1 |  |
| 21 | 学生椅子 |  | 张 | 若干 |  |
|  | 网络接口 |  |  |  |  |

3、计算机网络教室

| 序 号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 学生用计算机 | 多媒体带耳机 | 台 | 30 |  |
| 3 | 教师用计算机 | 多媒体带刻录机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 交换机 |  | 台 | 若干 |  |
| 5 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 机柜 | 用于存放交换机 | 个 | 1 |  |
| 7 | 教学备课系统 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 教学资源库 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 电子教室系统 |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 服务器软件 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 计算机软件 | 操作软件和工具软件 | 套 | 1 |  |
| 11 | 教师工作台 |  | 张 | 1 |  |
| 12 | 学生计算机桌 |  | 张 | 30 |  |
| 13 | 教师用椅子 |  | 张 | 1 |  |
| 14 | 学生用椅子 |  | 张 | 若干 |  |
| 15 | 打印机 | A3幅面针式 或 A4幅面激光 | 台 | 1 |  |
| 16 | UPS电源 | 容量 ≥500VA | 台 | 1 | 卫星数据接收计算机用、 |
| 17 | 稳压电源 | 输出功率5～15KVA， | 台 | 1 | 根据当地电网稳定情况配备 |
| 18 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认，定点厂生产 | 个 | 1 |  |
| 19 | 防雷、保安装置 |  | 套 | 1 |  |

四、专用教室要求

1、计算机网络教室设备配备要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规划建议 | 基本要求 |  |
| 1 | 演示台 | 1800 mm×700 mm×1050mm | 张 | 1 | 1 | 结构外形 可自选 |
| 2 | 服务器 |  | 台 | 1 | 1 |  |
| 3 | 教师用计算机 | 多媒体 | 台 | 1 | 1 |  |
| 4 | 学生用计算机 | 多媒体带话筒、耳机 | 台 | 大于最大班生数 | 大于最大班生数 |  |
| 5 | 计算机软件 | 操作系统、管理平台软件、电子教室等 | 套 | 1 | 1 | 满足教学需要 |
| 6 | 交换机 |  | 台 | 若干 |  | 配套 |
| 7 | 机柜 | 标准机柜 | 台 | 1 | 1 | 配配线架、理线架 |
| 8 | 稳压电源 |  | 台 | (1) | (1) | 根据当地电网稳定性配备 |
| 9 | 网络信息口 | RJ45 | 口 | 2 | 2 | 上联信息口 |
| 10 | 多媒体投影机 | 亮度、分辨率满足教学需要 | 台 | 1 | 1 | 计算机教室兼作多媒体教室时配备 |
| 11 | 屏幕 | 大于84” | 幅 | 1 | 1 |  |
| 12 | 电视机(带VGA接口) | 34”及以上 | 台 | 1 | 1 |  |
| 10 | 视频展示台 | 功能满足教学需要 | 台 | 1 | （1） |  |
| 11 | 学生计算机桌: | 1200 mm×600 mm×740 mm | 张 | 与计算 机配套 | 与计算 机配套 | 结构外形可自选 |
| 12 | 学生座椅 |  | 张 |  |  |  |
| 13 | 教师座椅 |  | 张 | 1 | 1 |  |
| 14 | UPS电源 | 在线式，延时≧1小时 | 台 | 1 | 1 | 配服务器 |
|  | 打印机 | 激光或喷墨 | 台 | 1 | （1） |  |
| 15 | 扫描仪 |  | 台 | 1 | （1） |  |
| 16 | 无尘白板 |  | 幅 | 1 | 1 |  |
| 17 | 防雷、保安装置 |  | 套 | 1 | 1 |  |
| 18 | 空调 |  | 台 |  |  | 根据房间面积配备数量 |
| 19 | 排气扇 | ≥65W | 个 | 3 | 3 | 根据实际配备数量 |

2、语言室设备配备要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量/间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语音实验系统 | 具有跟读、复读、分组对讲等功能 | 套 | 1 | 固定式、配桌椅 |
| 2 | 音响系统 | 配功放、音响 | 套 | 1 |  |
| 3 | 无尘白板 |  | 块 | 1 |  |
| 4 | 空调 |  | 台 | （1～2） | 根据房间面积配备数量 |
| 5 | 资料柜 |  | 个 | 若干 |  |
| 6 | 流动语音系统 | 发射机和天线 | 套 | 1 |  |
| 7 | 耳机话筒组 |  | 个 | 若干 | 根据班生数配备数量 |
| 8 | 灭火器 |  | 只 | 2 |  |

3、多媒体教室设备配备要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 演示台 | 1800 mm×700 mm×1050 mm | 张 | 1 |  |
| 2 | 投影机 | 亮度、分辨率满足教学需要 | 台 | 1 |  |
| 3 | 视频展示台 | 功能满足教学需要 | 台 | 1 |  |
| 4 | 计算机 | 多媒体配置带刻录机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 功率放大器 | 带前置放大、2个以上话筒、线路输入口 | 套 | 1 |  |
| 6 | 音箱 |  | 对 | 1 |  |
| 6 | 话筒 | 有线、无线 | 支 | 1 |  |
| 7 | 视频播放机 | VCD或DVD | 台 | 1 |  |
| 8 | 磁带播放机 | 放音、录音 | 台 | （1） |  |
| 9 | CD播放机 |  | 台 | （1） |  |
| 10 | 卫星接收设备 | 含卫星接收卡、天线 | 套 | （1） | 远程教育配备 |
| 11 | 教学资源 | 教学光盘、网络资源或卫星教学资源 | 套 | 若干 |  |
| 12 | 有线电视接口 |  | 口 | 1 |  |
| 13 | 网络信息口 |  | 口 | 2 | 上联接口 |
| 14 | 中央控制系统 | 设备切换、延时关闭电源 | 台 | 1 |  |
| 15 | 银幕 | 100”以上、手动或电动 | 幅 | 1 |  |
| 16 | 教师座椅 |  | 张 | 1 |  |
| 17 | 书写白板 |  | 块 | 1 |  |
| 18 | 课桌 | 1200 mm x600 mm x740mm | 张 | 满足最大班生数 |  |
| 19 | 椅子 |  | 张 | 满足最大班生数 |  |
| 20 | 防雷、保安装置 |  | 套 | 1 |  |
| 21 | 空调 |  | 台 | 根据房间面积配备数量 |  |

4、合班（阶梯）教室设备配备要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 演示台 | 根据场所需要 | 张 | 1 |  |
| 2 | 投影机 | 亮度满足教学需要 | 台 | 1 |  |
| 3 | 屏幕 | ≥150英寸、电动 | 幅 | 1 |  |
| 4 | 视频展示台 | 功能满足教学需要 | 台 | 1 |  |
| 5 | 笔记本计算机 | 多媒体配置 | 台 | 1 | 二选一 |
| 6 | 计算机 | 多媒体配置 | 台 | 1 |  |
| 7 | 功率放大器 | 定压 | 套 | 1 |  |
| 8 | 调音台 | 大等于8路 | 台 | （1） |  |
| 9 | 音箱 |  | 对 | 1 |  |
| 10 | 有线话筒 |  | 个 | 1 |  |
| 11 | 无线话筒 | V段 | 对 | 1 |  |
| 12 | 视频播放器 | VCD或DVD | 台 | 1 |  |
| 13 | 磁带放音机 | 双卡、带录音 | 台 | （1） |  |
| 14 | 网络信息口 |  | 口 | 2 |  |
| 15 | 有线电视接口 |  | 口 | 1 |  |
| 16 | 激光教鞭 |  | 支 | 1 |  |
| 17 | 中央控制系统 | 设备切换、延时关闭电源 | 台 | 1 |  |
| 18 | 桌椅 |  | 张 | 根据面积设位 |  |
| 19 | 书写板 |  | 块 | 1 | 根据需要配置 |
| 20 | 防雷、保安装置 |  | 套 | 1 |  |
| 21 | 空调 |  | 台 | 根据房间面积配备数量 |  |

5、电子阅览室设备配备要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规划建议 | 基本要求 |  |
| 1 | 服务器 |  | 台 | 1 | 1 |  |
| 2 | UPS电源 | 在线式，延时≥1小时 | 台 | 1 | 1 | 配服务器 |
| 3 | 计算机 | 多媒体、配耳机 | 台 | ≥45 | ≥15 |  |
| 4 | 交换机 | 10/100M自适应 | 台 | 若干 | 若干 | 接口数量满足最低接计算机数 |
| 5 | 稳压电源 | 3～5KVA | 台 | （1） | （1） | 根据当地电网稳定性配备 |
| 6 | 网络信息口 |  | 口 | 2 | 2 | 上联接口 |
| 7 | 有线电视接口 |  | 口 | 1 | 1 |  |
| 8 | 计算机桌 | 单人桌、与计算机配套 | 张 | ≥45 | ≥15 |  |
| 9 | 视频播放设备 |  | 台 | （若干） | （若干） |  |
| 10 | 彩色电视机 | 配耳机 | 台 | （若干） | （若干） |  |
| 11 | 打印机 | 激光或喷墨 | 台 | 1 | 1 |  |
| 12 | 椅子 |  | 张 | ≥45 | ≥15 |  |
| 13 | 机柜 | 12U标准 | 台 | 1 | 1 |  |
| 14 | 工作台 |  | 张 |  |  |  |
| 14 | 防雷、保安装置 |  | 套 | 1 | 1 |  |
| 15 | 空调 |  | 台 |  |  | 根据房间面积配备数量 |

6、电子备课室设备配备要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规划建议 | 基本要求 |  |  |
| 1 | 计算机 | 多媒体 | 台 | ≥30 | ≥10 |  |  |
| 2 | 计算机桌 | 单机单桌 | 张 | ≥10 | ≥20 |  | 结构外形可自选 |
| 3 | 教师座椅 |  | 张 | ≥10 | ≥20 |  |  |
| 4 | 计算机 | 多媒体配置、加视频采集及电视接收装置、配耳机 | 套 | 1 | （1） |  |  |
| 5 | 网络信息口 |  | 个 | 2 | 2 |  | 上联接口 |
| 6 | 闭路电视接口 |  | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 7 | 交换机 | 10/100M自适应 | 台 | 若干 | 若干 |  |  |
| 8 | 服务器 |  | 台 | 1 | 1 |  | 配UPS电源 |
| 9 | 系统软件 | 正版操作软件 | 套 | 1 | 1 |  |  |
| 10 | 工具软件 | 非线性编辑系统 | 套 | （1） | （1） |  |  |
| 11 | 扫描仪 |  | 台 | 1 |  | 1 |  |
| 12 | 刻录机 | 外置或内置 | 台 | 1 |  | 1 |  |
| 13 | 打印机 | 激光或喷墨 | 台 | 1 |  | 1 |  |
| 14 | 稳压电源 |  | 台 | （1） |  | （1） | 根据当地电网稳定性配备 |
| 15 | 录像机 |  | 台 | （1） |  | （1） |  |
| 16 | DVD播放机 |  | 台 | 1 |  | 1 |  |
| 17 | 磁带放音机 | 双卡、带录音 | 台 | （1） |  | （1） |  |
| 18 | 数码相机（DC） |  | 台 | 1 |  | 1 |  |
| 19 | 数码摄像机（DV） |  | 台 | 1 |  | 1 |  |
| 20 | 资料柜 | 存放资料 | 个 | 1 |  | 1 |  |
| 21 | 防雷、保安装置 |  | 套 | 1 |  | 1 |  |
| 22 | 工具 | 维修计算机常用工具 | 套 | 1 |  | 1 |  |

7、校园广播系统设备配备要求

| 序号 | 名 称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规划要求 | 基本要求 |  |
| 1 | 功率放大器 | 定压 | 台 | 1 | 1 |  |
| 2 | 前置放大器 |  | 台 | 1 | 1 |  |
| 3 | 均衡器 | 双10段 | 台 | 1 | 1 |  |
| 4 | 自动监听器 | 10路 | 台 | （1） | （1） |  |
| 5 | 分区器 | 10路 | 台 | （1） | （1） |  |
| 4 | 磁带播放机 | 双卡坐、带录音 | 台 | 1 | 1 |  |
| 5 | CD播放机 |  | 台 | （1） | （1） |  |
| 6 | 视频播放器 | VCD或DVD | 台 | 1 | 1 |  |
| 7 | 无线话筒 |  | 套 | 1 | （1） |  |
| 5 | 播出话筒 | 含支架 | 套 | 2 | 1 |  |
| 6 | 制作话筒 | 含减震架 | 套 | （1） | （1） |  |
| 7 | 监听喇叭 | 在线式 | 只 |  |  | 按实际分区数量配置 |
| 8 | UPS电源 | 在线式 | 台 | 1 | 1 |  |
| 9 | 控制台 |  | 张 | （1） | （1） |  |
| 10 | 调音台 |  | 台 | （1） | （1） |  |
| 11 | 输出分配器 |  | 套 | 1 | 1 |  |
| 12 | 音乐资料柜 |  | 个 | 1 | 1 |  |
| 13 | 室内音箱（喇叭） |  | 对 | 若干 | 若干 | 按照实际教室数配 |
| 14 | 室外音柱 |  | 只 | 若干 | 若干 | 按照实际需要配备数量 |
| 15 | 无线听音系统 | （含发射机、天线） | 套 | 1 | (1) |  |
| 16 | 无线接收耳机 |  | 个 | 若干 | 若干 | 根据学生需要配备数量 |
| 17 | 计算机 | 配数字播放机 | 台 | (1) | (1) |  |
| 18 | 机柜 | ≥24U | 台 | 1 | 1 |  |
| 19 | 防雷、保安装置 |  | 套 | 1 | 1 |  |
| 20 | 空调机 |  | 台 | (1) | 配广播中心室 |  |

8、校园闭路电视系统设备配备要求

| 序号 | 名 称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规划要求 | 基本要求 |  |
| 1 | 电视机 |  | 台 |  |  | 按需配备 |
| 2 | 监视器 |  | 台 | 若干 | 若干 |  |
| 3 | 监视主屏 |  | 台 | 1 | 1 |  |
| 4 | 录像机 |  | 台 | （2） | （2） |  |
| 5 | 视频播放机 | VCD或DVD | 台 | 若干 | 若干 |  |
| 6 | 调制器 |  | 台 | 若干 | 若干 |  |
| 7 | 混合器 |  | 台 | 1 | 1 |  |
| 8 | 控制台 |  | 张 | 1 | 1 |  |
| 9 | 线路放大器 |  | 只 | 若干 | 若干 |  |
| 10 | 分支分配器 |  | 个 | 若干 | 若干 |  |
| 11 | 摄像机 | 配三脚架 | 台 | 1 | （1） |  |
| 12 | 编辑机 |  | 台 | (1) |  | 校园电视台使用 |
| 13 | 特辑机 |  | 台 | (1) |  | 校园电视台使用 |
| 14 | 编辑系统 | 非线性 | 台 | (1) |  | 校园电视台使用 |
| 15 | 数字媒体中心 |  | 套 | (1) |  | 校园电视台使用 |
| 16 | 摄像头 |  | 个 | 若干 |  | 配到多媒体教室 |
| 17 | UPS电源 |  | 台 | 1 |  | 根据设备功率配备 |
| 18 | 防雷、保安装置 |  | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 空调机 |  | 台 | 1 |  | 配中心机房 |

9、校园网络系统设备配备要求

| 序号 | 名 称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 |  | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规划建议 | 基本要求 |  |  |
| 1 | 服务器 |  | 台 | 2～3 | 1～3 |  | 数据库、FTP、Web服务器 |
| 2 | 主干交换机 | 三层交换，配光纤模块 | 台 | 1 | 1 |  | 接口数按实际需要配置 |
| 3 | 二级交换机 | 堆叠型 | 台 | 若干 | 若干 |  | 按实际需要配置 |
| 4 | 路由器 | 支持VPN、ADSL、或以太网接口 | 台 | (1) | (1) |  | 按需配置 |
| 5 | 网管计算机 |  | 台 | 2 | 1 |  |  |
| 6 | 计算机 | 笔记本 | 台 | 1 | (1) |  | 系统调试用 |
| 7 | 存储器 | NAS或SAN等 | 台 | (1) |  |  | 数量为存储容量 |
| 8 | 不间断电源 | 在线式，延时 | 台 | 1 | 1 |  | 延时时间和功率根据实际配备数量 |
| 9 | 机柜 | 标准机柜 | 台 | 1 | 1 |  | 放服务器、交换机 |
| 10 | 理线架 |  | 付 | 若干 | 若干 |  |  |
| 11 | 配线架 |  | 口 | 若干 | 若干 |  |  |
| 12 | 网络操作系统 | 正版软件 | 套 | 1 | 1 |  |  |
| 13 | 数据库管理系统 | 正版软件 | 套 | 1 | 1 |  |  |
| 14 | 网络管理平台 | 正版软件 | 套 | 1 | 1 |  |  |
| 15 | 防火墙 | 并发数大于50万，带管理软件 | 台 | 1 | 1 |  | 硬件 |
| 16 | 防病毒软件 | 网络版 | 套 | 1 | 1 |  | 正版，满足需要 |
| 17 | 不良网站过滤器 |  | 台 | 1 | 1 |  | 硬件 |
| 18 | 其它网络安全设备 | 数据备份、入侵检测系统等 | 套 | 1 | 1 |  | 按需配置 |
| 19 | 文件柜 |  | 架 | 1 | 1 |  |  |
| 20 | 防雷、保安装置 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |
| 21 | 空调机 |  | 台 | 按房间大小配置数量 |  |  | 配备网络中心、 |

五、管理和使用要求

| 项目 |  | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 管 理 要 求 | 人员素质 | - 配有专（兼）职管理人员，且具备计算机及网络专业知识和管理能力； - 能够承担学校信息技术装备的日常管理、设备维护、故障处理以及软件系统升级等工作，并取得教育主管部门或相关单位的培训考核，持证上岗。 |
|  | 环境管理 | - 各项管理规章制度健全、规范，管理制度张贴于各专用教室和附属用房，并能严格执行； - 室内卫生整洁，空气清晰。安全设施到位，落实到人，防止安全事故发生或设备丢失。 - 进入计算机室机房前宜设缓冲地带，放置鞋柜、鞋套等。 |
|  | 设备管理 | 设备运行稳定可靠，完好率达95％以上。 |
|  | 资料管理 | 专用教室有使用运行、保养维修情况记录本，设备及软件等资产登记册；设备和软件的技术资料统一归档保管。 |
|  | 经费管理 | 学校安排年度预算时，要有设备的添加更新和维护维修、上网以及电费等经费的保证。 |
| 使 用 要 求 | 利用率 | 每间专用教室利用率达60％以上或每周使用不少于20课时。 |
|  | 资源使用 | 教学资源统一管理使用，教师制作的教学课件分学科、分年级统一存放于服务器共享，并有备份。 |
|  | 网络使用 | - 接入互联网或城域网由学校统一安排接口和上网，有专人负责网络安全； - 学校网络中心内应悬挂校园网拓扑图和机房管理制度以及使用登记记录； - 校园网服务器的应用密码应有专人管理。 - 学生上网须实施登记制度。 |

福建省普通初中图书馆（室）装备标准

一、馆舍面积

| 类 别 数 量 项 目 |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 藏书室(册/m2) |  |  | 按不高于400册/m2计算 | 按不高于500册/m2计算 |
| 借书处 |  |  | ≥22 m2 |  |
| 阅 览 室 | 学生阅览室 | 座位面积(m2/座) | ≥1.5 m2 |  |
|  |  | 座位占学生人数比例 | 10％ | 8％ |
|  | 教师阅览室 | 座位面积(m2/座) | ≥2.1 m2 |  |
|  |  | 座位占教师人数比例 | 33％ | 25％ |
|  | 电子阅览室 |  | 每座使用面积≥1.9 m2。独立设置的建设标准详见专用教室 | 有条件的学校应设置配备 |
| 采编兼管理办公室面积（m2） |  |  | 20 | 15 |

要求：

1、我省初中Ⅰ类图书馆（室）建设标准应不低于现行的《城市普通中小学校校舍建设标准》（2002年）。学校在进行图书馆新建、改建和扩建工程的设计时可参照强制性行业标准《图书馆建筑设计规范》(编号JGJ38-99)和文化行业标准《公共图书馆建筑防火安全技术标准》（WH0502-96）中的有关要求和规定。

2、馆舍应设点合理，方便读者，环境安静。可根据馆舍的情况和阅览室的使用功能划分阅览区；教师和学生阅览合一的，可单独建立教师教育教学参考研究室。提倡在阅览室内放置能够上网阅读的计算机，有条件的馆实行大空间（藏、借、阅、网一体，灵活隔断、方便使用）的开放式布局。

3、电子阅览室座位必须达到最低数量，应逐步达到按学生比例设座位，一座一机；所有计算机联网，并与校园网相连；暂时没有条件单独设立电子阅览室的,在满足信息技术教育课开设的前提下，可以与计算机网络教室合用，但必须有专人管理、有管理制度、有供学生阅读的电子图书资源、有固定的开放时间，另外应有专门区域或场所，配置音像资料阅览所需要的视听设备。

4、有条件的学校应建立独立图书馆楼，与其他建筑合建时，必须满足图书馆的使用和环境要求，并自成一区，单独设置出入口。应有开展读书活动和学术交流的场所、办公室、清洁室、卫生间、杂物储藏间等。

二、设备配置

1、有办公桌椅、咨询借阅服务台、文件柜、能满足全部藏书需要的书架、橱、期刊架以及其它图书馆专用设备，图书用品设备的技术条件应符合有关国家标准的规定。书架高度方便学生取书，阅览桌椅高矮适中，椅腿底部安装防噪声软垫。

2、有装订机、书车、书梯，书架上有足够的书立。

3、有消毒、防火、防尘、防盗设备及防潮、防霉、防晒、防蛀等措施。

4、Ⅰ类馆应配有四台以上管理用计算机（其中两台用于检索）。图书馆文献管理系统必须具有采购、编目、典藏、流通、期刊管理、统计、检索等功能，能接受、输出文献编目标准CNMARC数据，能够实现联合编目，资源共享；应配备打印机、复印机、扫描仪、塑封机等设备，逐步配备空调、抽湿机；Ⅱ类馆应逐步配备计算机，按规划实行计算机管理。

5、Ⅰ类馆必须达到、Ⅱ类馆逐步达到以下要求：

（1）阅览区应以天然采光为主，窗地面积比应不小于1/5，室内光线充足柔和，均匀、无眩光；阅览桌上防止阳光直射，桌面平均照度200LX。书库水平照度为30—50LX，东西向开窗时，应采取有效遮光措施；光照亮度不足时，宜采用乳白色灯罩的白炽灯辅助照明（如采用荧光灯，应配紫外线过滤装置）；开架书库内设有阅览桌的，应设局部照明。

（2）电子阅览室宜设在楼房的中、上层，并安装空调，应具有良好的防雷设施，单独接地电阻≤1Ω，远离强电磁场辐射和强腐蚀性的物体，应有防病毒措施，应设火灾报警装置和灭火装置。

（3）书库温度不低于5℃，不高于30℃；室内相对湿度为40％—65％。

（4）馆内通风良好，宜采用自然通风（如自然通风不够，应采用机械方式定时通风）。

（5）应设室内给、排水系统，污水管应远离与书库相邻的内墙。

（6）书库、阅览区应符合消防相关要求，具有消防给水系统。书库、阅览区安全出口不少于2个，应方便疏散。

（7）阅览区内可设饮水供应点。

三、文献保障

| 数 量 类 别 项 目 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生均图书拥有量≥（册） | 40 |  |  | 25 |  |  |
| 工具书、教学参考书种类≥（种） | 200 |  |  | 120 |  |  |
| 报刊种类≥（种） | 100 |  |  | 60 |  |  |
| 数字图书≥（册） 数字期刊、电子报刊（种） | 按不低于纸质图书馆藏总量的15％配备，提倡网络资源共享。 |  |  | 有条件的学校应配备，提倡网络资源共享。 |  |  |
|  | 数字期刊最多可记入报刊种类的20％，免费或开放获取的电子期刊不计入。 |  |  |  |  |  |
| 年新增图书（册/人） | 生均≥1册/人 |  |  | 生均≥0.5册/人 |  |  |
| 藏书分类比例（参照） | 第一部类 A | 第二部类 B | 第三部类 C-K |  | 第四部类 N-X | 第五部类 Z |
|  | 2% | 3% | 58% |  | 32% | 5% |

要求：

1、根据我省初中图书馆（室）图书配备现状，图书生均册数允许分段达标。至2007年Ⅰ类校生均图书不少于30册，Ⅱ类校生均图书不少于20册;至2010年，应达到教育部提出的：Ⅰ类校生均图书40册，Ⅱ类校生均图书25册的要求。

2、根据学校的教育教学任务、办学特色及发展方向，做好馆藏规划，积极构建适合少年心理特点、融思想性、科学性、启迪性于一体的馆藏体系，并不断进行优化；藏书结构按藏书分类比配备，做到馆藏书刊种类齐全、重点突出，复本适量；严把质量关，优先采购国家教育部和省教育厅规定的中小学图书馆（室）必备图书和推荐书目，严禁非法出版物流入学校图书馆；藏书应以满足学生需求为主，兼顾教师。

3、在文献信息资源建设过程中应注意处理好以下几个关系：

（1）重点藏书与一般藏书的关系。与新课程实验相关的教育教学理论和教学参考书籍、学生课外读物、各科工具书、与学校办学特色和培养对象相适应的图书为重点藏书，应予以重点保证。

（2）师生分库的图书馆（室）教师用书和学生用书的比例在1:4左右。

（3）品种与复本的关系。要做到品种丰富，复本适量：重点藏书3-5册，一般藏书、工具书1－2册，平均复本数≤3。《语文》新课程标准推荐图书复本可按最大班级学生数配备以供阅读指导课使用。

（4）纸质文献与数字化文献资源的关系。在收藏纸质文献的基础上，逐步加强数字化文献资源的建设，注重质量，防止数字垃圾，加强版权意识，并对多样化的信息资源进行系统整合。加强图书馆与校园网、城域网的结合，学校已接入所在市、县（市、区）教育城域网，能查找并获取数字资源库（数字图书和数字期刊）的，可不必另行购置，提倡文献资源共建共知共享。

四、人员配备

1、根据学校的规模、馆舍结构与各功能室的设置在教职工编制总数内合理核定工作人员数。

2、应有较高的政治素质，能在图书馆的各项业务工作中自觉贯彻党的教育方针；有强烈的敬业精神和职业责任感，热爱图书馆工作，主动服务，乐于奉献，勇于创新，身体健康。

3、有扎实的专业基础知识和基本技能，有丰富的相关知识和较强的应用能力，并且熟悉初中课程标准和教材的基本内容体系，能根据初中教育教学特点开展图书馆工作。

4、馆长应具备大专以上学历，或达到图书资料中级职称，熟悉馆内各环节的工作，有较强的组织协调能力；其余人员应达到大专学历，全部人员均应经过专业培训，并持有上岗合格证书。

5、全馆人员都能熟练操作计算机，适应图书馆现代化管理。

五、管理要求

1、学校对图书馆有近期和长远发展规划，有检查、有评价、有总结，有学校领导分管，有经费保证；应实行校长领导下的馆长负责制，馆长享受教研组长待遇；所有人员在晋级、晋升等方面与教师享受同等待遇；在图书馆内应根据管理需要设置合理的职称岗位。

2、图书馆应有学期和年度工作计划、工作总结和开展工作的有关资料。

3、建立健全学校图书馆各项管理制度：（1）人员岗位责任制；（2）图书馆业务工作细则；（3）文献阅览和外借制度；（4）文献丢失和损坏的赔偿制度；（5）对文献的剔除和处理办法；（6）统计与报表制度；（7）微机使用管理规章制度；（8）电子阅览室使用规则；（9）每年制订配合新课程实施，服务教育教学活动的工作计划。

4、有总括和个别登录账（如实行计算机管理后可取消）、注销登记帐册；丢失图书及时注销，记入注销帐，实行计算机管理后可按年度打印注销清单。

5、图书借阅实行全开架和半开架形式，计算机管理的图书馆必须全开架借阅，积极发挥班级图书角、图书箱的作用并加强管理。

6、新书应及时加工完毕，报刊当日上架提供借阅；报纸每月装订成册，对年度核心期刊及时进行装订成册，并登记、分类、编目、流通。

7、图书、音像资料、电子读物应按《中国图书馆分类法》（第四版）进行分类，并掌握适当分类级次，G63中等教育类下的教学参考书至少应分到五级类目，分到各学科，文学作品应分到五级以上；期刊可按《中国图书馆分类法》（第四版）或《中国图书馆图书分类法·期刊分类表》进行分类，根据各校实际情况确定分类级次。以国家标准《文献著录总则》为依据，图书按《中文普通图书著录规则》、音像资料按《非书资料著录规则》、期刊按《连续出版物著录规则》进行著录，实行计算机管理后应以《新版中国机读目录格式使用手册》进行著录。图书馆应设书名目录、分类目录，有条件的可增设著者目录，著录使用规范的简化字（实行计算机管理并能满足检索的，可取消卡片目录）

8、按《中国图书馆分类法》分类体系组织藏书；图书排列整齐，书架大、小架标齐全，标识清楚、科学、具体；书标粘贴整齐划一，同一库室内颜色、形状、大小一致；索书号清晰、工整，图书按索书号顺序排列。

9、图书馆应注意剔除工作，有计划地更新图书。对仍具有使用价值的破旧书刊要及时裱糊，延长使用寿命；对内容过时或不健康、长期压架失去使用价值、破损严重无法修补、不符合本馆藏书范围、复本过多、套册不全的书刊和教材更换二次后的教学参考书、习题集的复本等，予以剔除；应每一年对流通书刊、每三年对书库全部藏书进行一次清点，对清点丢失和剔除的书刊，严格办理注销手续，保证帐、书相符。

10、有条件的图书馆应建立图书馆主页，使之成为网络环境下图书馆揭示馆藏信息资源的重要窗口，成为读者利用图书馆文献资源和服务的重要媒介，成为图书馆展示自身形象的阵地，为读者提供便捷、即时的文献信息服务。

11、书架排列应利于自然采光和通风，横排之间间距不小于0.75米，竖列之间间距不小于1.2米，利于读者开架借阅，梅雨季节要全天抽湿、假期要定期通风。

12、注意防火，馆区内严禁使用电炉、火炉。

13、创设整洁、和谐、优雅且符合初中生心理、生理特点的读书阅览环境，做到室内外无尘、安静有序、色彩淡雅协调；墙上有符合初中生特点的激励性读书名言、有利于培养初中生审美情趣的艺术作品、有花草点缀；集德育、智育、美育于图书馆环境之中，应具有人性化、高品位的文化底蕴。

六、文献利用

1、师生全部办理借书证，教师各室全天开放，学生借书阅览每周不少于5天，满足不同层次、多样化需求；每天对学生开放有效时间：Ⅰ类馆（室）不少于2小时以上，Ⅱ类馆（室）不少于1.5小时以上。Ⅰ类馆（室）网上资源为师生全天候提供；寒暑假应安排时间开馆。月读者到馆率100％。

2、主动提供服务，努力提高图书使用效益。Ⅰ类馆（室）每学年生均借书≥12册，Ⅱ类馆（室）每学年生均借书≥10册。

3、要做好各项业务统计，并进行各种统计分析，改进工作，有针对性的开展服务。

（1）读者统计（教师、学生、班级、年级、年度新增学生读者）。

（2）藏书利用率：是指在一定的时期(学期、学年)，全部书刊资料被读者利用的数量占全部馆藏的百分比。计算公式为：（读者利用册数÷馆藏书总册数）×100%

读者借阅率：是指在一定的时期(学期、学年)，平均每个读者所借的书刊资料数量。计算公式为：（借阅总册数÷借阅总人数）×100%

图书流通率：是指在一定的时期(学期、学年)，用于公开借阅的书刊被读者借阅的数量所占的百分比。计算公式为：（读者借阅总册数÷馆藏书总册数）×100%

读者到馆率:是指在一定时间（月、学期、学年）到馆借阅书刊的读者人数与本馆拥有读者人数之比。计算公式为：（年读者到馆总人数÷读者总数）×100%

（3）图书利用排行榜和个人借阅排行榜统计。

4、利用各种形式宣传、推荐优秀读物，营造阅读氛围。如编制新书目录和简介，推荐书目；按年级、按内容主题编制导读书目，引导学生读书；进行书刊展览(时事宣传、图片展览、专题图书资料或重要文献陈列、展览)等；设立读者园地，进行心得交流等。

5、配合学校中心工作开展宣传教育活动，成为校园文化建设的重要载体；组织形式多样的活动和主题读书活动（如开设讲座，开展书评，征文、演讲、辩论等，为学生的可持续发展服务）；开展配合课改等专题服务和参考咨询工作；主动及时地向学校领导、学科教师、班主任、团队干部、管理人员宣传推荐教育教学参考书和各种活动资料。

6、有条件的图书馆还应做到：

（1）编制文摘或题录索引等二次文献、采集整理网络教育教学信息，制作电子剪报，定期发布，为教育教学服务。

（2）定期开设阅读辅导课（包括电子阅读指导），纳入学校教学计划

（3）有相对固定的学生管理员队伍，有培训计划，有管理、考勤制度。

（4）整合学校文化资源，参与校本课程开发，与外校进行文献信息交流（图书捐赠、试卷、本校资料等交流）。

七、教育教研

1、Ⅰ类馆（室）开设文献检索与利用课（包括网络资源检索），并纳入学校的教学计划；Ⅱ类馆（室）开设利用图书馆知识的讲座。

2、Ⅰ类馆（室）有专（兼）职的读者培训师资，定期开展教研活动及教学评估。

3、建立读书兴趣小组。

4、积极开展或参与学术交流活动。