福建省中、小学实验室化学药品管理暂行规定（试行）

第一章　　总则

第一条  为了加强对化学药品的安全管理，防止化学药品在采购、贮存、使用过程中发生火灾、爆炸、毒害等事故，保障人民生命财产安全和广大师生的健康，特制定本规定。

第二条  凡本省中、小学校实验室均应遵照本规定执行。校办工厂和其它学校实验室亦可参照执行。

第二章　　财物管理

第三条  实验教师根据教学大纲和教材要求，以及开展课外科技活动的实际需要、做好申购计划。在做计划时，应严格控制易分解、易变质、剧毒等药品的一次采购量。申购计划应由教研组核准，并报请校领导批准后交有关专业人员采购。

第四条  化学药品的采购运输可参照国发[1987]14号《国务院危险化学品安全管理条例》的第五章《化学危险物品的运输装卸》的有关规定执行。

第五条  化学药品购到后，实验教师应与教研组长根据申购计划、发票与实物一－核对验收。购货发票须经实验教师、教研组长签字后方可办理报销手续。经验收的药品应立即入库，做好仓库帐。

第六条  每学期末，应进行一次清查，填写好各种药品的实际消耗量，经教研组长签字、校领导审核批准后，方可办理核销手续，调整帐面数字。

第三章  一般药品的贮放管理

第七条  规模较大、药品采购量较多的学校应建立一个贮存化学药品的地库或利用结构结实、地面容易冲洗且不燃烧的房间作为药品库房（或称危险品仓库），用以贮存大宗药品、剧毒、易燃、易爆等危险药品。

第八条  除剧毒、易燃的危险品外，一般小批量药品可贮存于化学药品室内（条件差、规模小的学校可允许只设化学药品室），严禁化学药品与教学仪器同室混放。药品应根据科学原理、按照一定的方式分门别类上柜入橱，定位存放。

第九条  化学药品的标签应保持字迹清晰，药品柜、橱门上还应贴上定位标签。所有标签均应写明药品的类别、名称、纯度等级、数量及购入日期。

第十条 化学药品仓库和贮存室应当符合有关安全、防火规定，并设置相应的通风、干燥、防爆、防震、防压、防潮、遮光、防火、防盗等设施。

第四章   危险药品的贮放管理

第十一条 凡有易燃、易爆、腐蚀、毒害等危险性质、在一定条件下能引起燃烧、爆炸和导致人身中毒、伤亡事故的化学药品统称为化学危险药品。化学危险药品的管理应严格执行本章的下列规定。

第十二条 有地库或专用药品仓库的学校，应把大宗药品、剧毒药品、危险品贮存于库内，并在库内设一个剧毒药品专柜用于专放剧毒药品。

第十三条 没有地库或专用药品仓库的学校，至少应在化学药品室内分别设危险药品专柜和剧毒药品专柜，用以贮放这两类药品。

第十四条 凡学校实验室有“附表二”所列的危险药品和“附表三”所列的剧毒药品均应分别贮放于危险品库（柜）和剧毒药品柜内，并根据不同的性质，危险特性分类、隔离存放和保管。

第十五条 一般危险药品只需单人单锁保管，但必须严格做到防震、防撞击、防摩擦，轻拿轻放，谨防事故发生。而剧毒药品的管理应严格执行“五双制度”，即“双人验收、双人双锁、双人领用、双本帐册、”。领用时必须经领导批准。

第五章   附则

第十六条 本规定的解释权归福建省教育委员会。

第十七条 本规定自公布之日起执行。

一九九0年四月二十七日

往下是：

附表一　　中学理科实验常用化学药品试剂表（附后）

附表二　危险药品表（附后）

附表三　剧毒气体、药品试剂表（附后）

附表一　　中学理科实验常用化学药品试剂表

| 类别 |  | 品种数 | 常用化学药品例举 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 机 药 品 试 剂 | 单质 | 23 | 钾、钠、镁、铝、锌、铁、铜、银、汞、溴、碘、硫、红磷、黄磷、活性炭 |
|  | 氧化物 | 12 | 过氧化钠、过氧化氢、氧化镁、氧化铝、氧化钙、三氧化铬、二氧化锰、氧化铁、氧化铜、三氧化砷 |
|  | 酸 | 12 | 硫酸、发烟硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、亚硫酸、氢氟酸 |
|  | 碱 | 9 | 氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钡、氢氧化镁、氢氧化钙、氢氧化铜 |
|  | 盐 | 68 | 氢氧钾、氯化钠、氯化钙、氯化镁、氯化锌、氯化钡、升汞、氯化铁、溴化钾、溴化钠、碘化钾、硫酸铵、硫化亚铁、硫化汞、硫酸钠、硫酸镁、硫酸铜、硫酸铵、明矾、硝酸钾、硝酸钡、硝酸铅、硝酸铜、硝酸汞、硝酸银、硝酸铵、过磷酸钙、碳酸钾、碳酸钠、碳酸钙、高锰酸钾、氯酸钾、海波、亚硝酸钠、硫氧化钾、硫氧化铵、铁氰化钾 |
| 有机药品试剂 | 烃 | 11 | 原油、汽油、煤油、石腊、苯、二甲苯、萘、苯乙烯、乙苯 |
|  | 烃的 衍生物 | 37 | 酒精、甲酸、乙酸、丙酸、冰乙酸、三氯甲烷、四氯化碳、正丁醇、甲醛、乙醛、丙酮、苯酚、苯胺、对苯二胺、硬脂酸、草酸、乙酸乙酯、尿素、硫脲、无水醋酸钠、醋酸铅、醋酸铵、氨基甲酸乙酯、三氯醋酸、甘油、二氧化碳、碳化钙 |
|  | 糖 | 3 | 葡萄糖、蔗糖、淀粉 |
|  | 高分子 化合物 | 12 | 聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚乙二醇、磺化煤 |
|  | 染色剂 | 15 | 龙胆紫、瑞氏色素、亚甲基蓝、甲基蓝、洋红、伊红、刚果红、靛红 |
|  | 指示剂 | 4 | 石蕊、酚酞、甲基橙、品红 |
|  | 试纸 | 4 | PH广泛试纸、蓝色石蕊试纸、红色石蕊试纸、淀粉碘化钾试纸 |

附表二　危险药品表

| 危险药品类别 | 实 例 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 爆炸性药品 | 苦味酸（别名2.4.6一三硝苯酚、黄色炸药、三硝酸困醇） | 应远离火种、热源，严禁接触金属工具及拖拉、摩擦。 |
| 压缩气体和液化气体（易燃气体） | 氢气、氨气、一氧化碳、硫化氢、甲烷、乙烯、乙炔、氯甲烷、氯乙烯 | 打“*”号的气体有毒 |
| 一级氧化剂 | 过氧化钠、过氧化钾、过氧化钡、氧化钙、高猛酸钾、高锰酸钾钠、高氯酸钾、高氯酸钠、氯酸钾、硝酸钠、硝酸钾、硝酸钡、硝酸铵 |  |
| 一级自燃性药品 | 黄磷（别名：白磷）、铝热剂 | 黄磷剧毒.口服致死量1ｍｇ/ｇｋ，空气中最高容许浓度0.03ｍｇ/ｍ3 |
| 一级遇水燃烧药品 | 电石（别名：碳化钙）、钾、钠、钙、磷化钙、碳化铝、氢化钾、氢化钠、钠汞齐、钾钠合金 |  |
| 一级易燃液体 | 乙醇（别名：酒精）、乙醚、乙醛、丙酮、甲苯、苯、邻二甲苯、甲酸乙酯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、氯乙酰、二硫化碳、原油、汽油、煤油 | 打“*”号的为有毒试剂 |
| 一级易燃固体 | 红磷（赤磷）、二硝基苯、闪光粉 |  |
| 一级腐蚀性药品 | 溴（别名：溴素）、碘、氧化钙、二氧化氮、过氧化氢溶液（40%以下）、五氧化二磷、三氧化铝、三氯化磷、五氯化磷、氢氟酸、硝酸、发烟硝酸、硫酸、发烟硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾、硫化钠、氨水甲酸、甲醛、苯酚、三氯化醛（无水） |  |

附表三　剧毒气体、药品试剂表

| 名 称 | 性 状 | 毒 性 | 贮放、防火等注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯气分子式：CL2 | 黄绿色有刺激性气体，液化后为黄绿色透明液体。易溶于水和碱性溶液。有助燃性。 | 剧毒。空气职最大容许浓度为2mg/ｍ3 | 在日光下与易燃气体混合会发生爆炸，应贮存于阴凉通风药品库内，并与易燃气体，金属粉末分开贮放。实验时，要保证室内绝对通风。灭火剂：雾状水 |
| 二氧化硫分子式：SO2别名：亚硫酸酐 | 无色气体或液体，具有窒息性特臭，能溶于水、乙醇，与水及水蒸汽作用生成有毒及腐蚀性的蒸汽，能被氧化成三氧化硫。 | 剧毒。 空气中最大容许浓度为20ｍg/ｍ3 | 贮存于阴凉通风药品库内，库温不宜超过30℃,远离火种、热源、防阳光直射。实验时要保证室内绝对通风。灭火剂：雾状水、泡沫、砂土。 |
| 氟化氢分子式：HF别名：（无水）氢氟酸 | 无色透明的气体或液体。液体极易挥发，在空气中发生烟雾，其蒸气有剧毒和腐蚀性。易溶于水，溶液浓度为40~60%时腐蚀性极强，能腐蚀玻璃。 | 剧毒。 空气中最大容许浓度为1mg/ｍ3 | 贮存规则同“二氧化硫”，并应与助燃，易燃气体分开贮放。灭火剂：雾状水、砂土。 |

附表三(续1)　剧毒气体、药品试剂表

| 名 称 | 性 状 | 毒 性 | 贮放、防火等注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢分子式：H2S | 无色，有恶臭气味，能溶于水和乙醇 | 剧毒。 空气职最高容许浓度为 10ｍｇ/ｍ3 | 贮存规则同“二氧化硫”。灭火剂：雾状水，砂土。 |
| 氰化氢分子式：HCN别名：氰氢酸 | 无色气体或液体。液体极易挥发，有苦杏仁味。能溶于水、醇和醚。 | 剧毒。 空气中最高容许浓度为0.3ｍｇ/ｍ3。浓度达300mg/ｍ3时，使人立即致死；200mg/ｍ3时，10分钟后死亡，100mg/ｍ3时，在1小时内死亡。 | 遇火种有爆炸危险，贮放规则同“二氧化硫”。灭火剂：雾状水。 |
| 氟化氢分子式：HF别名：（无水）氢氟酸 | 无色透明的气体或液体。液体极易挥发，在空气中发生烟雾，其蒸气有剧毒和腐蚀性。易溶于水，溶液浓度为40~60%时腐蚀性极强，能腐蚀玻璃。 | 剧毒。 大鼠口服半数致死量为45mg/kg。空气中最高容许浓度为0.3mg/ｍ3。 | 远离火种，热源，贮存于高燥音清洁的剧毒品专柜内。 |

附表三(续2)　剧毒气体、药品试剂表

| 名 称 | 性 状 | 毒 性 | 贮放、防火等注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化汞分子式：HgC12别名：升汞、猛汞、氯化高汞 | 无色或白色结晶状粉末，常温下微量挥发、300℃升华、遇光或暴露空气中分解变质。有腐蚀性，能溶于水、乙醇、乙醚、吡啶和乙酸乙酯。本品不会燃烧，但与钾，钠会猛列反应。 | 剧毒。 大鼠口服半数致死量为37mg/kg。 空气职最高容许浓度为0.1/ｍ3 | 贮放于高燥避光的剧毒品专柜内，避免与酸类等并列混放。 |
| 氰化钠分子式NaCN 别名：山奈钠、山奈、山埃钠 | 白色粉末状结结晶，通常加工成丸状或块状。稍溶于乙醇，易溶于水，水溶液量碱性，有潮解性和腐蚀性。本品不会燃烧，但遇潮湿空气或酸类会产生剧毒、易燃的氰化氢气体，能与硝酸盐、亚硝酸盐发生强烈反应，有发生爆炸危险。 | 剧毒。 本品易经皮肤吸收中毒，接触皮肤破伤口极易侵入人体致死。大鼠口服半数致死量为15mg/kg。空气最高容许浓度(以氰化氢计算)为0.3mg/m3 | 容器必须密封，贮放于高燥剧毒品专柜内，并严禁与酸类混放。 灭火剂：严禁用酸碱灭火剂和二氧化碳。用水灭火必须防止接触该药品的水及毒水流入河道造成污染。 |

附表三(续3)　剧毒气体、药品试剂表

| 名 称 | 性 状 | 毒 性 | 贮放、防火等注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氰化钾：分子式：KCN别名：山奈钾、山埃钾 | 同“氰化钠” | 剧毒。 大鼠口服半数致死量为10mg/kg。空气中最高容许浓度(以氰化氢计算)为0.3mg/m3 | 同“氰化钠” |
| 锇分子式：OSO4别名：别名：锇酸酐、四氧化锇 | 无色或微黄色结晶，具有令人作呕的气味，有挥发性和刺激性，极易被有机物还原，能溶于水、醇、醚和苯。本品不会燃烧，但受热能分解出剧毒烟雾。 | 剧毒。 触及皮肤能引起皮炎，甚至坏死，能刺激眼睛结膜，甚至失明，吸入蒸气可使人死亡。空气中最高容许浓度为：0.002mg/ｍ3。 | 包装必须密封，与碱分开存放。贮放于剧毒品专柜内。 |
| 磷化锌分子式：ZN3P2 | 灰黑色粉末，有蒜臭，干燥时稳定在潮湿空气和水里，或遇酸雾、酸会分解产生极毒并会自燃的磷化氢气体，与氧化剂反应强列，含磷化氢33%、温度在60℃以上时便会自燃。 | 剧毒。 大鼠口服半数致死量为40.5~46.7mg/kg。空气中含磷化氢达0.01mg/升时，发生严重中毒。 | 贮放于高燥剧毒药品专柜内。并应与氧化剂、酸类分开贮放，严禁与酸类接触。 灭火剂：干粉、干石粉、砂土，严禁用水和酸碱灭火剂。 |