荆溪学区龙溪幼儿园窗帘技术方案需求表

| 序号 | 项目 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘布 | 1395米 | 基本材质：100％涤纶。 皱折率：l:1.8 规格：幅宽2.8米 重量：≥1100g/1m*2.8m 遮光率：95％ 胀破强力:≥10 Kpa 耐皂洗色牢度:3-4级 耐摩擦色牢度:（干摩3-7级，湿摩≥3级） 耐光色牢度:≥4级 燃烧性能≤(损毁长度/150mm ,续燃时间/5s ，阴燃时间/5s )安装完毕随机剪出一块送福建纤维检验局检测耐光色牢度、耐水色牢、燃烧性能符合FZ/T 62011.1-2016 。并检测重量是否符合。 |
| 2 | 布头 | 1395米 | 百分百全棉布头，全棉材质，质地细密，耐高温，耐腐蚀，承重力强。 |
| 3 | 罗马圈 | 3500个 | 罗马圈采取ABS原生材料压制成型，耐热耐低温，不易老化，拖拉顺滑； |
| 4 | 罗马杆 | 300米 | 1.铝合金挤压一次成型φ30MM±5%表面采用最新的烤漆技术、表面光滑、永不褪色；外圆圈壁厚≥1.6mm,内置主承重梁壁厚≥2.0mm;具3条平行静音滑道； |
| 5 | 铝合金轨道 | 300米 | 铝合金轨道300米，肩宽34mm±1mm*高31mm±1mm，壁厚≥1.6mm。 |
| 6 | 卷帘 | 241平方米 | - 面料克重:≥700g/ m2； - 厚度：≥0.75mm 3.耐光色牢度:≥4级； 4.阻燃性能：≤(损毁长度/150mm ,续燃时间/5s ，阴燃时间/5s )； 5.遮光率：＞99%； 6.卷帘配件：卷管材质符合国家标准 GB/T 6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》；壁厚≥1.8mm 、抗拉强度MPa≥210、规定非比例延伸强度MPa≥190、断后伸长率：≥10.5、韦氏硬度HW：≥12.5；底杆材质：铝合金型材；符合国家标准 GB/T 6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》、壁厚：≥2.0mm、韦氏硬度HW：≥13； 7.安装完毕随机剪出一块卷帘面料送福建纤维检验局检测耐光色牢度、耐水色牢、电荷密度、燃烧性能符合FZ/T 62011.1-2016 。并检测重量是否符合。 |
|  | 总预算 |  | 11.16万元 |
|  |  |  | 1.以上报价含检测、搬运、安装等一切相关费用。 2、超高部分接头：部分楼层窗户较高超过窗帘布门幅2.8米 ，超出幅宽2.8米的部分需用同款面料做拼接处理。 |

付款条件：

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95% | 所有货物到达现场且安装、调试完毕后，项目通过采购人组织的最终验收合格后，采购人收到中标人支付申请及全额发票，经审核无误后5个工作日内向中标人支付至合同总金额的95%。 |
| 2 | 5% | 剩余合同总价的5%作为质量保证金，待质保期两年满后经采购人确认无合同条款所规定的未了事件，采购人向中标人支付合同总金额5%的余款。 |

质量保修期和售后支持服务

①货物最终验收合格后2年，质保期到之前需免费将所有窗帘拆洗一次并安装到位，在免费保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由中标人负责保修、包换。

②本合同所有的货物到达现场后经双方共同清点无误并确认后，由中标人负责安装调试，并提供货物使用说明书及维护保养措施。

③质保期内若采购人发现货物出现故障，中标人应在2小时内响应、在24小时内到达现场维修；逾期采购人有权另请他人维修，费用由中标人承担；若无法排除故障的，中标人应在24小时内提供同型号备用货物供采购人正常工作，保修费用由中标人负责（除非故障问题是由用户操作不当造成）。

④包修：质保期内货物出现质量问题的。

⑤包换：同一缺陷经两次修理未能达到质量标准的，更换后的产品保修期从更换之日起重新计算。

⑥包退：在保修期限内，同一缺陷经两次修理﹑调换后仍无法达到质量标准的，在约定期限内不能调换的，经检验为不合格的。

⑦质保期内定期派员回访，核查货物的质量状况，发现问题及时处理。

⑧质保期结束后，货物因正常使用造成的损坏，由中标人进行有偿修复，中标人只收取材料费。