- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：福州福锋玻璃有限公司玻璃加工生产项目

建设单位（盖章）：福州福锋玻璃有限公司

编制日期：          2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福州福锋玻璃有限公司玻璃加工生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-350121-04-01-467143 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马圣耀 | 联系方式 | 13600893754 |
| 建设地点 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇洪甘路溪头工业园169-2号 |  |  |
| 地理坐标 | （119度21分39.848秒，25度52分40.249秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3042特种玻璃制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七非金属矿物制品业； 57玻璃制造；玻璃制品制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 闽侯县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2021]A080370号 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 6.5 |
| 环保投资占比（%） | 6.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | £否 是：已建成生产线并投产 | 用地（用海） 面积（m2） | 2368.9 |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目建设内容、所选用的工艺、设备以及生产的产品等均不在其规定的限制类和淘汰类范围内。根据国务院“关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定”（国发[2005]40号）第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”的规定，因此，本项目符合国家当前的产业政策。 2、选址合理性分析 对照国土资发[2012]98号“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”等相关法规文件，本项目均不在国家禁止支持及限制支持的名录清单中，符合国家当前土地利用政策。项目厂址所在地为工业用地，洪甘路溪头工业园未进行细致的园区规划和环评论证，故项目用地性质符合要求。 项目厂址周围无风景名胜区、自然保护区、文物古迹等特殊环保敏感目标，项目所在地环境质量良好，符合环境功能区划要求，有较大的环境容量；项目运营期产生的废水、废气、噪声等在采取相应处理措施后，可达标排放，可满足该区域环境质量要求，与周边环境相容，项目选址符合环境功能区划要求。 综上所述，项目选址符合土地利用规划，环境功能区划要求，选址合理。 3、“三线一单”控制要求的符合性分析 （1）生态保护红线 本项目选址位于洪甘路溪头工业园169-2号（原宏凯新型墙材有限公司院内东部区域），不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态红线，根据《福建省生态保护红线划定成果调整工作方案》（闽政办〔2017〕80号），本项目的建设符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性 项目所在区域的水环境质量、环境空气质量、声环境质量等均能满足相应的标准要求，项目所在区域环境质量较好，本项目投入运行后产生的“三废”污染物经有效治理后，能满足达标排放要求，对周边环境影响较小，建设项目不会对区域环境质量底线造成冲击，对区域环境影响较小，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 项目运营过程中消耗一定量的电能、水资源，由市政自来水供水和国家电网供电，不另行取水。项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较小，不会影响区域的资源、能源的开发利用，项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 目前，闽侯县尚未正式完成颁布环境准入负面清单；根据福建省发展和改革委员会印发的《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单(试行)》（2018年3月），列入福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单有永泰县、泰宁县、周宁县、柘荣县、永春县、华安县、屏南县、寿宁县、武夷山市等9个县（市）。本项目所属产业不在负面清单内，本项目不属于禁止或限制类项目。 根据国家发展改革委、商务部发布的《市场准入负面清单（2020版）》，本项目不属于其中禁止准入事项，属于可进入项目。因此，本项目符合行业准入条件。 综上分析，项目建设符合“三线一单”要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目工程概况 （1）项目名称：福州福锋玻璃有限公司玻璃加工生产项目 （2）建设单位：福州福锋玻璃有限公司 （3）项目选址：洪甘路溪头工业园169-2号（原宏凯新型墙材有限公司院内东部区域） （4）建设性质：新建 （5）建设规模：年产夹层玻璃1000t、中空玻璃1300t （6）总投资：100万元 （7）工作制度：劳动定员15人，均在厂住宿但不就餐，设计全年生产280天，单班制，职工每天工作8小时，设备每天工作7小时。 表2-1产品方案 序号; 产品种类; 产品型号; 设计产量; 主要生产工艺. 1; 中空玻璃; 6A、8A、9A、12A; 1300 t/a; 夹铝框+打胶+检查. 2; 干夹玻璃; 5-19mm; 1000 t/a; 合片+压片. 合计; 2300 t/a; /. 2、项目组成 项目组成情况详见表2-2。 表2-2项目组成一览表 名称; 建设内容及规模. 主体 工程; 厂房; 面积1791.55m3，高8m，结构上彩钢为主砖混为辅、1层，从北至南分2跨，内设清洗、干夹玻璃生产线、中空玻璃生产线等作业区及原料堆放区、成品区. 辅助 工程; 空压机房; 宿舍北侧，设置1台空压机，砖混结构，45m2. 公用 工程; 供水; 厂内供水管网接合洪甘路沿线的市政供水管网. 排水; 雨水经厂内雨水明沟排至洪甘路沿线雨水管网，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。. 供电; 市政电网，自洪甘路沿线国家电网接入厂房内配电房，引出至各生产单元、生活办公区使用；. 办公生活设施; 办公楼; 1栋、3层、砖混结构，一三层用于办公、二层用于项目骨干成员（3人）居住. 宿舍; 厂房西侧，4层、砖混结构. 仓储 工程; 原料储存区; 厂房北侧，用于存储玻璃原片. 成品储存区; 位于厂房北侧，厂区入口处，用于存储成品. 环保 工程; 废气治理; 有机废气; 将中空玻璃生产线打胶区域进行密闭，同时进行厂房换气通风，设计3次/h. 废水治理; 生产废水; 玻璃清洗废水; 设引水沟导入沉淀处理设备后循环使用. 生活废水; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网. 雨水; /; 雨污分流. 地下水污染防治; 胶水堆放区; 设置接防渗水盘，胶水放置在接水盘内. 打胶作业区; 设置接防渗水盘. 危废暂存间; 设于独立房间，重点防渗，渗透系数≤10-10cm/s. 化粪池; 1座，8m3，高强度水泥防渗. 噪声治理; 选用低噪声设备、合理布置、基础减振、厂房或房间墙体隔声. 固废处置; 厂房内设置玻璃边角料、碎裂玻璃、玻璃渣收集框5个，设置一般固废暂存间1处，用于存储收集的废包装材料、废铝条等。. 办公楼内设置垃圾篓. 危废暂存间，1处，位于一般固废暂存间东侧，用于存储废胶水桶. 3、主要原辅材料及能源消耗 表2-3项目主要原辅材料及能源消耗 序号; 产品; 原料名称; 原料年耗量; 原料最大贮量; 原料主要理化成分. 1; 干夹 玻璃; 浮法玻璃 （钢化玻璃）; 1100t; 220t; 硅酸盐. 2; PVB玻璃树脂; 7.2t; 0.6t; 聚乙烯醇缩丁醛树脂. 3; 中空 玻璃; 浮法玻璃 （钢化玻璃）; 1450t; 300t; 硅酸盐. 4; 丁基胶; 1t; 0.1t; 聚异丁烯、C. 5; 硅酮胶A组分; 120t（10m3）; 12t（1m3）; 聚二甲基硅氧烷、Na2SiO3. 6; 硅酮胶B组分; 12t（1m3）; 1.2t（0.1m3）. 7; 铝条; 2.4t; 0.2t; Al. 8; 分子筛; 1.2t; 0.1t; 硅铝酸盐. 注：（1）PVB中间膜：由聚乙烯醇缩丁醛树脂经增塑剂（3GO、4GO、3G8等）塑化挤压成型的一种高分子材料，成品透明，纯净无杂质，比重1.073、折射率1.524、比热0.4~0.5cal/g.℃、软化点117℃~120℃、熔融指数1.65-1.85。 （2）分子筛：主要成分为硅铝酸盐，化学式为2/3K2O·1/3Na2O·Al2O3·2SiO2·9/2H2O，无毒无害。 （3）玻璃丁基胶：是一种以聚异丁烯橡胶为基料的单组份、无溶剂、不出雾、不硫化、具有永久塑性的中空玻璃第一道密封剂，使用温度范围在-40℃~130℃，具有热塑性，无需固化期，环保等特点。 （4）硅酮胶：本项目选用生产的双组份中性硅酮胶，可分成A、B两组，任何一组单独存在都不能形成固化，但两组胶浆一旦混合就产生固化，混合比例为A：B=10:1，主要成分为硅酸钠（Na2O·mSiO2）和有机性的硅酮，挥发率极低。 4、主要设备 项目主要设备详见表2-4。 表2-4项目主要生产设备一览表 序号; 设备所在位置; 设备名称; 数量（台）; 型号. 1; 综合生产线; 清洗机; 4; SDE0825-L. 2; 沉淀设备; 1; 有效容积36.8m3. 3; 中空玻璃 生产线; 中空机; 1; TE-3LP-2000A. 4; 铝条切割机; 1; 手持式. 5; 打胶机; 2; EK2000. 6; 干夹玻璃生产线; 夹胶炉; 1; 4000×2500. 7; 其他; 地牛; 4; /. 8; 叉车; 2; /. 9; 水泵; 4; Y112M-2. 10; 风扇; 6; /. 5、总平面布置 按功能，本项目厂区可分为生活区、生产区2大板块，其中生活区较小，主要构筑物为办公楼、宿舍，办公楼位于厂区北部，其南侧为厂房，北侧为非机动车车棚，西北侧为门卫；宿舍位于厂房西侧，紧贴厂房建设。项目生产区位于除生活区外的其他空间，主要构筑物为厂房。项目厂房布置遵循功能分区明确、布置紧凑、生产流程顺畅，减少交叉干扰，有利于安全生产，便于管理的原则，厂房内平面布置呈以入口为起点的逆时针方向设计，配套成品区、原辅材料储存区等辅助生产区围绕对应生产线就近布置，各项作业流畅。项目平面布局基本合理。具体平面布置及设备分布详见附图4、附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、项目生产工艺流程 本项目生产工艺流程主要为外购钢化玻璃，部分经“清洗+合片+压片”制成夹胶玻璃外售，部分经“清洗+夹铝框+打胶+检查”制成中空玻璃外售，全过程连续，具体工艺流程及产污环节如下： 图2-1生产工艺及产污环节 （1）原辅材料采购、运输、储存 原料在采购地包装，汽运入厂并人工卸驳入各原料储存仓库内分区存放，其中玻璃储于玻璃存放区，分子筛、铝条、硅酮胶储存于中空玻璃生产线线边，丁基胶储存于小料仓库，PVB中间膜储存于夹胶玻璃生产线线边。此工艺汽车出入厂内会产生尾气和交通噪声，原料拆卸产生废包材（木架、废纸箱）。本项目原料总量约2693.8t/a，按单车运输15t计，则需运输180车/a，平均0.64车/天，运输不频繁，故汽车出入产生的尾气和交通噪声可忽略。 （2）清洗 用于制作中空玻璃、夹胶玻璃的钢化玻璃需清洗以彻底除去表面灰尘等杂质。此次清洗作业采用SDE0825-L型清洗机，不添加洗涤剂，也无需晾干。清洗水机内循环回用3天后进入沉淀装置回用。此环节产生的污染物为清洗废水、噪声。 （3）夹胶玻璃生产线 ①合片 采用合片机将一块玻璃平放，然后在玻璃上铺人工开展平PVB膜，放上另一块玻璃。然后人工用小刀修剪、切断PVB膜。修剪时不可用力拉PVB中间膜，以避免PVB中间膜变形，且要保证玻璃外PVB中间膜的余量在2-5mm范围。修边时刀片切不可与玻璃接触，以免所产生的玻璃微粒导致加工后边部产生汽泡。此环节产生的污染物为噪声、废PVB胶片及废包材（木架）。 ②压片 本项目干夹生产线采用夹胶炉压片，即根据玻璃大小先取合适的真空橡胶毯，将真空橡胶毯套上后周边无间隙，感觉略紧为宜。将玻璃放入夹胶炉，将夹胶炉抽头与中空管相接，打开中空阀冷抽，冷抽的目的在于把玻璃与PVB间的空气的70%以上抽掉，然后送到加热室热抽，同时熔融PVB胶片，实现玻璃与膜片的粘合。一般冷、热抽压力为-0.08～-0.1MPa，热抽温度在130~150℃之间。此环节产生的污染物为噪声、有机废气。因PVB胶片热失量极小，故有机废气产生量不明显，可忽略。 （4）中空玻璃生产线 ①夹铝框、打胶 夹铝框与打胶作业相辅相成，在中空玻璃生产线上人工将一块玻璃平放，然后在玻璃四棱铺展切割后的铝条（事先已放入分子筛），而后放上另一块玻璃。然后转入打胶机打上丁基胶进行预固定，打胶温度110℃-130℃。接着转入下游涂抹硅酮胶进行深度固定。此环节产生的污染物为胶水挥发的有机废气、铝条边角料及废胶桶、废纸箱等包装杂物。 ②检查 人工检查硅酮胶的整洁情况，用小刀平整、修剪玻璃边框外侧的硅酮胶，切下的废胶料作为危废处置。检查好的产品静置2h待胶水凝固后即制得成品中空玻璃。此环节产生的污染物为修剪过程产生的废胶。 （5）外售 成品暂存于成品区，当天或次日运至客户。此工艺汽车出入厂内会产生尾气和交通噪声，但本项目产品总量约2300t/a，按单车运输15t计，则需运输154车/a，平均0.55车/天，运输不频繁，故汽车出入产生的尾气和交通噪声可忽略。另外本项目涉及少量废物的外运作业，但不频繁，故汽车出入产生的尾气和交通噪声亦可忽略。 2、产污环节 本综合以上分析，本项目各工艺产污环节可汇总于下表 表2-5项目运营期产污环节汇总表 3、水平衡 内容 类型; 污染物 名 称; 采取的措施. 大气污染物; 有机废气; 中空玻璃生产线打胶区域密闭，同时车间换气通风. 废水污染物; 清洗废水; 设引水沟导入沉淀过滤装置处理后循环. 生活污水; 化粪池处理后由荆溪镇污水处理厂. 固体 废物; 碎裂玻璃、玻璃渣、; 收集、外售. 废胶片; 收集后返回生产线拼接再用. 废胶料; 收集至危废暂存间，委托相关资质单位处置. 废胶水桶; 收集至危废暂存间，最终厂家回收. 生活垃圾; 办公楼内设置垃圾篓收集，环卫部门定期收集处理. 噪声; 选用低噪声设备、合理布置、 基础减振、厂房或房间墙体隔声. 项目水平衡详见图2-2 图2-2项目水平衡图（t/d） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《福州市环境空气质量功能区划》，项目所在地环境空气质量功能区为居住、工业区和农村地区，属于环境空气功能区中的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见下表。 表3-1区域环境空气质量标准限值 序号; 污染物名称; 平均时间; 浓度限值; 标准来源. 1; SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; NO2; 年平均; 40μg/m3. 3; CO; 24小时平均; 4mg/m3. 4; O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 5; PM10; 年平均; 70μg/m3. 6; PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 7; TSP; 年平均; 300μg/m3. 根据http://data.lem.org.cn/查询结果，福州市2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为5μg/m3、22μg/m3、42μg/m3、24μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为138μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 根据福州市闽侯县人民政府网站公布的闽侯县2021年3月空气质量月报：据闽侯县环境监测站公益性常规监测数据统计，闽侯县2021年3月份县城环境空气质量继续保持良好，达到规定的相应功能区标准。闽侯县3月份县城空气质量SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5等6项污染物浓度指标的24小时均值（其中O3为日最大8小时平均）达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级水平，3月份青口镇首要污染物为O3。 综上，本项目所在区域为达标区。 2、地表水环境 项目所在区域地表水体为项目南面50m的荆溪，根据《福州市地表水环境功能区划定方案》，该段水体属荆溪关东汇合处至闽江口断面，规划为农业用水、工业用水河段，环境功能类别为Ⅳ类，故执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类标准，具体标准限值详见下表。 表3-2区域水环境水质标准限值 单位：mg/L 标准分类; pH值（无量纲）; DO; 高锰酸盐指数; BOD5; NH3-N; 石油类. Ⅳ; 6～9; ≥3; ≤10; ≤6; ≤1.5; ≤0.5. 根据福州市生态环境局公布的《2019年第一季度福州市地表水考核断面水质试排名情况公布》，闽侯县国、省考断面水质总体状况排名第一，闽侯县水质状况较好。 图3-1 2019年第一季度福州市地表水考核断面水质试排名 3、声环境 本项目位于工业区，项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，详见表3-3。 表3-3声环境质量标准摘录 单位：dB（A） 序号; 执行位置; 环境功能类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 1; 东、西、南厂界; 3类; 居住、工业 混杂区; 65; 55. 本评价委托福建宏其检测科技有限责任公司于2021年8月4日分昼、夜两时段对厂界噪声进行了监测，具体点位见附图7。监测结果显示项目东、南、北厂界区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表3-4声环境质量现状监测结果单位：dB（A） 监测点位; 主要声源; 点位名称; 监测数据; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 工业; 项目东厂界; 53.6; 49.1; 65; 55. N2; 工业; 项目南厂界; 52.0; 49.3; 65; 55. N3; 工业; 项目北厂界; 51.3; 49.5; 65; 55. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界500m范围内多为工业企业，主要环境保护目标为项目东侧283m的溪头（自然村）及西北侧398m的关口村。 2、声环境 项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下集中式引用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目未在园区外新增用地，无生态环境保护目标。 5、地表水环境 项目未直接向地表水体排水，无生产废水，无地表水环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目运营期大气污染源仅为中空玻璃生产线打胶产生的有机废气（以非甲烷总烃计），均无组织排放。非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2、表3中限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相应要求，详见下表。 表3-5非甲烷总烃执行标准 污染物项目; 排放限值; 无组织排放监控位置; 标准. NMHC; 监控点处1h平均浓度; 10 mg/m3; 厂房外监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 监控点处任意一次浓度值; 30mg/m3. NMHC; 2.0mg/m3; 边界监控点; 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）. 8.0mg/m3; 厂内监控点. 2、废水 运营期项目外排废水仅为生活污水，经厂内化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政污水管网，由荆溪镇污水处理厂进行深度处理。标准值详见表3-6，其中氨氮指标参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准。 表3-6项目废水排放标准 单位：mg/L 项目; pH（无量纲）; COD; BOD5; SS; 氨氮. 标准值mg/L; 6~9; 500; 300; 400; 45. 3、噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准限值详见表3-7。 表3-7项目厂界噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固废的处理、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。 危险废物临时贮存和管理执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单和《危险废物污染防治技术政策》中的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目使用现有厂房进行建设，施工期仅为设备调试安装。 （1）施工人员生活污水纳入当地村庄排水系统处理，生活污水处理依托当地原有的设施处置。 （2）项目施工期产生的噪声主要为设备安装产生的噪声，一般为80～99dB，噪声持续时间较短且项目施工期较短，厂界50m范围内无声环境保护目标，影响较小。 （3）施工期间，施工现场会产生建筑施工垃圾和施工人员的生活垃圾，生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运，产生的建筑垃圾由施工单位收集后委托环卫部门运至垃圾填埋场填埋。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气源强 本项目废气来自中空玻璃生产用胶逸散的非甲烷总烃，本项目采购北京华丽建材装饰有限公司生产的丁基胶和济南亚鑫华中空玻璃材料有限公司生产的硅酮胶。丁基胶使用过程须加热，据其质量检测报告热失重率约0.06%，济南亚鑫华中空玻璃材料有限公司提供的硅酮胶常温使用，检测单未注明挥发率，硅酮胶挥发率极低，不足0.1%。按丁基胶挥发率0.06%，硅酮胶0.1%计，则生产过程本项目NMHC挥发量为0.146t/a（丁基胶用量×0.06%+硅酮胶用量×0.1%=1.1×0.06%+145.5×0.1%≈0.146t/a），折0.074kg/h，通过对打胶区域进行密闭，同时厂房换气进行浓度控制。厂房换气设计3次/h，换气量157680.0m3/h，则NMHC逸散浓度为0.46mg/m3。 表4-1项目废气产排情况一览表 产生 工艺; 排放特征; 污染物; 产生速率及产生量; 排放速率及排放量; 排放时间（h）. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 打胶 作业; 直接于厂房内无组织连续逸散; NMHC; 0.074; 0.146; 0.074; 0.146; 1960. （2）环境影响 本项目外排废气主要为中空玻璃生产用胶过程无组织逸散的非甲烷总烃。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，结合项目工程分析的结果，本次评价拟采用AERSCREEN模式估算其的最大影响程度和影响范围。 本次评价AERSCREEN估算过程废气源强、参数见表4-2、表4-3、表4-4，计算结果表4-5。 表4-2 本项目废气无组织排放情况 污染源; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放高度. 厂区; 非甲烷总烃; 0.074; 1.2m. 表4-3 面源边界参数 边界; 1; 2; 3; 4; 5. X; 113; 177; 168; 103; 113. Y; 125; 104; 79; 101; 125. 表4-4评价参数取值一览表 参数; 取值. 评价标准; 2 mg/m3. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/ ℃; 40.6. 最低环境温度/ ℃; -4. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 √否. 地形数据分辨率/ m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 √否. 岸线距离/ km; /. 岸线方向/°; /. 注：本项目评价范围内属简单地形，周围没有高大建筑，距离最近大型水体较远，因此不需提供地形、建筑物下洗及与水体岸边距离参数 表4-5 计算结果 距源中心下风向距离D（m）; 厂房（面源）. 下风向预测浓度（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 0.0556; 2.78. 25; 0.0598; 2.99. 50; 0.0658; 3.29. 68; 0.0693; 3.46. 75; 0.0538; 2.69. 100; 0.0316; 1.58. 125; 0.0229; 1.14. 150; 0.0181; 0.9. 200; 0.0127; 0.63. 300; 0.0077; 0.38. 表4-6 无组织排放情况 产生位置; 产污环节; 污染物; 排放标准; 年排放量. 标准名称; 浓度限值. 厂区; 中空玻璃生产线打胶; NMHC; 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）; 1 ug/m3; 0.146 t/a. （3）废气治理设施 运营期废气为中空玻璃生产线打胶废气，采用将中空玻璃生产线打胶区域进行密闭同时加强车间通风的方式予以控制，据预测分析，项目废气可实现达标排放，措施得当。 2、废水 （1）源强分析 据工艺流程及产污节点分析，项目运营期废水为生产废水和生活污水。 项目生产废水主要来自玻璃清洗过程，其中玻璃清洗废水日常在机内循环，有一定的蒸发损耗，按用水量的10%计，定期补充损耗水。清洗用水约为2.6t/d，则定期补充量为0.26t/d。 项目劳动定员共15人，均在厂内住宿。根据《福建省用水定额》（DB 35- T772-2013），住厂职工办公生活用水量可按150L/（人·d），排放量可按其用水量的85%计，则项目生活污水产生量为1.91t/d（534.8t/a）。类比典型生活污水水质，其主要污染物浓度为COD：400mg/L、BOD5：250mg/L、SS：220mg/L、氨氮：35mg/L，采用化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政污水管网。结合化粪池处理效率，项目生活污水主要污染物的产排情况详见4-7。 表4-7项目生活污水污染物产排情况一览表 废水量; 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 534.8m3/a; 处理前; 产生浓度（mg/L）; 400; 250; 220; 35. 产生量（t/a）; 0.22; 0.14; 0.12; 0.019. 处理效率; 15%; 9%; 30%; 0. 处理后; 排放浓度（mg/L）; 340; 227.5; 154; 35. 排放量（t/a）; 0.18; 0.12; 0.08; 0.019. 排放去向; 市政污水管网. 排放标准; 浓度（mg/L）; 500; 300; 400; 45. 是否达标排放; 是; 是; 是; 是. （2）污水厂依托可行性分析 项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，由荆溪镇污水处理厂处理。荆溪镇污水处理厂位于荆溪镇溪下村，近期处理能力1万t/d，远期处理能力3万t/d，采用Carrousel-2000氧化沟处理工艺。荆溪镇污水处理厂位于本项目东北侧257m处，设计上既可处理工业废水亦可处理生活污水，服务范围包括溪头工业园等区域，本项目选址在该范围内。荆溪镇污水处理厂服务范围内污水管网尚未完全建成，造成接管企业较少，处理规模距离设计规模差距太大，故有足够的容量处理本项目污水。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目主要的噪声为各设备运行时产生的噪声，其设备1m处噪声声级在60-95dB(A)之间，详见表4-8。 表4-8主要噪声源距离1m处的噪声级一览表 序号; 设备所在位置; 设备名称; 数量（台）; 型号; 等效声级 dB（A）. 1; 综合生产线; 清洗机; 4; SDE0825-L; 75. 2; 中空玻璃生产线; 中空机; 1; TE-3LP-2000A; 75. 3; 铝条切割机; 1; 手持式; 85. 4; 打胶机; 1; EK2000; 80. 5; 干夹玻璃生产线; 夹胶炉; 1; 4000×2500; 75. 6; 其他; 水泵; 4; /; 65. （2）环境影响 本项目距离最近噪声敏感目标为西北侧283m的溪头（自然村），次近敏感目标为西北侧398m关口村，均较远，故本次声环境影响预测仅针对厂界。 采用贡献值来评价项目厂界的达标情况，项目主要噪声源可作为点声源处理，由于噪声向外传播的过程中，近似认为在半自由声场中扩散，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，点声源半自由声场传播预测公式和多声源叠加模式为： ① 衰减模式 模式采用点声源模式进行预测，具体模式如下： LA (r)  LA (ro )  20 lg(r / ro )  L 式中：LA(r) ——点声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； LA（r0）——参考位置 ro 处的 A 声级，dB(A)； r ——预测点距声源的距离，dB(A)； r0 ——参考基准点距声源的距离，m； L——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量） 室内声源换算成室外声源时，考虑简化处理，取厂房墙体评价隔声量15dB(A)计算。为了计算的简化，不考虑声屏障、空气吸收和地面效应的衰减。 ② 叠加模式 在预测中，以所有高噪声设备同时运转时的情况进行计算，得出项目主要噪声源对污水厂场界及敏感点的贡献值，再计算出各个声源在场界及敏感点的叠加声级，得到预测结果。 L=10lgi=1100.1Li叠加声级计算公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB（A）； Li——第i个声源的噪声值，dB（A）； i——声源个数。 ③预测结果 项目全部设备噪声源强叠加值为87.9dB(A)，车间墙体降噪量为15dB(A)，利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时。预测到厂界噪声最大值，具体预测结果见表4-10。项目东侧与西侧紧邻其他工业企业，并共用围墙，因此东、西厂界噪声本评价不进行预测。预测结果详见表4-9、图4-1。 表4-9厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 厂界; 贡献值; 背景值; 预测值; 达标 分析; 执行标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东侧; 52.1; 53.6; 49.1; 55.9; 53.9; 达标; 3类：昼间65、夜间55. 2; 北侧; 50.9; 51.3; 49.5; 54.1; 53.3; 达标. 图4-1噪声增量等声值图 根据预测结果，运营期本项目厂界噪声贡献值可达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区的排放限值要求。 4、固废 （1）产排情况 项目固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾3类，其中一般工业固废主要包括：铝边角废料、废包装材料、废机修件、废胶片、玻璃碎渣、边角料、碎裂玻璃7小类；危险废物主要为：废胶料。另丁基胶、硅酮胶空桶等危化品承装容器由厂家回收，可视为非固废，但其收集、存储、转移过程按危险废物进行管理。 （1）废铝条 项目废铝条来自铝条切割过程，产生量约为用量的5%，则铝边角废料产生量约0.12t/a，收集后外售给废旧物资回收公司处理。 （2）废包装材料 项目玻璃采用木架包装，空木架产生量约2t/a，收集至成品库区，最终用作成品包装使用。项目其他原料采用纸箱、塑料袋等作包装，产生量约2t/a，收集后外卖给废品回收公司。 （3）玻璃碎渣、碎裂玻璃 据物料平衡分析，玻璃碎渣、边角料、碎裂玻璃产生量约382.375t/a，收集后外售给废旧物资回收公司处理。 （4）废胶片 项目PVB玻璃胶片利用率约90%，则其边角废料产生量约0.72t/a，收集后返回中空玻璃生产线拼接再用。 （5）生活垃圾 项目劳动定员15人，生活垃圾产生系数按0.8kg/人•天计，则生活垃圾产生量为0.012t/d（3.36t/a）。 （6）废胶料 丁基胶、硅酮胶上胶过程会产生少量胶料，产生量约为使用量的1%，约1.33t/a，要求设置接水盘盛装。对照《国家危险废物名录》（2016年），废胶料属“HW13-900-014-13”类危险废物，要求及时暂存于涂装车间内危险废物暂存库，定期交有危险废物处置资质的单位处理。 （7）胶空桶 项目年用丁基胶、硅酮胶共计133t/a，包装规格为丁基胶10kg/桶、硅酮胶A组分200kg/桶、硅酮胶B组分20kg/桶，则以上空桶最大产生量为丁基胶100个/年、硅酮胶A组分600个/年、硅酮胶B组分600个/年。丁基胶空桶约0.75kg/个、硅酮胶B组分空桶约1.5kg/个、硅酮胶A组分空桶约15kg/个，则产生量为9.975t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年），以上空桶属于HW49中“900-044-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”类固废，但收集一定量后定期交由供应商回收综合利用，可视为非固废。 表4-10危废类空桶产生情况表 序号; 危废名称; 危废 类别; 危废代码; 年产生量. 数量 个/a; 重量t/a. 1; 丁基胶空桶; HW49; 900-044-49; 100; 0.075. 2; 硅酮胶A空桶; HW49; 900-044-49; 600; 9. 3; 硅酮胶B空桶; HW49; 900-044-49; 600; 0.9. 4; 合计; /; /; 1300; 9.975. （2）处置去向 项目产生的固体废物类型、主要成分、产生量、特性及利用或处置方式可汇总于下表 表4-11项目固废及处置方式一览表 固废类型; 主要成分; 产生 特性; 产生量 （t/a）; 处置、利用方式. 生活垃圾; 瓜皮、果皮、空饮料瓶等; 一般工业固废; 3.36; 垃圾篓收集至场外庭前西路配套的垃圾收集箱后，少部分由环卫工人作为废品回收，大部分环卫人员清运. 碎裂玻璃、玻璃渣; 玻璃; 382.375; 在厂房内设置收集箱收集，积满后外售. 废胶片; EVB膜边角; 0.72; 收集后返回生产线拼接再用. 废铝条; 铝; 0.12; 收集后外售给废旧物资回收公司处理。. 废包 装品; 塑料袋、 和纸箱等; 2; 收集至一般工业固废暂存间. 木架; 2; 收集至成品堆场，最终 用于作为成品固定架使用. 废胶桶; 丁基胶桶、 硅酮胶桶; 危废 HW49; 9.975; 暂存在危废暂存间，定期交由厂家回收. 废胶料; 丁基胶、 硅酮胶; 危废 HW13; 1.33; 暂存在危废暂存间，要求定期交由相关资质单位处置，过程施行转移5联单制度. 5、自行监测计划 本项目运营后，根据工程排污特点及该厂实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。有关监测项目、监测点位的选取及监测频率等的确定均按照环境影响评价技术导则以及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中的要求。各类监测项目所涉及到的样品从采集、保存、前处理、分析测试和数据处理统一按现行国家和环境保护部等部委颁布的国家标准和有关规定执行。企业不能独立监测的项目如废气、噪声等相关指标的监测可委托当地环境监测站或其他第三方监测机构进行监测。 表4-12自行监测计划方案 序号; 监测对象; 监测点; 监测因子; 监测频率; 标准. 1; 废气; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3中NMHC的限值. 2; 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/年; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》. 6、环保措施及验收要求 本项目竣工后建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，自行或者委托技术机构编制验收监测（调查）报告。 项目应及时申报排污许可证，排污单位于每年年底申报下一年度正常作业条件下污染物排放种类、数量、浓度等情况，并提供排污许可执行报告。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），项目属于“二十五、非金属矿物制品业，66玻璃制造”，项目为特种玻璃制造，实行排污许可简化管理。 表4-13运营期环保措施及竣工验收一览表 项目; 环境保护对策措施; 竣工验收要求. 废水; 生活污水; 经化粪池预处理后接入市政污水管网由荆溪镇污水处理厂处理; 化粪池排放口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准; pH：6~9，COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L，NH3-N≤45mg/L. 生产废水; 沉淀处理后循环使用。; 检查措施落实情况. VOCs; 打胶区域密闭、加强车间通风; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 厂房外监控点： 1h平均浓度10mg/m3、任意一次浓度值30mg/m3. 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2中的限值; 厂界监控点：2mg/m3、 厂内监控点：8mg/m3. 固体废物; 生活垃圾; 委托环卫部门每日统一清运、处置; 生活垃圾不随意丢弃；一般生产固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部2013年 第36号公告）中的要求集中收集处置；危险按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的要求集中收集处置. 一般固废; 铝边角废料、废胶片、玻璃碎渣、碎裂玻璃收集后外售；废PVB胶片拼接后回生产线；废包装大部分外售物质回收单位，. 危险废物; 设置危废暂存间；少量丁基胶、硅酮胶废胶料设置接水盘收集并及时暂存于危废暂存间，定期交有危险废物处置资质的单位处理处；丁基胶、硅酮胶空桶收集并暂存于危废暂存间，收集一定量后定期交由供应商回收综合利用；做好危险废物的进出台帐、转移记录和日常管理. 噪声; ①选用低噪声、振动小的设备，并加强设备维修； ②生产设备位于厂房内； ③采取隔声、减震等措施；; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A). 环境管理; 建立环保档案，收集保存环境保护的有关文件和监测资料档案。; 检查机构设置 日常监测情况合理. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 打胶废气 | 非甲烷总烃 | 打胶区域进行密闭同时加强车间通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018） |
| 地表水环境 | DW001总排放口/生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、pH | 经化粪池处理后排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 生产噪声 | 噪声 | 合理布局，设备及时维护，对高噪声的设备采取基础减震等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 铝边角废料、玻璃碎渣、碎裂玻璃、废包材料收集后外售废旧物资回收公司处理；废PVB胶片可返回生产线；废胶料要求设置危废间暂存并委托相关资质单位处置，胶空桶暂存于危废间，而后交由厂家回收。生活垃圾委托环卫部门定期清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设环境管理制度。 ②严格执行“三同时”制度，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 |  |  |  |

- 六、结论

福州福锋玻璃有限公司玻璃加工生产项目位于福州市闽侯县洪甘路溪头工业园169-2号，年产夹层玻璃1000t、中空玻璃1300t。项目建设符合国家产业政策，选址合理；项目所在区域水、大气和声环境现状良好，符合功能区要求。项目建设运营过程严格执行国家环境保护法规和标准，认真落实环保“三同时”和本报告表提出的各项污染控制措施，保证做到污染物达标排放，对周围环境影响较小。从环保角度分析，项目的建设环境影响是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.146t/a | / | 0.146t/a | 0.146t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.18 t/a | / | 0.18 t/a | 0.18 t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.12 t/a | / | 0.12 t/a | 0.12 t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.08 t/a | / | 0.08 t/a | 0.08 t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.019 t/a | / | 0.019 t/a | 0.019 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.36t/a | / | 3.36t/a | 3.36t/a |
|  | 废铝条 | / | / | / | 0.12 t/a |  | 0.12 t/a | 0.12 t/a |
|  | 废玻璃 | / | / | / | 382.375t/a | / | 382.375t/a | 382.375t/a |
|  | 废胶片 | / | / | / | 0.72 t/a | / | 0.72 t/a | 0.72 t/a |
|  | 废包装品 | / | / | / | 4 t/a | / | 4 t/a | 4 t/a |
| 危险废物 | 废胶桶 | / | / | / | 9.975 t/a | / | 9.975 t/a | 9.975 t/a |
|  | 废胶料 | / | / | / | 1.33 t/a |  | 1.33 t/a | 1.33 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①