
福建省建设项目环境影响

报  告  表

（适用于第三产业建设项目）

	项  目  名  称
	县人民医院传染病区建设项目

	建设单位（盖章）
	闽侯县人民医院

	法  人  代  表
	陈才铿

	（盖章或签字）
	

	联    系    人
	陈建鹏

	联  系  电  话
	13609562664

	邮  政  编  码
	350119


	环保部门填写
	收到报告表日期
	

	
	编    号
	


福 建 省 环 境 保 护 局 制

填  表  说  明
1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的第三产业建设项目。

2、本表应附以下附件、附图

附件1  项目建议书批复

附件2  开发环境影响评价委托函

附件3  其它与项目环评有关的文件、资料

附件4  建设项目环境保护审批登记表

附图1  项目地理位置图：比例尺1：50000，应反映行政区划、水系，标明纳污口位置和地形地貌等。

附图2  专案平面布置图

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列1-2项进行专项评价。
(1)大气环境影响专项评价
(2)水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

(3)生态环境影响专项评价

(4)噪声环境影响专项评价

(5)固体废物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式五份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。
目 录
1一、项目基本情况


2二、项目由来


4三、当地环境简述


43.1地理位置及周边环境概况


43.2 自然环境概况


63.3 社会环境概况


83.4 评价适用标准


113.5 环境质量现状


14四、主要环境问题及环境保护目标


144.1 主要环境问题


144.2 环境保护目标


144.3 环境敏感目标


15五、工程概况与工程分析


155.1 现有项目概况


255.2 拟建工程概况及工程分析


305.3施工期污染源分析


325.4运营期污染源分析


355.5清洁生产分析


375.6产业政策的符合性分析


375.7项目选址合理性分析


38六、施工期环境影响分析


386.1水环境影响分析


386.2大气环境影响分析


426.3声环境影响分析


436.4固体废物影响分析


446.5生态环境影响分析


45七、运营期环境影响分析


457.1 水环境影响分析


457.2 大气环境影响分析


457.3 噪声环境影响分析


477.4 固体废弃物的影响分析


48八、退役期环境影响分析


488.1设备处置


488.2 楼房处置


49九、污染治理措施评述


499.1施工期环境保护措施


529.2运营期环境保护措施


57十、环境风险影响分析


5710.1风险事故产生环节


5710.2环境风险分析


5810.3环境风险管理


5910.4应急措施


6010.5风险事故应急计划


6110.6环境风险影响分析结论


62十一、环境管理与环境监测计划


6211.1 环境管理与监测计划


6311.2 排污口规范管理


6311.3 环境监测计划


65十二、环境保护投资及环境影响经济损益分析


6512.1 环保投资估算


6512.2 环境影响经济损益分析


66十三、总量控制


67十四、结论与建议


6714.1 项目概况和主要环境问题


6714.2 环境影响评估结论


6914.3 环境可行性结论


7014.4 主要环保对策与建议


7114.5 总结论



附图
附图1 项目地理位置图
附图2 项目周边现状图
附图3 青口镇总体规划图
附图4 青口新区环境工程（污水处理厂）服务范围图
附图5 噪声监测点位图
附图6 项目周边敏感目标分布图
附图7 现场公示图
附图8 项目周边水系图
附图9 闽侯县人民医院总平面图
附图10 本项目总平面图
附图11 雨污管线图
附图12 地表水监测点位分布图
附件
附件1 项目委托书
附件2 建设项目可研复函
附件3 建设项目选址意见书
附件4 建设项目用地预审意见书
附件5 建设项目会议纪要
附件6 原环评批复
附件7 环验[2013]41号
附件8 事业单位法人证书
附件9 医疗机构执业许可证
附件10 法人身份证
附件11 噪声监测报告
附件12 引用监测报告

一、项目基本情况

	项目名称
	县人民医院传染病区建设项目

	建设单位
	闽侯县人民医院

	建设地点
	闽侯县青口镇青泸路1号

	建设依据
	侯发改审批[2018]9号
	行业代码
	Q831 卫生

	建设性质
	扩 建
	主管部门
	闽侯县卫生局

	工程规模
	用地面积2506m2，建设一座五层，建筑面积5000m2的传染病楼及部分道路、绿化、给排水、电气等附属设施工程。
	总规模
	用地面积2506m2，建设一座五层，建筑面积5000m2的传染病楼及部分道路、绿化、给排水、电气等附属设施工程。

	总投资
	3128万元
	环保投资
	147万元


	主  要  能  源  及  水  资  源  消  耗

	名称
	现状用量
	新增用量
	预计总用量

	水（吨/年）
	43200
	8000
	51200

	电（kwh/年）
	12万
	8万
	20万

	燃煤（吨/年）
	
	
	

	燃油（吨/年）
	
	
	

	燃气(万立方米/年）
	
	
	

	其它
	
	
	


二、项目由来

闽侯县传染病区床位紧张，如发生传染病需就地隔离观察治疗，按照及早谋划、平战结合的原则，为应对今后可能发生的传染病疫情，建设本项目是必要的。
闽侯县人民医院，位于闽侯县青口镇青泸路，根据2006年9月12日县委书记办公会议纪要和县政府2006年第22次常务会议纪要精神，将原青口镇卫生院按二级综合性医院标准在青口镇卫生院现址上扩大建设为闽侯县人民医院；主要建设内容包括：门急诊楼（5F）、行政楼（3F）、中医楼（后勤保障楼）（2F）、食堂（2F）、病房大楼（9F）、沿街综合楼A（5F）、沿街综合楼B（2F）、太平间（1F）、医疗废弃物暂存点、污水处理间、设备用房等配套工程，该项目实际投资7800万元，总规模为300张病床，目前一期于2012年10月投入使用，床位经上级批准为100张。
闽侯县人民医院于2006年11月委托福建省华夏建筑设计院编制《闽侯县人民医院环境影响报告表》，2006年11月20日通过闽侯县环保局审批（见附件6）；该项目于2006年11月开工，2012年10月投入运营，2013年10通过闽侯县环保局验收（环验（2013）第41号）（见附件7）。
闽侯县人民医院传染病区建设项目位于闽侯县青口镇闽侯县人民医院后面空地东北角。规划床位60张，占地面积2506m2，建筑面积5000m2，共五层，第一层诊室，第二、三层病房，每层30张床位，第四层为办公区，第五层为学术厅，计划投资3128万元。本项目于2018年1月22日获得“闽侯县发展和改革局关于县人民医院传染病区建设项目可行性研究报告的复函”（侯发改审批[2018]9号）（见附件2）。
根据《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》等相关规定，本项目属于“三十九 卫生、111 医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构”类别，不属于新建、扩建床位100张及以上的；也不属于20张床位以下的、中医门诊，因此需编制环境影响评价报告表。
表2.1-1建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）
	  环评类别
项目类别
	报告书
	报告表
	登记表

	三十九卫生

	111、医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构
	新建、扩建床位100张及以上的
	其他（20张床位以下的、中医门诊）
	20张床位以下的、中医门诊


建设单位于2018年2月1日委托我司编制《县人民医院传染病区建设项目环境影响评价报告表》（见附件1）。本环评单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集等和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批。

三、当地环境简述

3.1地理位置及周边环境概况

3.1.1 地理位置

本项目位于闽侯县青口镇；闽侯县位于福建省东部，福州市西南侧，闽江下游两岸，呈月牙形拱卫省城。地处北纬(25°47′，-26°37′)，东经(118°51′，-119°25′)。东邻福州市晋安区、鼓楼区、仓山区以及长乐市、罗源县，南接福清市、永泰县，西抵闽清县，北靠古田县，是全省离省会最近的一个县。交通便捷，闽江从中部流贯全境，外福铁路和福厦铁路，以及324国道、316国道、福厦高速公路、京福高速公路等交通干线穿线而过。

青口镇位于双福(福州—福清)工业走廊中心地段，闽江下游，乌龙江南岸，属闽侯县东南端。东邻长乐，南接福清，西部为五虎山脉，隔山与南通镇相接，北面与祥谦、尚干两镇接壤，是福厦走廊进入省城福州市区的南大门。 

3.1.2 周边环境概况

本项目位于闽侯县青口镇闽侯县人民医院东北侧的空地上（119°37′25.24″E，25°90′16.47″N）。根据现场勘查，项目东侧临近青塘溪，北侧、西侧为博雅星城住宅小区，南侧为闽侯县人民医院病房大楼，西南侧为鑫金悦戴斯国际酒店，项目地理位置优越，交通便捷。项目地理位置图详见附图1，项目周边现状见附图2。

3.2 自然环境概况

3.2.1 地形地貌
本项目座落于福州平原南侧的尚干青口小平原，地势平坦，福州平原地质时期原为福州古海湾，后经历沧海桑田的地质时期变迁，逐渐海积——冲积，成为现代的海积一冲积平原。尚干平原是福州平原的组成部分，平原中央现有的宏屿千家山(96.6m)、施厝小山(62m)，就是昔日古福州海湾的小岛屿。尚干——青口平原北侧开口朝向闽江南港乌龙江，其他方位都是丘陵山地；西侧五虎山山脉纵贯南北，海拔300—800m，东侧自北而南有大顶山一复老山一鹜峰山，海拔300—500m，南侧有石鼓山一金鸡山一眉毛岭等海拔300—500m，因而尚干平原实际上是古福州海湾南侧的一个小海湾，现今成为一个北侧开口的盆地平原，地形相对比较封闭，本项目位于尚干一青口平原的东南部。

3.2.2气象气候

青口镇位于福州盆地的南侧，属于亚热带海洋性季风气候地区，夏天炎热，冬天温暖，基本上无冬，年平均气温19.3 ℃，全年无霜期在320天以上，多年平均降水量为1600mm左右，降水季节主要在每年的4-6月份梅雨季节，占全年降雨量40%以上，7-9月份为台风雨季节，其他季节雨量较少。

本区地处于中国季风区的东南部，受中国大陆季风影响明显，冬季盛行西北风，夏季以东南风或南风为主，春秋季风向则处于转换时期，盛行风向不甚显著，变化频繁，本区风向日变化一般是上午吹北风，午后吹东南风，夏季表现尤为明显，该区域平均风速为2.8m/s，大气稳定度以D类为主。

3.2.3水系水文

本区域河流主要是陶江，陶江是闽江下游一级小支流，发源于闽侯与福清交界处的相思岭附近，上游有时洋溪（大义溪）、梅溪、南山溪和洋里溪等支流，洋里以下为陶江干流，陶江干流于目树山汇入乌龙江。
乌龙江是闽江福州段南港道，闽江在淮安处分流南、北港，南、北港流量分配比约为3:7；洪水期南、北港流量分流比约7:3。由于闽江下游为感潮河段，从罗星塔上溯的进潮量约为1×108m3～2×108m3，而南、北港进潮量分流比约为7:3。因而闽江南港洪水季节和进潮量净化水量均较大。据竹岐水文站多年统计资料，闽江多年平均迳流量为552.7×108m3，最小年迳流量也有268×108m3，可见闽江水资源是相当丰富的。
由于陶江地处闽江下游感潮河段的河网地区，地形比降小，因而陶江水系也属于感潮河流，潮水可上溯到福厦高速公路桥以上。
本项目产生的废水经医院污水站处理后进入市政管网排入青口新区环保工程（污水处理厂）最终排入陶江。
3.2.4土壤与植被

本区的主要土壤类型为砖红壤性土壤、红壤和水稻土等。砖红壤性土壤和红壤主要分布在西部的丘陵和山地。水稻土主要分布在滨江平原。

本区域植被属南亚热带海洋性季风雨林区。目前原生植被已不复存在，目前存在的植被主要是天然次生植被和田中的人工植被。天然植被主要分布在低丘和小山包上、田间道旁、河道池塘边，小山丘上的植被主要有以马尾松、木麻黄、相思树等构成的植物群落；田间道旁、河道池塘边的野生次生植被主要以草本为主，主要种群有类芦、改矛、小蓬草、铺地黍、狗尾草、胜红葡，其次还有白藤、龙葵鬼针草、千斤拔等；在溪源江两岸，多处还分布有毛竹丛、龙眼树丛等植被。人工植被包括耕地和果园地中种植的农作物和果树等，耕地中植被有水稻、甘蔗、茉莉花、蔬菜(主要有白菜、空心菜、苦瓜等)、草莓及花卉(白玉兰、水竹等)、人工草(马尼拉草)等；果园地种植的果树有橄榄、龙眼、荔枝、柑橘、枇杷等，另外还有零星种植的芭蕉、番石榴、毛竹、松树等植物。
根据已有区域地质资料，拟建场地区域内无活动断裂，地势平坦，对拟建项目无不利影响，属构造较稳定场地，适宜建设本工程。
3.3 社会环境概况

3.3.1 青口镇总体规划(2010—2030)

根据福州市城市总体规划和闽侯县社会经济发展规划，北起闽江乡，南至大义，长约12km，规划为闽侯县双福工业走廊。双福工业走廊内共有9个工业小区组成，规划建设的青口投资区、祥谦工业区、尚干工业区和闽江乡工业区已形成一定规模，目前已有80多家三资企业落户，总投资3.8亿美元，发展机械、电子、建材、食品四大支柱产业。东南汽车城已投产运行。规划区规划人口15万人。324国道、324-316国道连接线与福厦高速公路穿越镇区，通过福厦高速公司兰圃立交连接线。

青口镇区公共服务设施主要有行政管理 、商业金融、医疗保健和教育科研四类，其中商业金融用地最多，且大部分为市场用地。现状公共服务设施占地41.11公顷，人均用地3.8平方米，占建设总用地的3.3%。

青口镇所处区域河网密布，主要水体为陶江及其支流——富洋浦、义溪、梅溪、南山溪和青圃溪等，最终汇入乌龙江。东南汽车城现建有一座污水厂，目前已投入运营，从青口城污水处理厂了解得知，青口污水处理厂目前的处理能力达1万吨/天，目前进水量约3000吨/天，主要处理汽车城的工业废水，生活污水等，处理达标后排入陶江，最终汇入乌龙江。电力设施包括青口变电站(110kv/10kV)、千家山变电站(110KV/10KV)、东台变电站(500KV)。

青口镇现西北侧为陶江，沈海高速公路南北向穿越镇区，并且结合福州中心城区汽车城分区规划的在北面的尚干、祥谦片区镇形成汽车产业带和工业园区，镇区建设用地应陶江向南北两侧发展；青口镇总体规划图详见附图3。

（1）镇区总体布局结构

空间结构为“一核两心三片区”。

“一核”为镇区商业金融核心，集中配置大型商业、文体等设施，是公共设施的集中地和服务的中心，具备城市综合开发能力。

“两心”为东部青圃居住组团和南部的东台居住组团两个镇区次级公共中心，集中配置商业、文体等设施。

“三片区”即根据产业布局规划而形成的三个功能分区，包括以戴姆勒汽车与东南汽车为主的汽车制造区、零部件配套产业区以及创业园区。

（2）功能分区

①综合产业发展组团区：主要发展现代物流及汽车零部件配套区，发挥高速公路、国道、铁路等对外交通优势，建设物流园区。

②居住组团区：布局镇区的居住、公建及配套设施。

③工业发展组团区：布置在镇区中部，主要发展汽车整车制造业。

④创业园组团区：一块新开发用地，吸引高素质人才创业的基地。

（3）镇区土地利用规划

①居住用地规划

居住用地规划分成北中南三个地区5个居住组团(沪屿组团、青圃组团、千家山组团、大义组团、东台组团)。规划居住人口189500人，规划居住用地624.25公顷。人均居住用地面积32.9m2/人，占总建设用地的27.17%。

②公共设施用地布局

镇区公共设施用地主要布置在镇区北部，总占地142.58公顷，占城镇建设用地的6.21%。根据规划人口规模，镇区分为三个等级的公共服务设施，即：镇区级——街道级——社区居委会级。

公共设施用地主要为行政管理用房、教育机构用房、文体娱乐用房、医疗卫生用房、商业金融用房、集贸市场用房。

③工业用地规划

现状中镇区中部以形成较为成熟的工业用地布局，以东南汽车城和戴姆勒汽车厂为首，现状实力较强，设施较为完善，规划中予以保留。

镇区内新建配套工业用地集中布置在西南部，以提供汽车零部件配套工业为主、物流为辅。规划工业用地面积为735.47公顷，占城镇建设用地的32.01%。

工业用地与居住用地之间布置50米的防护绿地。

④仓储用地规划

规划仓储物流用地集中在镇区南部和中部汽车产业集聚的地带，镇区仓储用地共21.58公顷，占城镇建设用地的0.94%。

3.3.2 福州青口新区环境工程(污水处理厂)概况

福州青口新区环境工程(污水处理厂)位于福银高速南侧，324国道西侧，陶江西侧的福州青口五虎山工业园区，近期(2015年)处理规模为3.0万t/d，远期(2020年)处理规模达到6.0万t/d。污水厂总征地43861m2(约65.8亩)。

近期于2012年12月动工，目前已建成并处于运营阶段，已开始接纳福州青口新区环境工程(污水处理厂)管网铺设到位片区的污水，污水处理工艺：预处理+改良型Carrousel-2000氧化沟+二沉池+紫外消毒工艺，并采用辅助化学除磷工艺；污泥处置工艺：污泥机械浓缩脱水(含水率≤80%)外运处理方式。设计的进水水质为CODcr≤300mg/L、BOD5≤160mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤35mg/L、TN≤40mg/L、TP≤4.5mg/L。设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1的一级标准B标准。

该污水处理厂的服务范围为青口投资区，包括青口镇、尚干镇和祥谦镇三个镇区部分污水处理，主要收集和处理有企业工业废水和镇区居民生活污水，服务范围详见附图图4。

3.4 评价适用标准

3.4.1 环境质量标准

（1）水环境

本项目周边水系主要为陶江，项目所处陶江“卜洲汇合处、吉山汇合处、后福福厦高速公路桥断面、青圃里水电站断面至镜上汇合处”断面，根据福建省人民政府闽政文[2006]133号批准《福州市地表水环境功能区划定方案》，该断面水体主要功能为一般景观用水，环境功能类别为Ⅴ类，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类标准，具体详见表3.4-1。
表3.4-1 区域地表水环境质量执行标准一览表
	序 号
	污染物名称
	Ⅴ类标准浓度限值
	单 位

	1
	pH
	6～9
	无量纲

	2
	悬浮物
	≤150
	mg/L

	3
	化学需氧量（COD）
	≤40
	mg/L

	4
	氨氮（NH3-N）
	≤2.0
	mg/L


（2）大气环境

根据福州市人民政府榕政综[2014]30号正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划（报批稿）》的规定，项目所在区域环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体详见表3.4-2。

表3.4-2 区域大气环境质量标准限值一览表
	序 号
	污染物名称
	取值时间
	二级标准 浓度限值(μg/m3)

	1
	二氧化硫（SO2）
	年平均
	60

	
	
	24小时平均
	150

	
	
	1小时平均
	500

	2
	二氧化氮（NO2）
	年平均
	40

	
	
	24小时平均
	80

	
	
	1小时平均
	200

	3
	粒径小于等于10μm的颗粒物（PM10）
	年平均
	70

	
	
	24小时平均
	150


（3）声环境

本项目位于闽侯县青口镇，根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市声环境质量功能区划(报批稿)》的规定，项目评价区域声环境功能规划为2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准，具体详见表3.4-3。

表3.4-3 区域声环境质量执行标准一览表
	标准类别
	适用区域
	等效声级Leq（dB（A））

	
	
	昼 间
	夜 间

	2
	指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、

商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域
	60
	50


3.4.2 污染物排放标准

（1）水污染物排放标准

项目属于福州青口新区环境工程(污水处理厂)服务范围，目前项目所在地市政污水管已经铺设到位，福州青口新区环境工程(污水处理厂)目前处于运营阶段，因此，项目外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准要求，具体详见表3.4-4。
表3.4-4综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值
	序 号
	控制项目
	单 位
	预处理要求

	1
	悬浮物（SS）
	mg/L
	≤60

	2
	五日生化需氧量（BOD5）
	mg/L
	≤100

	3
	化学需氧量（COD）
	mg/L
	≤250

	4
	氨氮（NH3-N）
	mg/L
	--

	5
	粪大肠菌群数
	（MPN/L）
	5000

	6
	肠道致病菌
	--
	--

	7
	肠道病菌
	--
	--

	8
	动植物油
	mg/L
	≤20

	9
	石油类
	mg/L
	≤20

	10
	总氰化物
	mg/L
	≤0.5

	11
	总汞
	mg/L
	≤0.05

	12
	总镉
	mg/L
	≤0.1

	13
	总铬
	mg/L
	≤1.5

	14
	六价铬
	mg/L
	≤0.5

	15
	总铅
	mg/L
	≤1.0

	16
	总银
	mg/L
	≤0.5

	17
	总余氯
	mg/L
	--


（2）大气污染排放标准

项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准及相应的无组织排放监控浓度限值，详见表3.4-5。
本项目运营期无废气产生。
表3.4-5 施工期废气排放标准限值 

	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


（3）噪声排放标准

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，详见表3.4-6。

本项目场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；本项目主要房间噪声执行《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）的相应标准，详见表3.4-7、3.4-8。
表3.4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值    单位：dB（A）

	噪声限值

	昼间
	夜间

	70
	55


注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。

表3.4-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1  单位：dB（A）

	声环境功能区类别
	时段

	
	昼间
	夜间

	2类区
	60
	50


表3.4-8 民用建筑隔声设计规范    单位：dB(A) 

	房间名称
	允许噪声级（A 声级，dB）

	
	高要求标准
	低限标准

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	病房、医护人员休息
	40
	35注1
	45
	40


注：1.对特殊要求的病房，室内允许噪声级应小于或等于30dB。

⑷固体废物

医疗废物属于医疗废物，在医院暂时贮存期间应执行《危险废弃物贮存污染控制标准》及其2013年修改单的相关规定，并应符合《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的相关规定。

3.5 环境质量现状

3.5.1 水环境境质量现状

为了了解评价水域的水环境质量现状，本评价引用福建省化工产品质量检验站《福州神工建材有限公司年产40000 吨干粉建材项目环境质量现状监测报告》中于2017 年5 月30 日对三溪河和陶江环境现状进行的地表水监测数据（见附件12），对项目所在区域的水环境质量现状进行评价监测数据详见表3.5-1。
表3.5-1 地表水水质监测监测结果一览表   
	监测断面
	监测项目
	单位
	监测结果（5月30日）

	1#断面（污水厂排污口上游500m）
	PH
	无量纲
	7.08

	
	COD
	mg/L
	23.2

	
	悬浮物
	mg/L
	71

	
	氨氮
	mg/L
	2.02

	2#断面（污水厂排污口下游500m）
	PH
	无量纲
	7.27

	
	COD
	mg/L
	18.5

	
	悬浮物
	mg/L
	39

	
	氨氮
	mg/L
	0.30

	3#断面（污水厂排污口下游3000m，淘江-卜洲河汇合处）
	PH
	无量纲
	7.34

	
	COD
	mg/L
	17.3

	
	悬浮物
	mg/L
	46

	
	氨氮
	mg/L
	0.35


由监测结果可知， 陶江监测断面W2、W3 各监测因子均满足Ⅴ类标准限值，W1 三溪河监测断面氨氮超标，其余监测因子均满足Ⅴ类标准要求，超标原因主要是由于区域村镇居民生活污水未经处理直接排入地表水体。
3.5.2 环境空气质量现状

根据闽侯县2017 年5 月空气质量月报显示，闽侯县5 月份县城空气质量SO2、NO2、PM10 等污染物浓度指标的24 小时均值达到国家环境空气质量标准（ GB 3095-2012）二级水平。闽侯县2017 年5 月空气质量月报详见图3.5-1。
[image: image1.png]&R BRIESLHER BRIESATAR BRIGEASFERS wMEL BRGSO HEEE
i DRARE T > > B ) BHERAIEE > BHESARET > O ST

>
>
SRR ERE201TE5 A=A E AR
AR F 31 8 e RS R
I e

x &
o REER AT R £ s BB TR RA
1L IBESARAR ST E . o1 AR SRR RE TR AR I

B

o REELH

REMEDELTERISISRT, 0 E R HAE IS VRS RERY,
R R
ERESE AT TSy Nop My, C0L 05 FMy SRATSENR R #1244 1938

R

. (Rthos hEEKe HFLD P EFFRTIERRE (o8 swme-zo1n) ZHAF, Ehefar

o EmsaEiogRe [T TR S RS S UREE (@ 0095-2012) =T, SR
EREEF2. 00

awEE K

|
CEY LI L





图3.5-1 闽侯县空气质量月报

3.5.3 声环境质量现状

为了了解评价区的声环境质量现状，我司于2018年2月5日委托福建宏其监测科技有限责任公司对项目所在区域声环境质量现状进行现场监测。根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中环境噪声监测要求的有关规定进行，本项目共布设4个噪声监测点，监测布点情况详见附图5，监测报告见附件11，周边声环境现状监测结果如表3.5-2所示。
表3.5-2 声环境质量现状监测结果

	测点编号
	测点位置
	（12月1日）昼间
	（12月1日）夜间

	
	
	监测结果
	监测结果

	1#
	项目北侧边界
	54.7
	46.8

	2#
	项目东侧边界
	54.5
	44.3

	3#
	项目南侧边界
	53.8
	43.6

	4#
	项目西侧边界
	57.9
	45.8


由表3.5-2可知，项目周围声环境质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准限值。 
四、主要环境问题及环境保护目标

4.1 主要环境问题

施工期：施工期产生的施工扬尘、施工废水、施工生活污水、施工期施工垃圾和生活垃圾、施工噪声对周围环境的影响。
运营期：项目的环境问题为传染病区投入运营后产生的环境污染。运营期对周围环境的影响主要表现为：医疗废水对周边水域的影响；医疗废物、生活垃圾等对周边环境的影响。
4.2 环境保护目标

（1）项目所处陶江“卜洲汇合处、吉山汇合处、后福福厦高速公路桥断面、青圃里水电站断面至镜上汇合处”断面水质达《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中Ⅴ类标准。

（2）评价区域环境空气达《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。

（3）评价区域声环境质量达《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类功能区标准。

4.3 环境敏感目标

根据现场勘查，结合本项目产生的主要环境问题，确定本项目主要环境敏感保护目标详见表4.3-1，周边敏感目标分布图见附图6。
表4.3-1 项目主要环境敏感目标一览表
	环境

要素
	时段
	环境保护目标
	离红线最近

距离
	功能区划

	水环境
	施工期、运营期
	青塘溪
	东5m
	GB3838-2002 V类区

	声

环

境

、

大

气

环

境
	施工期、运营期
	海韵·国际城
	北侧110m
	GB3096-2008  2类、

GB3095-2012 二类区

	
	
	博雅星城康园
	北侧5m
	

	
	
	博雅星城雅园
	西北侧100m
	

	
	
	博雅星城泊园
	西侧90m
	

	
	
	闽侯东南学校
	 西北侧310m
	

	
	
	青口镇居民区
	东南侧250m
	

	
	
	中央公园
	西南侧300m
	

	
	
	安置房
	东侧105m
	

	
	
	青口中心小学
	东南侧880m
	

	
	
	闽侯县泸屿初级中学
	西北侧1170m
	

	
	
	扈屿中心小学
	西北侧1190m
	

	
	
	县人民医院
	地块内
	


五、工程概况与工程分析

5.1 现有项目概况

5.1.1 现有工程基本情况

闽侯县人民医院位于闽侯县青口镇，目前核编床位130张、定编人员 130人，现有总人数313 人，现有专业技术人员 270 人，其中高级职称 、中级职称 76 人，初级职称147人；本科及以上学历 103 人，大专学历98人，中专及以下学历112人。医院占地面积65.35亩，建筑面积2.396万平方米，将发展床位300张，配备职工500多人。目前，医院设有内科、外科、妇产科、儿科、五官科、中医科、康复理疗科、口腔科、麻醉科等临床科室，开设有1000多平方米的体检中心，配套完善，能提供个性化体检服务。医院拥有进口16排CT、东芝EX8胃肠透视机、意大利GMMDR机、CR机、进口彩超、进口全自动化分析仪、电子胃镜、电子肠镜、24小时动态心电图等价值3000多万的现代化医疗仪器设备。
5.1.2 项目工程组成
现有项目工程组成详见表5.1-1。

表5.1-1 现有医院建设内容一览表
	名称
	主要建设内容及规模
	建成情况 

	主体

工程
	门急诊楼
	共5F，建筑面积为3580m2 
	已建

	
	
	1F
	发热门诊、肠道门诊、皮肤科门诊、内科主任门诊、内科普通门诊、外科主任门诊、外科普通门诊、儿科普通门诊、收费挂号，西药房
	

	
	
	2F
	口腔科、五官科、PICC、检验科、超声科、内镜中心、心电图室、支气管镜室、病理室 
	

	
	
	3F
	妇产科、孕妇学校、高危门诊、妇保科、产检室、胎监吸氧室、产前建卡室、妇科门诊手术室、术后休息室
	

	
	
	4F
	副院长办公室、会议室、书记办公室、办公室、财务科、行政值班室、总务科、药剂科（药学室）、信息科
	

	
	
	5F
	西药库、医疗耗材库、院感科、基建科、护理部、医务科、病案室仓库、医保办、二甲评审办公室
	

	
	病房

大楼
	共9F，总建筑面积为11772m2 
	已建

	
	
	1F
	影像科、住院收费处新农合、中心药房
	

	
	
	2F
	供应室
	

	
	
	3F
	妇产科
	

	
	
	4F
	内科I区
	

	
	
	5F
	外科
	

	
	
	6F
	内科II区
	

	
	
	7F
	暂未开放
	

	
	
	8F
	体检科
	

	
	
	9F
	手术室
	

	
	沿街综合楼A
	共5F，总建筑面积为2557.3 m2
	已建

	
	
	1F
	店面
	

	
	
	2F-5F
	员工宿舍
	

	
	沿街综合楼B
	共2F，总建筑面积为2035.2 m2
	已建

	
	
	1F
	商店
	

	
	
	2F
	医疗辅助用房
	

	
	行政楼
	共3F，总建筑面积为2285.9 m2
	已建

	
	
	1F
	急诊科
	

	
	
	2F
	办公区
	

	
	
	3F
	仓库、资料室
	

	
	中医楼（后勤保障楼）
	共2F，总建筑面积为701.8 m2
	已建

	
	
	1F
	煎药房、药房
	

	
	
	2F
	康复科、牵引室、高频室、磁疗室、康复中心、熏蒸室、理疗室
	

	
	太平间
	共1F，总建筑面积为215.5m2
	已建

	
	
	1F
	冷冻机房、太平间、标本陈列室、解剖室、告别室
	

	辅助

工程
	设备用房
	变配电房、设备机修房、水泵房及消防水池，位于病房大楼东侧，面积424.8m2 
	已建

	
	停车位
	机动车：地下159个停车位，地面140个停车位

非机动车：地面973个停车位
	

	
	暖通系统
	采用中央空调（冷水机组设置于病房大楼1F ）、冷却塔位于门诊和病房大楼顶楼
	已建

	
	消防系统
	由自动喷淋系统、消火栓、灭火器组成。 
	

	
	电气工程
	强电系统、弱电系统
	

	公用

工程
	供水
	市政自来水管网供应
	已建

	
	供电
	市政电网供电 
	

	
	供气
	电锅炉供气
	

	生活设施
	食堂
	共2F，建筑面积为197.5m2
	

	环保

工程
	废气处理设施
	发电机废气引至屋顶高空排放
	已建

	
	
	利用机械通风设备将实验室废气输送到楼顶部排放 
	

	
	废水处理设施
	污水处理间占地面积194.4m2，处理能力为300m3/d
	

	
	垃圾收集点 
	生活垃圾桶若干，位于各科室及病房
	

	
	
	医疗废弃物暂存点，1F，面积194.4m2
	


5.1.3 主要配套设施
现医院主要设施及噪声级详见表5.1-2。

表5.1-2 现医院主要配套设施
	序号
	设备名称
	型号规格
	所属科室
	数量
	噪声源强

	1
	多层螺旋CT
	Brilliance CT 16 Slice
	放射科


	1
	<60dB(A)

	2
	数字乳腺X射线摄影系统
	Serenity（赛锐）
	
	1
	<60dB(A)

	3
	多功能数字化X线透视摄影系统
	WINSCOPE PLESSART EX8
	
	1
	<60dB(A)

	4
	数字化DR摄影机
	DigitalDiagnost
	
	1
	<60dB(A)

	5
	数字化X射线诊断设备
	CHORUS
	
	1
	<60dB(A)

	6
	5兆医用显示屏
	MDNG221
	
	1
	<60dB(A)

	7
	2MP医用显示屏
	（巨烽）G20S
	
	2
	<60dB(A)

	8
	医院影像显示器
	MC220D
	
	1
	<60dB(A)

	9
	等离子体空气消毒净化器移动机
	佩洁尔 PM-L1200D2
	
	1
	<60dB(A)


	10
	铅衣等
	
	
	5
	<60dB(A)

	11
	电脑遥控灌肠整复仪
	JS-628E
	
	1
	

	12
	彩超心脏机
	Vivid E9
	彩超室
	1
	<60dB(A)

	13
	全数字化高档彩色多普勒超声诊断仪（心脏机）
	Acuson S2000
	B超室
	1
	<60dB(A)

	14
	全数字化高档彩色多普勒超声诊断仪（全身机）
	ALOKA Prosound A7
	
	1
	<60dB(A)

	15
	全数字化高档黑白多普勒超声诊断系统
	Prosound6
	
	1
	<60dB(A)

	16
	动态心电血压二合一分析系统
	CB-2302A
	
	1
	<60dB(A)

	17
	动态血压监护仪
	/
	
	1
	<60dB(A)

	18
	进口电子胃肠镜系统
	奥林巴斯CV290
	胃镜室
	2
	<60dB(A)

	19
	支气管电子内镜
	奥林巴斯BF-P150
	
	1
	<60dB(A)

	20
	氩气高频电刀
	/
	
	1
	<60dB(A)

	21
	ICU桥架式吊塔
	DQ-280/III
	
	2
	<60dB(A)

	22
	幽门螺杆菌测试仪
	HUBT-20A
	
	1
	<60dB(A)

	23
	空气消毒机
	PT-120Y
	
	1
	<60dB(A)

	24
	等离子体空气消毒净化器移动机
	PM-L1000D
	
	1
	<60dB(A)

	25
	全高清三晶片腹腔镜、电切镜系统
	22201011U102+22220055-3等
	手术室
	1
	<60dB(A)

	26
	移动C臂X光机
	Brivo OEC
	
	1
	<60dB(A)

	27
	低温等离子手术设备
	PS100-100
	
	1
	<60dB(A)

	28
	静脉曲张动力去除系统
	LanVeinTrivex
	
	1
	<60dB(A)

	29
	等离子前列腺电切系统
	GYRUS74400
	
	1
	<60dB(A)

	30
	气道弹道碎石系统
	LithClast2
	
	1
	<60dB(A)

	31
	超声刀
	Autosonix
	
	1
	<60dB(A)

	32
	胆道镜
	7905.001-5mm
	
	1
	<60dB(A)

	33
	膀胱镜
	/
	
	4
	<60dB(A)

	34
	ICU桥架式吊塔
	DQ-280/III
	
	3
	<60dB(A)

	35
	高频电刀
	GD350-B5型
	
	1
	<60dB(A)

	36
	戊二醛熏蒸消毒柜
	XG-380型
	
	1
	<60dB(A)

	37
	膨宫加压器
	JRJ-111
	
	1
	<60dB(A)

	38
	宫腔一体镜
	/
	
	1
	<60dB(A)

	39
	等离子体空气消毒净化器挂机
	PM-L1000D
	
	2
	<60dB(A)

	40
	等离子体空气消毒净化器移动机
	/
	
	2
	<60dB(A)

	41
	全自动生化分析仪（日立）
	7600-020
	检验科
	1
	<60dB(A)

	42
	全自动化学发光免疫分析仪
	ADVIA Centaur XP
	
	1
	<60dB(A)

	43
	全自动细菌鉴定与药敏分析系统
	VITEK 2 Compact
	
	1
	<60dB(A)

	44
	全自动尿液分析仪及全自动尿有形成分分析仪
	H-800 FUS-200
	
	1
	<60dB(A)

	45
	全自动血压分析仪
	XT-1800i
	
	1
	<60dB(A)

	46
	全自动血凝仪
	CA-1500
	
	1
	<60dB(A)

	47
	心脏标志物分析仪
	雷度AQT90FLX
	
	1
	<60dB(A)

	48
	血型鉴定仪
	Aigel
	
	1
	<60dB(A)

	49
	全自动血培养仪
	Bact/ALERT 3D 60
	
	1
	<60dB(A)

	50
	全自动血流变测试仪
	SA-7000
	
	1
	<60dB(A)

	51
	糖化血红蛋白仪
	Q-2000
	
	1
	<60dB(A)

	52
	台式离心机
	DL4-TM
	
	1
	<60dB(A)

	53
	酶标仪
	Elx800
	
	1
	<60dB(A)

	54
	脉动真空灭菌器
	/
	
	1
	<60dB(A)

	55
	电解质分析仪
	H-900
	
	1
	<60dB(A)

	56
	全自动血沉仪
	ZC30
	
	1
	<60dB(A)

	57
	等离子体空气消毒净化器挂机
	PM-L1000D
	
	1
	<60dB(A)

	58
	麻醉机
	Aspire7900+B650
	麻醉科
	1
	<60dB(A)

	59
	麻醉机及麻醉气体监护仪
	/
	
	1
	<60dB(A)

	60
	心电监护仪
	MP20
	
	2
	<60dB(A)

	61
	可视喉镜
	VL300L
	
	2
	<60dB(A)

	62
	单臂电动麻醉塔
	DT-600S/I
	
	1
	<60dB(A)

	63
	输血输液加温器
	QM618
	
	1
	<60dB(A)

	65
	中央空调
	/
	门急诊
	1
	<60dB(A)

	65
	多功能心肺复苏机
	MSCPR-1A
	
	2
	<60dB(A)

	66
	双相除颤监护仪
	Cardio-aidTM200-B
	
	1
	<60dB(A)

	67
	呼吸机
	CWH-2020
	
	2
	<60dB(A)

	68
	十二道心电图机
	SE-12 Express
	
	3
	<60dB(A)

	69
	除颤监护仪
	DG5000
	
	2
	<60dB(A)

	70
	数字式心电图机
	Ie 12
	
	3
	<60dB(A)

	71
	心电监护仪
	IM50
	
	5
	<60dB(A)

	72
	洗胃机
	SC-III
	
	1
	<60dB(A)

	73
	多参数监护仪1
	M3A
	
	2
	<60dB(A)

	74
	红外治疗装置
	/
	中医科
	1
	<60dB(A)

	75
	电脑恒温电蜡疗仪
	XYL-IV型
	
	1
	<60dB(A)

	76
	湿热敷装置
	XY-SRP-1
	
	1
	<60dB(A)

	77
	熏蒸治疗机
	HYZ-IIB
	
	1
	<60dB(A)

	78
	气压式肢体循环仪
	/
	
	1
	<60dB(A)

	79
	立体动态干扰电疗仪
	XY-K-GR-AI
	
	1
	<60dB(A)

	80
	超声波治疗仪
	HB810A
	
	1
	<60dB(A)

	81
	十二功能自动中药煎药机
	DP2000-PJ20R
	
	10
	<60dB(A)

	82
	经皮神经电刺激仪
	XY-K-SJD-A
	
	1
	<60dB(A)

	83
	神经损伤治疗仪
	XY-K-SISS-A
	
	1
	<60dB(A)

	84
	肛肠检查治疗仪
	XN-JC150
	外科
	1
	<60dB(A)


	85
	肛周多功能熏洗仪
	XN-Z
	
	1
	<60dB(A)

	86
	除颤监护仪
	DG5000
	
	1
	<60dB(A)

	87
	数字式十二道心电图机
	/
	
	1
	<60dB(A)

	88
	心电监护仪
	IM50
	
	4
	<60dB(A)

	89
	移动式等离子空气消毒机
	PM-L1200D2
	
	1
	<60dB(A)

	90
	多参数监护仪1
	M3A
	
	3
	<60dB(A)

	91
	脉动真空灭菌器
	MAST-A-810SD-B
	供应室
	2
	<60dB(A)

	92
	低温等离子体灭菌器
	PS-100
	
	1
	<60dB(A)

	93
	超声波清洗机
	QX2000
	
	1
	<60dB(A)

	94
	器械柜
	CSSD.QBG
	
	2
	<60dB(A)

	95
	呼吸机
	E-360
	内科
	1
	<60dB(A)

	96
	除颤监护仪
	DG5000
	
	3
	<60dB(A)

	97
	数字式十二道心电图机
	/
	
	4
	<60dB(A)

	98
	心电监护仪
	IM50
	
	7
	<60dB(A)

	99
	多参数监护仪1
	M3A
	
	3
	<60dB(A)

	100
	心电图机
	eli250
	
	1
	<60dB(A)

	101
	电子阴道镜高频电刀系统
	C6/Leep System1000
	妇产科
	1
	<60dB(A)

	102
	盆底康复治疗仪
	AM-1000B
	
	1
	<60dB(A)

	103
	医用气体吸入器
	XR-100IIA
	
	1
	<60dB(A)

	104
	中央站胎儿监护仪
	SRF618S
	
	1
	<60dB(A)

	105
	耳声发射筛查仪
	Type1077
	
	1
	<60dB(A)

	106
	除颤监护仪
	DG5000
	
	1
	<60dB(A)

	107
	灌肠仪
	DGY-2A
	
	1
	<60dB(A)

	108
	婴儿辐射保暖台
	BN-100
	
	2
	<60dB(A)

	109
	微波治疗仪
	KWBZ-1B电脑型
	
	1
	<60dB(A)

	110
	超声多普勒胎儿监护仪
	F3
	
	3
	<60dB(A)

	111
	十二道心电图机
	SE-1200
	
	1
	<60dB(A)

	112
	经皮黄疸仪
	JH20-1B
	
	1
	<60dB(A)

	113
	多参数监护仪2
	IM50
	
	5
	<60dB(A)

	114
	空气能热水机组
	/
	病房大楼
	4
	<60dB(A)

	115
	普通牙科综合治疗仪
	AJ18
	口腔科
	1
	<60dB(A)

	116
	豪华牙科综合治疗仪
	AJ16
	
	1
	<60dB(A)

	117
	全自动高温熏气灭菌仪
	FENG-23L
	
	1
	<60dB(A)

	118
	X射线机
	RAY68
	
	1
	<60dB(A)

	119
	根管长度测量仪
	ProPexpixi
	
	1
	<60dB(A)

	120
	超声骨密度仪
	CM-200
	体检科
	1
	<60dB(A)

	121
	数字式十二道心电图机
	SE-1201
	
	2
	<60dB(A)

	122
	尿常规检测仪
	MT-N600
	
	1
	<60dB(A)

	123
	全自动气动眼压仪
	CT-80
	五官科
	1
	<60dB(A)

	124
	全自动验光仪
	MR-800
	
	1
	<60dB(A)

	125
	微波治疗仪
	MAC-3A
	
	1
	<60dB(A)


表5.1-3 现医院主要消耗材料一览表

	类别
	名称
	年耗量
	来源
	主要化学成分

	医疗

器械
	一次性空针、输液管
	14万具
	国产
	聚乙烯

	
	一次性中单、小单
	3000张
	
	

	
	一次性手套
	2万双
	
	

	
	一次性尿带、尿管
	40万套
	
	

	消毒剂
	84消毒液
	1500瓶
	国产
	／

	
	碘伏
	1200瓶
	国产
	／

	
	金星消毒液
	300瓶
	国产
	／


5.1.4 现有工程运营期污染源分析

5.1.4.1 现有工程产污环节
（1）废水：现有医院废水主要为诊疗室、化验室、病房、放射科、手术室等排水；医院行政管理和医务人员排放的生活污水等。

（2）废气：本项目锅炉为电锅炉，以电力为能源，不产生锅炉废气。因此主要废气包括污水处理站恶臭、发电机燃料废气、化验室废气、中医科熏蒸室异味等。

（3）噪声：主要噪声源为中央空调、污水处理站水泵、发电机组、水泵房水泵等设备运行产生的设备噪声。
（4）固废：主要来自办公室、公共区等处产生的一般性固废；各科室产生的医疗废物以及污水处理站产生的污泥；化验室和检验室产生的医疗废液。

5.1.4.2 污染物排放及防治措施
（1）废水
①废水来源

A、医院行政管理和医务人员排放的生活污水；

B、来自门诊及病房大楼用水等普通医疗废水；

C、在血液、血清、细菌和化学检查分析中常使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾等含氰化合物产生的含氰废液；

D、各种牙科和计测仪器仪表中使用的汞，如血压计、温度计、血液气体测定装置、自动血球计算器等产生含汞废液；

E、患者服用或注射放射性同位素后所产生的排泄物，分装同位素的容器、杯皿和实验室的清洗水，标记化合物等排放的放射性废水。

F、B超、心电图成像采用采用数码成像，无废洗印废水产生。

②废水处理措施

根据业主提供资料，现有医院废水产生量约为37230t/a（102t/d）。现有医院污水经污水站处理（考虑到医院未来扩建项目建设，污水处理站按300t/d的处理能力进行建设，满足现有工程和扩建工程处理水量的要求）达《医院机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准后，接入市政污水管网。项目废水防治措施见表5.1-4。 
表5.1-4 废水污染源及防治措施

	序号
	废水类别
	主要污染物
	治理措施及排放去向

	1
	门诊废水
	氨氮、粪大肠菌群数、COD、BOD、SS
	经医院污水管网送污水处理站（300t/d）处理 

	2
	住院病人医疗废水、医务人员生活废水
	pH、COD、BOD5、SS、粪大肠菌群
	

	
	放射性废水
	总α、总β
	经衰变池处理后送至污水处理站统一进行生化处理

	3
	含氰、含铬、含汞等废液
	/
	用专用容器收集后由有资质单位处置


[image: image2.png]B CLO:R 48 BRExE
Bk = . K { K
PohRi) KR R E it SEEM Bt
[ wr=sh =





图5.1-1 污水处理工艺流程图

（2）废气
本项目废气为污水处理站恶臭、发电机燃料废气、化验室废气、中医科熏蒸室异味等。

1 污水处理站恶臭

医院污水处理站为地埋式密闭结构，恶臭主要发生源来自隔栅、沉淀池等产生的臭气。
防治措施：污水处理站排气管道接入地面直接排放。
2 发电机燃料废气

现有医院设置备用柴油发电机1台，位于病房楼1F东面的设备用房内。发电机燃料为0#轻柴油，机组燃油耗为213g/kWh（32kg/h）。发电机组按年工作20h，0#轻柴油消耗量640kg/a。发电机燃烧1t 柴油的污染物产生指标如下：NOX：2.92kg，SO2：2.24kg，烟尘：0.31kg，烟气量：14Nm3/kg 。
防治措施：将发电机房的燃料废气引至病房楼屋顶排放。

③实验室废气
医院内设置的化验实验室在运行过程中，会排放很少量的酸性、碱性、挥发性有机废气等污染气体。

防治措施：用机械通风设备将实验室排放的各种废气输送到楼顶部排放。
④中医科熏蒸室异味

医院保留门诊楼中医科熏蒸室，主要为病人中药熏蒸治疗。熏蒸过程会有中草药味散发，异味的影响仅限于中医科内，经过自然扩散。

（3）噪声
主要噪声源为中央空调、污水处理站水泵、发电机组、水泵房水泵等设备运行产生的设备噪声。医院主要设备噪声源强及治理措施见5.1-5。
表5.1-5 医院主要设备噪声源强及治理情况  单位：dB(A)

	序号
	排放点
	噪声源名称
	安装位置
	数量
	噪声

源强
	治理后

噪声值
	降噪措施

	1
	污水处理站
	风机
	地下
	1
	80~90
	≤65
	减震、隔声

	
	
	水泵
	
	2
	80~85
	≤60
	

	2
	中央空调
	冷却塔
	病房大楼和门诊楼屋顶
	2
	75~85
	≤60
	冷却塔底部接水盘上安装柔性网或消声垫

	3
	发电机房
	备用发电机
	屋顶
	1
	90~95
	≤55
	隔声门、基座减震、室内吸声、进、出风口和排烟口消声处理

	4
	病房
	吸引机
	
	4
	70~80
	≤50
	设备风机的进、出口将设置软接头、并采取管道消声 

	5
	水泵房
	水泵
	
	2
	≤70
	≤50
	基础隔振、泵房墙体（含门）隔声、吸声材料使用情况下，管道采用避震喉及柔性连接 


通过采取上述治理措施后，场界噪声能够做到达标排放。

（4）固体废物

①生活垃圾

医院生活垃圾主要有包装袋、包装盒和塑料袋等。根据业主提供资料，配置医务人员313人，医院病床130张，医务人员及病人生活垃圾产生量按1kg/d·人计，陪护人员（以20%床计，26人）生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，以上合计生活垃圾产生量为0.456t/d（166.44t/a）。
②医疗废物

医疗废物主要来源于在医疗过程中产生的手术、包扎残余物、生物培养残余物、化验检查残余物及废医疗材料，医院废物已列入我国危险废物名录（编号HW01），属于危险废物。根据业主提供资料，现有医院医疗废物产生量为150kg/d（54.75t/a）。
③污水处理站污泥

根据业主提供资料，医院污泥产生量约为2t/a。
④医疗废液

根据业主提供的资料，器皿第一、二次洗涤水及试验废液（含氰、含铬、含汞）产生量为0.003t/d，即1.01t/a。

项目固体废物种类和排放情况详见表5.1-6。

表5.1-6 项目固体废物种类和排放情况

	序号
	固废种类
	编号
	产生量
	防治措施及去向

	1
	医疗固废
	HW01
	54.75t/a
	设置专用垃圾桶收集，包装后经运送至医疗废弃物暂存点，暂存于专用医疗垃圾容器中，交由有资质的单位处置

	2
	医疗废液
	HW01
	1.01t/a
	

	3
	污水处理站污泥
	HW49
	2t/a
	定期用吸污车抽取消毒后，交由有资质的单位处置

	4
	生活垃圾
	——
	166.44t/a
	生活垃圾桶若干，位于各科室及病房，由环卫部门每日清运处理

	合计
	224.2t/a
	


（5）主要污染源汇总
综上所述，项目运营期污染源排放情况汇总见表5.1-7。

表5.1-7 运营期污染源排放情况汇总
	序号
	污染源
	主要污染物
	产生量
	削减量
	排放量
	排放方式

	1
	发电机烟气
	NOx 
	1.87kg/a
	0
	1.87kg/a
	通往设备房楼顶排放

	
	
	SO2
	1.43kg/a
	0
	1.43kg/a
	

	
	
	烟尘
	0.20kg/a
	0
	0.20kg/a
	

	2
	医疗

机构

污水
	废水量
	37230m3/a
	0
	37230m3/a
	经配套污水处理站处理后接入市政管网

	
	
	COD
	14.89t/a
	11.17t/a
	3.72t/a
	

	
	
	BOD5
	7.45t/a
	6.33t/a
	1.12t/a
	

	
	
	SS
	7.45t/a
	5.59t/a
	1.86t/a
	

	
	
	氨氮
	1.12t/a
	0.56t/a
	0.56t/a
	

	3
	固体

废物
	医疗固废
	54.75t/a
	54.75t/a
	0
	委托有危废处置资质的单位处理 

	
	
	医疗废液
	1.01t/a
	1.01t/a
	0
	

	
	
	污水处理站污泥
	2t/a
	2t/a
	0
	

	
	
	生活垃圾
	166.44t/a
	166.44t/a
	0
	由环卫部门每日清运


5.2 拟建工程概况及工程分析
5.2.1项目基本情况 

（1）项目名称：县人民医院传染病区建设项目；

（2）建设单位：闽侯县人民医院；

（3）建设性质：扩建；

（4）建设地点：闽侯县青口镇；

（5）项目投资：项目总投资3128万元；

（6）医院人员配置及工作制度：新增医务人员60人，全年工作365天，实行三班工作制，每班8小时。

（7）建设规模：新增医养床位60床，届时全院病床总数达190张。

（8）建设内容：占地面积2506m2，其中建筑占地面积5000m2。同时配套院区内道路、绿化景观、室外水电管网等。

（9）项目组成与现有工程的依托关系详见表5.2-1。

表5.2-1 本项目与现有工程依托关系及依托工程的变化情况一览表

	序号
	项目组成
	依托工程
	现有工程规模
	环评审批情况
	所依托工程变化情况

	1
	主体工程
	门急诊楼（5F）

（建筑面积3580 m2）
	已审批 
	规模不变

	2
	公用工程
	供水
	现有工程由市政自来水管提供，用水量约43.2万t/a
	已审批
	依托现有管道供水，并新增传染病区管网

	
	
	供电
	设有1台300kw的备用柴油发电机
	已审批
	/

	3
	环保工程
	污水处理站
	现有工程设置1个污水处理站，处理规模为

300t/d 
	已审批
	现有污水处理站有足够的容量接纳本扩建项目污水，因此本项目无需扩建污水处理站

	
	
	医疗废物暂存间
	现有工程病房大楼东南侧设置1间医疗废物暂存间（194.4m2） 
	已审批
	现有暂存间能满足项目扩建后全院医疗废物收集，因此本项目无需扩建医疗废物暂存间


5.2.2 项目建设内容
本项目建设内容及功能布局详见表5.2-2。
表5.2-2 本项目功能布局一览表

	名称
	建设内容及规模
	备注

	主体

工程
	传染楼
	位于医院后面空地东北角，5F，总面积5000m2
	新建

	
	
	1F
	诊室、收费挂号、值班室
	

	
	
	2-3F
	办公室、护士站、病房，每层30床
	

	
	
	4F
	办公区
	

	
	
	5F
	学术厅
	

	
	门诊楼
	位于医院内南侧，5F，总建筑面积3580 m2 
	依托现有工程

	
	
	1F
	发热门诊、肠道门诊、皮肤科门诊、内科主任门诊、内科普通门诊、外科主任门诊、外科普通门诊、儿科普通门诊、收费挂号，西药房
	

	
	
	2F
	口腔科、五官科、PICC、检验科、超声科、内镜中心、心电图室、支气管镜室、病理室 
	

	
	
	3F
	妇产科、孕妇学校、高危门诊、妇保科、产检室、胎监吸氧室、产前建卡室、妇科门诊手术室、术后休息室
	

	
	
	4F
	副院长办公室、会议室、书记办公室、办公室、财务科、行政值班室、总务科、药剂科（药学室）、信息科
	

	
	
	5F
	西药库、医疗耗材库、院感科、基建科、护理部、医务科、病案室仓库、医保办、二甲评审办公室
	

	辅助

工程
	设备用房
	变配电房、设备机修房、水泵房及消防水池
	依托现有工程

	
	暖通系统
	采用中央空调
	新建

	公用

工程
	供水
	市政自来水管网供应
	依托现有工程

	
	供电
	市政电网供电，院内设置箱式变压器1台 
	新建

	生活设施
	食堂
	食堂，2F，面积197.5m2
	依托现有工程

	环保

工程
	废气处理设施
	发电机烟气引至屋顶高空排放 
	

	
	
	污水处理站废气由专门风管引至地面排放
	

	
	污水处理设施
	专用化粪池
	位于传染楼南侧，容积30m3
	新建

	
	
	预消毒池
	位于传染楼南侧，容积30m3
	新建

	
	
	污水处理站
	污水处理站占地面积194.4m2，处理能力为300m3/d
	依托现有工程

	
	噪声
	柴油发电机房、水泵房设专用房间隔声；噪声设备安装隔声垫、吸声减振等措施
	依托现有工程

	
	垃圾收集点
	生活垃圾桶若干，位于各科室及病房
	新建

	
	
	医废暂存间（120m2）位于病房大楼东南侧
	依托现有工程


5.2.3主要设备情况、原辅材料及能耗

医院扩建后，新增主要设备见表5.2-3，主要原辅材料及能耗见表5.2-4。
表5.2-3 主要医疗设备一览表

	序号
	设备名称
	数量
	噪声源强
	备注

	1
	超短波治疗机
	1
	<60dB(A)
	新购

	2
	微电脑脉冲治疗仪
	3
	<60dB(A)
	

	3
	电脑中频治疗仪
	3
	<60dB(A)
	

	4
	 超短波治疗仪
	1
	<60dB(A)
	

	5
	神经损伤治疗仪
	1
	<60dB(A)
	

	6
	微波治疗仪
	1
	<60dB(A)
	

	7
	低频电子脉冲治疗仪
	1
	<60dB(A)
	

	8
	体外冲击波
	3
	<60dB(A)
	

	9
	紫外线光永仪
	1
	<60dB(A)
	


表5.2-4 主要原辅材料及能耗 

	类别
	名称
	年耗量
	储存位置
	备注

	原(辅)材料
	各类药品
	若干
	药房
	 依托现有工程

	
	手套
	若干
	
	

	
	口罩
	若干
	
	

	
	一次性注射器
	若干
	
	

	
	一次性输液器
	若干
	
	

	
	消毒棉花球
	若干
	
	

	
	医用脱脂纱布
	若干
	
	

	
	酒精
	200ml
	
	

	
	碘伏
	200ml
	
	

	能耗
	电
	8万KW·h
	/
	市政电网

	水耗
	自来水
	110000m3
	/
	市政水网


5.2.4公用工程

5.2.4.1给排水工程
（1）给水

给水系统：项目给水来源于市政自来水，依托现有给水管网供给，新增传染楼给水管网。市政常年能提供不小于0.2MPa的压力，生活给水地上一层至三层采用市政压力供水，三层以上由水池--水泵—屋顶生活水箱—各用水点方式供水，水池，增压水泵置于门楼东侧。加压供水保证卫生器具供水压力不大于0.35Mpa。

热水系统：大楼各类用房全天供应热水。热水加热采用太阳能加热器。为保证冷热水在用水点压力平衡，在屋面设有一个热水箱，标高与冷水箱相同。管材采用薄壁不锈钢管，卡压连接。所有热水立管、供水点管及回水总管均外包保温层处理。

每层均设开水间，配置一台电开水炉供应开水。
（2）排水

本项目实行雨污分流。

雨水：依托现有雨水管网并新增传染病区雨水管网收集后排入市政雨水管网。

污水：依托现有污水管网并新增传染楼污水管网。本项目污水经“预消毒+专用化粪池”预处理后进入现有污水处理站（处理300m3/d）处理。污水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，接入市政污水管网。

（3）水平衡

根据《建筑给水排水设计规范（2009 年版）》（GB50015-2003）医院用水定额及《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）医院用水定额，扩建项目用水量为29.92t/d，详见表5.2-5，本项目水平衡见图5.2-1。

表5.2-5 项目用水量及废水产生量估算表
	用水对象
	规模
	用水量标准
	用水量(t/d)
	排水量(t/d)

	住院病人
	60人
	150L/（床·d）
	9.0
	7.65

	医务人员
	30人
	200L/（人·班）
	6.0
	5.1

	陪护人员
	90人
	30L/（人·d）
	2.7
	2.295

	地面清洗
	/
	/
	0.5
	0.425

	小计
	18.2
	15.47

	其他用水
	按小计的10％
	1.82
	1.547

	合计
	20.02
	17.017


注：日排水量按用水量的85%计。

 [image: image3.png]9 7.65

TN
- 17.017
21 RPARRK | 2295 [ | TRER
2002 ——
6
JESARAK][OL
272
HtbAk  |2812
0.5

hEEL 0425





图5.2-1 本项目水平衡图  单位：t/d
5.2.4.2供电工程

本工程用电负荷为一级负荷。由供电部门提供两路不同电源10kv高压引入供电，采用10KV高压电缆埋地引入。

该项目需新增800KVA变压器一台，高低压配电柜和计量柜共6面以满足本项目建设的用电需求。
5.2.4.3暖通工程

（1）设计范围：建筑物内空气调节、通风及防排烟设计。

（2）空调冷热源

①传染病区大楼采用中央空调机组，夏季总耗冷量为300万大卡/时，拟选用2台200万大卡/台·时离心式冷水机组。

②主楼新购分体式空调对传染病区大楼供暖通气。

5.2.4.4消防工程
（1）消防用水量

室内消火栓系统10L/S，室外消火栓系统25L/S，自动喷水灭火系统30L/S。

（2）室内消火栓系统

室内消火栓系统采用临时高压制。每层均按规范要求布臵消防箱，内设消火栓、水枪及龙带。每个箱内均有可直接启动消防水泵的按钮。室内消火栓系统管道布臵成环状，并室外设臵水泵接合器与室内环网连接。

（3）室外消火栓系统

室外消火栓系统用水直接由城市自来水管网供给。室外消防管网为环状布置，在室外总体的适当位置及水泵接合器附近设若干地上式三出口室外消火栓。

5.2.4.5总平面布置 

场地概述：项目用地位于闽侯县人民医院后面空地东北角，总建筑面积5000m2。

总体布局：新建的传染病区遵循医院地块形状及现有建筑位置，即保证医院日常医疗活动（主要是院区人流和物流的运行）不受影响的基础上进行建设，布置于医院的东北侧。
出入口设置： 医院设有南、西两个出入口。南侧病房大楼，作为医院的主入口，西侧临青泸路，作为医院的次路口，南侧出入口主要为生活垃圾、医疗废物运输以及后勤通道。

绿化景观系统：本项目周边设置绿地，可净化改善整个医院附近的空气环境。

5.2.5建设组织方案

本项目施工内容包括建筑的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、铺设管线。项目建设时间为2018年5月至2019年12月，施工进度见表5.2-6。
表5.2-6 施工进度表
	时间项目
	2018年
	2018年
	2019年

	
	5-6
	7-8
	9-11
	12-2
	3-4
	5-6
	7-9
	10-12

	施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	

	基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	主体工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	装饰工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备安装
	
	
	
	
	
	
	
	

	铺设管道
	
	
	
	
	
	
	
	


注：施工进度：

5.3施工期污染源分析 
5.3.1废水

（1）生活污水

本工程施工期平均人数为30人，每天生活用水按150L/人计，排放系数取0.8，则施工期生活污水排放量为3.6t/d，生活污水中主要污染物及浓度为COD400mg/L、BOD5200mg/L、SS220mg/L、氨氮35mg/L，动植物油25mg/L。
表5.3-1 施工人员生活污水及污染物排放情况

	污染因子
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N

	污染物浓度（mg/L）
	400
	200
	220
	35

	污染物产生量(kg/d)
	1.44
	0.72
	0.792
	0.126

	污水量
	3.6t/d

	排放去向
	 生活污水利用现有居民住宅污水处理设施  


（2）施工废水

施工生产废水主要为混凝土浇筑养护水、汽车机械设备冲洗水等施工废水。废水主要污染物为SS和石油类，沿施工场地周边布置排水沟，施工废水经隔油沉淀后回用于场地浇洒等抑制扬尘。
5.3.2废气

施工扬尘：工程开挖土石方、车辆运输、装卸建筑材料时将产生扬尘。施工扬尘产生量与施工作业方式、施工操作流程、施工环境管理和施工人员的环境意识均密切相关，难以定量估算。

汽车尾气：施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，排出的机动车尾气主要污染物是烃类、CO、NOx等；

装饰材料废气：装饰工程用油漆、涂料等挥发造成的废气，根据类比调查每平方米建筑面积使用量约0.3kg，则本工程各类涂料有机溶剂用量约1.5t，其中有机溶剂挥发量以50%计，则约0.75t的溶剂挥发到空气中，主要成分有甲醛、甲苯、二甲苯等。

5.3.3噪声

项目噪声主要来源施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。建筑施工一般分挖土方平整地面、打桩、浇铸混凝土、构筑物内外装修等四个主要阶段。 

项目施工期间的噪声源主要是各种施工机械的噪声级值，施工设备噪声值依据福建省环保局闽环保总队[2006]4号文中“福建省建筑施工噪声类比监测数据一览表（试行）”中相关数据，见表5.3-2。
表5.3-2 项目施工机械噪声源源强   单位：dB（A）

	施工阶段
	施工设备
	测点与设备距离(m)
	近场声级（dB）
	联合声级

	土石方阶段
	装载车
	5
	80
	93.2

	
	铲土机
	5
	75
	

	
	推土机
	5
	78
	

	
	挖掘机
	5
	79
	

	
	风镐
	5
	91
	

	基础打桩阶段
	静压桩
	5
	76
	76

	结构施工浇注

阶段
	搅拌机
	5
	78
	83.5

	
	起重机
	5
	80
	

	
	振动棒
	5
	78
	

	装修阶段
	拉直切断机
	5
	78
	82.8

	
	冲击钻
	5
	81
	


5.3.4固体废物

施工期固体废物包括建筑垃圾、施工人员生活垃圾、装修废料等。

（1）生活垃圾

项目施工期间施工现场不设施工营地，施工人员食宿大部分在附近居民宅内，偶尔在附近快餐店等打包到现场吃饭，施工期间仅产生的少量的生活垃圾，施工人员30人，按每人每天生活垃圾产生量0.5kg 计算，则施工期生活垃圾产生量为0.015t/d。经收集后由环卫部门统一清运处理处置。

（2）建筑垃圾

医院建设过程中伴随产生建筑垃圾，主要为废弃建筑材料，主要成份有：废弃的土沙石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、纤维、碎玻璃、废金属等。根据项目总体设计，项目总建筑面积约5000m2，废弃建筑材料产生量按14.4kg/m2 计，则其产生量约为72t。

（3）装修废料

主要包括废木料、废钢材、塑料等，这些固废大部分可回收利用，剩余部分均可送垃圾填埋场处理。 

5.4运营期污染源分析

5.4.1废水

（1）废水种类

本项目主要废水为医务人员、住院患者、陪护人员生活污水等。
本项目产生的废水经“预消毒+专用化粪池”预处理后依托医院现有污水处理站（水解酸化与生物接触氧化工艺）处理后接入市政污水管网最终排入淘江。
（2）废水水质
项目进入污水处理站的废水主要由医疗废水、生活污水构成，成分复杂，含有病原性微生物。根据院方提供的资料及结合同类水质数据，医院污水水质指标如下表5.4-1。

表5.4-1 医院污水水质指标

	项    目
	CODCr
(mg/L)
	BOD5
(mg/L)
	SS

(mg/L)
	氨氮

(mg/L)

	平均值
	400
	200
	200
	30


（3）污染源强分析

本项目污水依托医院现有污水处理站（水解酸化与生物接触氧化工艺）处理后接入市政污水管网。项目建成后运营期间的污水产生及排放情况见表5.4-2。
表5.4-2 医院污水产排情况一览表

	污水量
	污染物
	产生情况
	治理措施
	排放情况

	
	
	浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	
	浓度（mg/L）
	排放量（t/a）

	6211.205
t/a
	COD
	400
	2.48
	水解酸化+生物接触氧化
	100
	0.62

	
	BOD5
	200
	1.24
	
	30
	0.19

	
	SS
	200
	1.24
	
	50
	0.31

	
	NH3-N
	30
	0.19
	
	15
	0.09


5.4.2废气

本项目运营期无废气产生。
5.4.3噪声

项目噪声源为制冷机组、供水水泵、医疗设备等。项目主要设备噪声源强如表5.4-3。

表5.4-3 项目主要噪声源强一览表 

	序号
	噪声源
	主要产噪设备
	噪声值（dB）
	降噪措施

	1
	水泵房
	水泵
	80-85
	减振、隔声

	2
	  制冷机组

	/
	65-75
	 减振


5.4.4固体废物

项目产生的固废主要包括生活垃圾、医疗废物和污水处理站污泥。

（1）生活垃圾
本项目医务人员30人，医养床位60张，每人每日产生生活垃圾按0.8kg计，生活垃圾日产生量为72kg/d，约26.28t/a 。
（2）医疗废物

本项目仅为传染病人就诊、住院服务，体检、门诊治疗均依托现有工程。因此，医疗废物主要为废药品（过期、报废的无标签的及多种混杂的药物）、试剂、试剂盒等。参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中的医院医疗废物产污系数0.42kg/床.日，本项目拟设置床位60张，医疗废物总产生量约为25.2kg/d，9.198t/a。
（3）污水处理站污泥

根据现有污泥量推算，本项目污泥产生量约为0.5t/a。
表5.4-4 固体废物产生及处置状况

	固体废物种类
	产生量（t/a）
	废物类别
	处理处置方式

	危险废物
	医疗废物
	9.198
	HW01  
	委托危废处理单位处置

	
	污泥
	0.5
	HW49
	

	生活垃圾
	26.28
	一般固体
	环卫部门统一清运


5.4.5污染物排放汇总

本项目主要污染物产生、治理及排放统计见表5.4-5，扩建后全院项目污染源及其源强汇总，详见表5.4-6。
表5.4-5 污染物排放汇总表
	项目
	污染源
	污染因子
	产生量（t/a）
	处置措施
	排放量（t/a）

	废水
	医院废水
	COD 
	2.48
	预消毒+专用化粪池+水解酸化+生物接触氧化 
	0.62 

	
	
	BOD5
	1.24
	
	0.19

	
	
	SS
	1.24
	
	0.31

	
	
	NH3-N
	0.19
	
	0.09

	固废
	危险废物
	医疗废物
	9.198
	委托具有危险废物处置资质的单位处置
	0

	
	
	污泥
	0.5
	
	0

	
	一般固废
	生活垃圾
	26.28
	环卫部门统一清运
	0


表5.4-6 全院污染物产生及排放情况一览表
	序号
	污染源
	主要污染因子
	产生量
	排放量

	废水
	医院废水
	COD
	17.37t/a
	4.34t/a

	
	
	BOD5
	8.69t/a
	1.31t/a

	
	
	SS
	8.69t/a
	2.19t/a

	
	
	氨氮
	1.31t/a
	0.65t/a

	
	发电机烟气
	SO2
	1.87kg/a
	1.87kg/a

	
	
	NOx
	1.43kg/a
	1.43kg/a

	
	
	烟尘
	0.20kg/a
	0.20kg/a

	固体废物
	固体

废物
	医疗废物
	63.95
	0

	
	
	医疗废液
	1.01t/a
	0

	
	
	污水处理设施污泥
	2.5t/a
	0

	
	
	一般固废
	192.72t/a
	192.72t/a


5.4.6污染源“三本账”
本项目扩建完成后，医院污染源“三本帐”情况见表5.4-7所示。
表5.4-7 项目建成后污染源“三本帐”

	类别
	污染物名称
	原有工程排放量
	扩建项目排放量
	“以新带老”削减量
	扩建后总排放量
	扩建前后增减量

	废水
	废水量t/a
	37230
	6211.205
	0
	43441.205
	+6211.205

	
	COD t/a
	3.72
	0.62
	0
	4.34
	+0.62

	
	BOD5 t/a
	1.12
	0.19 
	0
	1.31
	+0.19 

	
	SS t/a
	1.86
	0.31 
	0
	2.19
	+0.31 

	
	NH3-Nt/a
	0.56
	0.09 
	0
	0.65
	+0.09 

	废气
	SO2 t/a
	1.87kg/a
	0
	0
	1.87kg/a
	0

	
	NOX t/a
	1.43kg/a
	0
	0
	1.43kg/a
	0

	
	烟尘t/a
	0.20kg/a
	0
	0
	0.20kg/a
	0

	固废
	医疗垃圾t/a
	54.75 
	9.198
	0
	63.95
	+9.198

	
	医疗废液t/a
	1.01
	0
	0
	1.01
	0

	
	污泥t/a
	2.0
	0.5
	0
	2.5
	+0.5

	
	生活垃圾t/a
	166.44
	26.28
	0
	192.72
	+26.28


5.5清洁生产分析 

清洁生产是将污染物消除或削减在生产过程中，使生产过程处于无废或少废状态的一种全新生产理念。它强调生产过程控制和污染源头削减，通过采用清洁的生产理念、强化管理等种种手段，对生产的全过程进行控制，使污染物减量化和最小化，最大程度地降低末端污染负荷。清洁生产的关键是提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。
（1）清洁原辅料

运营中涉及的药品药材均属中国药品管理部门规定品种，所有原材料进货种类和品质均有较严格的保障，渠道正规，所有药品类制品必须经国家药品监督管理局批准、不含有毒有害物质并检验合格，各项毒理检验指标符合相关规定要求，对环境危害性较小，保证了医院使用药品、材料的进货关。严禁使用生产证照不全、未经检验或检验不合格产品。

（2）合理布局功能分区

本项目平面设计布局合理，在充分考虑医院基本必备的使用功能和其它相应的各项扩展功能的同时，考虑了外观与周围环境的协调、区域绿化、交通、采光及其相互关联等因素，选用优质环保建筑材料、装饰装修材料和相关设备，设置通风系统，保证医院内空气质量达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的要求。

（3）节能、节水措施

①合理性选用能源

本项目主要能源——电由城镇统一供给，本项目尽量采用节能新工艺、新设备，房间设计充分利用自然光。在设备选型上采用具有国际或国内先进水平的高效低耗的设备，以降低能耗。

②电气节能

医院内所选灯具为节能型灯，走道为人工开关。科室、办公室采用节能的分体式空调，这样不仅可以节能，而且不存在为中央空调配备的冷却塔，减少了噪声对周围环境的影响。

③节水措施

项目采用节水型工艺和设备，提高水资源利用率，降低水资源无效消耗。供水系统采用防渗、防漏措施。

（4）污染治理措施

对污染源采取治理是清洁生产不可缺少的重要一环。在营运过程中产生的主要污染物为污水、噪声和固体废弃物。本项目营运期污水采取“预消毒+专用化粪池+水解酸化+生物接触氧化+消毒”处理后，完全能满足达标排放的要求；污水处理设施采取地埋式设置，加盖板密闭；医废废弃物暂存间定期清理、喷洒除臭剂；项目噪声采取密闭、隔声、消声、减振等措施处理。项目营运产生的固体废弃物及其它固体废物，按环保要求和规定进行分类处置，对环境不会造成二次污染影响
（5）环境管理要求

①加强科室管理、药品管理及环境管理。

②科室管理包括：激励机制，职工培训，加强监督管理，记录文件化。

③药品管理包括：药品跟踪及库存控制，药品经管及贮存程序、设备预防式的维修保养。

④环境管理包括：废物和环境审计、废物统一分离，废物处理、处置及贮存程序，加强废物的监督管理。

综上所述，本项目建成投产后，项目从源头控制、过程控制及排污控制三大方面从始至终地贯彻清洁生产理念。
5.6产业政策的符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）(2013年2月16号，国家发展和改革委员会第21号令)，本项目属于第一类“鼓励类”第三十六条“教育、文化、卫生、体育服务业”中的第30条“传染病、儿童、精神卫生专科医院和护理院（站）设施建设与服务”的规定，项目建设符合国家产业政策要求。
5.7项目选址合理性分析

5.7.1 与土地利用规划符合性分析
根据闽侯县城乡规划局的建设用地选址意见书（选字第350121201700116号），闽侯县国土资源局的建设项目用地预审意见书（候国土资规[2017]预130号）及青口镇城市总体规划（2010-2030年），本项目选址于闽侯县青口镇青泸路1号，用地性质为医疗卫生用地，项目选址符合青口镇城市总体规划（2010-2030年）要求。
5.7.2 环境功能区划协调性分析
项目运营期环境空气污染排放源强很低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；项目外排废水经预处理达标后纳入福州青口新区环境工程(污水处理厂)集中处理达标后排放，不会对周围水域水质产生显著影响，该区域水域水质可符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准；在采取一定的噪声污染防治措施后，主要设备声源不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准。
综上分析，项目建设符合闽侯县城市环境规划。

5.7.3 项目与周边环境的相容性分析

根据现场勘查，项目东侧临近青塘溪，项目北侧为博雅星城住宅小区，项目南侧院内病房大楼，项目西侧为博雅星城住宅小区，项目地理位置优越，交通便捷。从建设项目环境影响角度分析，项目污水经处理后排入城市污水处理系统，产生的生活垃圾运至垃圾场进行安全处置，医疗废物统一存放于医疗废弃物暂存间，对环境影响轻微，且与周围环境是相容且相互适应的；因此，项目选址环境功能符合要求。

六、施工期环境影响分析

本项目占地面积2506m2，工程的建设内容含铺设管线、回填基坑、主体工程和配套工程的建设、环保设施工程和绿化工程等。施工过程中的主要环境影响因素有施工扬尘、机械废气、施工废水、施工噪声、建筑垃圾、施工人员生活污水、生活垃圾等。本项目施工期间主要环境敏感点为院区内的病房大楼、西侧和北侧博雅星城住宅区及东侧青塘溪。

6.1水环境影响分析

（1）生活污水

施工期每天排放生活污水约3.6t，施工人员均租住在附近居民住宅中，产生废水依托其当地现有污水处理设施进行处理，因此施工期废水不会对周围环境产生明显影响。

（2）施工废水

本项目施工过程将产生混凝土浇筑养护水、汽车机械设备冲洗水等施工废水，这种废水的特点是排放量较少，一般情况下含SS和石油类，不含其它可溶性的有害物质。              

要求施工单位配套相应的施工排水设施，设置规范的施工废水沉淀池，使施工废水在沉淀池停留时间大于12h。建议设置足够大的初沉池和二沉池，经充分沉淀后循环用于场地浇洒来抑制扬尘，尽量不外排或少外排，以节约水资源，同时也减少对水环境的污染。设置固定的清洁卫生场所、设备及车辆冲洗场所，把各用水场所产生的废水分类集中收集。在设备检修、车辆清洗场地设置隔油池，对冲洗废水进行隔油处理。施工废水回用不外排，对周边水环境的影响较小。

6.2大气环境影响分析

项目在建设施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气，建设和汽车运输过程的扬尘，装修阶段产生的有机废气，影响周边居民及院内职工、病人的生活及环境卫生。施工过程产生的粉尘不仅威胁施工人员的身体健康，而且对医院正常运营区域（病房大楼）的病人健康带来不利影响。
6.2.1施工扬尘影响

施工产生的扬尘主要集中在场地平整和建筑物施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸和运输过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。施工过程产生的粉尘不仅威胁施工人员的身体健康，而且可能对院内员工及病人带来不利影响。 

（1）风力扬尘

施工期扬尘的一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需临时露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，则会产生扬尘。起尘风速与粒径和含水率有关。因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。以土为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表6.2-1。

表6.2-1 不同粒径尘粒的沉降速度一览表

	粉尘粒径(μm)
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	沉降速度(m/s)
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147
	0.158
	0.170
	0.182

	粉尘粒径(μm)
	150
	200
	250
	350
	450
	550
	650
	750
	850
	950

	沉降速度(m/s)
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222


由表6.2-1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。

总的来说，施工场地扬尘对大气的影响范围主要在工地围墙外100m以内，由于距离的不同，其污染影响程度亦不同，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。 

本地区主导风向为西北风，本工程施工扬尘对环境的影响仅局限在施工点周围，随着距离的增加，浓度迅速减小，具有明显的局地污染特征，根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围也有所不同。

根据现场勘查，北侧博雅星城住宅区距本项目30m，南侧院区病房大楼距本项目50m，受施工扬尘影响较大，其他敏感点距离较远，均在100m外。
（2）建筑材料运输、卸料扬尘影响

项目施工建设期间，回填土石料及建筑材料的装卸和运输过程中将产生扬尘污染。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。项目建设过程中的运输车辆以使用10吨的卡车较多，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥气象条件下的经验。
计算公式为：

Q = 0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75
式中：Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆；

      V——汽车速度，Km/hr；

      W——汽车载重量，吨；

      P——道路表面粉尘量，kg/m2。

通过经验公式计算，表6.2-2中给出了一辆载重10吨的卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。

表6.2-2 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘    单位：kg/辆.km

	
车速(km/hr)
	   0.1
	   0.2
	   0.3
	   0.4
	   0.5
	   1.0

	5
	0.0511
	0.0859
	0.1164
	0.1444
	0.1707
	0.2871

	10
	0.1021
	0.1717
	0.2328
	0.2888
	0.3414
	0.5742

	15
	0.1532
	0.2576
	0.3491
	0.4332
	0.5121
	0.8613


从表6.2-2中可以看出，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，可以通过采取限速行驶及保持路面的清洁等措施，减小施工汽车扬尘对环境的影响。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面积土越多，则扬尘量越大。因此，可以通过采取限速行驶及保持路面的清洁等措施，减小施工汽车扬尘对环境的影响。

施工所用的“三材”及土、石料均由汽车运输，主要通过项目西侧青泸路进入本项目施工现场。为了减小扬尘对周边居民的影响，施工期间应对施工区车辆的行驶路面勤洒水（每天4~5次），则可以使空气中粉尘量减少70%左右，能够收到很好的降尘效果。洒水的试验资料表明（详见6.2-3），当施工场地洒水频率为4~5次/天时，因施工车辆造成的扬尘会使TSP污染距离缩小到20~50m范围内。
表6.2-3 施工阶段使用洒水降尘试验结果一览表

	距路边距离
	5m
	20m
	50m
	100m

	TSP浓度(mg/m3)
	不洒水
	10.14
	2.81
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.68
	0.60


6.2.2机械和车辆废气

建筑工地上大量使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有烃类、CO、NOx等，在常规气象条件下废气污染影响范围最大不超过排气孔下风向轴线几十米远的距离。汽车尾气所含污染物浓度与汽车行驶条件有很大关系。汽车在空档时碳氢化合物和CO浓度最高，低速时碳氢化合物和CO 浓度较高，高速时NOx浓度最高，CO和碳氢化合物浓度较低。施工机械与运输汽车作业时一般是低速行驶，因此碳氢化合物和CO 排放量较大。

施工场地汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点：

①车辆在施工场范围内活动，尾气呈面源污染形式；

②汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小；

③车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。

一般情况下，在工地内运行的机械及载重卡车的废气污染影响范围仅局限于施工工地内，不影响界外区域。本项目施工出入口设置在施工区西侧，当车辆进出工地及在外界道路上行驶时，可能会影响道路两侧约60m的区域。在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有SO2、NO2、CO、烃类等污染物，一般情况下，这些污染物的排放量不大，对周围环境的影响很小。　 

6.2.3装修期间有机溶剂废气

装修施工阶段，处理墙面装饰吊顶，处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板，涂料，油漆等建筑材料。胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛，五氯苯酚等有毒气体。随着胶合板出厂后的时间流逝而挥发强度会逐渐衰减，但往往延续时间很长。油漆涂料的组成一般包括膜物质、颜色、助剂和溶剂。涂料使用后其中溶剂将百分百挥发到大气中去。据了解这些溶剂有苯类、丙酮、醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲醛、水等挥发物，该气体易产生恶臭，经呼吸道吸入可能引起眩晕、恶心等症状，有人经接触可能引起过敏、皮炎等，有毒溶剂的严重影响可能引起气喘、呕吐等急性中毒。有机溶剂废气在室内累积，并向室外弥散，影响室内作业人员和室外活动人员。

建设单位装修过程，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到卫生部2001 年制定的《室内空气质量卫生规范》、国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局、卫生部联合颁布的《室内环境空气质量标准》（GB/T18883-2002）及建设部制定的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）的限值要求。

本项目装修过程中约0.75t的溶剂挥发到空气中，主要成分有甲醛、甲苯、二甲苯等，医院内病房大楼及博雅星城距离本项目较近，因此受其影响较大。要求建设单位加强抑制施工废气、扬尘的产生，降低对敏感点的影响，且该污染源具有间歇性、流动性，且此类污染源的排放量较小，影响范围有限。

6.3声环境影响分析

根据现场踏勘，本项目周边建筑较密集，项目周边声环境的敏感点主要为病房大楼、博雅星城住宅区、鑫金悦戴斯国际酒店等。

（1）保护目标和施工单元的相对位置

表6.3-1 保护目标与施工单元的相对位置 

	时段
	环境保护目标
	方位 
	备注

	施工期
	本院病房大楼
	南50m
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	
	博雅星城住宅区
	北侧30m
	

	
	鑫金悦戴斯国际酒店
	西南侧160m
	

	
	安置房（施工中）
	东侧110m
	


（2）噪声影响预测模式

施工作业噪声源属半自由空间性质的点源，其衰减模式为

L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)-ΔL

式中：L(r)、L(r0)——离声源r和r0（m）距离的噪声值；

ΔL——噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量。

多个声压级不同声音的叠加模式：

[image: image4.wmf])

10

10

10

(

10

10

/

3

10

/

2

10

/

1

L

L

L

Lg

L

+

×

×

×

×

×

×

+

+

=


式中：L——总噪声值，dB；

      L1、L2、L3——各不同声源的噪声值

在没有消声和屏障等衰减条件下，传播不同距离处，各种施工机械噪声值几何衰减情况见表6.3-2。

表6.3-2 各施工阶段主要施工机械噪声几何衰减值情况表

	施工阶段
	联合声级

（dB）
	不同距离噪声值（dB）

	
	
	10m
	15m
	20m
	30m
	45m
	60m
	80m
	100m
	150m
	170m
	200m
	220m

	土石方
	93.2
	87.2
	83.7
	81.2
	77.6
	74.1
	71.6
	69.1
	67.2
	63.7
	62.6
	61.2
	60.0

	打桩
	76
	69.0
	66.5
	64.0
	60.4
	56.9
	54.4
	52.0
	50.0
	46.5
	45.4
	44.0
	43.1

	结构
	83.5
	77.5
	73.9
	71.5
	67.9
	64.4
	61.9
	59.4
	57.5
	54.0
	52.9
	51.5
	50.6

	装修
	82.8
	76.8
	73.3
	70.8
	67.2
	63.7
	61.2
	58.7
	56.8
	53.3
	52.2
	50.8
	50.0


（3）施工期间噪声影响评价

根据表6.3-2的预测结果，声源较大的施工机械，在相距50m之外，基本均可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间的限值。昼间施工对50m范围内的敏感目标有一定影响，夜间影响更为显著，影响范围达到110m外。

本扩建项目施工机械噪声主要是对院内职工、病人及博雅星城住宅区居民的影响。因此本项目施工区靠近病房大楼和博雅星城住宅区两侧均需要设置简易的声屏障，合理地安排机械作业的施工时间、施工机械的施工位置，禁止夜间施工，以免对环境产生大的影响。
6.4固体废物影响分析

（1）生活垃圾

本项目产生生活垃圾0.015t/d，主要为残剩食物、塑料饭盒和塑料袋、果皮核屑等。应经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。

（2）建筑垃圾

在施工现场设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工生产废料应首先考虑回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定的建筑垃圾场，以免影响环境质量。施工单位应及时将本项目产生的建筑垃圾外运。在外运过程中，在施工场地出口放置防尘垫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象；同时，车辆运输时必须控制车速，按指定的路线行驶，减轻扬尘和噪声对区域环境的影响。

（3）装修废料

主要包括废木料、废钢材、塑料等，这些固废大部分可回收利用，剩余部分均可送垃圾处理场处理，故不会造成二次污染。只要加强施工管理，固体废弃物对周围环境影响甚微。

在采取以上污染防治措施，施工期固体废物对环境的影响较小。

6.5生态环境影响分析

本项目位于城镇建成区，项目所在地现为闲置空地，拟新建一栋5层传染病楼。根据选址区生态现状和项目建设特点，施工期生态环境影响主要为工程建设场地的水土流失。

项目施工期会进行挖土、堆土等建设活动，遇到雨季，施工时造成裸露的地面遭雨水淋溶和地面径流冲刷会引起水土流失。挖土时造成的水土流失量，主要同雨水径流量、土壤物理化学性质、挖土方式有关。雨水淋溶后流失的水土进入下水道，容易导致堵塞。堆土时造成的水土流失，主要是同土堆的形状，土堆的覆盖情况以及土壤的物理化学性质有关。

本项目施工规模较小，施工所造成裸露的地面面积约1000m2，因此施工期挖土仅造成少量的水土流失。施工方在施工场地设置围堰和沉淀池，防止流失的水土进入下水道。另外对施工挖地产生的渣土及时清理运走，不堆存，也避免了堆土造成的水土流失。项目在基建工程完成之后及时对裸露地面采取硬底化及绿化措施，因此，项目水土流失的影响相对较小。
七、运营期环境影响分析

7.1 水环境影响分析

7.1.1 项目排水方案
项目废水排放量为6211.205t/a（17.017t/d），本项目产生的废水经“预消毒+专用化粪池”预处理后，依托医院现有污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005）表2中预处理标准后，接入市政污水管网最终排入陶江。

7.1.2 项目运营期水环境影响分析

（1）衔接可行性分析：医院现有污水处理站已投入使用，本项目建完后产生的污水可直接纳入该污水处理站处理。

（2）水量可行性分析：医院现有污水处理站设计日处理量为300t/d，根据业主提供资料，现有医院日排放量为102t/d，污水处理站仍富余198t/d，而本扩建项目排水量为17.017t/d，因此污水处理站有足够的容量处理本项目产生的废水

（3）水质可行性分析：本项目的废水主要来自医务人员、住院患者、陪护人员产生的医疗废水，本项目产生的污水水质浓度较高，本项目新建一座30m3专用化粪池，产生的废水经“预消毒+专用化粪池”预处理后，依托现有污水处理厂处理，符合传染病废水处理要求，因此不会对医院现有污水处理站处理工艺产生影响。

7.2 大气环境影响分析

本项目运营期不产生废气，故不对其进行分析。
7.3 噪声环境影响分析

（1）噪声源强

本项目主要动力设备噪声源：给水泵、中央空调制冷机组运行产生的噪声，上述源强噪声级在65-85dB 之间。
各噪声源的排放特征及处理措施见表7.3-1。

表7.3-1 营运期固定设备噪声源强

	项目
	序号
	噪声源
	主要产噪

设备
	噪声源强dB(A)
	降噪

措施
	预测源强dB(A)

	拟建工程
	N1
	水泵房
	水泵
	80~85
	减振隔声
	60

	
	N2
	制冷机房
	制冷机组
	65~75
	减振隔声
	55


（2）声环境敏感目标 

声环境敏感目标一览表见表7.3-2。

表7.3-2 声环境敏感目标一览表

	序号
	预测点

	1
	院外
	项目北侧（博雅星城住宅区）

	2
	
	项目西侧（博雅星城住宅区）

	3
	
	项目西南侧（鑫金悦戴斯国际酒店）

	4
	院内
	病房大楼

	5
	
	门诊楼


（3）预测模式

本项目运营期主要产噪设备均位于室内。对于室内声源，需将其等效为室外声源后再进行预测计算，等效示意图见图7.3-1。

[image: image5.png]



图7.3-1 室内声源等效室外声源图示

室内声源等效为室外声源计算公式如下：

[image: image6.wmf]21

(6)

pp

LLTL

=-+


式中：Lp1—室内设备声压级，dB；

      Lp2—等效室外设备声压级，dB；

      TL—墙体隔声量，dB，各设备房均采取吸收、隔声措施。 

根据本项目特点，项目室内声源等效为室外声源后，环境噪声预测采用如下半自由声场模式计算：


[image: image7.wmf](

)

(

)

8

lg

20

-

-

=

r

L

L

AW

r

A


式中：LA(r)—预测点声级，dB 

r—等效为室外声源至预测点距离，m

LAW—声源声功率级，dB 

（4）预测结果

根据预测模式、表7.3-1中数据，计算本项目固定设备噪声对场界影响贡献值，详见表7.3-3。

表7.3-3 各侧场界的噪声贡献值（单位：dB）

	项目
	时段
	东侧场界
	南侧场界
	西侧场界
	北侧场界

	所有设备的贡献值
	/
	40.5
	34.2
	33.6
	44.1

	执行标准（2类）
	昼间
	60
	60
	60
	60

	
	夜间
	50
	50
	50
	50

	达标情况
	昼间
	达标
	达标
	达标
	达标

	
	夜间
	达标
	达标
	达标
	达标


由预测结果可以看出，本项目建成运营后，项目场界噪声贡献值33.6~44.1dB，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值（昼间≤60dB、夜间≤50dB），对环境影响不大。
7.4 固体废弃物的影响分析
本项目医院产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗废物。

（1）生活垃圾 

生活垃圾如不及时收集清理、外运处理，随地分散堆放将影响医院的清洁卫生。堆积长久，将发酵腐败，特别是高温度，高湿度季节挥发释放出有毒有害气体和散发出恶臭，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。 

（2）医疗废物
医疗废物的巨大危害表现在它所含的病菌是普通生活垃圾的几十倍甚至上千倍，最显而易见的危害性就是它的传染性。令人担忧的是大量的医疗废物并没有被消毒或深加工，而直接流失到了社会上。医疗废物的危害还表现在可能因为处理方法不当而成为潜在的健康隐患。据资料介绍，医疗废物如与生活垃圾混装焚烧会产生黑色、恶臭的气体，而这种气体中会含有二噁英等致癌物；如将之随意填埋，要经过几百年才能够降解，严重危害生态环境。

本项目医疗废物主要为废药品（过期、报废的无标签的及多种混杂的药物）、试剂、试剂盒等。根据类别分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内（塑料袋、锐器容器和废物箱），由专人负责运至医疗废物暂存间进行暂存，交由有资质单位统一清运处置，做到日产日清，对周边环境影响较小。

医院现有医疗废物暂存间已设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防非工作人员接触等安全措施，有相应的防渗漏、防泄漏、防雨淋、防扬散等防护措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。
八、退役期环境影响分析

8.1设备处置
项目退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则：
（1）在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业。
（2）在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给物质回收单位。
本项目所使用的设备在退役后应根据上述两个原则将生产设备售给相应的企业或予以报废，出售给物质回收单位。

8.2 楼房处置
项目退役后，楼房归还房东用于出租或转让于其它单位转化为商业用地。

九、污染治理措施评述

9.1施工期环境保护措施

9.1.1施工期水污染防治措施

根据施工期间可能产生的废水污染物，本评价提出如下废水污染防治措施：

（1）生活污水

项目施工人员租住在附近居民住宅中，生活污水依托其当地现有污水处理设施进行处理。

（2）施工废水

①加强雨季截流沟、排水沟的建设，避免雨季施工废水到处溢留或雨水四周漫流等。

②设置固定的清洁卫生场所、设备及车辆冲洗场所，把各用水场所产生的废水分类集中收集。

③配套相应的施工排水设施，设置沉沙池，使得泥浆水经沉砂池澄清后尽量循环使用。施工废水在沉淀池停留时间大于12h。建议设置足够大的初沉池和二沉池，经充分沉淀后循环用于场地浇洒来抑制扬尘。

④在设备检修、车辆清洗场地设置隔油池，冲洗废水经隔油处理再进入沉淀池处理后回用于施工场地浇洒等。

9.1.2施工期大气污染防治措施

9.1.2.1施工扬尘污染防治措施

（1）传染病区的施工扬尘采取的防治措施如下：

①建筑物施工过程中需在建筑结构外侧设置防尘网。

②加强对传染病区施工的管理。

③由于博雅星城住宅区和病房大楼与拟建的传染病区较近，因此在施工场地除场界外与病房大楼之间设置围栏，并应配备专用的洒水设备，净化大气环境，防治扬尘污染。

④施工设备应远离博雅星城住宅区和病房大楼放置。

⑤对施工过程中洒落在地面的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

⑥对施工场地扬尘进行喷洒水。

（2）项目运输扬尘采取相应的防治措施如下：

①对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；车辆行驶路线尽量避开居民住宅集中区。

②对施工过程中洒落在地面的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

③车辆装载不能过满，尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，定时洒水压尘。并规划好运输车辆的运行路线与实践，避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。

（3）堆场扬尘采取相应的防治措施如下：

①在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。

②对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

9.1.2.2机械和车辆废气污染防治措施

（1）施工机器设备及运输车辆使用国家规定的标准燃油，配置尾气净化装置，确保其尾气排放达到相应的排放标准。

（2）加强对设备及车辆的维护保养，保持相关设备化油器、空气滤清器等部位的清洁。

9.1.2.3装修有机废气污染防治措施

为了减少装修带来的室内空气污染，建议采取以下几种措施：
（1）采用优质的建筑材料，达到《天然石材产品放射性防护分类控制标准》；装修中采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，这是降低造成室内污染的根本；

（2）装修后的房屋不宜立即投入使用，至少要通风换气30 天左右。增加室内换气频度是减轻污染的关键性措施，做好通风换气，保持空气新鲜，使室内污染物稀释到不危害人体健康的浓度以下。通风次数不得小于6次/小时；
9.1.3施工期噪声污染防治措施

工程施工期间施工噪声影响较大，特别是夜间施工对周围居民生活的影响尤为突出，必须采用相应的措施以减小施工噪声对周围环境影响。

（1）合理安排施工时间，工程不得在午间（12:00~14:00）、夜间（22:00~次日6:00）施工。若遇特殊情况需要夜间施工，需提前向有关部门提出申请，并由相关部门在附近受影响区域张贴告示。

（2）合理设计施工总平面图。将主要高噪声的作业点置于项目东南侧，尽量远离项目病房大楼和博雅星城住宅区。且在其靠近病房大楼和博雅星城住宅区两侧，设置隔声墙。

（3）设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压桩机替代冲击式打桩机，振捣器采用高频振捣器等；

（4）对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动及消声器的损坏而增加其工作时的噪声级；

（5）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（6）施工过程中使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

（7）施工单位应当充分听取当地公众的意见，接受公众监督。

9.1.4施工期固体废物防治措施

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定：“施工单位应当及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取相关措施，防止污染环境”。

（1）施工前或施工过程中应严格认真清理施工场地，将原场地的固体废物分类收集处理。施工人员产生的生活垃圾，应分选袋装，委托环卫部门处理。

（2）将建筑施工和场地清理时产生的固体废物中可循环利用、可再生利用的建筑材料分离回收和再利用。施工时优先使用再加工材料。严格制定建筑垃圾处置、利用计划，不能利用的建筑垃圾必须运送到有关主管部门指定的处置场所处理，不得随意堆放。 

（3）建筑垃圾中废钢筋、包装水泥袋、塑料袋、废纸箱、废油漆桶等有用的东西可以收集回收利用，避免资源浪费。

9.1.5生态保护措施

（1）合理安排施工时段，尽可能避开暴雨季节施工。

（2）施工单位在保质保量施工的前提下，应尽量缩短施工的时间，施工完毕，对规划绿化地块立即恢复植被。

（3）建议本项目的绿化体系以乔木树种为主体，灌丛、草坪、花坛、垂直绿化和水面建设项目结合。

9.2运营期环境保护措施

9.2.1运营期水污染防治措施

（1）废水处理工艺选择 

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院废水根据医院性质、规模和排水去向一般分三类处理工艺。
1 出水排入城市污水管网，进入城市二级污水处理厂处理的非传染病医院污水，采取一级强化+消毒工艺处理。
2 出水直接或间接排入地表水体、海域，或出水回用的非传染病医院污水，采用二级生化处理+深度处理+消毒工艺。
3 传染病医院污水，采用预消毒+二级生化处理+深度处理+消毒工艺。
各类处理工艺详见表9.2-1。
表9.2-1 医院污水处理方式一览表
	处理方式分类
	处理方法

	一级强化处理
	主要采用物理方法去除污水中的悬浮物和部分有机物，并对污水及污泥进行消毒处理

	二级处理
	采用二级生化处理方法去除污水中有机物，并对生化出水进行消毒处理

	传染性污水处理
	采用二级生化处理方法去除污水中有机物；并采用两级消毒，去除污水中传染性病菌


本项目主要为传染病人提供就诊、生活照料、康复保健、预防疾病等医疗服务，污水主要含病原性微生物和传染性病原体，无放射性及含汞物质。本项目废水处理参照传染性污水处理，采用二级生化处理，流程见图9.2-1。
[image: image8.png]FetERAE BT R K

(AT l
fERmEAR —| TR BTt KRB
B e | [FRER
HE HETR

BRELAEAE

FERRGE, HHE

[ CLO2kAE

f—— mazE





    图9.2-1 污水处理工艺流程图

（2）工艺可行性分析
①污水处理工艺可行性分析
本项目传染楼废水经“预消毒+专用化粪池”预处理后与医院病区产生的非传染性医疗废水一起进入医院污水综合处理站处理，污水站采用“预消毒+专用化粪池+二级生化（水解酸化+接触氧化）+消毒工艺”，符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，污水站按照《水解酸化反应器污水处理工程技术规范》（HJ2047-2015）、《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ2009-2011）要求建设，能够确保医疗废水排放达到《医院机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准，工艺可行。
②消毒方案比选
i：医院废水常用消毒方法比较
医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒、氧化剂消毒、辐射消毒。表9.2-2对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行了归纳和比较。
表9.2-2 常用消毒方法比较
	消毒方法
	优点
	缺点
	消毒效果

	氯
	具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。
	产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。
	能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。

	次氯酸钠
	无毒，运行、管理无危险性。
	产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；使水的pH值升高。
	与氯杀菌效果相同。

	二氧化氯
	具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物（THMs）；投放简单方便；不受pH影响。
	二氧化氯运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。
	较氯杀菌效果好。

	臭氧
	有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。
	臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。
	杀菌和杀灭病毒的效果均很好。

	紫外线
	无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。
	电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。
	效果好，但对悬浮物浓度有要求。


ii：本项目医疗废水消毒方法选择
通过表9.2-2的比较，为避免氯离子对后端废水生化处理影响，本项目传染废水预消毒采用臭氧消毒；污水站处理后尾水消毒采用二氧化氯消毒。

（3）现有工程污水处理站规模合理性分析

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜采取实测值或测算值的10%～20%”。项目现有污水处理站设计处理能力300t/d，医院现有污水量为102t/d，本项目废水产生量20.02t/d，本项目建成后排入污水处理站的水量总计17.017t/d，届时污水处理站剩余容量为119.017t/d，可以满足医院废水处理需求，规模设置合理。
（4）本项目进水水质合理性分析
根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水水质指标见表9.2-3。
表9.2-3 医院污水水质指标参考数据   单位：mg/L
	指标
	COD
	BOD
	SS
	NH3-N

	污染物浓度范围
	150~300
	80~150
	40~120
	10~50

	平均值
	250
	100
	80
	30


根据业主提供的闽侯县人民医院污水处理站总说明，闽侯县人民医院污水处理站设计的污水进水水质指标如表9.2-4。
表9.2-4 闽侯县人民医院污水站污水水质指标一览表   单位：mg/L
	指标
	COD
	BOD
	SS
	NH3-N

	平均值
	400
	200
	200
	30


由表9.2-3和表9.2-4可知，本项目废水水质符合闽侯县人民医院污水处理站污水进水水质要求。
9.2.2运营期大气污染防治措施

本项目运营期无废气产生。
9.2.3运营期噪声污染防治措施

本项目运营后主要噪声污染源有：水泵、制冷机等设备。

（1）采取吸声、消声材料处理，水泵基础需进行整体减震处理。

（2）院区内所有振动的设备均设减振基础或吊架，接管柔性减振接头。

采用以上措施后，可以有效降低设备运转噪声对院区声环境的影响。
9.2.4运营期固体废物防治措施

（1）生活垃圾防治措施

每楼层设置保洁容器，垃圾由各楼层的保洁容器集中收集后，由环卫部门统一清运处理。

（2）医疗废物防治措施
医疗废物处置过程包括收集、运送、存放、中间处理和最终处置等过程，每个环节都要做到安全控制和规范管理，否则废物的泄露将对环境和人群健康造成损害。因此，医院运营期间，医疗固废的收集、贮存和管理都必须严格按照医疗废物的安全控制和规范管理要求实施。

①医疗废物收集

本项目医疗废物主要为废药品（过期、报废的无标签的及多种混杂的药物）、试剂、试剂盒等。将医疗废物放置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》（环发[2003]188号）的包装物或者容器内（包装袋、利器盒和周转箱（桶））；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。

②医疗废物临时存放

本项目医疗废物运至医院现有的医疗废物暂存间，专门用于临时堆置医疗废物。项目运营期，产生的医疗垃圾量为25.2kg /d，现有医疗废弃物暂存间的容量约120m3，现有的医疗垃圾暂存间能满足本项目运营后全院医疗废物收集暂存。医疗废物暂存间已严格按照危险废物有关管理要求落实“三防”措施，并设置警示标识；暂存间由专人负责管理，暂存的医疗废物由具有资质的相关部门负责及时清运，集中处置；暂存间保证有足够的面积和容量(至少应有容纳3天的废物量)。医院医疗废物的暂时贮存设施、设备，无露天存放医疗废物；医疗废物常温下贮存期不得超过一天，于5oC以下冷藏的，不得超过7天。
③医疗废物最终处置

本项目医疗废物全部由危废处置单位清运，并进行无害化处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交给医疗废物集中处置单位处置前就地消毒。因此，本项目医疗废物收集、转运、暂存严格按照以上规章制度执行后，不会对环境造成影响。

十、环境风险影响分析
10.1风险事故产生环节

本评价主要对医院营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。本项目主要风险环节及发生位置详见表10.1-1

表10.1-1 项目风险产生的环节和原因

	风险源项
	环节
	发生事故原因
	事故可能后果 
	危险物质向环境转移途径
	影响程度

	医院污水
	收集系统
	输送污水管道破裂
	污水外排
	直接溢出
	可能影响环境卫生

	
	处理系统
	污水处理设施故障
	污水事故排放
	进入市政污水管网进入青口镇新区污

水处理厂
	污水处理厂正常运行的影响不大

	危险废物
	医疗废物暂存间
	包装容器破裂
	医疗废物散落
	截留在污物间
	对外环境影响不大

	
	运送过程 
	运送工具发生事故
	医疗废物散落
	事故处周边土壤、地表水受到污染
	可能导致致病病菌传播


10.2环境风险分析 

10.2.1项目废水事故处理过程中的事故因素

医院污水处理站因操作不当或处理设施失灵，废水不能达标就直接排放。医院污水可沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD 和动植物油等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康对环境有长远影响，排放的废水将会导致环境污染事故。

10.2.2医疗废物在收集、贮存、运送过程中的风险分析

（1）医疗废物暂存间泄露事故 

本项目的医疗废物都经毁形、消毒后集中放置在医疗废物暂存间。这些医疗垃圾含水率少，只要按要求操作后一般不会产生渗滤液，但是如果医疗暂存间不按要求建设，没有做好防渗措施，当外界污水或其他污水流入贮存间后，其污水可能会对地下水和地表水造成影响。

（2）医疗废物的贮存和运送

本项目的贮存和运送都纳入医疗废物的管理，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾，禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

10.3环境风险管理

10.3.1医院污水排放风险防患措施

（1） 精心设计，确保本项目污水进入院内污水处理站，避免造成流失、外溢，切不可同雨水混排到雨水排口；

（2）加强对生产设备、各种输液管道的维护保养，及时处理隐患、杜绝污水收集和处理过程中的跑、冒、滴、漏；

（3）污水管道施工质量严格把关，施工过程中加强监理，确保接口焊接的质量；监理施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段；制定严格的规章制度，发现缺陷及时修补并做好记录；进行闭水实验，严格排除焊缝和木材的缺陷；选择有丰富经验的施工队伍和优秀的工程监理单位对其施工质量进行有力的监督，减少施工操作失误。

（4）加强污水治理设施的运行管理，废水应达标排放，及污水处理站运行过程应进行定期的检查、维护和保养，避免管道堵塞、破裂等情况发生。

（5）加强污水处理效果的监控设施建设，处理后出水指标要按照环境管理工作制度的要求，定期、定时进行监测，以保证污水稳定达标排放。

（6）对可能发生的废水事故排放风险，应制定应急预案，确保各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。
10.3.2医疗废物的风险防范措施

本项目新增医疗废物9.198t/a，为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，要求具体采取如下的措施进行防范。

（1）医院应加强把医疗废物管理纳入到日常管理工作，根据环保及卫生防疫要求制定相关的管理制度并落实到具体科室，落实医疗废物管理的具体责任人，指定专人负责本医疗单位产生的医疗废物的统一收集、包装、贮存和转移工作。按“医疗废物分类及医疗废物包装要求”分类收集本单位产生的医疗废物，并按要求进行妥善包装，各科室产生的医疗废物经消毒、毁形后放置专门的收集容器内。

（2）在医疗废物的收集、贮存、转运及处理过程中，要实行“转移联单制度”，登记造册，填写和保存转移联单。 

（3）将医疗废物按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的材质、规格、性能等指标符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》的要求。

（4）医院应维护好医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗垃圾贮存间设置明显的警示标识和加强防渗漏、防鼠、防苍蝇以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁。

（5）医院应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应该在医院制定的地点及时消毒和清洁。医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）。

10.4应急措施

10.4.1医院污水事故应急措施

若出现医院污水处理设施处于非正常运行状态，或二氧化氯发生器等治理设施出现重大故障时，要采取以下应急措施：

（1）立即关闭污水提升泵，停止废水外排，即时查明原因，进行检修，并在24 小时内向所在地环境保护部门报告；

（2）当污水处理系统生化池发生泄漏，工程部人员应迅速赶到现场，针对泄漏实际情况（严重或轻微）分别处理，并及时汇报给主管领导。 

（3）处理后出水指标要按照环境管理工作制度的要求，定期、定时进行监测，以保证污水达标排放。

（4）保存好处理设施运行记录、现场记录。

10.4.2医院医疗废物突发事件应急措施及预案

（1）在收集转运医疗废物当中发生医疗废物泄漏、溢出、散落时，运送员应立即向管理人员汇报，并向医院总务科、医院感染管理科报告。

（2）医院“医疗废物管理小组”组织有关人员进行调查，确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度。对现场进行必要的消毒处理和相应的补救措施，并在48小时内向相关卫生行政主管部门报告。

（3）采取适当的安全处置措施、运送员、保洁员工负责对泄漏、溢出、散落的医疗废物迅速进行收集、清理和消毒处理。对受污染的区域、物品进行无害化处置，必要时封锁污染区，以防扩大污染。

（4）对泄漏及受污染的区域、物品进行处理时，要尽量减少对病人、医务人员及现场其他人员和环境的影响，清理人员必须穿戴防护服（或橡胶围裙）、橡胶手套和口罩、帽子、长靴等防护用品。消毒工作从感染性废物污染最轻的区域向污染最重的区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具和防护用品均须进行消毒。

（5）调查处理工作结束后，对事件的起因进行调查，制定有效的防范措施预防类似事件的发生。

（6）发生医疗废物管理不当导致传染病传播事故，或者有证据证明传染病传播的事故有可能发生时，应当按照《中华人民共和国传染病防治法》及有关规定报告，并采取相应措施。

（7）若清理人员的身体（皮肤）不慎受到伤害，应及时采取处理措施，并到医院接收救治。

10.5风险事故应急计划

医院风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。项目必须在平时拟定事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有充分准备的情况下，对事故进行紧急处理。
风险事故应急计划应当包括以下内容：
表10.5-1 突发事故应急预案要点
	序号
	项目
	     内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：医疗垃圾暂存间、污水处理站、环境保护目标

	2
	应急组织机构、人员
	医院、地区应急组织机构、人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序，应根据环境事件的可控性、严重程度和影响范围，坚持”医院自救、属地为主”的原则，超出医院环境事件应急预案应急处置能力时，应及时请求启动上一级应急预案。

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、

救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、

清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散，

应急剂量控制、撤离组

织计划
	事故现场、医院邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急 剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	应急状态终止和恢复

措施
	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域接触事故警戒及善后恢复措施。

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对医院邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

	12
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理

	13
	附件
	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成


10.6环境风险影响分析结论

医疗废物严格按照有关规定分类收集、妥善贮存后，委托有资质的单位定期外运并集中处置，发生医疗废物泄漏的概率很小。

医院污水采用“预消毒+专用化粪池+调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀池+消毒”二级处理工艺处理后排放，处理后水质能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，接入市政污水管网；运营期污水管网和污水处理站环境管理到位，污水管道破裂、污水处理不达标等事故排放的概率很小。

在全面落实综上所述环境风险防范措施，认真执行医院污水的处理和管理、危险废物处理处置规范、强化运营中的环境保护管理，可避免环境风险事故废发生，大大减少风险事故的发生概率。因此，本项目环境风险属于可接受水平。
十一、环境管理与环境监测计划
11.1 环境管理与监测计划
环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。
本环境管理计划依据为本报告提出的主要环境问题、环保工程措施对项目环境管理的要求提出该项目的环境管理和监测计划，加强项目内部污染物排放监督控制，并作为项目建设及运营阶段环境保护管理工作的依据。
（1）环境管理机构
本项目运营期环境管理由建设单位会同当地环保等部门监督实施，根据项目实际情况，设置专门的环保机构，负责该项目的环境保护和监测管理工作。
本项目环保管理人员的主要职责有：
①贯彻执行国家、省、市的有关环保法律法规、标准和政策；
②负责制定本项目的环境保护监督管理工作制度；
③负责组织、实施项目运营期的环境管理和环境监测计划，定期向上级环保主管部门报告项目运营期的环境管理工作开展情况；
④负责污染事件的应急处理，并及时上报环保行政主管部门。
（2）环境管理机构的职责和主要任务
项目环境管理机构由建设单位领导分管，负责本项目各项环保措施的实施，其主要职责有：
①贯彻、执行国家和地方的有关环保法规。
②制定本项目的环境管理规章制度，并监督执行。
③开展环保宣传教育和环保技术培训工作，提高职工的环保意识和技术水平。
④负责项目内各项环保设施的正常运行，编制监测计划并组织监测计划的实施，负责监测结果建档和上报有关政府环保部门。
⑤加强对污染治理措施技术的研究，不断完善防治措施，减少污染物对环境的影响。
（3）环境管理计划
环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。本工程环境管理工作计划见表11.1-1。
表11.1-1 环境管理工作计划一览表
	阶段
	环境管理工作内容

	环境管理总要求
	根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续
（1）营运中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。
（2）配合环境监测站搞好监测工作，及时缴纳排污费。

	运营阶段
	主动接受环保部门监督，备有事故应急措施
（1）主管部门全面负责环保工作。
（2）主管部门负责厂区内环保管理和维护。
（3）建立环保设施档案。
（4）定期组织污染源和厂区内环境监测。

	信息反馈和群众监督
	反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作。
（1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运转。
（2）归纳整理监测数据，发现异常问题及时与环保部门联系汇报。
（3）配合环保部门的检查验收。


11.2 排污口规范管理
各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口(源)》 (GB15563.1-1995)，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表11.2-1。
表11.2-1 排污口图形符号(提示标志)一览表
[image: image9.png]AL

n KO | BSURMD | WG | —WEES | e
WS @(((
20 TAAUE | TAWAE | EAAE | TARME | FARLE
HEHE a6 G6 G6 %xe %xe
HHE e ae ae ne ne





11.3 环境监测计划
建设单位应配备专职的环保人员，负责制定有关环保事宜，安排全站的环境管理等工作。
从保护环境角度出发，根据项目存在的主要环境问题，以及相应的环保措施，制定一套完善的环境监测制度和监测计划，其目的是根据项目运行期间的环境监测结果得到的反馈信息，发现项目出现的环境问题并及时加以解决，防止环境质量下降，保障环境和经济的可持续发展目标。
环境监测应按《环境监测技术规范》的各项监测指标进行监测，并根据具体指标分别采取常规监测和定期监测，环境监测内容主要是污染源监测与必要的外环境监测,根据本项目的特征和区域环境现状、环境规划要求，制定本项目运营期的环境监测计划，包括监测因子、频次等具体内容，具体监测计划见表11.3-1。
表11.3-1 本项目环境管理计划监测内容一览表

	监督性监测
	项目
	监测内容
	监测频次
	监测点位

	
	噪声
	噪声
	每半年一次
	东、西、南、北厂界各设一个监测点位

	环境管理
	固体废物
	分类收集、定点存放、定期清理，定期委托相关单位统一处置

	
	环保档案
	环境保护资料完整、规范并定期整理归档


十二、环境保护投资及环境影响经济损益分析

12.1 环保投资估算

本项目的环保投资详见表12.1-1。
表12.1-1 环保投资估算一览表

	时段
	类别
	污染源
	治理措施内容
	投资

（万元）
	备注

	施工期
	扬尘、废水、固废
	洒水降尘，沉淀池、隔油池、地面硬化、排水沟 
	25
	新建

	营运期
	废水
	医院废水采用“水解酸化+接触氧化”工艺处理
	/ 
	现有

	
	
	预消毒池、专用化粪池、污水管网  
	15
	新建

	
	噪声
	设备噪声
	选用低噪声设备、密闭隔声、消声、减振等措施
	13
	新建

	
	固废
	医疗废物
	暂存于医废暂存间，定期由具有危险废物处置资质的单位处置
	/
	现有  

	
	
	生活垃圾
	袋装收集后送附近垃圾堆放点，由环卫部门清运处理
	1.0
	

	
	绿化
	植树、植草
	93
	新建

	合计
	147万元

	占总投资的比例
	4.7%


本项目总投资3128万元，环保投资约147万元，环保投资约占总投资的4.7%。
12.2 环境影响经济损益分析

本项目需采取的环保措施主要是噪声治理措施和固废治理措施等，环保投资约147万元。以上环保设施投入使用后，可回收的生活垃圾经分类收集后出售给回收企业综合利用，不可回收的生活垃圾委托环卫部门统一外运处置；噪声经治理可达标排放；有利于创造安静的环境，提高劳动效率，减小对周围环境的影响。同时可免去三废污染物超标排污费。因此，该项目的环保投资具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。
十三、总量控制
污染物排放总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措，也是我国环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略调整和经济增长方式根本转变的有利措施，同时也促进工业技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。
根据国家“十三五”总量控制的要求，结合本项目的特征污染物，确定本项目的污染物中总量控制的项目有：COD、NH3-N。
项目外排废水中主要污染物控制指标，详见表13.1-1。

表13.1-1 本项目废水污染物控制指标
	项目名称
	预测产生量
	预测排放量
	消减量
	建议总量控制

	废 水
	6211.205t/a
	6211.205t/a
	0
	6211.205t/a

	COD
	0.62t/a
	0.62t/a
	0
	0.62t/a

	NH3-N
	0.09t/a
	0.09t/a
	0
	0.09t/a


由于本项目污水进入福州青口新区环境工程(污水处理厂)集中处理，其总量已体现在污水厂的排放总量中，不需要另行区域调配。 

十四、结论与建议

14.1 项目概况和主要环境问题

14.1.1 项目概况

闽侯县人民医院传染病区建设项目位于闽侯县青口镇，拟建在闽侯县人民医院后面空地东北角。项目总投资3128万元，主要建设一座五层，建筑面积5000m2的传染病楼。本项目规划新增60张床位，新增医务人员30人。
14.1.2 主要环境问题

本项目主要环境问题为：施工期的废水、废气、噪声和固体废物排放对周围环境的影响；运营期医院设备运转对院区声环境敏感目标的影响；医疗废弃物等危险废物的安全处置；以及医院运行潜在的环境风险问题等。
14.2 环境影响评估结论

14.2.1 水环境影响结论

（1）环境保护目标

项目所处陶江“卜洲汇合处、吉山汇合处、后福福厦高速公路桥断面、青圃里水电站断面至镜上汇合处”断面水质达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类标准。

（2）水环境质量现状

为了了解评价水域的水环境质量现状，本评价引用福建省化工产品质量检验站《福州神工建材有限公司年产40000 吨干粉建材项目环境质量现状监测报告》中于2017 年5 月30 日对三溪河和陶江环境现状进行的地表水监测数据，由监测结果可知， 陶江监测断面W2、W3 各监测因子均满足Ⅴ类标准限值，W1 三溪河监测断面氨氮超标，其余监测因子均满足Ⅴ类标准要求，超标原因主要是由于区域村镇居民生活污水未经处理直接排入地表水体。
（3）水环境影响分析结论
本项目产生的废水为生活污水和医疗废水，废水依托医院现有污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，排入市政污水管网送往污水处理厂集中处理，不会对周边水环境的水质产生影响。
14.2.2 大气环境影响结论

（1）环境保护目标

项目所在区域环境空气达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；根据现场勘查，项目北侧的博雅星城住宅区、南侧的病房大楼、东侧的安置房、西南侧的鑫金悦戴斯国际酒店等为本项目大气环境敏感目标。

（3）大气环境质量现状

根据闽侯县2017 年5 月空气质量月报显示，闽侯县5 月份县城空气质量SO2、NO2、PM10 等污染物浓度指标的24 小时均值达到国家环境空气质量标准（ GB 3095-2012）二级水平。
（3）大气环境影响分析结论

本项目运营过程不产生废气，不会对周边环境产生影响。
14.2.3 声环境影响结论

（1）环境保护目标

项目所在区域声环境达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准；根根据现场勘查，项目北侧的博雅星城住宅区、南侧的病房大楼、东侧的安置房、西南侧的鑫金悦戴斯国际酒店等为本项目大气环境敏感目标。

（2）声环境质量现状

根据福建宏其检测科技有限责任公司于2018年2月5日对该建设项目边界及敏感点昼、夜间噪声进行环境质量现状监测，项目周围声环境质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准要求。

（3）声环境影响分析结论

项目运营期噪声环境影响主要来自配套设施如水泵、制冷机等设备噪声以及进出交通噪声、社会生活噪声对项目区产生的影响。根据预测，各噪声源经衰减后其噪声值可符合GB3096-2008《声环境质量标准》表1中的2类标准，对项目本身及周边环境的影响较小。
14.2.4 固体废物影响结论

本项目生活垃圾由环卫部门集中外运到垃圾填埋场进行填埋；本项目投入运营后，医疗废物为危险废物，应委托有资质单位处置。医疗废物的收集、运送、贮存、处置以及监督管理等活动应严格遵守《医疗废物管理条例》有关规定。各类固废在按规范进行处置后对环境的影响不大。
14.3 环境可行性结论

14.3.1 产业政策的符合性结论

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）(2013年2月16号，国家发展和改革委员会第21号令)，本项目属于第一类“鼓励类”第三十六条“教育、文化、卫生、体育服务业”中的第30条“传染病、儿童、精神卫生专科医院和护理院（站）设施建设与服务”的规定，项目建设符合国家产业政策要求。
14.3.2 清洁生产分析结论

项目施工期，施工期主要以内部装修和设备安装为主，施工单位采用先进的管理和施工工艺，同时重视员工清洁生产观念的培养，优化施工条件，可使施工过程减少原材料和能源等造成的损失。
项目运营时，主要环境问题为噪声影响问题，业主应加强噪声治理工程（环保设备与设施）的投入，采取相应的隔声、消声、减振等综合降噪措施确保噪声在环境容纳范围内；同时加强有关环境保护的宣传活动，使项目的员工及顾客均能意识到环境保护的重要性。

根据上面分析，目前项目的建设与运营的清洁生产基本符合国内基本水平。

14.3.3 选址合理性分析结论

根据闽侯县城乡规划局的建设用地选址意见书（选字第350121201700116号），闽侯县国土资源局的建设项目用地预审意见书（候国土资规[2017]预130号）及青口镇城市总体规划（2010-2030年），本项目选址于闽侯县青口镇青泸路1号，用地性质为医疗卫生用地，项目选址符合青口镇城市总体规划（2010-2030年）要求。
因此，项目符合选址要求。

14.3.5 总量控制符合性结论
由于本项目污水进入福州青口新区环境工程(污水处理厂)集中处理，其总量已体现在污水厂的排放总量中，不需要另行区域调配。 
14.4 主要环保对策与建议
14.4.1 环保工程措施
项目需落实的环保工程措施如表14.4-1所示：

表14.4-1 本项目主要环保竣工验收一览表
	项目
	污染源
	治理措施
	验收标准及要求

	废水
	医疗废水、生活污水
	废水经“预消毒+专用化粪池”预处理后，依托现有污水处理厂处理
	/

	噪声
	设备噪声
	（1）水泵基础需进行整体减震处理；

（2）采取消声、减震、隔声等措施减轻制冷机组噪声源强。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准   

	固废
	危险废物
	分类收集至医疗垃圾暂存间（依托医院现有工程）暂存，定期交由有资质的单位处置
	 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 

	
	生活垃圾
	袋装收集至附近垃圾堆放点，由市政环卫部门定期清运。
	/

	环境风险
	医疗废物
	应采用专用容器，明确各类废物标识，贮存和运送。
	验收措施落实情况

	
	医院污水
	加强管道检查及维护保养。
	


14.4.2 其它建议

（1）由院内医务人员兼职环保工作负责环保设施的运行、检查、维护等工作。
（2）加强职工的环保、安全教育，提高环保意识。
（3）项目建成后，不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应办理审批手续。
（4）加强环保队工作的管理，要认真落实环保“三同时”制度。
14.5 总结论
闽侯县人民医院县人民医院传染病区建设项目位于闽侯县青口镇，本项目符合国家产业政策；项目选址合理；所在地区域现状环境质量较好，有较大的环境容量；在采取本报告提出的各项环保措施后，能实现达标排放，对区域的环境质量现状影响不大；项目建设具有较好的经济效益和社会效益。
综上所述，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。
编制单位：北京中企安信环境科技有限公司
                          编制时间：2018年3月
图4.1-7 项目水量平衡图（单位：t/d）m3/d）





道路表面粉尘量


(kg/m2)













_1234567902.unknown

