建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

供生态环境部门信息公开使用

项目名称：福州朗贤术立新能源科技有限公司汽车配件生产项目

建设单位（盖章）：福州朗贤术立新能源科技有限公司

编制日期：            2025年07月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、主要环境影响和保护措施	44

五、环境保护措施监督检查清单	93

六、结论	96

附表

建设项目污染物排放量汇总表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福州朗贤术立新能源科技有限公司汽车配件生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2502-350121-04-01-122777 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇洋下村洋辅路5号 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：119°20'36.589"，纬度：25°54'24.968" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3360金属表面处理及热处理加工 C3670 汽车零部件及 配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33-67金属表面处理及热处理加工 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） 三十三、汽车制造业 36-71 汽车零部件及配件制造 367 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 闽侯县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2025]A080041号 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 160 |
| 环保投资占比（%） | 10.67 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3200 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），土壤、声不开展专项评价，地下水原则不开展专项评价。项目专项评价设置原则情况具体见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放的废气污染物不涉及左列大气污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目不涉及。; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目危险物质存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于海洋工程建设项目。; 否. 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。③临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 根据上表分析，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《闽侯县青口镇总体规划（2010-2030)》 审批机关及文号：福州市人民政府（榕政综〔2010〕197号） 2、规划名称：《青口汽车城控制性详细规划》（福州市规划设计研究院集团有限公司) 审批机关及审批时间：福州市闽侯县人民政府，于2021年2月19日通过专家技术审查，6月10日通过市自然资源和规划局审查。 3、规划名称：《闽侯县国土空间总体规划（2021—2035年)》 审批机关及文号：闽侯县自然资源和规划局（侯自然综〔2022〕397号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环评名称：《福州青口投资区环境影响报告书》（报批稿，福建省福州市环境科学研究所，二00四年六月)； 审批机关及文号：福州市环境保护局，榕环保函〔2004〕39号 2、规划环评名称：《福州青口投资区环境影响跟踪评价报告书》（报批稿)（河南蓝森环保科技有限公司，2016年2月)； 审查机关及文号：福州市环境保护局，榕环保函〔2016〕40号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与规划符合性分析 （1）与《闽侯县青口镇总体规划（2010-2030)》符合性分析 该总体规划中的产业布局发展规划： （1）发展定位 考量青口的区位、资源优势（综合交通、汽车工业、产业发展契机等）和物流发展的需要，充分研究青口在区域经济圈里的重要地位和发展机遇，制定适合的、具有持续发展能力的区域产业发展策略。具体为确立产业强镇、交通活镇、文化立镇的总体发展指导思想，大力培育汽车工业及其配套产业、物流业、商业金融业以及服务业等加快在青口建设成以汽车工业为主、第三产业协调发展的产业体系，进一步发挥青口在区域中经济发展的带动作用。 （2）产业布局发展规划 青口镇产业发展物质支撑主要体现为建设一个基地、两个中心、三大产业带。 一个基地即汽车整车及配套设施生产基地，位于镇区中部，以戴姆勒汽车厂和东南汽车厂为中心。 两个中心为千家山-沪屿和青圃组团。为镇区现代服务业的中心位于镇区的北部和东部。主要发展商业金融、娱乐办公、文化休闲、教育科研等产业。 三大产业带为汽车零部件生产带、配套设施生产带以及科技研发产业带，位于镇区东南、西南和东北部。 本项目位于镇区西部，主要从事汽车配件生产加工。因此，项目的建设与《闽侯县青口镇总体规划（2010-2030)》产业布局规划相符。 （2）与《青口汽车城控制性详细规划》符合性分析 规划形成“一心、三廊道、四组团”的规划结构： 1、“一心” 青口汽车城服务配套核心：位于福银高速公路以北，以现有海峡汽车文化广场为核心向周边延伸的以汽车展示、销售和研发为主的生产性服务业以及生活服务配套核心。 2、“三廊道” 324国道发展廊：沿现状324国道的城市发展廊道，从北至南贯穿整个青口组团，是南北向连接生活组团至产业组团的东侧重要城市发展廊道。 S203-奔驰大道发展廊：沿S203与奔驰大道的城市南北向发展廊道，是南北向连接生活组团至产业组团的西侧重要城市发展廊道。 林森大道发展廊：沿林森大道的城市东西向发展廊道，是青口组团重要的连接产业组团与生活组团的城市廊道。 3、“四组团” 临江生态居住组团：位于规划区北部，包括尚干、祥谦闽江口部分。规划以生态生活居住、商业商务及公建配套为主。依托滨海快线站点发展，以TOD模式，构筑现代的、充满活力的生态型复合型商业生活区，打造青口汽车城生态宜居门户 青口生活组团：位于青口组团中心，以居住、商业、生活配套设施为主。在原有建设基础上进行升级开发，完善组团配套及建设；清退重要岸线及山体周边工业厂房，建设居住及民生配套设施。打造配套设施完善、城市景观优美的青口组团核心配套、居住生活区。 汽车核心产业组团：依托现有汽车产业，发展以整车制造组装产业为主，零配件生产为辅的汽车制造组装中心产业区。内部少量与汽车产业无关的以及村办企业逐渐搬迁整合升级为与汽车相关产业。提升中心工业区产能。以千家山及周边居住用地为配套服务中心。 兰圃配套产业组团：位于青口组团东部，包括兰圃、青圃，主要发展汽车相关及新型材料产业。 项目位于汽车核心产业组团，主要从事汽车配件生产加工，因此与《青口汽车城控制性详细规划》相符。 （3）与《闽侯县国土空间总体规划（2021—2035年)》符合性分析 《闽侯县国土空间总体规划（2021—2035年）》简介： （1）国土空间总体格局：构建“两轴、两区、三心”的国土空间总体格局，两轴：沿江发展轴、山区发展轴，两区：滨海新城区、特色山区，三心：科学城副中心、荆甘竹新城县域中心，雪峰山城中心。 （2）国土空间三条控制线划定： 严格划定永久基本农田：闽侯县划定永久基本农田保护目标135平方公里。永久基本农田一经划定，必须严格落实《基本农田保护条例》和《福建省基本农田保护条例》，严控建设占用永久基本农田。科学划定生态保护红线:闽侯县划定生态保护红线目标420平方公里。实行最严格的生态保护红线管控制度，按照《生态保护红线管理办法》要求执行，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不破坏的有限人为活动。 合理确定城镇开发边界：闽侯县划定城镇开发边界145平方公里城镇开发边界一经划定，原则上不得调整，因国家重大战略调整、国家重大项目建设、行政区划调整等确需调整的、按国土空间规划修改程序进行。 本项目租赁于闽侯县祥谦镇洋下村洋辅路5号1#已建厂房（厂房租赁合同详见附件七），租赁方已取得不动产权证，地块的用地性质为工业用地。地块不涉及永久基本农田，不涉及闽侯县划定的生态保护红线区域，且满足福州市生态环境分区管控要求，项目所在位置属于闽侯青口汽车工业园区的工业用地，因此本项目的建设符合闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年)的要求。 2、与规划环评及审查意见符合性分析 本项目位于福建闽侯青口投资区规划范围内（详见附图10），根据规划环评审查意见要求：“同意按照福州市青口投资区建设领导小组办公室提出的福州青口投资区环境质量标准、污染物排放标准和主要污染物排放总量控制要求。请福州市青口投资区建设领导小组办公室加强对投资区的环境监管力度，严格控制入区项目”（审查意见详见附件十二）。 根据规划环评及跟踪规划环评中可知，规划环评及跟踪规划环评中限制入规划区项目详见表1-2。 表1-2 限制入规划区项目 序号; 项目（行业）类别. 1; 钢铁、冶金等大气污染严重行业. 2; 屠宰及肉类、蛋类加工. 3; 味精、柠檬酸、氨基酸制造，淀粉，淀粉糖等制品. 4; 含洗毛、染整、脱胶工段的纺织项目；含有蚕蛹废水、精炼废水等的丝绸项目. 5; 制革，毛皮鞣制. 6; 纸浆制造，造纸（含废纸造纸）. 7; 基本化学原料制造，化学肥料制造，化学农药制造，化学染料制造，合成染料制造，助剂及其它有机产品制造，有机化工原料及中间体制造，合成材料制造，合成树脂及其它高分子材料制造，专用化学品制造，生物化工，感光材料制造，磁性记录材料制造，日用化学品制造等. 8; 化学药品制造，生物制品. 9; 化学纤维制造. 10; 规模化畜禽养殖. 11; 电镀（区域内允许建设一个规模化的电镀中心，并要求采用清洁生产工艺）. 本项目租赁已建厂房进行生产加工，从事汽车配件的生产，不属于新增用地规模的企业，项目不属于表1中所限制入规划区的行业类别，属于园区主导产业，同时，项目在采取合理的大气污染控制措施后，对大气环境影响较小。因此本评价认为该项目与规划环评、跟踪规划环评及规划环评审查意见要求不相冲突。 |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策适宜性分析 本项目主要从事汽车配件生产加工，项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制和淘汰类的项目，根据《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录(2024年本)》（自然资发〔2024〕273号）可知，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类。且该项目于2025年2月24日通过了闽侯县发展和改革局的备案（闽发改备[2025]A080041号，详见附件二），因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业政策。 - 2、与城市土地利用规划符合性分析 根据《青口汽车城控制性详细规划》-土地利用规划图，详见附图10，项目所在地土地用途规划为二类工业用地；业主租赁已建厂房（厂房租赁合同详见附件七）主要从事汽车配件生产，租赁厂房已取得不动产权证[闽(2019)闽侯县不动产权第0014141号]，属于工业企业，因此，项目选址符合青口汽车城控制性详细规划的土地利用规划要求。 - 3、环境功能区划符合性分析 ①水环境：根据水环境质量现状调查结果可知，本项目附近主要地表水体为陶江，符合环境质量标准。项目厂区生活污水经出租方化粪池收集处理后，生产废水经污水处理设施（依托福州术立新能源科技有限公司）处理达标后，分别通过市政污水管网纳入福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)，对区域水环境质量影响较小。 ②大气环境：根据大气环境质量现状调查结果可知，项目区域大气环境达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，区域大气环境具有一定的容量。项目废气经采取有效的治理措施处理后达标排放，对区域大气环境质量影响较小。 ③声环境：项目声环境功能区划为3类功能区，根据预测结果，采取相应的减振、隔声措施后，项目对周边声环境贡献值较小，周边声环境影响较小。 综合分析，项目建设不会突破当地环境质量底线。 - 4、与周边相容性分析 项目选址位于工业用地，周边均为工业企业，主要从事汽车配件、机械模具等的生产，距离最近敏感目标卜洲村约140m，项目周边环境现状示意图详见附图2，项目周边环境现状拍摄图详见附图4。根据环境现状监测资料可知，项目所在区域环境质量较好，满足其相应的功能区规划要求。建设单位在切实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。 - 5、生态环境分区管控要求的符合性分析 根据《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号），项目与福州市生态环境分区管控方案要求符合性分析如下（本项目生态环境分区管控综合查询详见附件十六)： （1）生态红线 朗贤术立公司租赁远洋(福建)阀门制造有限公司已建厂房建设本项目，已取得不动产权证[闽(2019)闽侯县不动产权第0014141号]，属于工业用地，经对照福州市“三区三线”生态保护红线划定成果和一般生态空间划定成果，项目选址不涉及福州市陆域生态保护红线，不涉及生态环境敏感区域、各类自然保护地、沿海基干林带、省级以上生态公益林和天然阔叶林，不涉及陆域一般生态空间。 因此项目建设与生态保护红线及一般生态空间管控要求不冲突。 （2）环境质量底线 根据福州市人民政府网站发布的公布的福州市环境质量状况，项目所在区域环境空气符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准、地表水质量各项指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 项目生活污水经出租方化粪池收集处理后，生产废水经污水处理设施（依托福州术立新能源科技有限公司）处理达标后，分别通过市政污水管网纳入福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)，对区域水环境质量影响较小。项目废气经采取有效的治理措施后达标排放，对区域大气环境质量影响较小。项目厂区车间地面已全部硬化，生产过程不排放持久性及重金属等污染物，要求建设单位严格按照本评价要求进行分区防渗防控，则对地下水和土壤的影响较小。 因此项目建设不会突破区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目租赁已取得不动产权证的土地，不新增用地，因此不会突破土地资源利用上线。项目不使用高污染燃料，主要使用电能和天然气，属于清洁能源，符合能源资源利用上线要求。项目用水量不大，不属于高耗水项目，因此项目建设不会突破水资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）和福建省生态环境分区管控平台查询结果，本项目位于闽侯县祥谦镇洋下村，属于重点管控单元，本项目与福州市陆域和福建闽侯青口汽车工业园区环境管控单元准入要求符合性分析详见表1-3、表1-4。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 表1-3 与福州市陆域环境管控单元准入要求符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 福州市陆域; 空间布局约束; - 优先保护单元中的生态保护红线 - 1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 - 管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。 - 原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。 - 经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。 - 按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。 - 不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。 - 必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 - 地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。 - 依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。 - （9）法律法规规定允许的其他人为活动。 2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围： （1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。 （2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。 （3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。 （4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。 （5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。 （6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。; 本项目租赁远洋(福建)阀门制造有限公司现有厂房，已取得不动产权证，位于福州市闽侯县祥谦镇洋下村洋辅路5号，项目不涉及生态保护红线。; 符合. 二、优先保护单元中的一般生态空间 1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。 2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。 3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。; 本项目租赁远洋(福建)阀门制造有限公司现有厂房，已取得不动产权证，位于福州市闽侯县祥谦镇洋下村洋辅路5号，项目不涉及一般生态空间。; 符合. 三、其他要求 1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。 2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。 5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。 6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物[1]的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。 7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。 8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。 9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。 10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行严格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。; 1.项目不属于石化项目； 2.项目不属于制革项目，也不属于植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目； 3.项目废气经处理后可达标排放，不属于大气重污染企业； 4.项目不属于生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目； 5.项目不属于建陶行业； 6.项目不涉及重点重金属污染物排放，不属于低端落后产能项目，不涉及使用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，不属于电镀企业； 7.项目不属于重污染企业和项目； 8.项目不位于重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带； 9.项目不属于煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目； 10.项目用地不涉及永久基本农田、防风固沙林、农田保护林。; 符合. 污染物排放管控; - 1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。 - 2.新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。 - 3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。 - 4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 - 5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。 - 6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。 - 7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［3］［4］。 - 8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。; 1.项目新增主要污染物将依法取得总量指标来源。 2.项目使用低（无）VOCs含量的原辅材料。项目VOCs排放量将在区域内实施1.2及以上倍量替代； 3.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目； 4.项目不属于氟化工、印染、电镀等行业企业； 5.项目不属于重点行业，不涉及重点重金属污染物排放； 6.项目不涉及燃煤、燃油、燃生物质锅炉使用； 7.项目不属于水泥行业； 8.项目不属于化工项目，选址不位于化工园区，不属于印染、皮革、农药、医药、涂料等行业。; 符合. 环境风险防控; - 无; /; /. 资源开发效率要求; - 1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。 - 2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化; 1.项目不涉及燃煤、燃油、燃生物质等高污染燃料锅炉的使用，使用天然气； 2.项目不属于陶瓷行业。; 符合. 备注：［1］重点重金属污染物：包括铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，对其中铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。 ［2］重点行业：包括涉重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），涉重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。 ［3］水泥行业超低排放实施范围：包括水泥熟料生产企业和独立水泥粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）。 ［4］水泥企业超低排放：是指所有生产环节（破碎、粉磨、配料、熟料煅烧、烘干、协同处置等，以及原料、燃料和产品储存运输）的大气污染物有组织、无组织排放及运输过程达到超低排放要求。. 表1-4 与福州市陆域环境管控单元准入要求的符合性分析（摘录） 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 本项目; 符合性. ZH35012120001; 福建闽侯青口汽车工业园区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.禁止在园区及其上游汇水区域内新建畜禽养殖项目。 2.现有电镀企业不得进行改、扩建，限制新建电镀企业。 3.严格限制新建、扩建食品、轻工、石材、建材等与园区规划产业不符的项目。 4.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。; 1.项目不属于畜禽养殖项目； 2.项目不属于电镀企业； 3.项目从事汽车配件的生产，不属于规划环评及跟踪规划环评中限制入规划区项目； 4.项目产生的废气经采取有效措施后，废气源强较低，正常情况下，对周边居住区造成的环境影响很小。; 符合. 污染物排放管控; 1.完善建设污水收集管网，做到雨污分流，保证园区内所有工业废水、生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。 2.根据区域发展需要择机建设电镀中心，实现污染物集中控制。 3.落实新增VOCs排放总量控制要求。; 1.项目出租方实行雨、污分流，厂区生活污水经出租方现有化粪池收集处理后，经市政污水管网送福建青口海峡环保有限公司（青口新区污水处理厂）进行处理，生产废水依托福州术立新能源科技有限公司污水处理设施处理达标后通过市政管网纳入福建青口海峡环保有限公司（青口新区污水处理厂）处理； 2.项目不属于电镀行业； 3.项目新增VOCs排放拟实行区域内1.2及以上倍量替代。; 符合. 环境风险防控; 1.建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。 2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。; 1.项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作级别简单分析，要求项目严格按照要求健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，与园区建议应急联控机制，配备相应的应急堵漏材料，采用有效的防控措施后，避免在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。 2.项目建设后，项目厂区车间地面全部硬化，生产过程不排放持久性及重金属等污染物，严格按照要求进行分区防渗防控，可有效避免对地下水、土壤造成污染。; 符合. 资源开发效率要求; 使用燃煤锅及燃油锅炉企业尽快进行能源改造，近期可使用生物质颗粒，远期鼓励以LNG或电能替代其它能源。; 项目不涉及高污染燃料使用，使用天然气。; 符合. 综上所述，项目建设与福州市生态环境分区管控要求相符（福建省生态环境分区管控数据查询截图详见附图16、生态环境分区管控综合查询报告书截图详见附件十六）。 6、与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析 本项目与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析详见表1-5。 表1-5 挥发性有机物污染防治政策相关内容 序号; 相关文件名称; 相关内容; 项目情况; 符合性. 1; 《福建省“十四五”空气质量改善规划》（2022年）; 推广使用水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量涂料，.....。木质家具制造、汽车零部件、工程机械使用比例达到50%以上；.....。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，加大抽检力度，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德实施VOCs倍量替代。; 项目使用塑粉、电泳漆等低VOCs含量原料，不使用油性漆和有机溶剂等高VOCs含量原料，项目排放的VOCs较少，不属于高VOCs排放项目；项目排放的VOCS拟实行区域内倍量替代。; 符合. 2; 《福州市“十四五”生态环境保护规划》（榕政办〔2021〕123号）; 强化挥发性有机物整治。.....。实行挥发性有机物排放倍量替代。加大涉VOCs企业源头替代力度，推广使用低（无）VOCs原辅材料替代，禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的新、改、扩建项目，推进重点企业“油改水”治理，提高有机溶剂回收率。; 项目排放的VOCS拟实行区域内倍量替代；项目使用塑粉、电泳漆等低VOCs含量原料，不使用油性漆和有机溶剂，项目不涉及VOCs含量原料的生产，全部外购。; 符合. 3; 福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案（闽环保大气〔2017〕6号）; 二、主要任务 （三）加快推进重点行业VOCs专项整治 （2）加强化工企业污染综合整治 提升有机化工（含有机化学原料、合成材料、日用化工、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学溶剂、试剂生产等）、医药化工、塑料制品企业装备水平，严格控制跑冒滴漏。.....。排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理，净化效率应不低于80%。; 本项目拟在电泳、电泳烘干和喷粉烘干工序设置集气罩，将产生的VOCs收集后通过“碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附+15m排气筒”处理后排放。; 符合. 4; 《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》（闽环保大气〔2017〕9号）; - （1）工艺过程控制要求 - 含VOCs物料应储存于密闭容器中。盛装含VOCs物料的容器应存放于储存室内，或至少设置遮阳挡雨等设施； - （2）其他控制要求 产生有废气的生产工艺和装置均设有收集系统和净化处理装置；所有产生VOCs的生产车间（或生产设施）均进行密闭，无露天和敞开式涂装、流平、干燥作业；不能完全密闭的部位设置软帘阻隔设施，减少废气排放；更换的VOCs吸附剂的废弃物等，产生后马上密闭，存放在不透气的容器内，贮存、转移期间保持密闭；密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率达到80%以上。; - （1）项目各类液态原料采用密闭桶装暂存； - （2）本项目拟在电泳、电泳烘干和喷粉烘干工序设置集气罩，设计收集效率≥90%，将产生的VOCs收集后通过“碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附+15m排气筒”处理后排放，拟将更换的“废活性炭”等当作危险废物，袋装密闭暂存于危险废物贮存间内。; 符合. 5; 《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》的通知（闽环保大气〔2020〕6号）; （1）大力推进源头替代，有效减少VOCs产生； （2）全面落实标准要求，强化无组织排放控制。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理........。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，集中清运，交有资质的单位处置，不得随意丢弃； （3）聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。.....。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；.....。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; （1）项目使用塑粉、电泳漆等为原料，属于低VOCs含量原料； （2）项目塑粉采用密闭袋装暂存；电泳漆密闭桶装暂存；拟在电泳槽上方和烘干固化炉进出口设置局部气体收集措施，设计收集效率≥90%；拟将更换的废活性炭当作危险废物，密闭暂存于危险废物贮存间内，定期委托有资质单位统一处置； （3）本项目拟采取“碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附+15m排气筒”处理VOCs，采用碘值不低于800mg/g的活性炭，并定期更换。; 符合. 6; 《福州市生态环境保护委员会办公室关于印发2022年度福州市蓝天碧海净土保卫战行动计划通知》（榕环委办[2022]49号）; 四是严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低（无）VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。VOCs年排放量大于5吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。; 项目使用塑粉、电泳漆等为原料，使用低VOCs含量油墨等；项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代，项目VOCs年排放量远小于5吨，不需安装VOCs在线监控设备。; 符合. 7; 《闽侯县人民政府办公室关于印发2022年闽侯县持续改善空气质量行动计划的通知》（侯政办发〔2022〕10号）; （2）严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低（无）VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内倍量替代。VOCs年排放量大于10吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。; 项目使用塑粉、电泳漆等为原料，属于低VOCs含量原料；项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代，项目VOCs年排放量远小于10吨，不需安装VOCs在线监控设备。; 符合. 8; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019); 5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目塑粉采用密闭袋装暂存在原料仓库，常温下不产生VOCs，电泳漆采用密闭桶装暂存。; 符合. 6.1.1 液态VOC物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOC物料时，应采用密闭容器、罐车。 6.1.2 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 6.1.1项目电泳漆密闭桶装暂存及输送； 6.1.2项目塑粉采用密闭袋装暂存在原料仓库，常温下不产生VOCs。; 符合. 7.3.1 企业应建立台账，记录含 VOCs 原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 7.3.3 载有VOC物料的设备及其管道在开停工车、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统：清洗及吹扫过程排气应排至VOCs 废气收集处理系统。; 7.3.1项目将严格按照要求制定含VOCs原辅材料购买台账，台账保存期限不少于3年。 7.3.2项目在退料过程废气将排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气将排至VOCs废气收集处理系统处理达标后排放。; 符合. 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用：生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 10.2.1 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 10.4 记录要求：企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 10.1.2项目废气收集处理系统将与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 10.2.1本项目拟在电泳、电泳烘干和喷粉烘干工序设置集气罩，设计收集效率≥90%，将产生的VOCs收集后通过“碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附+15m排气筒”处理后排放。 10.4项目将严格按照要求制定废气收集系统、VOCs处理设施运行台账，台账保存期限不少于3年。; 符合. 9; 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年 第31号）; - 1.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 - 2.对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 - 3.对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 - 4.企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 1.本项目拟在电泳、电泳烘干和喷粉烘干工序设置集气罩，设计收集效率≥90%，将产生的VOCs收集后通过“碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附+15m排气筒”处理后排放； 2.本项目废气排放量较少，属于低浓度VOCs的废气，项目有机废气采用“碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附”装置处理后通过15m排气筒达标排放； 3.项目废气设施产生的废活性炭当作危险废物委托处置； 4.项目将建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，定期更换活性炭、定期委托检测，确保废气设施正常稳定运行。; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1项目由来 福州朗贤术立新能源科技有限公司成立于2025年01月08日，企业的经营范围为：新兴能源技术研发；汽车零部件研发；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；有色金属压延加工；电泳加工；木材加工；五金产品制造；模具制造等（营业执照详见附件三，法定代表人身份证详见附件四）。 福州朗贤术立新能源科技有限公司计划租赁位于福建省福州市闽侯县祥谦镇洋下村洋辅路5号的远洋(福建)阀门制造有限公司厂房进行汽车配件的加工，租赁厂房面积3200m2，新建电泳喷塑生产线，设计年用电泳涂料88t/a，粉末涂料150t/a，年生产汽车配件10000件。福州朗贤术立新能源科技有限公司汽车配件生产项目于2025年2月24日在闽侯县发展和改革局完成备案，备案编号：闽发改备[2025]A080041号。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的相关规定，该项目属于“三十、金属制品业33-67金属表面处理及热处理加工 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”、“三十三、汽车制造业36-71汽车零部件及配件制造367”，应编制环境影响报告表。因此，建设单位委托我司编制该项目的环境影响报告表（委托书见附件一）。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定编制成报告表，供建设单位报生态环境主管部门对建设项目环境影响评价审批和作为污染防治设施建设的依据。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十、金属制品业 33. 67; 金属表面处理及热处理加工; 有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 三十三、汽车制造业 36. 71; 汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367; 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. ## 2.2工程概况 2.2.1依托企业基本情况 远洋(福建)阀门制造有限公司（以下简称“远洋公司”）成立于2007年6月15日，公司地址福建省福州市闽侯县祥谦镇洋下村洋辅路5号，法定代表人为林一鸣，远洋公司占地面积22944m2，建有厂房3座，办公楼1座，原从事阀门、管配件、伸缩件、过滤器、汽车轮毂等的生产，《远洋(福建)阀门制造有限公司环境影响报告表》于2007年06月取得原闽侯县环境保护局的批复，于2012年07月通过原闽侯县环境保护局竣工环保验收（见附件六），由于企业自身经营问题，现未在厂区内从事生产加工活动，生产厂房全部用于出租。 远洋(福建)阀门制造有限公司目前2#厂房租赁给福州轩逸达智能科技有限公司，1#厂房和3#厂房租赁给福州术立新能源科技有限公司（曾用名：福州术立智能科技有限公司），两家公司均从事汽车配件的电泳、喷塑/喷漆生产加工。 因业务发展需要，福州术立新能源科技有限公司与无锡朗贤轻量化科技股份有限公司于2025年01月共同出资成立了福州朗贤术立新能源科技有限公司，各占股35%、65%，福州术立新能源科技有限公司将租赁的远洋(福建)阀门制造有限公司1#厂房转给福州朗贤术立新能源科技有限公司使用（见附件七：厂房租赁合同）。 经福州术立新能源科技有限公司同意，福州朗贤术立新能源科技有限公司（即本项目）产生的生产废水将依托福州术立新能源科技有限公司污水处理设施处理后通过市政管网纳入福建青口海峡环保有限公司（青口新区污水处理厂）处理（生产废水依托协议详见附件九），项目生活污水依托远洋公司已建化粪池处理后通过市政管网纳入福建青口海峡环保有限公司（青口新区污水处理厂）处理。另外，本项目将依托远洋公司厂区内现有给水管网、排水管网、供电管网、给水消防等公用设施。 2.2.2项目基本概况 （1）项目名称：福州朗贤术立新能源科技有限公司汽车配件生产项目 （2）建设单位：福州朗贤术立新能源科技有限公司 （3）建设地点：福州市闽侯县祥谦镇洋下村洋辅路5号 （4）总投资：1500万元 （5）占地面积：3200m2 （6）生产规模：年生产汽车配件100000件 （7）项目性质：新建 （8）生产定员：职工人数45人，不提供食宿 （9）工作制度：项目全厂实行两班制，每班8小时，年工作日300天。 2.2.3项目组成及产品方案 （1）项目组成 项目工程组成见表2.2-1。 表2.2-1 项目工程组成表 项目组成; 主要建设内容及规模. 主体工程; 1#厂房; 建筑面积3200m2；厂房高度8m；建设内容包括原料堆放、上挂区、前处理线（预脱脂、脱脂、表调、磷化、水洗）、电泳线（含烘干固化）、喷粉线（含烘干固化）、下挂区和产品堆放区. 仓储工程; 原料堆放区; 面积约250m2，主要用于来料的暂存. 化学品仓库; 面积约50m2，主要用于各前处理试剂、电泳漆和粉末涂料的暂存. 产品堆放区; 面积约150m2，主要用于产品的堆放. 公用工程; 供水; 接市政供水管网，另新建1条纯水制备系统，设计制水能力10t/d. 供电; 接市政供电系统. 供汽; 接市政天然气管道. 环保工程; 废水处理; ①生活污水经出租方已有的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司（青口新区污水处理厂）集中处理。 ②生产废水依托福州术立新能源科技有限公司废水处理设施（处理工艺：催化氧化→混凝→絮凝→沉淀，处理能力4t/h）处理达标后通过市政管网纳入福建青口海峡环保有限公司（青口新区污水处理厂）集中处理。项目配套容积不低于50m3废水收集池，用于生产废水的暂存。. 废气处理; ①前处理线酸性废气：收集后由碱液喷淋处理后，由1根15m高排气筒(DA001)排放。 ②电泳废气、电泳烘干废气、燃气废气、喷粉固化废气：固化炉加热装置配套低氮燃烧器，废气收集后由碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放。 ③喷粉粉尘：经滤芯过滤器+袋式除尘器过滤后由1根15m高排气筒（DA003）排放，收集的粉尘送回供粉系统循环使用。. 噪声处置; 选用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等降噪措施。. 固废处置; ①设一处危险废物贮存间，面积约15m2，储存间粘贴明显警示标志并设好围堰和地面防渗，危险废物收集后委托有资质的单位处置。 ②设一处一般工业固体废物暂存间，面积约10m2，一般工业废物外售综合利用。 ③设置生活垃圾桶，生活垃圾收集后委托环卫工人清理处置。. 其他; ①对厂区按要求进行分区防渗，危险废物贮存间、化学品仓库、生产车间前处理区和电泳区、车间废水收集池等按重点防渗要求进行防渗；产车间除前处理区和电泳区外的其他生产区域、生产车间内污水管道（明管）、碱液喷淋装置区、一般工业固废暂存仓库等按一般污染区防渗要求进行建设； ②危险废物贮存间、化学品仓库四周设置导流沟槽、围堰和收集池，前处理和电泳槽四周设置导流沟槽、围堰； ③配备相应的应急物资(沙袋、吸油毡等)、雨污总排放口设置阀门控制。. - 产品方案 项目产品方案情况见表2.2-2。 表2.2-2 项目产品方案表 序号; 产品名称; 生产规模; 产品尺寸; 产品照片. 1; 汽车配件; 10万件; 约4.76m×1.66m×0.36m. 2.2.4项目主要原辅材料 ⑴原辅材料用量及成分介绍 项目工程的原辅材料变化情况详见表2.2-3，主要原辅料理化性质详见表2.2-4。 表2.2-3 项目主要原辅料用量情况表 表2.2-4 项目主要原辅料性质介绍 漆料用量核算采用以下公式计算： 其中：m—漆料总用量（t/a）； s—喷漆总面积（m2/a）； δ—涂层厚度（μm）； ρ—漆料密度（g/cm3）； NV--已调配好漆料中的固体份占比（%）； ε--上漆率。 根据建设单位提供资料，本项目产品尺寸约4.76m×1.66m×0.36m，为H形状，平均单件表面积为11.41m2，总喷涂面积约为10万件×11.41m2=1141000m2。 电泳漆使用时由F-1色浆、F-2乳液按1:7调配使用，经调配后固体份占比约为37.5%。电泳漆干膜密度约1.3g/cm3，干膜厚度为20μm，粉末涂料干膜密度约为1.5g/cm3，干膜厚度为80μm，上漆率均以95%计（粉末涂料含滤芯回收量）。经计算，本项目喷涂面积及漆料用量消耗情况见下表。 表2.2-5 喷涂面积及水性漆用量计算一览表 生产线名称; 涂料种类; 喷涂面积 （m2）; 涂层厚度（µm）; 干膜密度 （g/cm3）; 附着率 （%）; 固体份含量（%）; 涂料需求用量（t/a）; 设计使用量（t/a）. 电泳; 电泳漆; F-1色浆. F-2乳液. 喷粉; 粉末涂料. 根据上表核算可知，电泳漆理论年用量为83.27t/a，粉末涂料理论用量为144.85t/a，考虑一定的损耗，本次环评电泳漆年用量取88t/a（其中F-1色浆11t/a、F-2乳液77t/a），粉末涂料150t/a，可满足项目生产需求。 喷涂工序物料平衡： 表2.2-6 涂料、VOCs平衡 图2.2-1 项目喷涂工序物料平衡图 单位：t/a 2.2.5主要生产设备 项目主要生产设备清单详见表2.2-7。 表2.2-7 项目主要设备一览表 2.2.6配套工程 - （1）给水、排水工程 - 本项目用水接市政供水管网，用水包括生活用水、电泳生产线用水（分为脱脂槽、水洗槽、表调槽、磷化槽、电泳槽、UF槽等）、纯水制备用水（电泳线部分槽体需使用纯水，纯水由纯水机制备）、废气喷淋用水。新鲜自来水用水总量为12229m3/a。 ①生活用水 本项目拟定职工人数45人（包括生产人员、管理人员等），均不住厂。根据《建筑给水排水设计标准》(GB 50015-2019）车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，一般宜采用30～50L/人·班，本项目职工生活用水定额按50L/人·班计，年工作日300天，则本项目职工生活用水量约为2.25m3/d（675m3/a），排放系数取0.8，则项目生活污水排放量约1.8m3/d（540m3/a）。 ②电泳生产线用水 - 电泳生产线用水环节包括热水洗、脱脂、水洗、表调、磷化、电泳、UF超滤等，根据生产经验，产品会带走部分槽液进入后面的各清洗工序，最终在烘干工序损耗，此部分损耗按有效容积的1%估算。电泳槽中各槽液定期捞渣后循环使用，不排放，定期补充自来水或纯水，各类清洗槽废水定期排放，电泳生产线用排水情况见下表2.2-8。 - 根据表2.2-8可知，项目电泳线纯水用量约2880.9m3/a（9.6m3/d），本项目纯水制备系统制水能力为10m3/d（3000m3/a），满足项目纯水需求，纯水制备系统采用反渗透工艺，制水率为75%，浓排水产生量为3.201m3/d（960.3m3/a），浓排水并入生产废水经处理后接入市政污水管网，纳入污水处理厂集中处理。 图2.2-2 纯水制备工艺流程 ③碱液喷淋塔用水 - 项目拟设2套碱液喷淋塔，每个喷淋塔储水量2m3，设计风量分别为4000m3/h、18000m3/h；碱液喷淋塔平均工作30天更换一次，年更换10次，则喷淋塔废水排放量为40m3/a，喷淋塔废水与电泳生产线清洗废水一并进入福州术立新能源科技有限公司自建废水处理站处理后，经市政污水管网排入福建青口海峡环保有限公司（青口新区污水处理厂）集中处理。 - 同时碱液喷淋塔日常运行中会有蒸发损耗，参考《环境工程技术手册：废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编，化学工业出版社，2013年1月第1版），处理喷淋塔液气比按2L/m3设计，则总的循环喷淋用水量约211200m3/a，损耗率按循环水量的1%计，即喷淋塔蒸发损耗的水量为2112m3/a（7.2m3/a）。 项目水量平衡图如下图2.2-3所示。 图2.2-3 工程水平衡图 单位：m3/a 根据项目水平衡可知，本项目生产废水排放量7604.2m3/a，浓水排放量960.3m3/a，生活污水排放量540m3/a，共计9104.5m3/a。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | （3）供电 本项目供电由市政电网供电，项目用电约340万kwh/a。 （4）供热 本项目供热使用天然气进行供热，年使用天然气90万立方米。 2.2.7项目平面布置合理性分析 项目租赁已建厂房作为生产用房，在内部分隔为仓库及生产区块，仓库分两部分，分别堆存原材料及成品，生产区块内布置前处理线（预脱脂、脱脂、表调、磷化、水洗）、电泳线（含烘干固化）、喷粉线（含烘干固化）等，生产区按工艺顺序依次布置，流线合理，一般固废仓库、危险废物仓库布置在厂房东南侧。总平面布置功能分区明确、布置紧凑、生产流程顺畅，减少交叉干扰，有利于安全生产，便于管理。该区常年主导风向为东南风，评价范围内居民位于项目常年主导风向侧风向处，项目常年主导风向下风向均为其他工业企业，因此，可最大减少本项目工艺废气对周边大气敏感目标的影响。 综上所述，本项目的总平布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 2.3生产工艺流程及产污环节 2.3.1工艺流程及工艺介绍 本项目工艺流程及产污环节详见下图2.3-1。 图2.3-1 工艺流程及排污节点图 - 工艺流程介绍： （1）工件上挂 生产线采用悬挂链输送机输送工件，输送机速度2m/min可调，设计速度为4m/min。生产线上采用多点挂吊工件。 （2）热水洗（除油） 热水洗使用50-60℃的热水，目的是除去工件表面的部分灰尘、铁屑及油脂，为工件加热，以保证在电泳工序中电泳漆的吸附率，从而提高产品的表面质量，本项目热水洗采用电加热，热水洗槽容积约20m3，热水洗废水为间歇性不定期排放，排放周期为1次/周，每次排放1槽，热水洗槽排水主要污染物为COD、SS和石油类。 （3）预脱脂1、预脱脂2 工件依次通过预脱脂1（喷淋）、预脱脂2（浸洗）工序清除表面油污，脱脂液由脱脂剂（碱性）与纯化水按照一定比例配制成。预脱脂采用喷淋方式，在喷淋通道里安装两套喷淋管路，预脱脂槽内设挡水板，其作用是将工件带出及飞溅液引流回原槽，并设合理的滴水段，喷淋顶部安装闭水毛刷，防止槽液外流，喷淋水滴漏后经过滤网过滤后流回原槽。设油水分离装置，定期处理分离槽液表面浮油，分离的浮油定期由工人打捞，打捞后用专用容器收集，委托有资质单位处置；预脱脂槽1和预脱脂槽2容积皆约20m3，预脱脂槽每月导槽一次，导槽产生槽渣，日常槽液循环使用，预计两年更换一次，废槽液和槽渣委托有资质单位处置。 （4）主脱脂 - 主脱脂采用超声波浸洗方式清除表面油污，主脱脂槽，定期化验游离碱度，通过定期添加脱脂剂，调节脱脂槽液保持工艺要求的碱度。主脱脂槽容积约22m3，定期补充水量；脱脂槽设有油水分离装置，以延长脱脂液的使用寿命，分离的槽液表面浮油定期由工人打捞，打捞后用专用容器收集，委托有资质单位处置；主脱脂槽，每3月导槽一次，导槽产生槽渣，日常槽液循环使用，预计两年更换一次，废槽液和槽渣委托有资质单位处置。 - （5）水洗1、水洗2 - 工件经过脱脂后进行二次水洗，一次喷淋洗，一次浸洗，水洗槽设过滤网，水洗废水经过滤网过滤后流回原槽使用，使用一段时间后定期排放，排放周期为1次/周，每次1槽，水洗槽容积分别约为22m3、20m3，水洗1、水洗2废水（W2、W3）主要污染物为COD、SS和石油类。定期清理滤网上的残渣。 - （6）表调 - 表调作用是改变金属的微观结构，可大大降低磷化温度，使磷化膜更加均匀细致，耐蚀性更强。本项目工件经纯水清洗后，喷淋0.2%表调剂，采用PL-X锌系表调剂，它具有抗硬水性强、调整能力佳、槽液稳定、工艺控制简便等优点。表调液过滤后循环使用，表调处理一定量工件以后会有消损，平时必须添加表调剂维持稳定。定期清理滤网上的残渣，表调槽容积约为20m3，表调废水为间歇性排放，每月排放1次，一次排放1槽，主要污染物为COD、SS、Zn2+。 - （7）磷化 - 磷化是指工件表面在锌、镍、锰、铁等磷酸盐中通过化学沉积使其表面上形成磷酸盐覆盖层(磷化膜)，以改善涂层和金属间的结合力，提高涂层的防蚀能力。本项目磷化剂采用锌系磷化剂，不使用含镍磷化剂。磷化工序设磷化除渣自动系统，滤液重复使用，因锌系磷化剂产生的残渣很少，不需要导槽，每年打捞槽渣，两年更换一次槽液，磷化工序会挥发少量的酸性气体，经收集后由碱液喷淋处理，尾气由1根15m排气筒（DA001）排放。 - （8）水洗3、纯水洗1 - 磷化处理完成后经过水洗3（游浸），清洗工件表面多余的磷化处理液，然后使用纯水进行喷淋清洗，清洗表面多余的磷化处理液，水洗3、纯水洗1废水为间歇性不定期排放，排放周期为1次/周，每次1槽，主要污染物为COD、SS、Zn2+、磷酸盐。 （9）电泳 把工件和对应的电极放入由水溶性涂料和纯水配制的电泳液中并接通电源，利用电场引发的物理、化学作用使涂料中的树脂在作为电极的工件表面均匀析出，沉积成不溶于水的电泳膜。使用后的电泳槽槽液通过超滤系统处理以控制电导率并回收后循环使用，并定期补充电泳涂料，不外排，两年更换一次槽液。电泳废气经收集后经由碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理，尾气由DA002（15m）排气筒排放，未能捕集到的VOCs在车间无组织排放。 - （10）三级水洗 - 设置三级UF喷淋装置，用于过滤回收电泳涂料，回收的电泳涂料重新配入电泳槽，过滤后喷淋水返回UF1、UF2、UF3槽逆流重复使用。当UF装置水中电导率等指标超过限值时，将UF超滤废水排放，每年排放1次，主要污染物为COD；电泳槽产生沉渣，定期打捞。超滤装置定期更换废滤芯，交由委托有危废资质的单位回收处理。 - （11）纯水洗2、沥水 - 将经过UF喷淋装置后的工件送入纯水喷淋槽中再次清洗，纯水喷淋槽容积约20m3，废水为间歇性不定期排放，排放周期为1次/周，每次1槽，主要污染物为COD。工件出槽后放置沥水架处沥水，待工件无水滴落后进行下一道工序。沥水过程产生废水，主要污染物为COD。 - （12）烘干固化 - 工件沥水后送至电泳固化烘道内，以天然气作为燃料将燃烧产生的烟气送入烘道内加热烘干工件表面水分，电泳固化炉炉温控制在180℃~200℃，时间为24min，输送机输送速率为2m/min。电泳烘干利用天然气燃烧机燃烧加热空气，燃烧完热空气通过引风机传送至固化炉底部送风管内，由回风管将待加热空气送至热交换器内加温，循环往复，达到所需温度，固化炉顶部设置一个强制排风口，强制排放口产生的废气含燃烧天然气产生的废气及固化电泳漆产生的挥发性有机物，电泳烘干废气和燃气废气经收集后与电泳废气一同采用碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放。 （13）自然冷却、下挂 烘干处理后的工件离开生产线并自然冷却，进行检验检测，检验合格的产品，进入后续喷粉线。 （14）喷粉 经过电泳处理后的汽配配件半成品进入静电喷粉线喷粉处理，在电场的作用下，粉末涂料被均匀地喷涂到工件的表面，形成粉状的涂层。该工序产生喷粉废气，经滤芯过滤器+袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA003）排放，收集的粉尘送回供粉系统循环使用，滤芯需定期更换，作为危险废物处理。 （15）固化 对喷粉后的粉状涂层经过高温烘烤后固化（烘烤时间为48min，烘烤温度为180℃~220℃），粉末会融化成一层致密的效果各异的最终保护涂层，牢牢附着在工件表面。固化利用天然气燃烧机燃烧加热空气，燃烧废气与固化废气一同收集后，与电泳废气一同采用碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放。 （16）冷却下挂 经过固化过的产品，离开生产线并自然冷却，进行检验检测，检验合格的产品打包外售。 - 2.3.2 产污环节分析 项目产污环节说明一览表详见下表2.3-1。 表2.3-1 项目产污环节说明一览表 类别; 编号; 产污环节; 污染物名称; 主要污染物; 环保措施. 废水; W1; 热水洗; 热水洗废水; pH、COD、SS、BOD5、氨氮、石油类、LAS; 依托福州术立新能源科技有限公司废水处理设施处理（工艺采用催化氧化→混凝→絮凝→沉淀）达标后接入福建青口海峡环保有限公司（青口新区污水处理厂）进行处理. W2; 水洗1; 水洗废水. W3; 水洗2. W4; 表调; 表调废水; pH、COD、SS、BOD5、氨氮、石油类、总锌. W5; 水洗3; 水洗废水; pH、COD、SS、BOD5、氨氮、石油类、总锌、磷酸盐、氟化物. W6; 纯水洗1. W7; UF1; UF超滤 废水; pH、COD、SS、BOD5. UF2. UF3. W8; 纯水洗2; 水洗废水; pH、COD、SS、BOD5. W9; 沥水; 沥水废水. W10; 废气处理; 碱液喷淋塔废水; pH、COD、SS、BOD5、氨氮、磷酸盐. W11; 纯水制备; 纯水制备浓水; pH、COD、SS、BOD5、盐类. W12; 员工生活; 生活污水; pH、SS、COD、BOD、氨氮; 经出租方化粪池处理后通过市政管网纳入福建青口海峡环保有限公司（青口新区污水处理厂）集中处理. 废气; G1; 磷化; 酸性气体; 磷酸; 碱液喷淋+1根15m高排气筒(DA001)排放. G2; 电泳; 电泳废气; 非甲烷总烃; /; 碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放. G3; 电泳烘干、固化; 电泳烘干废气; 非甲烷总烃; /. G4; 燃气废气; SO2、NOX、颗粒物; 低氮燃烧. G6; 喷粉固化; 喷粉烘干废气; 非甲烷总烃; /. G7; 燃气废气; SO2、NOX、颗粒物; 低氮燃烧. G5; 喷粉; 喷粉粉尘; 颗粒物; 经滤芯过滤器+袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA003）排放，收集的粉尘送回供粉系统循环使用. 固废; S1; 预脱脂1; 预脱脂槽渣、废槽液、浮油; 暂存于危险废物贮存间，委托有资质单位统一处置. S2; 预脱脂2. S3; 主脱脂; 主脱脂槽渣、废槽液、浮油. S4; 水洗1; 水洗残渣. S5; 水洗2. S6; 表调; 表调槽渣. S7; 磷化; 磷化槽渣、废槽液. S8; 电泳; 废槽液. S9; 三级水洗; 电泳沉渣、废超滤芯. S10; 喷粉; 废滤芯. S11; 废气处理; 废活性炭. S12; 原料使用; 危险化学品包装桶. S13; 设备维护保养; 废机油、废机油桶. S14; 废水处理; 污泥; 由福州术立新能源科技有限公司负责委托有资质单位处置. S15; 纯水制备; 废RO膜、废过滤材料; 交由专业回收公司处理. S16; 喷粉; 车间沉降喷粉粉尘; 定期清扫后外售相关单位利用. S17; 原料拆包、产品包装; 塑料袋、纸箱等废包装材料; 收集后外售给资源回收单位利用. S18; 员工生活; 生活垃圾; 委托环卫部门清运. 噪声; N; 生产设备; 噪声; 厂房隔声、设备基础减震. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁厂房目前为闲置状态，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 3.1.1环境空气质量功能区划 根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划（报批稿）》的规定，项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。项目其他污染因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司，1996年8月）中规定的标准限值，具体详见表3.1-1。 表3.1-1 本项目环境空气标准一览表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 70μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改 单中的二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. TSP; 24小时平均; 300μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 非甲烷 总烃; 1小时均值; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司，1996年8月）. 3.1.2区域大气环境质量现状 （1）城市达标区域判断 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据福建省生态环境厅网站发布的关于2024年12月福建省城市环境空气质量通报显示：2024年1—12月，9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为98.3%，同比下降0.2个百分点；环境空气质量综合指数范围为2.16～2.81，首要污染物为臭氧。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为99.7%，同比上升0.8个百分点；环境空气质量综合指数为1.9，首要污染物为臭氧，细颗粒物浓度为13μg/m3。（详见附图5、附图6）。 2024年1—12月，58个县级城市环境空气质量优良天数比例平均为99.4%，同比下降0.1个百分点；环境空气质量综合指数范围为1.38～2.5，首要污染物为细颗粒物、臭氧。2024年1—12月，福州市闽侯县环境空气质量综合指数为2.17，优良天数比例100%（详见附图7）。 根据闽侯县环境监测站公益性常规监测数据统计，2025年2月份闽侯县城环境空气质量优，达到规定的相应功能区标准。闽侯县2月份县城空气质量SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5等6项污染物浓度指标的24小时均值（其中O3为日最大8小时平均）达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级水平（详见附图8）。 （2）引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。本评价常规污染因子选取福建省生态环境厅、福州市闽侯县人民政府发布的环境空气质量现状信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求。 （3）其他污染因子 ①TSP 为了解本项目周边TSP环境现状浓度，本评价引用位于项目东北侧约3.45km处的《福州源德汽车科技有限公司汽车内饰塑料件加工项目》的现状监测数据进行评价，2023年07月20日~07月26日安正计量检测有限公司对镜上村环境空气进行检测，本项目与引用项目位置关系及大气现状监测点位图见附图17，监测报告见附件十五，监测结果见表3.1-2，环境空气现状评价结果详见表3.1-3。 表3.1-2 环境空气现状监测点位一览表 表3.1-3 项目环境空气现状评价结果表 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 检测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. Q1; TSP; 日均浓度; 达标. 由表3.1-3可知，项目区域TSP环境质量现状浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评(2020)33号)要求：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，……”。本项目TSP现状检测引用项目周边约3.45km处《福州源德汽车科技有限公司汽车内饰塑料件加工项目》的现状监测数据进行评价，该数据检测时间为2023年07月20日~07月26日，因此，项目引用的检测数据符合的要求。 ②非甲烷总烃 根据环境影响评价网（生态环境部环境工程评估中心）关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97)、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”。 本项目排放的其他污染物为非甲烷总烃，不属于《环境空气质量标准》(GB3095）和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物，因此，不进行现状检测评价。 3.2地表水环境质量现状 3.2.1地表水功能区划 ⑴水环境 本项目生产废水依托福州术立新能源科技有限公司废水处理设施处理达标后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司（青口新区污水处理厂）进行处理，污水厂尾水排入三溪河汇入中房溪(陶江)最终汇入闽江。根据福州市人民政府榕政综[2019]316号批准《福州市水功能区划》，本项目纳污水域处于“三溪口水库坝址-与中房溪汇合口”断面，该区域地表水功能为工业、景观用水，水质保护目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。详见表3.2-1。 表3.2-1 地表水环境质量标准（GB3838-2002）（摘录）单位：mg/L（pH除外） 序号; 项目; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. 1; pH（无量纲）; 6～9. 2; 溶解氧（DO）≥; 6; 5; 3; 2. 3; CODMn≤; 4; 6; 10; 15. 4; DO≤; 6; 5; 3; 2. 5; NH3-N≤; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 6; BOD5≤; 3; 4; 6; 10. 7; 总磷（以P计）≤; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4. 8; 锌≤; 1.0; 1.0; 2.0; 2.0. 3.2.2地表水环境质量现状 （1）地表水水质现状调查 - 根据福建省生态环境厅网站发布的福建省主要流域水环境质量状况（2024年1—9月）2024年1—9月，主要流域9个国控断面I-Ⅲ类水质比例为100%，36个省控及以上断面I-Ⅲ类水质比例为100%；小流域54个省控断面I-Ⅲ类水质比例为100%。县级及以上集中式饮用水源地水质达标率为100%。（详见附图9） - 项目生活污水化粪池预处理后排入市政污水管网，生产废水依托福州术立新能源科技有限公司废水处理设施处理达标后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司（青口新区污水处理厂）集中处理，不直接排入周边地表水体，几乎不会改变周边水域的环境质量现状。 - （2）引用资料的有效性分析 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本次评价选取福建省生态环境厅网站发布的水环境质量状况，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求。 3.3声环境质量现状 3.3.1声环境功能区 根据福州市生态环境局关于印发《福州市城区声环境功能区划》的通知（榕环保综[2021]77号），项目所在区域划为3类功能区（详见附图15），声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。 表3.3-1 《声环境质量标准》(GB3096-2008)（摘录） 标准类别; 适用区域; 等效声级Leq(dB(A)). 昼间; 夜间. 3; 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业 噪声对周围环境产生严重影响的区域; ≤65; ≤55. 3.3.2声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据环境影响评价网（生态环境部环境工程评估中心）关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。根据现场调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此，本评价不进行声环境质量现状监测。 3.4生态环境现状调查 本次租用已建厂房作为生产场所，不新增用地面积，根据调查，项目用地周边以城市道路、其他工业企业、居住区等为主，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 3.5地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办 环评〔2020〕33 号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 根据现场勘查，周边以工业企业为主；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 3.6环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境（厂界外500m）、地表水环境、声环境（厂界外50m）、地下水环境（厂界外500m）等环境保护目标情况见表3.6-1和附图2。 表3.6-1 项目主要保护目标一览表 环境 要素; 环境保护对象名称; 相对项目的方位和最近距离; 目标规模; 环境功能. 环境空气; 卜洲村; 西南侧140m; 约220户/850人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 地表水; 三溪河; 西南侧80m; 小型河流; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ类. 陶江; 东侧460m; 中型河流. 声环境; 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7污染物排放标准 3.7.1水污染物排放标准 （1）项目水污染物排放标准 本项目生活污水依托出租方已建化粪池处理后排入市政污水管网接至福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)处理，生产废水依托福州术立新能源科技有限公司废水处理设施处理后排入市政污水管网接至福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)处理。 厂区生产废水及生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值），详见表3.7-1。 福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级A排放标准，具体详见表3.7-2。 表3.7-1 项目污水排放标准限值一览表 污染物名称; 三级标准值; 标准来源. pH; 6～9(无量纲); 《污水综合排放标准》(GB8978-1996） 表4三级标准. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 总锌; 5.0mg/L. LAS; 20mg/L. 石油类; 20mg/L. 氟化物; 20mg/L. 氨氮; 45mg/L; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值. 总磷（以P计）; 8mg/L. 表3.7-2 污水处理厂污水排放标准 污染物名称; 一级A标准; 标准来源. pH; 6～9; GB18918-2002及其修改单表1. COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. SS; 10mg/L. NH3-N; 5（8）*mg/L. LAS; 0.5mg/L. 石油类; 1mg/L. 总磷（以P计）; 0.5mg/L. 总锌; 1.0mg/L; GB18918-2002及其修改单表3. 备注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3.7.2大气污染物排放标准 项目共设3根排气筒，其中DA001收集排放前处理酸性废气，DA002收集处理电泳、电泳烘干、喷粉固化废气和燃气废气，DA003收集排放喷粉粉尘。考虑前处理酸性废气以磷酸为主，其挥发性较低，本评价不提出排放标准要求，对于有机废气非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表1中涉涂装工序的其它行业排气筒挥发性有机物排放限值和表4中企业边界监控点浓度限值，天然气固化炉燃烧废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中重点地区大气污染物燃气锅炉特别排放限值，喷粉粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准以及无组织排放监控浓度限值，同时。喷粉粉尘排气筒高度未高出周边200m范围最高建筑5m以上，因此颗粒物排放速率严格50%执行。 另外非甲烷总烃厂区内监控点浓度限值执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表3厂区内监控点浓度限值，厂区内监控点处任意一次NMHC浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A的表A.1的相应规定， 表3.7-3 有组织废气排放标准 排气筒编号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. DA002; 非甲烷总烃; 60; 15; 2.5; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表1涉涂装工序的其它行业. 颗粒物; 20; /; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉. 二氧化硫; 50; /; /. 氮氧化物; 150; /; /. 林格曼黑度; ≤1（级）; /; /. DA003; 颗粒物; 120; 15; 1.75（严格50%执行）; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2. 表3.7-4 无组织废气排放标准 污染物; 监控点; 浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2. 非甲烷总烃; 企业边界监控点; 2.0; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783—2018）表3、表4. 在厂房外设置监控 点; 厂区内监控点1h平均浓度; 8.0. 监控点处任意一次浓度值; 20; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1. 3.7.3厂界噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，具体详见表3.7-5。 表3.7-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1(摘录) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 单位. 3类; ≤65; ≤55; dB(A). 3.7.4固体废物 运营期项目产生的一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的要求进行处理处置。项目内产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的要求进行处理处置。项目危废废物标识按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)要求进行；生活垃圾参照《城市环境卫生设施规划标准》(GB/T 50337-2018)中的要求进行综合利用和处置。 |
| 总量 控制 指标 | 3.8总量控制指标 3.8.1总量控制指标 根据《福建省“十四五”生态环境保护专项规划》、《福建省大气污染防治条例》和《福建省建设项目主要污染物排放总量指标管理办法（试行）》（闽环发[2014]13号），“十四五”期间国家对二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N）4种主要污染物实行排放总量控制计划管理。同时根据《福建省大气污染防治条例》，结合《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防联控联治工作方案的通知》（榕环保综〔2018〕386号）等文件要求，VOCs指标也列入总量控制行列。 3.8.2废水总量 本项目生产废水依托福州术立新能源科技有限公司废水处理设施处理达标后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)进行，尾水排入陶江。生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网；最终统一送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理，根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》(闽环保财[2017]22号)，现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，本项目外排的生活污水允许排放量由福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)统计在内，项目生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标，由福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)统一削减控制。本项目生产废水排放量8564.5m3/a，需申请总量指标计算如下。 表3.8-1 项目外排生产废水主要污染物排放总量情况表 污染物; 项目排入环境总量. 污水厂控制浓度; 排放量. 生产废水; 废水量; /; 8564.5m3/a. COD; 50mg/L; 0.428t/a. NH3-N; 5mg/L; 0.043t/a. 备注：项目COD、NH3-N属于国家和地方有偿使用和交易的排污权总量指标，为确保项目废水总量达标排放，因此，本评价核算其排污权总量控制指标时，按福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)排入环境限值标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准进行核算。. 3.8.3废气总量 项目废气总量控制指标为SO2、NOx、VOCs，废气污染物排放总量见下表3.8-2。 表3.8-2 项目废气污染物排放总量指标一览表 污染物 类别; 指标类别; 总量控制项目; 预测排放量总量(t/a); 建议申请总量(t/a); 备注. 废气; 非约束性指标; VOCs（以非甲烷总烃计）; 有组织：0.851; 1.323; 通过福州市闽侯生态环境局进行申请调剂. 无组织：0.472. 约束性指标; NOx; 1.683; 1.683; 通过海峡排污权交易中心购买. SO2; 0.090; 0.090. 3.8.4 主要污染物总量指标来源 项目SO2、NOX、COD和NH3-N排放总量分别为0.090t/a、1.683t/a、0.428t/a、0.043t/a，以上指标应通过排污权交易获得。 VOCs（以非甲烷总烃计）排放总量为1.323t/a，根据《2022年度福州市蓝天碧水碧海净土保卫战行动计划》(榕环委办〔2022〕49号)：实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。因此，本项目排放的VOCs总量由建设单位向福州市闽侯生态环境局申请区域倍量替代。 建设单位承诺在项目投产前取得VOCs(以非甲烷总烃计)总量的倍量替代，向排污权交易机构购买SO2、NOX、COD和NH3-N总量指标，并依法办理排污许可手续(承诺书详见附件十七)。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目选址于福建省福州市闽侯县青口投资区洋辅路5号1#厂房，建设单位租赁已建厂房与配套设施，不涉及室外土建施工。施工期建设内容主要为室内生产设备的安装和调试，时间较短，项目施工期对环境影响较小。 4.1.1施工期水环境的影响分析及保护措施 本项目车间装修、设备安装、调试等施工作业人员产生的少量生活污水可直接依托厂内现有的化粪池预处理后依托福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)进行处理后尾水排入陶江，不会对周边地表水环境产生大的影响。 4.1.2施工期废气环境影响分析及保护措施 本项目施工废气主要为车间装修、设备安装产生的少量焊接烟尘，装修下料粉尘及装修涂料有机废气等，要求建设单位合理安排施工时间、施工工序，降低施工周期，装修过程中应选用符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB50325-2020)标准规定的建筑材料和装饰材料，并通过加强车间排气通风。项目施工不连续，且施工期较短，产生的少量焊接烟尘、装修下料粉尘及装修涂料有机废气在大气很快稀释扩散，对周边造成的环境影响是短暂的，且不会对周边显著的环境影响。 4.1.3施工期噪声环境影响分析及保护措施 项目噪声主要来源施工现场的各类机械设备噪声。为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： （1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，尽量减少夜间施工频率，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业； （2）尽量采用低噪声的施工工具，同时尽可能采用低噪声施工方法； （3）施工机械设备布置在车间中间区域。 4.1.4施工期固废环境影响分析及保护措施 施工固废主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。建议采取以下的污染防治措施： （1）施工人员产生的生活垃圾，应分选袋装，委托环卫部门处理； （2）施工建筑垃圾应分类收集，尽可能回收再利用。建筑垃圾中石子、混凝土块、砖头、石块、废木料等回收再利用； （3）装修阶段产生的油漆废渣、废油漆桶应分类单独收集贮存危险废物贮存间，委托有资质单位统一处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期大气环境影响分析和污染防治措施 4.2.1运营期废气源强核算 本项目废气主要为磷化酸性气体、电泳废气、电泳烘干废气、燃气废气、喷粉粉尘和喷粉烘干废气等。 （1）酸性气体 项目采用锌系磷化剂，其主要成分包括磷酸二氢锌、磷酸、硝酸铁、氟硅酸等，磷酸等酸性物质具有一定的挥发性，会挥发少量酸性气体（磷酸雾等），但因挥发性不强，酸性废气产生量较小，本评价不进行定量分析，酸性气体经收集后采用“碱液喷淋”处理后，由1根15m高排气筒(DA001)排放。 （2）电泳废气、电泳烘干有机废气 电泳涂料每年用量88t/a（其中F-1色浆11t/a、F-2乳液77t/a），根据建设单位提供的电泳涂料的挥发性有机化合物检测结果，F-1色浆VOC检测结果为64g/L，F-2乳液VOC检测结果为55g/L，另外根据厂商提供的涂料特性，F-1色浆密度约1.3g/cm3，F-2乳液密度约1.05g/cm3，以涂料中VOC全部挥发计，则电泳、电泳烘干工序产生VOC（以非甲烷总烃计）4.575t/a，经集气罩收集后采用“碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附”处理后，由1根15m高排气筒(DA002)排放，未能捕集到的VOCS在车间无组织排放。 （3）喷粉粉尘 项目设静电喷粉线2条，设手动喷粉枪4套、自动喷粉枪10套，年用粉末涂料约150t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册”中的“14涂装”可知，喷塑颗粒物产生系数为300千克/吨-原料，则喷粉线粉尘产生量约45t/a，经滤芯除尘器+袋式除尘器收集后送回供粉系统循环使用，尾气由1根15m高排气筒(DA003)排放。 未被收集的喷粉粉尘，受喷粉房拦截，部分在室内沉降，参考《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》中锯材加工业产排污系数表重力沉降法数据计算，木工粉尘重力沉降率约为85%，喷粉粉尘较轻，评价按70%沉降计。 （4）喷粉固化废气 项目工件喷粉后进行烘干固化，固化过程中会产生有机废气。根据建设单位提供的粉末涂料的挥发性有机化合物检测结果为0.1%（检测报告见附件十四），设计粉末涂料年用量为150t，以涂料中VOC全部挥发计，则VOC（以非甲烷总烃计）产生量为0.150t/a。喷粉固化废气经集气罩收集后与电泳废气一同采用“碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附”处理后，由1根15m高排气筒(DA002)排放，未能捕集到的VOCS在车间无组织排放。 （5）燃气废气 本项目固化炉（3套）采用热风炉作为热源，采用天然气为燃料，配套低氮燃烧器，年使用天然气90万m3，天然气燃烧过程中会产生燃烧废气，主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册”中的“14涂装”可知，使用天然气工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物产物系数分别为0.000286千克/立方米-原料、0.000002S千克/立方米-原料、0.00187千克/立方米-原料。根据《天然气》（GB17820-2018）中规定天然气的含量硫不大于100mg/m3，本项目天然气含硫量S取最大值按100mg/m3计。电泳烘干和喷粉固化工序天然气总使用量为90万m3，则电泳烘干和喷粉固化工序燃烧废气中颗粒物（烟尘）产生量0.257t/a、二氧化硫产生量0.180t/a、氮氧化物产生量1.683t/a。天然气燃烧废气与电泳废气、喷粉固化废气一同采用“碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附”处理后，由1根15m高排气筒(DA002)排放。 （6）废气收集措施及可行性分析 项目废气产生点主要包括磷化槽、电泳槽、喷粉房、固化烘干室等，针对以上废气产生点，企业拟采取集气措施如下： ①磷化槽、电泳槽设置围蔽式集气罩将工位笼罩，只保留物料进出口，进出口处各设置1个集气罩，每个槽各设2个集气罩。 ②烘干固化室相对密闭，炉内设1个抽风口，燃烧废气和烘干固化废气经抽风口直接抽风收集废气，考虑进出料口废气逸散，在炉两侧设集气罩，其中电泳烘干炉的粉末固化炉1共有2个进、出料口，故在电泳烘干炉的粉末固化炉1进出口处再各设置1个集气罩，即每条线3个集气口；粉末固化炉2设1个进出料口，固化时该进出口关闭，因此只在固化炉内设1抽风口。 ③企业共设2个喷粉房，均为独立密闭房间，仅保留物料进出口，另在喷粉房内设半封闭式喷粉柜进行喷粉作业，其中喷粉房1设2个喷粉柜，喷粉房2设1个喷粉柜，喷粉柜设排气装置，2个喷粉房共设3套排气装置。 参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》，废气产生源设置在密闭设备、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压时，废气收集效率为90%，磷化槽、电泳槽、固化烘干室、喷粉房总体封闭，只保留物料进出口，且进出口处呈负压状态，收集效率取90%。 根据《环境工程技术手册：废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编，化学工业出版社，2013年1月第1版），集气罩的排气量Q（m3/h）可通过下式计算： L=3600k×P×H×Vx 其中：L—计算所需风量，m3/h； k—安全系数，一般取1.4； H—集气罩至污染源的距离，m； P—集气罩口敞开面的周长，m； Vx—污染源边缘控制风速，m/s，取0.5m/s。 项目废气风量核算如下表： 表4.2-1 废气风量核算一览表 参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函[2023]538号），建议直接将“活性炭年更换量×活性炭吸附比例”(活性炭年更换量优先以危废转移量为依据，吸附比例建议取值15%)作为废气处理设施VOCs削减量。本评价按活性炭吸附饱和率15%取值，定期更换活性炭以保证VOCs治理效果，“碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附装置”对非甲烷总烃的去除效率按80%计；参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）附录F，涂装工序袋式过滤、滤筒过滤颗粒物去除效率为80%～99.9%，湿式除尘和碱液脱硫去除效率分别为80%～98%、80%～90%，项目采用滤芯除尘器+袋式除尘器处理喷粉粉尘，去除效率按98%计，考虑固化炉废气设施进口颗粒物、二氧化硫浓度不高，颗粒物去除效率按75%计，二氧化硫去除效率按50%计。项目全厂实行两班制，每班8小时，年工作日300天，年工作时间4800h，则项目各类污染物排放情况如下表4.2-2。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 表4.2-2 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染物; 排放方式; 污染源产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间h. 核算方法; 废气量（m3/h）; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 处理能力及工艺; 收集效率; 工艺去除率; 是否为可行技术; 废气量（m3/h）; 排放浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 排放量t/a. 磷化酸性气体; 酸性气体; 有组织（DA001）; /; 4000; /; /; /; 碱液喷淋; /; /; 是; 4000; /; /; /; 4800. 电泳废气、电泳烘干废气、喷粉固化废气; 非甲烷总烃; 有组织（DA002）; 产污系数法; 18000; 49.22; 0.886; 4.253; 碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附; 90%; 80%; 是; 18000; 9.84; 0.177; 0.851; 4800. 燃气废气; SO2; 2.08; 0.038; 0.18; 100%; 50%; 是; 1.04; 0.019; 0.090; 4800. NOX; 19.48; 0.351; 1.683; 100%; 0; 是; 19.48; 0.351; 1.683. 烟尘; 2.97; 0.054; 0.257; 100%; 75%; 是; 0.74; 0.013; 0.064. 喷粉粉尘; 颗粒物; 有组织（DA003）; 10000; 843.8; 8.438; 40.500; 滤芯过滤器+袋式除尘器; 90%; 98%; 是; 10000; 16.9; 0.169; 0.810; 4800. 1#厂房; 颗粒物; 无组织; 产污系数法; /; /; 0.938; 4.5; 喷粉房拦截; /; 70%; /; /; /; 0.281; 1.350; 4800. 非甲烷总烃; /; /; 0.098; 0.472; /; /; /; /; /; /; 0.098; 0.472; 4800. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2非正常排放 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施出现故障不能正常运行的情况，或废气治理装置失效，但废气收集系统可以正常运行，废气未经处理直接通过排气筒排放的情况等。此时应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。本环评大气污染物非正常排放源强按照处理设施去除效率为50%进行核算，非正常排放时间1h，则非正常排放量核算见表4.2-3。 表4.2-3 项目废气污染物非正常排放核算表 排气筒; 污染物; 频次(次/a); 持续时间(h/次); 排放浓度(mg/m3); 排放量(kg/h). DA002; 非甲烷总烃; 1; 1; 24.61; 0.443. SO2; 1; 1; 1.04; 0.019. NOX; 1; 1; 19.48; 0.351. 烟尘; 1; 1; 1.49; 0.027. DA003; 颗粒物; 1; 1; 421.9; 4.219. 由表4.2-3可知，本项目废气设施在故障等情况发生时，非正常事故源强颗粒物将形成超标排放，其余废气污染源排放量也有所增加，对周边大气环境不利影响程度有较大增加。因此，发生事故时，建设单位应立即停止相应生产工序作业，待设备修复正常后再重新投产，采取以上应对措施后，非正常排放对周边影响是短暂的，但是建设单位依然要尽量避免，日常落实设备维护，定期更换清理过滤滤芯，更换吸附活性炭，保证处理效率。 4.2.3运营期大气影响和污染防治措施可行性分析 (1)治理措施 ①工艺流程 图4.2-1 项目废气处理工艺措施示意图 ②工艺原理 碱液喷淋处理原理： 酸性废气收集后，进入喷淋塔，在洗涤过程中利用酸性气体与碱液间的接触中和反应，将气体中的污染物传送到液体中，然后再将清洁气体与被污染的液体分离，达到洁净空气的目的，废气采用气液逆向吸收方式处理，即液体自塔顶向下以雾状（或小液滴）喷洒而下，废气则由塔体（逆向流）使气液接触，部分水汽经过除雾填料后进行分离流入塔体底部。废气在喷淋塔内部进行洗涤将废气中的溶于水的部分进行净化预处理。另外废气中的烟尘颗粒也会被水捕获，形成较重的大颗粒沉降，固气得到分离，气体得到净化。尾气含有些水雾，再经过水喷淋末端的干式过滤器进行水分吸收，此时从喷淋塔出来的气体只是一些有机化合物气体。接着废气送入活性炭吸附装置进一步处理。 活性炭吸附处理原理： 活性炭是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料，由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。 本项目拟采用颗粒活性炭作为吸附剂，碘值不低于800mg/g。为保证活性炭的正常运行，将按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）要求，对活性炭吸附箱两端压力进行计量，根据压差值及时更换废活性炭（阻力低于初始值或达到初阻值1.5~2倍时更换）。项目进入活性炭前的废气经过喷淋塔冷却，可满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）中对进入吸附装置废气温度宜低于40℃的要求，同时含尘气体经前端喷淋塔、干式过滤处理后，可满足进入颗粒物含量＜1mg/m3要求。项目拟设置双级活性炭装置，由两个串联的活性炭吸附箱组成，并按设计要求对活性炭足量添加、及时更换，活性炭吸附箱一次总填装量及定期更换频次见后文4.5.1章节。 滤芯除尘器处理原理： 滤芯除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、卸灰系统、喷吹系统和控制系统等几部分组成，可采用多种进气分室结构。含尘烟气由进风口经中箱体下部进入灰斗；部分较大的尘粒由于惯性碰撞、自然沉降等作用直接落入灰斗，其它尘粒随气流上升进入各个袋室。经滤芯过滤后，尘粒被阻留在滤芯外侧，净化后的气体由滤芯内部进入箱体，再通过提升阀、出风口排入大气。灰斗中的粉尘定时或连续由螺旋输送机及刚性叶轮卸料器卸出。随着过滤过程的不断进行，滤芯外侧所附积的粉尘不断增加，从而导致袋除尘器本身的阻力也逐渐升高。当阻力达到预先设定值时，清灰控制器发出信号，首先令一个过滤室的提升阀关闭以切断该室的过滤气流，然后打开电磁脉冲阀，压缩空气由气源顺序经气包、脉冲阀、喷吹管上的喷嘴以极短的时间(0.065~0.085秒)向滤芯喷射。压缩空气在箱内高速膨胀，使滤芯产生高频振动变形，再加上逆气流的作用，使滤袋外侧所附尘饼变形脱落。在充分考虑了粉尘的沉降时间(保证所脱落的粉尘能够有效落入灰斗)后，提升阀打开，此袋室滤袋恢复到过滤状态，而下一袋室则进入清灰状态，如此直到最后一袋室清灰完毕为一个周期。滤芯除尘器不但具有喷吹脉冲除尘器的清灰能力强、除尘效率高、排放浓度低等特点，还具有稳定可靠、能耗低、占地面积小的特点，特别适合处理大风量的烟气。 袋式除尘器处理原理： 袋式除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。其工作原理为：在风机动力的牵引下，除尘器内部、除尘管道及除尘罩口处形成负压环境，使扬尘点的粉尘在压差作用下进入除尘器，气流通过除尘滤袋过滤，粉尘被截留在布袋表面，通过PLC控制仪有规律地向脉冲阀输入脉冲信号，压缩气体的高压风将粘附在滤袋表面的粉尘喷吹下来收集到积灰斗内，从而达到回收粉尘的目的，处理后的干净气体经除尘风机从排气筒排出。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管排风道，经排风机排出除尘器。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。布袋除尘器对于粉尘的处理效率通常可达到99%以上，本项目取98%可行。 本项目进入布袋除尘器粉尘均为常温下粉尘，可满足除尘器对进气温度的要求（250℃以下），符合《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ 2020-2012）要求。 ③技术可行分析 本次可行性技术分析参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)中汽车制造业废气污染治理推荐可行技术清单进行分析，详见表4.2-4。 表4.2-4 汽车制造业废气污染治理推荐可行技术 来源; 生产单元; 主要生产设施名称; 污染物种类; 可行技术; 本项目; 是否属于可行技术. HJ971-2018; 预处理; 酸洗; 酸性废气; 碱液吸收; 碱液喷淋塔; 是. 涂装; 喷粉; 颗粒物; 袋式过滤; 滤芯除尘+袋式除尘; 是. 烘干（含电泳、胶、中涂、面漆烘干）生产设施; 挥发性有机物; 热力焚烧/催化燃烧等; “干式过滤+活性炭吸附”; 否. 公用; 燃气加热装置; 氮氧化物; 低氮燃烧; 低氮燃烧; 是. 由上表可知，项目酸性废气、喷粉粉尘、天然气加热装置采取的治理措施均属于可行技术；项目产生有机废气的工序主要包括电泳、电泳烘干和喷粉固化，不涉及使用油漆等，有机废气产生量较小且浓度较低，不适用于热力焚烧/催化燃烧工艺，因此采用“碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附”组合技术，可做到达标排放，技术可行。 根据预测，项目废气经处理后均可达标排放，对周边环境影响较小。 （2）无组织废气排放控制要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等标准，建设单位对废气无组织排放采取以下控制措施： ①产生有机废气作业区密闭，电泳槽设置围蔽式集气罩将工位笼罩，只保留物料进出口，进出口处各设置一个集气罩；烘干固化室为半密闭，仅留物料进出口，固化室内设有抽风口，燃烧废气和烘干固化废气经抽风口直接抽风收集废气，另外在烘干固化室进出口处各设置一个集气罩集气，加强废气收集效率，减少废气的无组织排放。 ②在运营生产期间应加强生产设备及环保设施的日常维护，避免事故发生，保证设施的正常运行。废气收集处理系统相对生产设备先启后停，废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后投入使用。 ③建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称，使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息，台账保存期限不小于5年。 ④载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料清净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清扫及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。 ⑤工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液），如本项目产生的废活性炭、废化学品包装物等在贮存、转运过程中应密闭。 ⑥对沉积在车间地面的粉尘及时清扫，作为一般工业固废外售合规单位综合利用。 综上所述，建设单位在切实落实本项目提出废气环保措施，并确保项目废气设施正常运转的情况下，项目废气排放源强较低，对周边大气环境及敏感目标影响较小，采取的措施合理可行。 表4.2-5 大气排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排气筒 高度(m); 排气筒出口内径(m); 排气温度 (℃); 排放口类型. DA001; 酸性气体排放口; 磷酸气体; 15; 0.3; 常温; 一般排放口. DA002; 电泳、电泳烘干、喷粉固化、燃气废气排气筒; 非甲烷总烃、SO2、NOX、颗粒物; 15; 0.6; 常温; 一般排放口. DA003; 喷粉粉尘排放口; 颗粒物; 15; 0.5; 常温; 一般排放口. 4.2.4环境防护距离分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求可知，目前不对项目大气环境防护距离及卫生防护距离进行要求。根据环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)未对卫生防护距离提出评价要求，建设项目环境影响报告表编制技术指南(以下简称技术指南)不作要求。对于判定为需要开展大气专项评价的建设项目，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)需要计算大气环境防护距离的，应按要求计算”。本项目不涉及大气专项评价，因此，在企业落实有效的废气收集、处理措施的前提下，本项目可不设置环境防护距离。 4.2.5自行监测计划 本评价根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）制定项目废气监测计划，具体详见表4.2-6。 表4.2-6 项目废气自行监测计划 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; DA002排气筒出口; - 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度; 1次/年. 非甲烷总烃; 1次/年. DA003排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. 厂界(上风向1个点位、下风向3个点位); 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/半年. 厂区内（3个点位）; 非甲烷总烃; 1次/年. 4.3运营期水环境影响分析和污染防治措施 4.3.1运营期废水源强核算 （1）生产废水 - 本项目生产废水包括电泳生产线废水、碱液喷淋塔废水、浓水等，其中电泳线废水包括脱脂清洗废水、表调废水、磷化清洗废水、电泳清洗废水等，水质指标参考《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ 1181-2021）表 E.2，同时参考《化学沉淀/人工快渗工艺处理酸洗磷化废水》(中国给水排水)，2011年8月27日第27卷16期，酸洗磷化废水主要污染因子产生浓度分别为磷酸盐：90mg/L，Zn2+：20mg/L。 表4.3-1 电泳线各类生产废水水质指标一览表 - 为了解其他污染因子浓度情况，评价收集了《长春至诚汽车部件有限公司电泳涂装建设项目变更竣工环境保护验收监测报告表》（2025年1月）进行类比分析，类比可行性分析结果如下： - 长春至诚汽车部件有限公司排放的废水与本项目类似，使用的药剂化学成分类似，产品均为汽车零部件，污染物种类类似，因此具有可比性。本评价取各污染物废水调查结果的最大值作为本项目生产综合废水的产生浓度。 - 结合表4.3-1和《长春至诚汽车部件有限公司电泳涂装建设项目变更竣工环境保护验收监测报告表》监测数据，最终确认本项目生产废水水质情况如下表4.3-3。 表4.3-3 本项目生产废水水质指标一览表 废水种类; 废水量（m3/a）; 产生浓度（mg/L，pH除外）. pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 磷酸盐（以P计）; 总锌; LAS; 氟化物. 电泳生产线废水; 7564.2. 喷淋塔废水、浓盐水; 1000.3. 合计; 8564.5. 表4.3-4 项目生产废水污染物产排情况一览表 废水量; 产生 情况; 主要污染物. COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 磷酸盐（以P计）; 总锌; LAS; 氟化物. 生产废水8564.5 t/a; 产生浓度(mg/L); 796; 166; 120; 17.7; 24.99; 29.24; 5.56; 0.87; 1. 产生量(t/a); 6.817; 1.422; 1.028; 0.152; 0.214; 0.250; 0.048; 0.007; 0.009. 处理设施; - 催化氧化→混凝→絮凝→沉淀. 处理效率（%）; 70; 60; 70; 60; 70; 75; 50; 20; 20. 排放浓度(mg/L); 238.8; 66.4; 36; 7.08; 7.5; 7.31; 2.78; 0.70; 0.8. 排放量(t/a); 2.045; 0.569; 0.308; 0.061; 0.064; 0.063; 0.024; 0.006; 0.007. 浓度限值(mg/L); 500; 300; 400; - 45; - 20; - 8; - 5.0; 20; 20. - （2）生活污水 根据2.2.6章节计算结果，本项目拟定职工人数45人（包括生产人员、管理人员等），均不住厂，职工生活用水量约为2.25t/d（675t/a），排放系数取0.8，生活污水排放量约1.8t/d（540t/a）。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021版）》(公告2021年第 24 号)中“生活污染源产排污系数手册”，其他员工日常生活污水中各主要污染物浓度按COD：340mg/L，BOD5：200mg/L，SS：220mg/L，NH3-N：32.6mg/L计。项目生活污水经出租方化粪池处理后，排入市政污水管网，进入福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理； 化粪池对COD、BOD5、NH3-N的去除率参照2019年4月生态环境部华南环境科学研究所发布的《第二次全国污染源普查城镇生活污染源产排污系数手册》表6-4中“四区二类区生活污水污染物产生及排放系数”，经初级处理排放系数(化粪池预处理后)去除效率分别为19.3%、12.7%、0%，SS参照原环境保护部发布的文件《村镇生活污染防治最佳可行技术指南(试行)》(HJ-BAT-9)中化粪池对SS的去除率为60%~70%，本评价按60%计算。 预测本项目生活污水中水质及排放源强见表4.3-5。 表4.3-5 生活污水水质及各污染物排放源强情况表 废水量; 项目; 主要污染物. COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水(540t/a); 产生浓度(mg/L); 340; 200; 220; 32.6. 产生量(t/a); 0.184; 0.108; 0.119; 0.018. 处理措施; 化粪池. 去除效率(%); - 19.3; - 12.7; - 60; - 0. 排放浓度(mg/L); 274.4; 174.6; 88; 32.6. 排放量(t/a); 0.148; 0.094; 0.048; 0.018. 浓度限值(mg/L); 500; 300; 400; 45. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.3-6 项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 方式; 排放 去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放 时间 h; 排放标准. 核算 方法; 产生废水量/m3/a; 产生 浓度 /mg/L; 产生量 /t/a; 处理能力; 治理效率; 是否为可行技术; 排放废水量/m3/a; 排放浓度/mg/L; 排放量 /t/a; 编号及 名称; 类型; 地理 坐标; 浓度 /mg/L. 电泳生产线废水、喷淋塔废水、浓水; 生产废水; pH; 类比法; 8564.5; 6-9; /; 4t/h; /; 是; 8564.5; 6-9; /; 间接排放; 排入市政污水管网; 间歇排放; 编号DW001，生产废水排放口（依托福州术立新能源科技有限公司现有排放口）; 一般排放口; 经度：119.342619° 纬度：25.906515°; 4800; 6-9(无量纲). CODcr; 796; 6.817; 70%; 238.8; 2.045; 500. BOD5; 166; 1.422; 60%; 66.4; 0.569; 300. SS; 120; 1.028; 70%; 36; 0.308; 400. NH3-N; 17.7; 0.152; 60%; 7.08; 0.061; 45. 石油类; 24.99; 0.214; 70%; 7.5; 0.064; 20. 磷酸盐（以P计）; 29.24; 0.250; 75%; 7.31; 0.063; 8. 总锌; 5.56; 0.048; 50%; 2.78; 0.024; 5.0. LAS; 0.87; 0.007; 20%; 0.70; 0.006; 20. 氟化物; 1; 0.009; 20%; 0.8; 0.007; 20. 职工办公; 生活污水; pH; 类比法; 540; 6-9; /; 化粪池，容积75m3; /; /; 540; 6-9; /; 间接排放; 排入市政污水管网; 间歇排放; 编号DW002，出租方生活污水排放口; 一般排放口; 经度：119.342608° 纬度：25.907370°; 4800; 6-9(无量纲). CODcr; 340; 0.184; 19.3%; 274.4; 0.148; 500. BOD5; 200; 0.108; 12.7%; 174.6; 0.094; 300. SS; 220; 0.119; 60%; 88; 0.048; 400. NH3-N; 32.6; 0.018; /; 32.6; 0.018; 45. |
| --- | --- |

|  | # 4.3.2运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析 4.3.2.1 废水处理措施可行性分析 （1）生活污水处理可行性分析 本项目生活污水依托远洋(福建)阀门制造有限公司现有化粪池处理，化粪池采用三格化粪池，由相连的三个池子组成，中间由过粪管连通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，生活污水经化粪池处理后可以满足青口新区污水处理厂纳管标准。 远洋公司现有化粪池容积10m3，厂区现有福州术立新能源科技有限公司、福州轩逸达智能科技有限公司两家企业，根据两家公司的环评报告，生活污水排放量分别为2.25m3/d、2.0m3/d，本项目新增生活污水排放量1.8m3/d，因此远洋公司厂区范围内生活污水共计产生量6.05m3/d，现有化粪池容积10m3，可满足生活污水停留时间不低于12h要求，可见远洋公司化粪池处理能力可满足本项目生活污水处理需求，且还有剩余容量抗负荷波动，因此项目生活污水依托出租方厂区内已建化粪池处理可行。 （2）生产废水处理设施可行性分析 本项目生产废水排入福州术立新能源科技有限公司自建废水处理设施处理，根据《术立智能科技有限公司污水处理工程工艺设计方案》（福州清逸环保科技有限公司），福州术立新能源科技有限公司现有废水处理设施处理规模为4t/h，处理工艺为“催化氧化+混凝+絮凝+沉淀”，工艺流程如下图所示： 图4.3-1 福州术立新能源科技有限公司电泳废水处理设施工艺流程 生产废水处理可行性分析 流程说明： 车间产生的各类生产废水经管道收集后首先进入调节池，调节水量、均化水质，当调节池中水量达到一定液位高度后，通过提升泵自动提升到催化氧化池处理。催化氧化池中添加芬顿试剂，它能生成强氧化性的羟基自由基，在废水中与难降解有机物生成有机自由基使之结构破坏，最终氧化分解，适用于难降解的有机物处理。经芬顿氧化处理后的废水，进入混凝沉淀池，通过pH控制仪，利用计量泵准确投加碱性水溶液，调节pH值至弱碱性，投加PAC/PAM，使得废水中的污染物形成胶体颗粒物及微小悬浮物便于沉淀，出水进入沉淀池沉淀过滤后即可达标排放。沉淀后的污泥排入污泥池进行压榨脱水处理。 设计参数及说明： 图4.3-2 福州术立新能源科技有限公司污水处理设施现状照片 生产废水依托可行性分析： ①水量负荷 根据调查，目前福州轩逸达智能科技有限公司和福州术立新能源科技有限公司生产废水均排入福州术立新能源科技有限公司废水处理设施处理，该套设施设计处理能力4t/h，以日生产16h（两班，每班8小时）计，则该套设施日处理能力为64t/d。根据两家公司的环评报告及实际生产情况，福州术立新能源科技有限公司平均日排水量约15t/d，福州轩逸达智能科技有限公司平均日排水量约3.21t/d，本项目日均排水量28.55t/d，合计排水量46.76t/d＜64t/d，可见福州术立新能源科技有限公司废水处理设施设计处理能力可满足三家企业废水处理要求，且留有一定余量。 ②水质负荷 福州术立新能源科技有限公司、福州轩逸达智能科技有限公司与本项目均为汽车配件加工企业，从事汽车金属零配件的涂装加工，福州术立新能源科技有限公司、福州轩逸达智能科技有限公司生产工艺包括前处理（含脱脂、表调、磷化）、电泳、喷漆、喷塑等，生产废水较本项目多了喷漆废水，其余废水种类一致，包括脱脂清洗废水、磷化清洗废水、电泳清洗废水、水喷淋塔废水等，从废水水质上看，三家公司的生产废水水质类似，因此采用同一套废水处理设施处理可行。 ③达标排放可行性分析 根据《福州术立智能科技有限公司年产10万套汽车金属零配件涂装生产线项目竣工环境保护验收监测报告》，术立公司污水处理站进、出口监测数据如下表所示。 表4.3-7 污水处理站验收监测结果及去除效率分析表 根据表4.3-7可知，术立公司废水处理设施对COD、BOD、SS、磷酸盐和总锌的去除效率均达到了90%以上，本项目废水依托该废水处理站处理后，出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值，并满足青口新区污水处理厂进水要求。 另外，评价收集了福州术立新能源科技有限公司近几年自行监测数据，部分自行监测报告见附件十，监测数据见表4.3-8。 表4.3-8 术立新能源公司废水自行监测情况一览表 根据上表可知，近年来福州术立新能源科技有限公司废水处理设施运行良好，可做到稳定达标排放，从废水水质、废水处理设施处理规模和处理工艺方面均可满足本项目生产废水处理要求，因此本项目生产废水依托福州术立新能源科技有限公司废水处理设施处理可行。 ④废水接入方式 考虑本项目废水水质、水量波动较大，且均为间歇性排放，各工段清洗废水、喷淋塔废水等不同时排放，单日最大排水量约44.981t/d，建议企业建设一座不小于45m3的废水收集池，根据福州术立新能源科技有限公司废水处理设施运行情况分批次泵入该公司调节池，以防止该公司调节池出现满溢情况。 企业拟设一容积约50m3的废水收集池，电泳线各工段清洗废水、喷淋塔废水可通过自流方式收集入废水收集池，再通过污水泵分批次泵入福州术立新能源科技有限公司调节池，泵入废水处理设施处理。 ⑤废水处理设施的管理要求 经福州术立新能源科技有限公司同意，本项目产生的生产废水依托福州术立新能源科技有限公司废水处理设施处理后纳入青口新区污水处理厂处理，废水处理设施的日常自行监测工作由福州术立新能源科技有限公司负责，超标责任由福州术立新能源科技有限公司负责，生产废水处理过程中产生的污泥由福州术立新能源科技有限公司负责委托转运处置，本项目建设单位应共同维护福州术立新能源科技有限公司废水处理设施，确保其正常运行，防止超标排放。 4.3.3项目废水纳入青口新区污水处理厂可行性分析 项目生活污水经出租方化粪池预处理后，生产废水经福州术立新能源科技有限公司废水处理设施处理达标后分别排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)进行处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)表1中B级标准限值）后尾水排入陶江。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中青口新区污水处理厂的可行性。 - 1、福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)基本情况 ①设计进出水水质 根据《福州青口新区环境工程(污水处理厂)环境影响报告书》及扩能及提标改造方案可知，福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)进出水水质见表4.3-9。 表4.3-9 污水处理厂进出水水质标准(mg/LpH除外) 水质指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 进水水质; 6~9(无量纲); ≤300; ≤160; ≤200; ≤35; ≤40; ≤4.5. 出水标准; 6~9(无量纲); ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤15; ≤0.5. ②处理工艺 福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)生化系统采用改良型“Carrousel-2000氧化沟+二次沉淀池”工艺，深度处理系统采用“高效沉淀池+精密过滤器”工艺，具体见下图4.3-2。 图4.3-2 污水处理厂处理工艺流程图 - 2、依托可行性分析 ①接管可行性 青口新区污水处理厂服务范围为青口投资区，除去青口污水处理厂的服务范围，包括祥谦镇镇区部分污水处理，主要收集和处理企业工业废水和镇区居民生活污水。根据现场勘查，项目北侧的洋辅路市政管网已经铺设至项目所在地，项目出租方远洋（福建）阀门制造有限公司已将厂区的污水管网接入市政污水管网，目前厂区污水可顺利排入市政污水管网送往青口新区污水处理厂集中处理。 ②水质负荷 项目生活污水直接经化粪池预处理，生产废水通过福州术立新能源科技有限公司废水处理设施处理，均可达标排放。根据前文分析可知，本项目厂区生活污水、生产废水主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值。 项目生活污水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性有机污染物、重金属，也不含有腐蚀性成分；生产废水经废水处理设施处理达标后，相关污染物排放浓度已满足福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)的进水水质要求，且不含有毒污染物成分，项目污水排放不会对青口新区污水处理厂负荷和处理工艺产生影响，也不会对城市污水管道产生腐蚀影响。因此，从废水水质方面考虑，项目产生的废水排入青口新区污水处理厂处理是可行的。 ③水量负荷 根据调查，福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)一期工程土建规模3万吨/日，于2012年12月10日取得《关于福州青口新区环境工程(污水处理厂)BOT建设项目(近期3万吨/日)环境影响报告书的批复》，其中近期二组设备安装及厂区提标改造工程已于2025年2月完成验收，现状处理能力扩大至3万t/d，现阶段日处理水量约2.0万t/d，项目新增生产废水和生活污水排放量平均为30.35t/d，仅占福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)剩余处理规模的0.30%，不会对青口新区污水处理厂水量负荷造成冲击。 青口新区污水处理厂采用“改良型Carrousel-2000氧化沟”处理工艺，深度处理系统采用“高效沉淀池+精密过滤器”，属于城镇污水处理厂通用工艺，且具有一定抗冲击负荷，因此，从处理能力及处理工艺分析，福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)可接纳项目废水排放量，不会对污水处理厂水量负荷造成冲击。 ④小结 根据上述分析，项目外排污水经分别预处理达标后可排入市政污水管网，纳入福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理，项目废水水质、水量不会对污水处理厂造成冲击式负荷，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。 4.3.4自行监测计划 本评价根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020），提出项目运营期废水自行监测计划，具体详见表4.3-10。 表4.3-10 项目废水自行监测计划 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 备注. 生活污水; 生活污水总排放口; pH、SS、BOD5、COD、NH3-N; /; /. 生产废水; 生产废水总排放口（由福州术立新能源科技有限公司负责自行监测工作）; pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、石油类、总磷、磷酸盐、LAS; 1次/半年; 术立新能源公司已制定自行监测计划. 总锌、氟化物; 需增加自行监测因子. 雨水; 雨水排放口; pH、COD、SS; 有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。; 术立新能源公司已制定自行监测计划. 本项目生产废水依托福州术立新能源科技有限公司处理，其已制定自行监测计划，每半年开展一次自行监测，生产废水监测因子包括pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、石油类、总磷、磷酸盐、LAS，未包含总锌、氟化物，自行监测方案应增加总锌监测。 4.4运营期声环境影响分析和污染防治措施 4.4.1运营期噪声源强核算 本项目主要的噪声污染源为电泳线、喷粉线、天然气燃烧机等机械设备运行时产生的噪声，其主要设备噪声级见表4.4-1。 表4.4-1 项目噪声源强调查清单 建筑物名称; 序号; 声源名称; 数量; 声源 源强 距声源1m/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离m; 室内边界 声压级dB(A); 运行时段 h/a; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB(A); 建筑物外距离m. 1#厂房（室内）; 纯水设备; 1; 80; 车间隔声、设备基础减振等; 41; -2; 2.0; 18; 46.89; 4800; 15; 31.9; 1. 输送机; 14; 80; 56; -46; 1.2; 3; 73.92; 15; 58.9; 1. 喷粉枪; 14; 80; 27; -17; 1.2; 26; 55.16; 15; 40.2; 1. 喷粉往复机; 2; 80; 25; -11; 1.2; 26; 46.71; 15; 31.7; 1. 喷粉房供风系统; 2; 85; 25; -23; 1.2; 22; 53.16; 15; 38.2; 1. 天然气燃烧机; 3; 80; 23; -35; 1.2; 20; 50.75; 15; 35.8; 1. 强排风系统; 1; 85; 23; -39; 1.2; 20; 50.98; 15; 36.0; 1. 1#厂房（室外）; 风机; 2; 85; 设备基础减振、隔声罩; -1; -25; 1.2; /; /; 4800; 15; 70; /. 注：以车间西北角为原点（0,0,0），正东方向为X轴正方向，正北方向为Y轴正方向。 因本项目将同类型设备位置相对集中，单独列出表格较累赘，且意义不大，故视为一个点源分析。 4.4.2运营期声环境影响分析 项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中附录A户外声传播的衰减及附录B典型行业噪声预测模型进行分析。 ⑴室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TI—隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4.4-1 室内声源等效室外声源图例 ②按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级(A计权或倍频带)，dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sa/(1-a)，s为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③按下式计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ④在室内近似为扩散声场时，按下式计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ⑤按下式将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带的声功率级： 式中： Lw—中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 (2)户外声传播的衰减 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 ①基本公式 某个声源在预测点处声压级的计算公式如下： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； △Li—i倍频带A计算网络修正值，dB(根据导则附录B计算)。 衰减项计算按导则附录A中A.3相关模式计算。 (3)噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 (4)噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级，计算公式： 式中： Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 (5)隔声量的确定 项目主要噪声设备大多设置于各建构筑物内，设备噪声经墙体隔声，设备基础减振后，可削减15dB(A)~20dB(A)以上。为确保项目厂界噪声达标，本评价要求按削减20dB(A)进行设计。 (6)预测结果 ①厂界噪声预测结果 利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂界的噪声最大值及位置，具体预测结果见表4.4-2所示。 表4.4-2 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 编号; 预测点位名称; 昼间贡献值; 昼间排放标准; 达标情况. 1; 西侧厂界; 62.2; 65; 达标. 2; 东侧厂界; 59.1; 达标. 3; 北侧厂界; 50.7; 达标. 备注：①项目南侧厂界与福州轩逸达智能科技有限公司相连，故不预测南侧厂界噪声。 ②项目夜间不生产，故不对夜间噪声进行预测。. 厂界达标分析：根据表4.4-2预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 ②敏感点噪声预测结果分析 根据现场勘查，项目周边50m范围内无声环境保护目标。 4.4.3运营期噪声防治措施 （1）噪声源控制措施 为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，本报告建议采用以下降噪措施： ①项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。 ②加强车间内的噪声治理，对项目厂区高噪声设备采用隔声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声。 ③加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。 ④车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或少鸣喇叭。 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求，措施可行。 4.4.4自行监测计划 本评价根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）要求，提出项目运营期噪声自行监测计划，具体详见表4.4-3。 表4.4-3 项目噪声自行监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 厂界四周外1m; 等效A声级; 1天/季度、1次/天(昼间). 4.5运营期固体废物影响分析和污染防治措施 4.5.1运营期固体废物源强核算 （1）一般工业固废 ①纯水制备废RO膜、废过滤材料 纯水制备过程中需定期更换各类滤芯，半年更换一次，产生废RO膜、废过滤材料等，各类滤芯主要为去除自来水中少量的钙盐和镁盐、可溶性无机物、有机物、颗粒物等，不含有毒、有害成分，不属于《国家危险废物名录(2025年版)》中规定的危险废物，属于一般工业固废，根据估算，预计产生废RO膜0.02t、废过滤材料0.05t/a，交由专业回收公司处理，固体废物代码为900-009-S59。 ②车间地面收集的喷粉粉尘 根据前文分析，本项目喷粉粉尘产生量为45t/a，其中90%被收集经滤芯除尘器+袋式除尘器收集后送回供粉系统循环使用，未收集的部分为4.50t/a，约70%在喷粉房内沉降，则沉降粉尘约3.15t/a，定期清扫后外售相关单位利用，固体废物代码为900-099-S59。 ③废包装材料 项目原料拆包、产品包装过程将产生塑料袋、纸箱等废包装材料，产生量约为2t/a，固体废物代码为900-003-S17、900-005-S17。收集后外售给资源回收单位利用。 （2）危险废物 项目危险废物包括槽渣、废槽液、废超滤芯、废原料桶、废气处理过程中产生的废活性炭、废水处理站污泥、废机油和废机油桶等。 ①槽渣 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 2021.6.11）电镀行业系数手册，“其他电镀生产线”危险废物槽渣产生量约0.002千克/平方米-产品，项目脱脂、磷化、电泳处理总量约1141000平米/年，则槽渣（含槽液经滤网过滤产生的残渣）产生量约2.282t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），项目槽渣属于危险废物，为“HW17表面处理废物：金属或者塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈（不包括喷砂除锈）、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥”，废物代码为336-064-17。经收集后暂存于危险废物贮存间，定期交由委托有危废资质的单位回收处理。 ②废槽液 项目预脱脂槽、主脱脂槽、磷化槽、电泳槽中槽液日常循环使用，定期捞渣，脱脂槽设有油水分离装置，磷化槽设有自动除渣系统，电泳槽设有超滤系统，以延长各槽液的使用寿命，但槽液循环使用一段时间后，仍需排放，按2年更换1次槽液，废槽液总产生量为(20+20+22+22+26.5)/2=55.25t/a，为《国家危险废物名录》（2025年版）“HW17表面处理废物：金属或者塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈（不包括喷砂除锈）、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥”，废物代码为336-064-17。废槽液每2年更换一次，更换时联系危险废物运输公司到厂区内转运处置，不在厂区内贮存。 ③废超滤芯 项目电泳回收槽中有超滤装置，在运行过程中由于滤芯具有时效性，需定期更换，滤芯平均1个季度更换一次，每次产生滤芯约为0.2t，则滤芯年产生量为0.8t。滤芯属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW49其他废物（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），废物代码为900-041-49。经收集后暂存于危险废物贮存间，定期交由委托有危废资质的单位回收处理。 ④滤筒滤芯 项目喷粉线设滤芯回收装置回收塑粉，需定期更换，按1个季度更换一次计，每次产生滤芯约为0.5t，则滤芯年产生量为2.0t。滤芯属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW49其他废物（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），废物代码为900-041-49。经收集后暂存于危险废物贮存间，定期交由委托有危废资质的单位回收处理。 ⑤危险化学品包装桶 项目脱脂剂、表调计、磷化剂、促进剂、电泳涂料、粉末涂料等原料均使用桶装，使用过程中会产生空包装桶。以上原料年用量为292.5t/a，包装规格均为25kg/桶，则空包装桶产生量为11700个/a，按每个重量为1kg计算，则空包装桶产生量为11.70t/a。属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW49其他废物（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），废物代码为900-041-49。经收集后暂存于危险废物贮存间，定期交由委托有危废资质的单位回收处理。 ⑥废水处理设施污泥 项目废水处理设施污泥的产生量约为废水总重量的0.1%～0.5%，污泥产生量按中间值取0.3%计算，项目生产废水处理量为8564.5t/a，则污泥产生量约为25.69t/a。污泥为《国家危险废物名录》（2025年版）“HW17 表面处理废物：金属或者塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈（不包括喷砂除锈）、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥”，废物代码为336-064-17。由福州术立新能源科技有限公司负责收集、贮存和转运处置。 ⑦废活性炭 本项目采用2套活性炭吸附装置处理电泳线和喷粉线的有机废气，处理设施定期更换活性炭时产生废活性炭。项目废气处理装置活性炭箱填充的活性炭为2t（两级，各1t），有机废气污染物处理量为4.253-0.851=3.402t/a，参考《广东省工业源挥发性有机物产排量核算方法》，活性炭吸附比例取15%，则项目有机废气污染物完全被吸附理论所需的活性炭量约为22.68t/a，年更换12次（每月更换1次）可满足有机废气的吸附要求，活性炭用量约为24t/a，能在活性炭饱和之前进行更换，保证不会因为活性炭饱和未更换而影响处理效率的情况。废活性炭产生量等于活性炭装填量×更换次数+污染物吸附量，即项目废活性炭总产生量＝2×12+3.402＝27.402t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废活性炭属于HW49其他废物，代码为900-039-49。更换的废活性炭应收集后暂存于危险废物贮存间，定期交由委托有危废资质的单位回收处理。 ⑧浮油 项目脱脂槽设有油水分离装置，脱脂槽槽液中含有的矿物油经油水分离装置处理后，槽液回用于生产，油水分离装置分离的浮油安排工人定期打捞，根据《国家危险废物名录》（2025年），其属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物：含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥)”，废物代码为900-210-08，打捞上来后用专用容器收集，暂存于危险废物贮存间，定期交由委托有危废资质的单位回收处理，产生量约0.2t/a。 ⑨设备维护保养产生的废机油、废机油桶 项目机器设备日常运转维护过程中会产生少量废机油，产生量约为0.2t/a；以及废机油桶，产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年），废机油及废机油桶属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物：其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，废物代码为900-249-08，暂存于危险废物贮存间，定期交由委托有危废资质的单位回收处理。 - （3）生活垃圾 - 项目职工人数共45人，均不住厂，职工生活垃圾排放量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾年产生量约为6.75t/a（按年开工300天计）。 本项目固体废物源强核算结果详见表4.5-1、表4.5-2。 表4.5-1 项目一般工业固体废物及生活垃圾源强核算结果一览表 产生工序/装置; 固体废 物名称; 废物代码; 产生量; 处理与处置措施; 最终去向. 核算 方法; 产生量 /(t/a); 工艺; 处置量/(t/a). /; 生活垃圾; 系数法; 6.75; 委托处置; 6.75; 环卫部门清运处置. 纯水 系统; 废RO膜; 900-009-S59; 类比法; 0.02; 综合 利用; 0.02; 交由专业回收公司处理. 废过滤材料; 900-009-S59; 0.05; 0.05. 喷粉; 清扫粉尘; 900-099-S59; 3.15; 3.15; 外售综合利用. 原料拆包、产品包装; 废包装材料; 900-003-S17、900-005-S17; 2; 2. 表4.5-2 危险废物源强核算结果一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 废物 代码; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 槽渣; HW17; 336-064-17; 2.282; 前处理及电泳; 固液混合; 酸碱废液、有机废液及含金属物质废液; 每半年; T/C; 设置规范化的危险废物贮存间，自行暂存后，委托有资质单位统一处置. 废槽液; HW17; 336-064-17; 55.25; 前处理及电泳; 液态; 每2年; T/C. 废超滤芯; HW49; 900-041-49; 0.8; 电泳; 固态; 有机物等; 有机物等; 每季; T/In. 滤筒滤芯; HW49; 900-041-49; 2.0; 喷粉粉尘治理; 固态; 有机物等; 有机物等; 每季; T/In. 危险化学品包装桶; HW49; 900-041-49; 11.70; 原料使用; 固态; 酸碱、有机物及金属等; 酸碱、有机物及金属等; 每天; T/In. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 27.402; 废气处理设施; 固态; 有机物、废活性炭; 有机物; 每月; T. 浮油; HW08; 900-210-08; 0.2; 油水分离装置; 液态; 矿物油; 矿物油; 每月; T，I. 废机油、废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.22; 设备维护保养; 液态、固态; 矿物油; 矿物油; 每年; T，I. 污泥; HW17; 336-064-17; 25.69; 废水处理设施; 泥态; 酸碱、有机物、污泥等; 酸碱、有机物等; 每月; T/C; 由福州术立新能源科技有限公司负责收集、贮存，委托有资质单位转运处置. 4.5.2运营期固体废物影响分析及环境管理要求 4.5.2.1一般工业固废 本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行规范化的处理处置，对配套建设的固体废物污染环境防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开。项目应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施，产生工业固体废物的单位应当取得按要求进行排污许可手续办理。 4.5.2.2危险废物 (1)危险废物贮存场所环境影响分析 项目危险废物贮存区应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏。危险废物贮存场所基础必须防渗，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。项目危险废物贮存标志按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)要求进行，危险废物贮存间具体详见表4.5-3。 表4.5-3 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场 所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物贮存间; 槽渣; HW17; 336-064-17; 车间东南角; 15m2; - 密闭桶装; 10.8t; 每月. 废超滤芯; HW49; 900-041-49; - 密闭袋装. 滤筒滤芯; HW49; 900-041-49; - 密闭袋装. 危险化学品包装桶; HW49; 900-041-49; - 密闭桶装. 废活性炭; HW49; 900-039-49; - 密闭袋装. 浮油; HW08; 900-210-08; - 密闭桶装. 废机油、废机油桶; HW08; 900-249-08; - 密闭桶装. 污泥; HW17; 336-064-17; 依托福州术立新能源科技有限公司污泥池. 废槽液; HW17; 336-064-17; 槽液更换后当日直接转运，不在厂区暂存. 项目废槽液每2年更换一次，更换时联系危险废物运输公司到厂区内转运处置，不在厂区内贮存，污泥产生后日常贮存在福州术立新能源科技有限公司污泥池，储存一定量后经污泥压滤机压滤干化后袋装转运处置，也不在厂区内贮存。扣除废槽液和污泥，其余危险废物产生量共计44.604t/a，以每月转运1次计，平均储存量约3.717t，项目拟设15m2危险废物贮存间，按危险废物类别拟设三个分区，可利用面积按0.6计，危险废物堆高按1.5m，危险废物密度取0.8t/m3，则项目危险废物贮存间贮存能力为10.8t，在及时转运的前提下，贮存间面积满足危险废物贮存要求。 (2)委托利用或者处置的环境影响分析 本项目不具备危险废物利用或处置能力，项目危险废物定期委托有资质单位统一转移处置，危险废物运输过程也全部委托有资质单位统一进行。 (3)固体废物运输过程的环境影响分析 本项目危险废物密闭桶装/袋装后委托有资质的单位处置；项目危险废物运输委托有资质单位进行统一进行。 (4)危险废物管理要求 ①产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ②产生危险废物的单位已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。 ③从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准。 ④对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 (5)危险废物转移要求 根据《危险废物转移管理办法》(2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布，自2022年1月1日起施行)，危险废物转移过程应满足以下要求： ①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 ②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。 ③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 ④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 ⑤接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接收之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 ⑥危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 4.5.2.3生活垃圾 项目内职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。 综述，本项目固体废物采取以上处置处理措施后，正常情况下，不会对周边环境造成二次污染。 4.6地下水、土壤环境影响和保护措施 4.6.1 地下水、土壤环境影响分析 （1）污染源 项目生产对土壤和地下水环境的影响主要可以分为入渗和沉积，入渗影响主要源自液态化学品、前处理和电泳槽液、生产废水、危险废物等通过泄漏方式，漫流至土壤表面，然后渗入土壤之中，继而影响土壤和地下水的环境质量。沉积影响主要源自废气中污染因子沉降到土壤表面，部分又随着雨水下渗，继而影响土壤和地下水的环境质量。根据分析，项目地下水、土壤污染源主要为生产车间、化学品仓库、污水处理设施、一般工业固体废物暂存间及危险废物贮存间。 （2）影响分析 ①废水对地下水、土壤环境的影响 本项目涉及的生产废水主要为前处理和电泳线排放的各类清洗废水和表调废水、碱液喷淋塔废水、纯水制备废水等，正常情况通过管道接入福州术立新能源科技有限公司废水处理站，经预处理后接入污水管网，由于本项目生产废水中含有COD、石油类、磷酸盐、总锌等污染物，若发生泄漏将对地下水和土壤产生一定的污染影响，因此评价要求对生产废水收集池做好防渗防漏措施，废水管道采取明管形式，加强处理设施巡查和监控，一旦发生泄漏，立刻启动应急预案，将地下水和土壤污染事故发生的可能性降到最低。 ②槽液对地下水、土壤环境的影响 前处理和电泳槽中槽液有机物、石油类、磷酸盐等各类污染物的浓度较生产废水更高，若槽液发生泄漏，将对土壤和地下水造成严重的污染，因此评价要求建设单位做好前处理和电泳线各槽体的防渗防漏措施，槽体四周设围堰及导流沟，拦截和收集溢流出池体的槽液，并将溢流出的槽液导流至废水收集池，泵入术立新能源公司废水处理设施处理，加强各槽体的防渗系统日常检查工作，若发生渗漏，应及时修补，避免污染物泄漏。 ③固废对地下水、土壤环境的影响 固体废物暂存不规范或随意储存等，未及时处理而产生的渗出液、滤沥液进入土壤，进而污染土壤环境。 在做好防渗防漏措施前提下，基本不会发生生产废水、槽液、固体废物渗出液、滤沥液漫流并进入土壤和地下水环境的情况。事故状态下，发生的泄漏可能会对土壤和地下水环境产生影响，但是采取应急处理措施，如及时堵漏、地面污废水及时冲洗收集等，可以最大限度减小对土壤和地下水环境的影响。 ④废气对土壤环境的影响 本项目大气污染物主要为有机废气、颗粒物、二氧化硫和氮氧化物、酸雾等，经废气装置处理后，大部分废气污染物被去除，少量通过排气筒排放，在大气扩散的作用下，沉积到土壤表面的极少，因此通过大气沉降对土壤和地下水环境造成的影响甚微。 4.6.2地下水、土壤环境防控措施 (1)分区防渗措施 根据本项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的要求，项目分区防渗防治要求见表4.6-1。 表4.6-1 土壤污染防治分区一览表 防治分区; 装置名称; 防渗区域; 防渗要求. 重点防渗区; 危险废物贮存间; 车间地面及裙墙; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. 化学品仓库. 生产车间前处理区、电泳区; 池底及池面四周，四周边沟的沟底和沟壁. 车间废水收集池; 池底及池面四周. 一般防渗区; 生产车间除前处理区、电泳区外的其他生产区域; 室内地面; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. 污水管道、碱液喷淋装置区; 地面. 一般工业固废暂存仓库; 车间地面. 简单防渗区; 原料仓库、成品仓库、过道等; 地面; 一般地面硬化. 具体防渗措施如下。 ①重点污染防治区：污染地下水环境的物料泄漏不易及时发现和处理的区域。 危险废物贮存间、化学品仓库地面及墙裙角：在车间现有水泥防渗基础上，增加1.5mmHDPE防渗膜+10cm耐腐蚀混凝土+环氧树脂漆防渗处理，或按照GB18597 等相关标准防渗效果要求施工，渗透系数不大于10-10cm/s； 生产车间前处理区、电泳区：在车间现有水泥防渗基础上，增加15cm耐腐蚀混凝土+内衬玻璃钢防渗，或参照GB18597 等相关标准防渗效果要求施工，渗透系数不大于10-10cm/s； 车间废水收集池从下往上分别为：300mm粘土层+1.5mmHDPE防渗膜+15cm耐腐蚀混凝土，或参照GB18597等相关标准防渗效果要求施工，渗透系数不大于10-10cm/s。 ②一般污染防治区：裸露地面的生产单元，污染地下水环境的物料污染性不强、泄漏容易及时发现和处理的区域。 主要包括生产车间除前处理区和电泳区外的其他生产区域、生产车间内污水管道（明管）、碱液喷淋装置区、一般工业固废暂存仓库。地面在车间现有水泥防渗基础上，增加环氧树脂漆防渗或抗渗混凝土防渗。渗透系数小于10-7cm/s。 ③对于基本上不产生污染物的简单防渗区采取的防渗方案为：进行一般地面硬化。 - (2)监控措施 ①建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修。 ②设置专门管理制度，加强对原辅材料及危险废物的规范化管理，定期巡查维护环保设施的运行情况，及时处理非正常运行情况。 ③建立相应制度，对运行期项目可能造成的土壤污染问题承担相应的责任并进行修复，将其列入企业内部的环保管理规定中。 ④项目危险废物贮存间等四周建设导流沟装置，防止危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源；前处理和电泳槽槽体四周设围堰及导流沟，拦截和收集溢流出池体的槽液，并将溢流出的槽液导流至废水收集池。 - ⑤在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。 ⑥加强内部管理，将土壤污染防治纳入项目环境风险防控体系，严格依法依规建设和运行污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放；另外，提供企业员工污染隐患和环境风险防范意识，并定期开展培训。 - ⑦项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。 综上所述，加强项目运行过程中环境管理，则项目实施对厂区及周边地下水、土壤环境的影响可控。 4.6.3跟踪监测要求 项目建设后，项目厂区车间地面全部硬化，生产过程不排放持久性及重金属等污染物，严格按照要求进行分区防渗防控，项目对地下水、土壤环境影响很小，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境提出跟踪监测要求。 4.7环境风险影响和防范措施 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)关于环境风险评价要求：“明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施”。 - 4.7.1项目危险物质调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)关于环境风险评价要求：“明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施”。 4.7.1项目危险物质调查 根据对各原料成分性质分析，对照《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ 169-2018)附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)附录A可知，项目使用的原辅材料主要危险废物数量、有害因素分布见表4.7-1。 表4.7-1 主要风险物质数量、有害因素分布表 危险物质; 年用量t/a; 最大贮存量t; 主要风险物质名称; 危险物质储量(t); 临界量(t); Q值. 表调剂; 0.5; 0.05; 健康危险急性毒性物质(类别2，类别3); 0.05; 50; 0.001. 促进剂; 12; 1; 1; 50; 0.02. 磷化剂; 30; 1.5; 磷酸; 0.375; 10; 0.0375. 脱脂剂; 12; 1; 危害水环境物质（急性毒性类别：急性1，慢性毒性类别：慢性 1）; 1; 100; 0.01. 电泳涂料; F-1色浆; 11; 1; 1; 100; 0.01. F-2乳液; 77; 5; 5; 100; 0.05. 粉末涂料; 150; 5; 5; 100; 0.05. 天然气; 90万m3/a; 0.001; 甲烷; 0.001; 10; 0.0001. 危险废物; /; 6.0; 槽渣、危险化学品包装桶等; 6.0; 50; 0.12. /; 0.4; 浮油、废机油等; 0.4; 2500; 0.00016. 合计; 0.29876. 根据表4.7-1计算可知，项目危险物质存在量及其临界量比值Q=0.29876，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作级别简单分析，因此，本评价主要在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 - 4.7.2环境风险识别 1、物质风险识别 本项目使用的原辅料、燃料主要为脱脂剂、表调剂、磷化剂、促进剂、电泳涂料、粉末涂料和天然气等，原辅料含有的危险物质主要为磷酸、锌化合物、亚硝酸钠、有机溶剂（2-丁氧基乙醇、4-甲基-2-戊酮）、天然气（甲烷）；“三废”中危险物质主要有废槽液、槽渣、废矿物油类等。 2、生产系统危险性识别 本项目涉及前处理及电泳线一条，喷粉线一条，生产过程中风险主要有前处理及电泳线槽液泄漏引发的风险，天然气易燃气体和矿物油等可燃液体在生产使用过程的火灾事故风险等。 表4.7-2 项目危潜在环境风险事故一览表 潜在事故类型; 事故原因; 环境影响途径; 环境危害后果. 废气事故排放; 废气处理设施故障; 粉尘、有机废气未经处理直接排放扩散; 对大气环境有轻微的影响. - 废水事故排放; - 废水输送系统泄漏或处理设施故障; - 超标废水或泄漏废水排放，污染周边水体，进入土壤污染地下水和土壤; - 对周边土壤、地下水及周边地表水可能造成较大影响，对下游污水处理厂造成水质冲击影响. 危险物质、危险废物等泄漏; 原料桶泄漏; 渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散; 对周边土壤、地下水及周边地表水可能造成较大影响、对大气环境有轻微影响. 前处理及电泳线槽液泄漏; 渗入土壤及排入周边水体. - 天然气泄漏; 气体泄漏污染周边大气环境，可燃气体引发火灾爆炸风险. - 危险废物储存容器等破裂事故泄漏; 渗入土壤或排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散. 运输车辆发生事故发生泄漏; 渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散. 火灾事故; 电线短路、天然气泄漏、静电火花等，矿物油等可燃物泄漏，遇明火或高热发生火灾事故; 火灾产生的热辐射、浓烟、有害气体等直接进入环境，火灾扑救过程产生的消防废水全部直接排入市政污水管网或者排入周边地表水体; 对周边环境空气、对周边地表水体等均有较大影响. - 4.7.3环境风险影响分析 （1）火灾事故及其伴生/次生污染影响分析 项目涉及易燃可燃危险物质包括天然气、矿物油等，遇明火、高热可以发生燃烧的物质，因此存在一定的火灾隐患。 若发生火灾，火灾会通过热辐射影响周围环境。同时火灾会伴随释放大量的烃类、烟尘、一氧化碳和二氧化碳等大气污染物，对大气环境造成较大的污染。其外还会产生含高浓度污染物的消防废水。消防废水若直接经过市政雨水或污水管网进入纳污水体或市政污水处理厂，含高浓度的消防排水势必对地面水体造成极为不利的影响，进入污水厂则可能因冲击负荷过大，造成污水厂处理设施的故障，导致严重的危害后果。 （2）危险化学品泄漏风险影响分析 本项目所使用原辅材料中液态危险化学品如脱脂剂、磷化剂、表调剂、电泳涂料、促进剂等，在使用过程中可能因为人为操作不当等原因发生泄漏；在贮运过程中，可能因为储存容器破损、人为操作不当等原因泄漏；在运输过程中因交通事故等原因造成泄漏。 本项目液态危险化学品以桶装在专用化学品仓库存放，仓库按重点防渗区防渗，四周设置导流沟槽、围堰，且项目原料单次购入量也较少，使用周期短，故仓库内化学品实际物料存放量较少，加强仓库管理和泄漏事故防范，可以减少泄漏事故的发生。即使泄漏事故发生，泄漏量较小，通过仓库围堰拦截，泄漏液体也不会外溢至车间外，不会直接进入地表水水体或渗漏进入土壤和地下水环境，对周边环境影响很小。 由于项目化学品均委托专门运输公司运输，运输过程中风险不纳入本次环境风险影响分析。 （3）危险废物泄漏风险影响分析 本项目危险废物，特别是液态或含液态物质危险废物（废机油、危险化学品包装桶残留化学品、槽渣等），在贮运过程中，可能因为储存容器破损、人为操作不当等原因泄漏；在运输过程中因交通事故等原因造成泄漏。 本项目危险废物贮存场严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对地面、裙角、导流沟等进行防渗处理，危险废物采用密闭容器装存，并及时委托资质单位清运处置，故在加强危险废物贮存场管理和泄漏事故防范，可以减少泄漏事故的发生，即使发生泄漏事故，通过地面防渗层和导流沟槽拦截，泄漏危险废物不会外溢至仓库外，不会直接进入地表水水体或渗漏进入土壤和地下水环境，对周边环境影响很小。 （4）废水泄漏和超标排放风险影响分析 项目产生的电泳生产线废水、碱液喷淋塔废水等先排入企业自建的废水收集池，再泵入福州术立新能源科技有限公司废水处理设施处理后排入市政污水管网，在废水收集和处理过程中，若废水收集处理设施、管道破裂，处理设施故障，人为操作失误等可能发生废水泄漏或废水超标排放。项目废水收集池按重点防渗区进行防渗处理，废水管道均采用明管形式，易于发现，即使发生泄漏，通过及时收集，并对破裂处进行检修，影响较小。日常通过加强废水收集设施、管道检查，减少泄漏事故的发生。 由于本项目废水依托福州术立新能源科技有限公司废水处理设施处理，废水处理过程中的超标责任由福州术立新能源科技有限公司负责，本项目建设单位应共同维护福州术立新能源科技有限公司废水处理设施，确保其正常运行，防止超标排放。 - （5）废气事故排放风险影响分析 项目生产废气配套有集气及治理措施，经处理后达标排放；在废气装置故障等事故情况下，废气中各污染物未经处理排放，排放源强将增大。项目加强废气收集治理措施的日常维护，定期排放喷淋废水和更换过滤吸附介质，在废气装置故障等故事情况下立即停止相关生产工段作业，待装置完成维修后再启动，可减少废气事故排放影响，对周边环境影响较小。 （6）前处理及电泳线槽液泄漏风险影响分析 本项目前处理及电泳线脱脂槽、表调槽、磷化槽、电泳槽等槽体中各槽液有机物、石油类、磷酸盐等各类污染物的浓度较高，若槽液发生泄漏，将对土壤和地下水造成严重的污染，因此评价要求建设单位做好前处理和电泳线各槽体的防渗防漏措施，槽体四周设围堰及导流沟，拦截和收集溢流出池体的槽液，并将溢流出的槽液导流至废水收集池，泵入术立新能源公司废水处理设施处理，加强各槽体的防渗系统日常检查工作，若发生渗漏，应及时修补，避免污染物泄漏。通过及时收集，并对破裂处进行检修，前处理及电泳线槽液泄漏对周边环境的影响较小。 - 4.7.4环境风险防范措施 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。为了防止风险事故对周边环境造成影响，应严格按照相关要求进行设计与施工，同时项目还应加强安全管理。 （1）火灾、爆炸事故预防和控制 a.加强火源监管；明火控制，包括火柴、烟头、打火机等，化学品仓库等应设置明显防火标志，确保无明火靠近；危险废物贮存间设置间内设置防火装置、通讯设备、照明设施、安全防护装置等。 b.制定原料的使用、储存、运输，以及生产设备等的安全操作规程，职工严格按照操作规程进行操作。 c.安装天然气可燃气体报警仪；设置压力、流量、温度监控报警装置。积极进行点检、润滑、防腐、保养、维护、修复等工作。 d.制定完善的消防安全管理制度，落实消防安全责任，加强消防管理，如日常的防火巡查等。 e.加强消防知识教育培训和演练，提高员工安全意识及事故应急能力。 f.生产车间配备完善的消防、急救器材，如灭火器、消防栓，防火服、呼吸器等。按消防管理部门要求做好火灾等事故的防范和应急措施。 g.厂区雨污总排放口设置阀门控制，防止事故状态下消防废水进入外环境。 （2）废气事故性排放的风险防范措施 a.废气治理设施按相关的标准要求设计、施工和管理。对治理设施从设备到运输管道进行定期和不定期检查，发现问题及时解决，机器维修或更换不良部件。 b.各生产岗位制定严格的操作规程和注意事项，车间工人需熟悉工作流程，严格按操作规程进行运行控制，防止操作失误导致废气事故排放。 c.定期更换活性炭，同时确保项目活性炭吸附装置一次性装置量，定期排放喷淋废水，按废气自行监测要求，定期委托有资质单位进行检测。 （3）废水处理设施事故防范措施 由于本项目废水依托福州术立新能源科技有限公司废水处理设施处理，废水处理过程中的超标责任由福州术立新能源科技有限公司负责，本项目针对污水处理设施的防范措施主要在废水收集措施上。 a.定期对废水收集池、废水管道、前处理及电泳线进行检查和维修。废水收集池、前处理及电泳线地面按重点防渗要求建设。废水管道采用明管形式，便于及时发现泄漏情况。 b.生产废水严禁未处理排放、偷排、漏排现象，应经处理后达标排放。 c.项目应急物资仓库应储备有堵漏工具及物资（如抽水泵、沙袋等）。 （4）原辅料、危险废物泄漏防范措施 a.危险废物贮存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求进行防渗，化学品仓库按照重点防渗要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏措施；危险废物贮存间、化学品仓库四周设置围堰及导流沟槽，并设收集池，收集池容积应大于最大包装物容积。废弃物容器的充填量不能超过其设计容量。 b.设置警示标识等。设置专人管理。 c.危险废物贮存间、化学品仓库及作业车间严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故。 d.贮存所内配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施；配备相应的堵漏材料（沙袋、吸油毡等）。 e.根据危险废物的特性进行分区、分类、分库贮存。各类危险废物等不得与禁忌化学品混合贮存。 f.制定危险废物管理计划及建立危废台账，加强危险废物管理。制定化学品进出台账，加强危险化学品管理。 g.及时对危险废物委托资质单位清运处置，对储存容器定期检查，对破损容器及时更换，同时对危废间、化学品仓库等防渗区防渗层定期检查，对破损防渗层进行修补。 完善化学品仓库、危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 （5）生产车间泄漏防范措施 a.做好前处理和电泳线各槽体的防渗防漏措施，槽体四周设围堰及导流沟，拦截和收集溢流出池体的槽液，并将溢流出的槽液导流至废水收集池，泵入术立新能源公司废水处理设施处理。 b.定期对槽体、配套管线等设施进行检查和维修。 - 4.7.5事故应急池设置 事故池主要用于厂区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水(包括污染雨水)及污染消防水。污染事故水及污染消防水通过雨水的管道收集。本评价事故应急水池容量参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术规范》(Q/SY 08190-2019)附录B中事故缓冲设施总有效容积的计算公式计算： V总=（V1+V2−V3）max+V4+V5=54+0+10×8.369×0.17=68.2m3 V2=ΣQ消t消 式中： V总：——事故缓冲设施总有效容积，单位为m3； V1——收集系统范围内发生事故的物料量，单位为m3； V2 ——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，单位为m3； Q消——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水流量，单位为m3/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，单位为h； V3——发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，单位为m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，单位为m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，单位为m3； - V1：项目危险废物、化学品仓库设置导流沟槽、收集池及围堰，收集池容积满足液态化学品最大泄漏量（单桶）的储存要求，因此发生泄漏可控制在收集池内，则V1=0m3； B.V2：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)表3.5.2建筑物室内消火栓设计流量，室内消火栓设计流量为10L/s，本项目涉及的可燃物不多，则发生火灾事故消防历时按1.0h计算，则V2=ΣQ消t消=10L/s×3600s=36m3。 C.V3：发生事故时，可以传输到其他储存或处理设施的物料量，本项目设有沥水槽2座，容积各约22m3，主要作为工件出槽后沥水使用，基本处于空置状态，事故时可作为暂存池使用，则V3=44m3； D.V4：本项目为间歇排水，事故时可不排放，则V4=0； E.V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，V5=35.71m3； V5=10qf q=qa/n 式中： q——降雨强度，按平均日降雨量，单位为毫米(mm)； qa——年平均降雨量，单位为毫米(mm)；计算时取qa=1673.9mm； n——年平均降雨日数，单位为天(d)；计算时n取150天； f——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，单位为公顷(ha)，项目用地面积约3200m2，汇水面积f取0.32ha； V事故池=0+36-44+0+35.71=27.71m³，因此，项目应配套建设容积不低于27.71m3的应急池。据调查，出租方厂区内现有一座265m3应急池，在事故时可供本项目应急使用，其容积满足本项目事故废水储存要求，且可通过切换雨水阀门将事故废水自流入应急池。 由于出租方现未在厂区内从事生产加工活动，生产厂房全部用于出租，配套的雨水阀门及应急池缺乏管理，现场较为破败杂乱，企业应对依托的出租方应急设施进行修缮维护，完善事故废水收集和拦截设施，雨水排放口阀门能正常启闭，确保事故废水可通过厂区雨水管网或构筑临时围堰收集进入应急池暂存，不外泄。事故废水经暂存后处理达标，方可排入区域污水管网或作为危险废物委托处置。 4.7.6风险分析结论 本项目在配备相应的应急物资，加强厂区防火管理，加强环保设施运行维护，完善事故风险防范措施的前提下，事故发生概率较低，本项目环境风险在可接受的范围内。 表4.7-3 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 福州朗贤术立新能源科技有限公司汽车配件生产项目. 建设地点; 福州朗贤术立新能源科技有限公司. 地理坐标; 经度：119.343520°，纬度：25.906926°. 主要危险物质及分布; 贮存位置; 危险物质. 化学品仓库; 磷化剂、表调剂、促进剂、电泳涂料、脱脂剂等. 危险废物贮存间; 废机油、危险化学品包装桶、槽渣、废活性炭等. 环境影响途径及危害后果; 本项目危险单元废水收集池、废水管道、前处理和电泳槽，可能因故障、管道或池体破裂、人为操作失误等导致废水/废液事故排放，影响周边地表水体和下游污水处理厂。危险单元化学品仓库、危险废物贮存间可能发生因容器破裂等原因导致的危险化学品、危险废物泄漏事故，对周边土壤、地下水、地表水、大气环境造成影响；废气处理设施故障可能导致废气事故排放，对周边大气环境造成影响；厂内化学品仓库、危险废物贮存间、天然气管道等可能发生电线短路、静电火花、易燃可燃物质泄漏遇明火或高热等发生火灾事故及其次生/伴生事故，对周边环境造成的影响。. 风险防范措施要求; 本项目拟采取以下风险防范措施： - （1）对厂区按要求进行分区防渗，自建废水收集池、危险废物贮存间、前处理和电泳槽生产区等按重点防渗要求进行防渗；危险废物贮存间、化学品仓库四周设置导流沟槽、围堰和收集池，前处理和电泳槽四周设置导流沟槽、围堰； - （2）定期对设施、管道进行检修及维护保养；定期更换废气处理设施内过滤吸附介质（活性炭），定期排放喷淋废水； - （3）各生产岗位制定严格的操作规程和注意事项；设置警示标识等，厂区内严禁烟火，严格动火审批制度。定期进行防火安全检查。 - （4）配备相应的应急物资(沙袋、吸油毡等)、雨水总排放口设置阀门控制。. 4.8环保投资估算 本项目环保投资估算具体明细见表4.8-1。 表4.8-1 工程环保措施投资明细表 序号; 污染源; 治理措施或设施; 投资金额(万元). 1; 废气; 磷化酸性废气：收集后经碱液喷淋处理后由DA001（15m）排气筒排放; 15.0. 电泳废气、电泳烘干废气、燃气废气、喷粉固化废气：收集后经碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后由DA002（15m）排气筒排放; 40.0. 喷粉粉尘：经滤芯过滤器+袋式除尘器处理后由DA003（15m）排气筒排放; 20.0. 2; 废水; 容积不低于50m3废水收集池，废水收集管道; 10.0. 3; 噪声; 厂房隔声、设备基础设置减振垫等综合降噪措施; 10.0. 4; 固体 废物; 垃圾收集装置，一般工业固废暂存间、危险废物暂存间及委托处置等; 30.0. 5; 地下水及土壤; 分区防渗; 25.0. 6; 环境风险; 配套应急物资，建设应急相关管道、雨水排放口阀门，设置化学品仓库、危险废物贮存间导流沟槽及围堰，前处理和电泳槽四周设置导流沟槽、围堰; 10.0. 合 计; 160.0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要 素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 酸性气体排放口（DA001） | 磷酸气体 | - 碱液喷淋后由15m排气筒排放 | 验收落实情况 |
|  | 电泳废气、电泳烘干、喷粉固化、燃气废气排气筒（DA002） | 非甲烷总烃、SO2、NOX、颗粒物、林格曼黑度 | - 固化炉加热装置配套低氮燃烧器，，废气经碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后由15m排气筒排放 | 非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783—2018)表1中涉涂装工序的其它行业排气筒挥发性有机物排放限值（最高浓度限值≤60mg/m3，最高允许排放速率≤2.5kg/h）； 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中重点地区大气污染物燃气锅炉特别排放限值（SO2≤50mg/m³，NOX≤150mg/m³，颗粒物≤20mg/m³，林格曼黑度≤1级） |
|  | 喷粉粉尘排放口（DA003） | 颗粒物 | - 滤芯除尘+袋式除尘处理后由15m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2标准（最高浓度限值≤120mg/m3，最高允许排放速率严格50%执行≤1.75kg/h） |
|  | 厂界、厂区内 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 加强集气效率，设独立密闭的喷粉房 | 非甲烷总烃排放达到《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783—2018）（非甲烷总烃企业边界大气污染物排放限值2.0≤mg/m3，非甲烷总烃厂区内监控点1h平均浓度限值≤8.0mg/m3）。项目无组织排放的VOCs厂区内监控点处任意一次NMHC浓度值执行挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822—2019)附录A的表A.1的相应规定（任意一次浓度值≤20mg/m3）。 颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织排放监控浓度限值（≤1.0mg/m3） |
| 地表水环境 | DW001，生产废水排放口（依托福州术立新能源科技有限公司现有排放口） | pH、CODCr、BOD5、SS、石油类、氟化物、磷酸盐、LAS、总锌、NH3-N、总磷（以P计） | 生产废水依托福州术立新能源科技有限公司废水处理设施 | 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值(即pH6~9(无量纲)、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、石油类≤20mg/L、LAS≤20mg/L、总锌≤5.0mg/L、氟化物≤20mg/L、NH3-N≤45mg/L、总磷（以P计）≤8mg/L） |
|  | DW002，出租方生活污水排放口 | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮 | 生活污水依托厂区内现有的化粪池收集预处理后排入市政污水管网 |  |
| 声环境 | 厂界四周外1m | 等效A声级 | 选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)) |
| 固体废物 | 一般工业固废：设置一般工业固废暂存间，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求；将滤芯除尘器和布袋除尘器收集的粉尘回收利用；废RO膜、废过滤材料交由专业回收公司处理；清扫粉尘、废包装材料外售综合利用 危险废物：设置危险废物贮存间，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求；危险废物标识按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)要求进行；废槽液更换时联系危险废物运输公司到厂区内转运处置，不在厂区内贮存，污泥由福州术立新能源科技有限公司负责收集、贮存、转运处置。废槽液、污泥、废活性炭、槽渣、废超滤芯、滤筒滤芯、浮油、废机油、废机油桶、危险化学品包装桶等危险废物委托有资质的单位进行处置。 生活垃圾：由垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运处理；项目生活垃圾参照《城市环境卫生设施规划标准》(GB/T 50337-2018)中的要求进行综合利用和处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，危险废物贮存间、化学品仓库、生产车间前处理区和电泳区、车间废水收集池按重点污染区防渗要求进行建设；产车间除前处理区和电泳区外的其他生产区域、生产车间内污水管道（明管）、碱液喷淋装置区、一般工业固废暂存仓库等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - 危险废物贮存间、化学品仓库四周设置导流沟槽、围堰和收集池，前处理和电泳槽四周设置导流沟槽、围堰；定期对设施、管道进行检修及维护保养；定期更换废气处理设施内过滤吸附介质（活性炭），定期排放喷淋废水；各生产岗位制定严格的操作规程和注意事项；设置警示标识等，厂区内严禁烟火，严格动火审批制度。定期进行防火安全检查。配备相应的应急物资(沙袋、吸油毡等)、雨水总排放口设置阀门控制。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表，落实“三同时”环保制度。 2、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部 第11号)可知，本项目实行排污许可简化管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可申报。 - 排污口规范化管理要求 项目排污口规范化图标按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)及其修改单要求进行，具体详见表5-1。同时根据《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》(HJ 1297-2023)，设置规范的排放口二维码标识。 表5-1 排污口图形符号(提示标志)一览表 排放部位 项目; 污水排 放口; 废气排 放口; 噪声排 放源; 一般固体 废物; 危险废物. 提示图形 符号; /. 警告图形 符号. 功能; 表示污水向水体排放; 表示废气向大气环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场; 表示危险废物贮存、处置场. 提示标志; 正方形 边框; 正方形 边框; 正方形 边框; 正方形 边框; /. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 绿色; /. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 白色; /. 警告标志; 三角形 边框; 三角形 边框; 三角形 边框; 三角形 边框; 三角形 边框. 背景颜色; 黄色; 黄色; 黄色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 黑色; 黑色; 黑色; 黑色; 黑色. - 环保信息公开要求 参照2021年11月26日生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部令第24号)要求可知，企业应当建立健全环境信息依法披露管理制度，规范工作规程，明确工作职责，建立准确的环境信息管理台账，妥善保存相关原始记录，科学统计归集相关环境信息。企业年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容： （1）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息； （2）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息； （3）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息； （4）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息； （5）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息； （6）生态环境违法信息； （7）本年度临时环境信息依法披露情况； （8）法律法规规定的其他环境信息。 企业可以根据实际情况对已披露的环境信息进行变更；进行变更的，应当以临时环境信息依法披露报告的形式变更，并说明变更事项和理由。企业应当于每年3月15日前披露上一年度1月1日至12月31日的环境信息。 |

- 六、结论

- 6.1 总结论 本项目符合国家产业政策和区域产业规划，符合规划环评及审查意见要求，符合生态环境分区管控要求，选址合理。通过对本项目的环境影响分析，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物对周围环境空气质量、水环境、声环境、地下水和土壤环境等会造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。 综上所述，在严格执行环保“三同时”制度，全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施、加强环境风险管理并确保各类污染物达标排放的前提下，从环境影响的角度分析，项目建设可行。 编制单位：福建绿川环保科技有限公司 编制日期：2025年07月

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量(新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 水量(t/a) |  | / | / | / | 540 | / | 540 | +540 |
|  | COD(t/a) |  | / | / | / | 0.027 | / | 0.027 | +0.027 |
|  | NH3-N(t/a) |  | / | / | / | 0.003 | / | 0.003 | +0.003 |
| 生产废水 | 水量(t/a) |  | / | / | / | 8564.5 | / | 8564.5 | +8564.5 |
|  | COD(t/a) |  | / | / | / | 0.428 | / | 0.428 | +0.428 |
|  | NH3-N(t/a) |  | / | / | / | 0.043 | / | 0.043 | +0.043 |
|  | 石油类(t/a) |  | / | / | / | 0.009 | / | 0.009 | +0.009 |
|  | LAS(t/a) |  | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
|  | 总磷(t/a) |  | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
|  | 总锌(t/a) |  | / | / | / | 0.009 | / | 0.009 | +0.009 |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃(t/a) | / | / | / | 0.851 | / | 0.851 | +0.851 |
|  |  | 颗粒物(t/a) | / | / | / | 0.874 | / | 0.874 | +0.874 |
|  |  | 二氧化硫(t/a) | / | / | / | 0.090 | / | 0.090 | +0.090 |
|  |  | 氮氧化物(t/a) | / | / | / | 1.683 | / | 1.683 | +1.683 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃(t/a) | / | / | / | 0.472 | / | 0.472 | +0.472 |
|  |  | 颗粒物(t/a) | / | / | / | 1.350 | / | 1.350 | +1.350 |
| 一般工业 固体废物 | 废RO膜(t/a) |  | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 废过滤材料(t/a) |  | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 清扫粉尘(t/a) |  | / | / | / | 3.15 | / | 3.15 | +3.15 |
|  | 废包装材料(t/a) |  | / | / | / | 2 | / | 2 | +2 |
| 生活垃圾 | 职工生活垃圾(t/a) |  | / | / | / | 6.75 | / | 6.75 | +6.75 |
| 危险废物 | 槽渣(t/a) |  | / | / | / | 2.282 | / | 2.282 | +2.282 |
|  | 废槽液(t/a) |  | / | / | / | 55.25 | / | 55.25 | +55.25 |
|  | 废超滤芯(t/a) |  | / | / | / | 0.8 | / | 0.8 | +0.8 |
|  | 滤筒滤芯(t/a) |  | / | / | / | 2.0 | / | 2.0 | +2.0 |
|  | 危险化学品包装桶(t/a) |  | / | / | / | 11.70 | / | 11.70 | +11.70 |
|  | 污泥(t/a) |  | / | / | / | 25.69 | / | 25.69 | +25.69 |
|  | 废活性炭(t/a) |  | / | / | / | 27.402 | / | 27.402 | +27.402 |
|  | 浮油(t/a) |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 废机油、废机油桶(t/a) |  | / | / | / | 0.22 | / | 0.22 | +0.22 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①