# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：郑州精益达汽车零部件有限公司座椅加工项目

建设单位（盖章）：郑州精益达汽车零部件有限公司

编制日期：2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	25

五、环境保护措施监督检查清单	48

六、结论	52

附表	53

## 附件

## 附件1：环评委托书

## 附件2：营业执照及法人身份证

## 附件3：福建省投资项目备案证明

## 附件4：租赁合同

## 附件5：不动产权证

## 附件6：生态环境分区管控综合查询报告
附件7：声环境现状监测报告

附件8：专家审核意见

附图

## 附图1：项目地理位置图

## 附图2：周边关系图

## 附图3：出租方总平及雨污管网布置图

## 附图4：项目车间平面布置图

## 附图5：项目分区防渗图
附图6：青口镇东台片区控制性详细规划-土地利用规划图

## 附图7：福州市声环境功能区划图（2021年）
附图8：闽侯县2024年1月-12月环境空气质量截图

建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 郑州精益达汽车零部件有限公司座椅加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2511-350121-04-01-655350 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | **** | 联系方式 | **** |
| 建设地点 |  | 福建省福州市闽侯县青口镇东台村（租赁福州胜金电器企业有限公司1#楼） |  |  |
| 地理坐标 |  | （119度19分4.241秒，25度51分3.724秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目行业类别 | 三十三、汽车制造业 36－汽车零部件及配件制造 367－其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门（选填） |  | 闽侯县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 闽发改备[2025]A080540号 |
| 总投资（万元） |  | 1600 | 环保投资（万元） | 16 |
| 环保投资占比（%） |  | 1% | 施工工期 | 2026年1月—2026年6月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租赁面积12000 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价设置情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目专项评价设置情况见下表： 专项评价设置情况一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气为非甲烷总烃，不含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水，职工生活污水经市政污水管网排入污水处理厂; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质存储量不超过临界量; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道的污染类建设项目; 不涉及; 不设置. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 综上所述，本项目不设专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《青口镇东台片区控制性详细规划(修编）》 文号：侯自然综〔2024〕196号 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《福州青口投资区环境影响报告书》 召集审查机关：福州市环境保护局 审查文件名称及文号：《福州市环境保护局关于福州青口投资区环境影响报告书审批意见的函》(榕环保函[2004]39号) 规划环评文件名称：《福州青口投资区环境影响跟踪评价报告》 召集审查机关：福州市环境保护局 审查文件名称及文号：《福州市环境保护局关于福州青口投资区环境影响跟踪评价报告书审查工作有关意见的复函》(榕环保函[2016]40号) |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与《青口镇东台片区控制性详细规划(修编）》符合性分析 根据《青口镇东台片区控制性详细规划(修编）》，项目所在地土地用途规划为二类工业用地，详见附图6，根据建设单位提供的不动产权证：闽（2023）闽侯县不动产权第0011343号，规划用途为工业用地，详见附件5，项目主要从事汽车零部件加工，属于工业企业，因此，本项目选址符合《青口汽车城控制性详细规划》的要求。 与规划环评及审查意见符合性分析 根据规划环评审查意见要求：“同意按照福州市青口投资区建设领导小组办公室提出的福州青口投资区环境质量标准、污染物排放标准和主要污染物排放总量控制要求。请福州市青口投资区建设领导小组办公室加强对投资区的环境监管力度，严格控制入区项目”。 根据规划环评及跟踪规划环评中产业政策要求：禁止在规划区及其上游汇水区域内新建畜禽养殖项目，现有的畜禽养殖项目应在规划中期内全部搬迁取缔。对于电子、食品、轻工、石材、建材(主要指的是粉磨站、管桩制造)等现有行业应限制其生产规模和用地规模的进一步扩大，规划区内限制新建此类项目，鼓励与汽车工业、汽车零配件加工等机械加工行业相关的产业进入规划区。鼓励发展循环经济。规划环评及跟踪规划环评中限制入规划区项目详见表1.3-1。 限制入规划区项目 序号; 项目（行业）类别. 1; 钢铁、冶金等大气污染严重行业. 2; 屠宰及肉类、蛋类加工. 3; 味精、柠檬酸、氨基酸制造，淀粉，淀粉糖等制品. 4; 含洗毛、染整、脱胶工段的纺织项目；含有蚕蛹废水、精炼废水等的丝绸项目. 5; 制革，毛皮鞣制. 6; 纸浆制造，造纸（含废纸造纸）. 7; 基本化学原料制造，化学肥料制造，化学农药制造，化学染料制造，合成染料制造，助剂及其它有机产品制造，有机化工原料及中间体制造，合成材料制造，合成树脂及其它高分子材料制造，专用化学品制造，生物化工，感光材料制造，磁性记录材料制造，日用化学品制造等. 8; 化学药品制造，生物制品. 9; 化学纤维制造. 10; 规模化畜禽养殖. 11; 电镀（区域内允许建设一个规模化的电镀中心，并要求采用清洁生产工艺）. 本项目租赁已建厂房进行生产加工，不属于新增用地规模的企业，本项目从事汽车零部件的生产加工，属于汽车零配件加工行业，因此项目符合规划环评、跟踪规划环评及规划环评审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 与生态环境分区管控方案的符合性分析 根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》的通知（榕政办规〔2024〕20号）和《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号），项目与其符合性分析如下： （1）生态保护红线 本项目位于福建省福州市闽侯县青口镇东台村，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内；不涉及福州市生态空间陆海统筹分布中的陆域生态保护红线、海洋生态保护红线和一般生态空间。 因此，项目选址符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的第二类水质标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 项目区为环境质量达标区，废水、噪声能够达标排放，项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 本项目为汽车零配件加工行业，水、电等资源及能源消耗量均不大，不属于高耗能和资源消耗型企业。并且项目建成运营后通过内部管理、设备选择和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目位于福建省福州市闽侯县青口镇东台村，根据查询福建省生态环境分区管控数据应用平台，项目涉及1个生态环境管控单元，为闽侯县重点管控单元3。 对照亲清平台中分区管控栏目—福建省生态环境分区管控数据应用平台叠图及福建省生态环境分区管控综合查询报告（附件6）可知，项目与福建省管控符合性分析见表1.4-1，与福州市生态环境准入清单见表1.4-2，与闽侯县生态环境准入清单符合性分析见表1.4-3。 与福建省管控要求符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目; 符合性. 全省陆域; 空间布局约束; 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。; 本项目主要从事汽车零部件生产，不属于上述行业，项目不涉及重金属污染物排放; 符合. 污染物排放管控; 1.建设项目新增的主要污染物（含VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业［2］建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求 2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［2］［4］。 3.近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。到2025年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级A排放标准。4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。; 本项目VOCs排放实行倍量替代，不涉及总磷排放，项目主要从事汽车零部件生产，不属于上述行业; 符合. 环境风险防控; 无。; /; /. 资源开发效率要求; 1.实施能源消耗总量和强度双控。2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。4.落实“闽环规〔2023〕1号”文件要求，不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。5.落实“闽环保大气〔2023〕5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。; 本项目主要从事汽车零部件生产，不设燃煤、燃油锅炉; 符合. 福州市生态环境准入清单 适用范围; 准入要求; 本项目; 符合性. 福州市陆域; 空间布局约束; 1.福州市石化中上游项目重点在江阴化工新材料专区、连江可门化工新材料产业园布局。 2.鼓楼区内福州高新技术产业开发区洪山片禁止生产型企业的引入；仓山区内福州高新技术产业开发区仓山片不再新增生物医药原料药制造类企业。 3.罗源县内福州台商投资区松山片区禁止引进、建设集中电镀、制浆、医药、农药、酿造等重污染项目；连江县内福州台商投资区大官坂片区不再扩大聚酰胺一体化项目规模。 4.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 5.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，逐步将大气重污染企业和环境风险企业搬出城市建成区和生态保护红线范围。; 本项目主要从事汽车零部件生产，不属于上述禁止建设项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.建设规划部门划定的县级以上城市建成区及福州市环境总体规划（2013-2030）划定的大气环境二级管控区的大气污染型工业企业（现阶段指排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业，但不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业）新增大气污染物排放量，按不低于1.5倍交易。 2.省级（含）以上工业园区外的工业企业新增主要污染物排放量（不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑的工业企业新增的二氧化硫、氮氧化物排放量），按不低于1.2倍交易。 3.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。 4.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。 5.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。; 1.本项目从事汽车零部件生产，不涉及二氧化硫、氮氧化物排放，VOCs排放实行倍量替代； 2.不属于水泥、有色金属、钢铁、化工、火电、氟化工、印染、电镀项目。; 符合. 资源开发效率要求; 1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。; 本项目不涉及锅炉使用; 符合. 与闽侯县生态环境准入清单符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 闽侯县重点管控单元3 ZH35012120005; 空间布局约束; 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目。禁止在大气环境布局敏感重点管控区新建、扩建石化、化工、焦化、有色等高污染、高风险的涉气项目；城市建成区内现有化工、原料药制造等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业。严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。; 1.本项目从事汽车零部件生产，不属于石化、化工、焦化、有色项目； 2.项目不属于包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目； 3.本项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; 1.禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。2.落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。; 1.项目生产废水； 2.项目不涉及二氧化硫、氮氧化物，VOCs排放实行总量控制; 符合. 环境风险防控; 单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。; 项目不属于化学原料和化学制品制造业; 符合. 资源开发效率要求; 无; /; /. 根据上表可知，本项目不属于清单中限制或禁止进入的行业，符合福州市闽侯生态环境准入清单管控要求。 综上所述，项目建设符合生态环境分区管控要求。 与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析 - 本项目与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析详见表1.5-1。 挥发性有机物污染防治政策相关内容 文件名称; 相关内容; 项目情况; 符合性. 《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》; 二、重点任务 “重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。” （三）坚持绿色发展和源头防控相促进。 …微观层面，实施原辅材料绿色化，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准，大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代 （1）大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。; 项目主要从事汽车零部件生产，主要生产工序为装配，项目不使用涂料、胶粘剂、油墨、清洗剂等含VOCs物料，项目内产生的VOCs主要为外购的发泡总成、面套总成、塑料件等原料在厂家生产过程中未完全挥发的少量挥发性有机物，项目线烘烤工序（50℃）需对工件进行加热，原料内残留的挥发性物质受热可能逸散至外环境，产生的VOCs极少。; 符合. 《福建省“十四五”空气质量改善规划》（2022年）; 推广使用水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量涂料…福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德实施VOCs倍量替代. 《福州市“十四五”生态环境保护规划》（榕政办[2021]123号）; 强化挥发性有机物整治。持续开展挥发性有机物整治专项行动，推进福州市重点行业挥发性有机物综合治理工作（VOCs2.0），逐步推动重点企业编制挥发性有机物治理“一厂一策”。实行挥发性有机物排放倍量替代。加大涉VOCs企业源头替代力度，推广使用低（无）VOCs原辅材料替代. ​《福州市蓝天碧海净土保卫战行动计划》（榕环委办[2022]49号）; 四是严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低(无)VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。VOCs年排放量大于5吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。. 《福州市生态环境局关于开展福州市重点行业挥发性有机物综合治理工作(VOCs2.0)的通知》; （三）严格审批，加强管控 1.严格涉挥发性有机物建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建排放挥发性有机物的建设项目实行倍量替代。鼓励使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料. 《闽侯县人民政府办公室关于印发2022年闽侯县持续改善空气质量行动计划的通知》(侯政办发〔2022〕10号); （一）工业污染防治 严格涉 VOCS建设项目环境影响评价审批，新、改、扩建涉 VOCs排放项目，应使用低（无）VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目 VOCS排放区域内倍量替代。VOCs年排放量大于10吨的新建项目投运前应安装 VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。. 产业政策符合性分析 本项目从事汽车零部件生产，经对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制和淘汰类项目。对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于市场准入负面清单。且本项目已于2025年11月13日在闽侯县发展和改革局进行了备案，编号为闽发改备[2025]A080540号，详见附件3。 因此，本项目的建设符合国家和地方的有关产业政策。 选址合理性分析 根据业主提供的不动产权证，本项目土地用途为工业用地（详见附件5），本项目主要从事汽车零部件生产，属于工业企业，因此，项目选址符合土地利用规划的要求，故项目选址合理。 总平面布局合理性分析 项目基本上按照工艺流程进行平面布局，项目的平面布局充分考虑了功能分区、交通组织，主要公建设施布局合理，且对噪声防治采取了有效防治措施；从整体上看，项目平面布局空间安排紧凑，功能分区明确，物流比较通畅，可相互协调，便于管理；从环境保护角度考虑，项目的平面布局合理可行。 环境功能区划符合性分析 项目运营期环境无大气污染排放，对周围环境空气不会产生影响，项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；项目无生产废水，生活污水经厂区已建化粪池处理后排入青口汽车工业开发区污水处理厂，几乎不会对周边水体环境造成影响，项目纳污水域水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水质标准；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准，因此，项目建设符合环境功能规划。 周边环境相容性分析 通过相关现状监测资料可知，项目所在地环境质量较好，满足其所在区域环境功能区规划要求，具有一定的环境容量；项目生产设备较为先进，对原材料的来源、运输、使用及污染物的排放均进行严格的控制，在采取报告中提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放。同时，厂址区域内交通、供电、供水和生活条件方便。因此，本项目选址与周边环境基本相容。 与“三区三线”符合性分析 本项目位于福建省福州市闽侯县青口镇东台村，属于城镇开发边界内，项目用地范围内不占用“三区三线”规划的永久基本农田，对基本农田的保有率无影响，不占用“三区三线”成果划定的生态保护红线区。本项目符合“三区三线”的要求。 |

建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来 随着城市化进程提速，汽车保有量持续攀升，市场对汽车零部件的需求日益旺盛，尤其新能源与智能化零部件缺口显著。为响应市场需求、承接产业升级趋势，郑州精益达汽车零部件有限公司拟选址福建省福州市闽侯县青口镇东台村，租赁福州胜金电器企业有限公司1#楼，租赁厂房12000平米，建设座椅加工项目，年产10万台汽车座椅配套。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）等相关规定，本项目应编制环境影响报告表，具体见表2.1-1。 因此，建设单位委托本环评单位（福建中森亚环保科技有限公司）编制该项目的环境影响评价文件（详见附件1）。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集相关资料，并依照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关规定编制成报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批。 项目环境影响评价分类一览表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十三、汽车制造业 36. 汽车零部件及配 件制造 367; 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 建设内容 项目基本情况 （1）项目名称：郑州精益达汽车零部件有限公司座椅加工项目 （2）建设单位：郑州精益达汽车零部件有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：福建省福州市闽侯县青口镇东台村，租赁福州胜金电器企业有限公司1#楼 （5）建设规模：租赁厂房面积12000m2，年产10万台汽车座椅配套 （6）总投资：1600万元 （7）劳动定员：200人，均不住厂 （8）工作制度：年工作300天，2班制，每班8小时 建设内容及规模 本项目组成及主要建设内容详见表2.2-1。 项目工程组成一览表 项目名称; 建设内容及规模. 主体工程; 1#楼; 1层钢结构车间，建筑面积12000m2，包括原料区、生产区、成品区. 公辅工程; 供电系统; 由市政电网引入. 给水系统; 市政给水管网供给. 排水系统; 厂区雨污分流。职工生活污水依托出租方污水管收集后在通过已建化粪池处理后通过市政污水管网排入青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理。. 环保工程; 废水治理; 无生产废水，职工生活污水依托出租方污水管收集后通过已建化粪池处理后通过市政污水管网排入青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理。. 废气治理; 在线烘烤工序中原料受热逸散的少量非甲烷总烃以无组织形式排放. 噪声治理; 选用低噪声设备，优化车间布局，采取基础减振、厂房隔声等综合降噪措施；加强厂内运输车辆管理. 固体废物; ①设危废间1间，位于车间东南角，面积6m2。危险废物集中收集至危废暂存间后，委托有资质单位处理处置； ②设一般固废贮存间1间，位于车间东南角，面积20m2。一般固废定期外售综合利用； ③生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。. 主要生产设备 项目主要生产设备详见表2.2-2。 主要生产设备一览表 序号; 设备名称(台); 型号/功率; 数量. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 主要产品方案 项目主要产品方案详见表2.2-3。 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 汽车座椅配套; 10万套/年; 半成品物料均为外购，项目仅在生产车间内进行总装，座椅产能对应10万台汽车/年. 主要原辅材料及能源消耗情况 项目主要原辅材料见表2.2-4，能源消耗情况见表2.2-5。 主要原辅材料一览表 序号; 主要原辅材料名称; 用量; 单位; 备注. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 能源消耗情况一览表 序号; 名称; 用量; 单位; 备注. 1; 水; 300; t/a; 市政供水管网. 2; 电; 173; 万kW·h/a; 市政电网. 公用工程 1.供电工程：项目供电电源由市政电网供给。 2.给排水工程 （1）供水系统 项目供水由市政给水管接入，分别引至厂内各用水点。 ①生产用水 本项目无生产用水 ②职工生活用水 项目拟定职工人数200人(包括生产人员、管理人员等)，均不住厂内，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），不住厂职工生活用水量按50L/人·d计，则职工生活用水量为10t/d（3000t/a），废水排放量正常取用水量的85%～95%，本评价按90%计算(其余10%蒸发损耗等)，则职工生活污水量为9t/d（2700t/a）。 ④水平衡 项目新鲜水用量为10t/d（3000t/a），水平衡详见图2.2-1。 新鲜水 3000 生活用水 2700 损耗300 市政污水管网 化粪池 2700 - 图2.2-1水平衡图（单位：t/d） （2）排水系统 项目厂区排水采用雨污分流制。无生产废水产生；职工生活污水经出租方已建化粪池处理后经市政污水管网排入青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理。 平面布置 本项目位于福建省福州市闽侯县青口镇东台村，租赁福州胜金电器企业有限公司1#楼，租赁厂房面积12000m2，项目厂区东南侧设置有1个出入口，便于原材料与成品的运输，项目生产车间位于厂区西北侧，车间西南侧为生产区，车间西北侧为原料卸货/拆包/分拣区、原料排序区、原料中转区，车间东北侧为成品中转区，车间东南侧为成品排序/发货区，一般固废间和危废间设置在车间东南角，各功能区分区明确，人流、物流便捷流畅，流动线路划分明确。考虑到项目生产工艺要求，为确保工艺流程顺畅，物料管线简捷，减少物料转运，尽量合理地利用了厂房的平面和立体空间。 综上所述，项目厂区布置合理紧凑，便于生产和管理。项目车间平面布置图详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程和产排污环节 工艺流程 产排污环节 本项目运营期产污环节汇总见下表2.3-1。 项目产污情况一览表 名称; 类别; 排污节点; 污染因子; 处理措施. 废水; 生活污水; 职工生产办公; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 生活污水→化粪池→市政污水管网→青口汽车工业开发区污水处理厂. 废气; 有机废气; 在线烘烤; 非甲烷总烃; 以无组织形式排放. 噪声; 机械设备运行; 噪声; 低噪声设备，减振、隔声. 固体废物; 生活垃圾; 日常生活; 生活垃圾; 委托环卫部门清运. 一般工业固废; 来料检验; 不合格品; 外售物资回收单位. 原料外包装; 废包装材料; 外售物资回收单位. 危险废物; 生产设备养护; 废润滑油、废油桶、含油抹布及手套; 集中收集至危废暂存间后，委托有资质单位处理处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

|  | 区域环境质量现状 地表水环境 （1）环境功能区划及环境质量标准 项目周边主要水系为淘江及淘江支流，根据福州市人民政府榕政综[2019]316号批准《福州市水功能区划》，该断面水体为工业、景观用水，水质保护目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，详见表3.1-1。 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 项目; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. 1; pH(无量纲); 6~9. 2; 溶解氧≥; 6; 5; 3; 2. 3; 高锰酸盐指数≤; 4; 6; 10; 15. 4; 化学需氧量(COD)≤; 15; 20; 30; 40. 5; 氨氮(NH3-N)≤; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 6; 五日生化需氧量(BOD5)≤; 3; 4; 6; 10. （2）地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。 为了解项目纳污水域地表水环境质量现状，根据福州市生态环境局发布的2025年1—9月福州市水环境质量状况，2025年1—9月，主要流域9个国控断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%，36个省控及以上断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%；小流域54个省控断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%。县级及以上集中式饮用水源地水质达标率为100%，详见下图。 图3.1-1 福州市水环境质量状况截图 根据数据可知，淘江水质现状属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质，水质状况良好，属于达标区。项目职工生活污水经出租方厂区已建的化粪池处理达标后排入市政污水管网，不直接排入周边地表水体，几乎不会改变周边地表水体的环境质量现状。 大气环境 （1）环境功能区划及环境质量标准 根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目所在区域环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见表3.1-2。 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 浓度单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40; μg/m3. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35; μg/m3. 24小时平均; 75. （2）环境质量现状 本次评价统计了福州市闽侯县人民政府网站发布的闽侯县2024年1月—2024年12月的空气质量月报，2024年全年闽侯县县城环境空气质量保持良好，达到规定的相应功能区标准。县城空气质量SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5等6项污染物浓度指标的24小时均值（其中O3为日最大8小时平均）达到国家环境空气质量标准（GB 3095-2012）一级水平。闽侯县2024年1月—12月环境空气质量公示截图见附图8。 声环境 （1）环境功能区划及环境质量标准 根据福州市声环境功能区划图（2021年），所在区域声环境功能区划为2类区，该区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；详见表3.1-3。 声环境质量标准 类别; 适用区域; 标准值/dB（A）. 昼间; 夜间. 2类; 指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区; 60; 50. （2）声环境质量现状 为了了解评价区的声环境质量现状，建设单位委托福建华远检测有限公司于2025年12月16日对该项目所在区域的声环境质量现状监测数据进行评价；声环境质量现状监测点位见图3.1-2，声环境现状监测评价结果见表3.1-4。 声环境质量现状监测及评价结果一览表 单位：dB(A) 检测日期; 检测点位; Leq检测结果，dB（A）; 标准限值（dB（A））; 是否达标. 昼间. 2025年09月24日; 东北侧厂界外1米处N1; 51.5; 昼间≤60; 达标. 东南侧厂界外1米处N2; 51.6; 达标. 西南侧厂界外1米处N3; 58.6; 达标. 西北侧厂界外1米处N4; 53.0; 达标. 东台村; 51.4; 昼间≤60; 达标. 厂界和东台村处声环境质量现状均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 生态环境 本项目租赁福州胜金电器企业有限公司已建厂房，项目东侧、南侧、西侧均为厂区道路及厂房，北侧为东台村，原生生态系统已不存在，主要为城镇生态系统、工业生态系统，受人类生产活动影响明显，区域内无国家、省级重点保护的濒危、稀有植物，未涉及自然保护区和风景名胜区，属于生态环境非敏感区。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本环评不进行生态现状调查。 地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 项目租赁福州胜金电器企业有限公司已建厂房，项目东侧、南侧、西侧均为厂区道路及厂房，北侧为东台村；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境保护目标 项目位于福建省福州市闽侯县青口镇东台村，根据现场踏勘及查阅资料，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据工程性质和周围环境特征，项目主要环境保护目标详见表3.2-1。 环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护目标; 相对方位; 与厂界最近距离; 功能; 规模; 环境质量目标. 水环境; 淘江; 北侧; 487m; 工业、景观用水; 河道宽约30m; Ⅲ类水环境功能区；执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准. 淘江支流; 南侧; 100m; 河道宽约15m. 淘江支流; 西侧; 265m; 河道宽约10m. 环境 空气; 东台村; 北侧; 40m; 村庄; 约500人; 二类环境功能区；执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准. 声环境; 东台村; 北侧; 40m; 村庄; 约500人; 2类声环境功能区；执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源. 生态 环境; 项目用地范围内无生态环境保护目标，本环评不进行生态现状调查. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物排放标准 废水 (1)项目水污染物排放标准 项目运营期无生产废水；生活污水经出租方已建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后经市政污水管排至青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理，项目运营期生活污水排放详见表3.3-1。 生活污水排放标准 序号; 污染物; 单位; 标准限值; 标准来源. 1; pH; 无量纲; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 2; COD; mg/L; 400. 3; BOD5; mg/L; 300. 4; SS; mg/L; 500. 5; NH3-N; mg/L; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值. (2)污水处理厂排放标准 根据调查，青口汽车工业开发区污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级A标准，详见表3.3-2。 污水处理厂尾水排放标准一览表 序号; 污染物名称; 单位; 标准限值; 标准来源. 1; pH; 无量纲; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1中一级A标准. 2; COD; mg/L; 50. 3; BOD5; mg/L; 10. 4; SS; mg/L; 10. 5; NH3-N; mg/L; 5. 废气 项目运营期生产工艺为外购半成品物料进行装配，在线烘烤工序原料受热会有少量挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生，以无组织形式排放。项目无组织排放的非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表2厂区内监控点浓度限值和表3企业边界监控点浓度限值，以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准限值，具体详见表3.7-5。 无组织废气排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 厂区内监控点浓度限值; 企业边界监控点浓度限值; 执行标准. 1h平均浓度值; 监控点处任意一次浓度值. 非甲烷总烃; 8.0; 30.0; 2.0; 厂区内监控点任意一次浓度值执行GB 37822-2019，其余执行DB35/1782-2018. 噪声 项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，详见表3.3-4。 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界外声环境功能区类别 时段; 昼间/dB（A）; 夜间/dB（A）. 2类; 60; 50. 固体废物 （1）一般工业固体废物 一般工业固体废物贮存标准执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 （2）生活垃圾 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修正）的“第四章生活垃圾”规定。 （3）危险废物 危险废物的识别执行《国家危险废物名录（2025年版）》，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023），危险废物识别标志执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），危险废物转运执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）。 |
| 总量控制 指标 | 总量控制指标 根据《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发〔2015〕6号）中的相关规定“对水污染物，仅核定工业废水部分”。根据《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政〔2016〕54号），自2017年1月1日起，将排污权有偿使用和交易的实施对象扩大为全省范围内工业排污单位，工业集中区集中供热和废气、废水集中治理单位。城镇污水集中治理单位削减的污染物纳入可交易范围。实施排污权有偿使用和交易的污染物为国家对我省实施总量控制的主要污染物，现阶段包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。 根据本项目的排污特点，确定项目污染物总量控制因子确定为：化学需氧量、氨氮。 （1）废水 项目无生产废水。 项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，经市政污水管网排放至青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理。本项目生活污水总量由青口汽车工业开发区污水处理厂统一控制。因此，本项目无需申请废水总量控制指标。 （2）废气 本项目运营期挥发性有机物（以非甲烷总烃计）以无组织形式排放，且排放量极少，仅定性分析，不涉及废气总量指标。 |

主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于福州市闽侯县青口镇东台村，租赁福州胜金电器企业有限公司厂区内已建设厂房，根据现场勘查，项目租赁厂房主体结构已经建成，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期水环境影响和保护措施 污染源强 （1）生产废水 - 项目无生产废水。 （2）生活污水 本项目职工200人，职工生活用水量约为10t/d（3000t/a），排污系数按90%计，则生活污水排放量为9t/d（2700t/a）。 生活污水源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“生活污染源产排污系数手册”，不住厂职工产生的生活污水中各主要污染物浓度按CODcr：340mg/L，BOD5:200mg/L，SS：220mg/L，NH3-N：32.6mg/L。CODCr、BOD5、NH3-N的去除率参照《第二次全国污染源普查城镇生活污染源产排污系数手册》(试用版)表6-4中“四区二类区生活污水”经化粪池预处理后的推荐数据，去除效率分别为19.3%、12.7%、0%，SS参照原环境保护部发布的文件《村镇生活污染防治最佳可行技术指南(试行)》(HJ-BAT-9)中化粪池对SS的去除率为60%～70%，本评价按60%计算。 项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，经污水管网至青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理。 项目污水产排情况详见表4.1-1。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目废水污染源源强核算结果一览表 产污环节; 类别; 污染物; 核算方法; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h/a）; 排放方式. 废水量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理能力t/d; 治理工艺; 治理效率/%; 是否为可行技术; 排放浓度 (mg/L); 排放量（t/a）. 员工生活; 生活污水; pH; 产污系数法; 2700; 6-9; /; 100; 化粪池; /; 是; /; /; 4800; 间接排放. COD; 340; 0.918; 19.3; 274.38; 0.741. BOD5; 200; 0.540; 12.7; 174.6; 0.471. SS; 220; 0.594; 60; 88; 0.238. NH3-N; 32.6; 0.014; 0; 32.6; 0.088. 废水类别、污染物及污染治理措施信息表 废水类别; 污染物种类; 污染治理措施; 排放去向; 排放形式; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 是否为可行技术. 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; TW001; 化粪池; 是; 青口汽车工业开发区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但无周期性规律; /; /; /. 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放名称; 排放口 地理坐标; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 名称; 排放标准. 1; DW001; 厂区污水总排放口; 119°19′10.80″， 25°51′2.31″; 青口汽车工业开发区污水处理厂; 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 青口汽车工业开发区污水处理厂; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放. 废水污染物排放执行标准情况表 序号; 排放口编号; 排放名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 1; DW001; 厂区污水总排放口; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮参考GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B等级的最高允许值的排放要求）; 6~9（无量纲）. 2; COD; 500mg/L. 3; BOD5; 300mg/L. 4; SS; 400mg/L. 5; 氨氮; 45mg/L. 雨水排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 名称; 受纳水体功能目标. 1; YS001; 雨水排放口; 经市政雨水管网，排入进入江河、湖、库等水环境; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 降雨期间; 淘江; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 水环境影响分析 项目排水采用雨污分流制。项目无生产废水；职工生活污水经厂区已建化粪池处理后通过市政污水管网排放至青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理，不会对区域地表水体水质造成影响。 废水污染防治措施 项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，送往青口汽车工业开发区污水处理厂集中处理，属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 (1)青口汽车工业开发区污水处理厂基本情况 ①处理工艺 青口汽车工业开发区污水处理厂采用预处理+水解酸化+AAO生化池+二沉池+磁混凝沉淀+紫外线消毒工艺，污水处理工艺流程详见图4.1-1。 图4.1-1污水处理厂处理工艺流程图 ②设计进出水水质 青口汽车工业开发区污水处理厂进出水水质见表4.1-6。 污水处理厂进出水水质标准(mg/L pH除外) 水质指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 进水水质; 6~9(无量纲); ≤250; ≤150; ≤200; ≤30; ≤40; ≤3.5. 出水标准; 6~9(无量纲); ≤50; ≤10; ≤10; ≤15; ≤15; ≤0.5. (2)依托可行性分析 ①接管可行性 青口汽车工业开发区污水处理厂服务范围为闽侯县青口汽车工业开发区，本项目位于闽侯县青口镇东台村，属于青口汽车工业开发区污水处理厂服务范围内，项目所在厂区污水总排口已经接入市政污水管网。 ②水质负荷 项目生活污水直接经化粪池预处理，根据工程分析预测可知，项目生活污水经预处理后排入市政污水管网内污染物排放浓度情况表4.1-1。 本项目污水排放情况一览表 单位：mg/L(pH除外) 项目 污染物; 污水排放量; 污水产生 浓度; 污水排放浓度; 排放标准 限值; 达标 情况. 生活污水. pH(无量纲); 9吨/天; 6~9; 6~9; 6~9; 达标. COD; 340; 274.38; 500; 达标. BOD5; 200; 174.6; 300; 达标. SS; 220; 88; 400; 达标. 氨氮; 32.6; 32.6; 45; 达标. 根据上表所列数据，本项目生活污水主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值。 项目生活污水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，项目生活污水经处理达标后，青口汽车工业开发区污水处理厂可接纳项目污水水质，不会对污水处理厂水质负荷造成冲击。 ③水量负荷 青口汽车工业开发区污水处理厂设计总处理规模为10000吨/天，根据调查，目前青口汽车工业开发区污水处理厂实际运行规模为4500吨/天，剩余处理能力5500吨/天。本项目生活污水排放量9吨/天，仅占青口汽车工业开发区污水处理厂剩余处理规模的0.164%，污水处理厂采用预处理+水解酸化+AAO生化池+二沉池+磁混凝沉淀+紫外线消毒工艺，属于城镇污水处理厂通用工艺，因此，从处理能力及处理工艺分析，青口汽车工业开发区污水处理厂可接纳项目废水排放量，不会对污水处理厂水量负荷造成冲击。 小结 根据上述分析，项目无生产废水外排；生活污水经厂区内已建化粪池处理后排入市政污水管网，最终送往青口汽车工业开发区污水处理厂集中处理达标后排放，项目废水水质、水量不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。 监测计划 项目外排生活污水经处理达标后排入市政管网，送往青口汽车工业开发区污水处理厂集中处理，属于间接排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)要求，仅排放生活污水的项目无需进行污水自行监测。 大气环境 污染源强 项目运营期生产工艺为外购半成品物料进行装配，不涉及含VOCs物料使用，仅在线烘烤工序原料逸散极少量的有机废气，以无组织形式排放。 本项目在线烘烤工序温度为50℃，项目原料受热情况下，原料中残存的胶粘剂、未聚合的树脂单体等可挥发至空气中，其组分较复杂，且产生量极少，因此本项目用挥发性有机物（以非甲烷总烃计）指标来衡量项目生产过程产生的废气，因挥发性有机物产生强度极低，项目生产期间，车间仅保留必要的出入口敞开，能够减轻项目原料受热过程中产生的挥发性有机物逸散至外环境，对周边环境影响较小，本评价仅做定性分析。 监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目需进行排污登记，排污登记行业未明确规定自行监测要求，本评价根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)要求，提出项目运营期废气自行监测计划，企业可参照执行： 运营期废气监测计划表 要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 运营期声环境影响和保护措施 污染源强 本项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，项目主要设备噪声源强见下表。 项目主要噪声源强表 声源名称; 声源控制措施; 声功率级dB（A）; 空间相对位置m; 距室内边界距离/m; 建筑物插入损失/dB（A）; 工作时间（h/a). X; Y; Z. 电检设备; 安装消声器、基础减震、墙体隔声、距离衰减等。; 70; -9; 60; 1; 1; 20; 4800. 烘烤箱; 75; 9; 26; 1; 1; 20; 4800. 拧紧机器人; 75; 28; 34; 1; 1; 20; 4800. 助力下线机器人; 75; 45; 38; 1; 1; 20; 4800. 总装倍速流水线; 75; 19; 41; 1; 1; 20; 4800. 机器人视觉拍照; 70; 68; 45; 1; 1; 20; 4800. 机器人通风按摩 检测; 70; 57; 42; 1; 1; 20; 4800. 装配线; 75; 17; 27; 1; 1; 20; 4800. 空压机; 80; 9; 32; 1; 1; 20; 4800. 备注：构建评价范围的预测网格时，采用直角坐标的方式，即坐标形式为（x，y），以车间西南角为（0，0）。. 声环境影响分析 （一）预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中附录A、附录B噪声预测模型，预测本项目各声源对预测点的影响规律和影响程度。 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6)…(B.1) 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 室内声源等效为室外声源图例 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R…(B.2) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1i(T)=10lgJ=1N100.1Lp1ij…(B.3) 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)−(TLi+6)……………(B.4) 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS……………(B.5) 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级 （2）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 式中：LA（r）—点声源在预测点产生的A声级，dB； LA（r0）—参考位置ro处的A声级，dB； A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amic—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 （3）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）：“8.5.2预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（厂界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况”。 本次环评预测噪声衰减仅考虑建筑物墙体隔声及距离衰减。 （二）预测结果 厂界噪声预测结果一览表 序号; 预测点; 背景值dB（A）; 贡献值dB（A）; 预测值dB（A）; 标准值dB（A）; 达标情况. 1; 东北侧厂界外1米N1; 51.5; 47.34; 52.91; 60; 达标. 2; 东南侧厂界外1米N2; 51.6; 46.22; 52.7; 60; 达标. 3; 西南侧厂界外1米N3; 58.6; 46.36; 58.85; 60; 达标. 4; 西北侧厂界外1米N4; 53.0; 47.69; 54.12; 60; 达标. 5; 东台村N5; 51.4; 36.74; 51.55; 60; 达标. 由预测结果可知，项目建成达产后厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。敏感点噪声能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，因此，本项目噪声对周边环境影响较小。 防治措施 项目噪声的主要来源是生产设备噪声，为进一步减少项目噪声对周围环境的影响，确保各厂界噪声稳定达标，建设单位应采取降噪措施。噪声防治主要从两方面入手：一是从噪声源上控制降低噪声，二是从传播途径上控制降低噪声，可采取如下措施： （1）从噪声源上控制降低噪声 ①应选用低噪音、低能耗的生产设备。 ②对所有设备应加强日常管理和维修，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。 ③设备与基础之间安装减振垫片。 （2）从传播途径上控制降低噪声 ①合理布置噪声源，对噪声源强较高的设备，尽量远离厂界。 ②利用厂房墙体，加强对噪声的阻隔效果。 以上措施在设备噪声防治中已广泛采用，同时结合距离、墙体及其他障碍物的衰减，评价预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，降噪措施基本可行。 监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301—2023）要求，项目运营期噪声监测计划如下： 运营期噪声监测计划表 要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 昼间、1次/季度. 运营期固废影响和保护措施 污染源强 本项目产生的固废主要为生活垃圾；一般工业固体废物（不合格品、废包装材料）；危险废物（废润滑油、废油桶、含油抹布及手套）。主要产生情况如下： （1）生活垃圾 项目职工共200人，均不住厂，年工作300天，不住厂生活垃圾按0.5kg/人次・天计算，则职工生活垃圾产生量约30t/a，由环卫部门定期统一清运处理。 （2）一般工业固体废物 ①不合格品：根据建设单位提供资料，外购半成品物料中不合格品产生量约3t/a，集中收集后外运综合利用。 ②废包装材料：项目外购半成品物料外包装产生量约1t/a，集中收集后外售综合利用。 （3）危险废物 ①废润滑油 项目生产设备维护、检修过程会产生废润滑油，产生量约0.05t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废物类别属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-217-08，收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处理。 ②废油桶 设备维护过程中使用的润滑油会产生废油桶，产生量约为4个/年，重量按2.5kg/个计，则空桶产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码为900-041-49。收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处理。 ③含油抹布及手套 项目含油抹布及手套产生量约为0.002t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废物类别属于“HW49其他废物”，废物代码为900-041-49，收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处理。 |
| --- | --- |

|  | 一般固体废物一览表 序号; 固废名称; 固废代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 污染防治措施. 1; 不合格品; 900-003-S17; 3; 检验; 固态; 废塑料; 外售物资回收单位. 2; 废包装材料; 900-003-S17; 1; 原料包装; 固态; 废塑料. 3; 生活垃圾; /; 30; 职工办公生活; 固态; 生活垃圾; 由环卫部门定期统一清运处理. 危险废物一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物编号; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性*; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08:900-217-08; 0.05; 生产、设备维护、检修; 液态; 润滑油; 废润滑油; T, I; 暂存于危废暂存间，定期交给有资质的单位处理. 2; 废油桶; HW49:900-041-49; 0.01; 固态; 润滑油; 废润滑油; T/In. 3; 含油抹布及手套; HW49:900-041-49; 0.002; 固态; 润滑油; 废润滑油; T/In. 注*：T—毒性（Toxicity），I—易燃性（Ignitability），In—感染性（Infectivity）. 危废暂存间基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 生产车间东南角; 6m2; 桶装; 5t; 一年. 废油桶; HW49; 900-041-49. 含油抹布及手套; HW49; 900-041-49. 一般工业固体废物贮存场所基本情况表 贮存场所（设施）名称; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 一般固废间; 生产车间东南角; 20m2; 采用符合要求的器具盛载，并贴标签，堆存高度按1.5m计; 50t; 月. |
| --- | --- |

|  | 固体废物影响分析 一般工业固废和危险废物按不同性质分类收集、分区存放，合理处置。不合格品、废包装材料在厂区一般固废贮存间暂存，定期外售综合利用；废润滑油、废油桶、含油抹布及手套、废液压油在厂区危废暂存间暂存，并委托有资质单位处置；职工生活垃圾分类收集，委托区域环卫部门统一清运处理。 通过采取上述处理措施，项目产生的固体废物均可得到妥善处理，不会对周围环境产生不良影响。 (1)危险废物暂存场所环境影响分析 本项目危废暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行建设，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。具体要求如下： 1）危险废物暂存间污染防治措施应满足以下要求： ①贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ②贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10 -7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ③同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 本项目危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的规定设置，通过规范设置危废暂存场所，可以保障危险废物暂存过程对周边环境不产生影响。 (2)委托利用或者处置的环境影响分析 本项目危险废物委托有资质单位处置，要求建设单位在项目与有处理资质的单位签订委托处理协议，定期委托处理。建设单位应优先与福清及周边地区范围内的危废处置单位签订委托处置协议，委托资质单位处理后，项目产生的危险废物将对周边环境不会产生影响。 (3)固体废物运输过程的环境影响分析 厂区内生产工艺环节运输到贮存场所可能产生散落、泄漏所引起的环境影响项目产生的危废从产生点到暂存场所运输过程中不遗漏、散落，厂区将制定严格的危险废物转运制度，正常情况下不会对厂区内部及厂区以外的环境产生不利影响。在事故状态下，可能导致危险废物转运过程散落，可能对厂区土壤以及地下水产生一定影响。 (4)运输沿线环境敏感点的环境影响 厂外运输由获得危险货物运输资质的单位承担，采用公路运输，按照《道路危险货物运输管理规定》(交通运输部令2013年第2号)、JT617以及JT618相关要求执行制定了运输路线。 (5)危险废物贮存设施的运行环境管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好，危废间的门除出入口外，应保持关闭状态。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥ 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 管理要求 （1）生活垃圾 生活垃圾极易腐败发臭，必须定点收集，及时清运或处理。在厂区设置一些垃圾桶。厂区配备专职的清洁人员和必要的工具，负责清扫厂区，维持清洁卫生，生活垃圾收集后委托区域环卫部门统一清运处理。 （2）一般工业固体废物 项目设置1间一般工业固废贮存间，位于车间东南角，面积约20m2。项目产生的不合格品、废包装材料分类收集，暂存于一般工业固废贮存间，定期外售综合利用。一般工业固废每月转运一次，项目一般工业固废贮存间可以满足贮存需求。 本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 （3）危险废物 本项目产生的废润滑油、废油桶、含油抹布及手套分类收集、分区存放，暂存于危废暂存间，交由有资质单位定期收运处置。 项目设置1间危废间，位于车间东南角，面积约6m2，项目废润滑油、废油桶、含油抹布及手套、废液压油产生量共约0.062t/a，每年转运一次，则单次贮存0.062t，项目危废暂存间可以满足贮存需求。 本评价要求项目产生的危险废物应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定贮存，转运应按《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）有关规定。 1）危废暂存管理需按以下要求进行： 危废暂存间应做好防渗要求，危废暂存间内的各类危险废物应分类存放，建设单位应加强危险废物的管理，注意台账的完善，定期对危废暂存间进行检查维修。还应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单的要求进行贮存，贮存应符合下列要求： A.必须将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损； B.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； C.应当使用符合标准的容器盛装危险废物； D.盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容（不相互反应）； E.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 流转管理要求：企业必须对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 2）本项目危险废物转移全过程环境管理如下： 目前，福建省已建立福建省固体废物环境监管平台，危险废物已实行网上电子联单管理，企业运营过程产生的危险废物应按管理平台流程填报，主要流程包括： A.产生单位填写电子联单。转移当天，产生单位登录省固废平台填报转移信息，即电子联单第一部分内容，确定无误后保存提交，并打印加盖公章，交付危险废物运输单位核实验收并随车携带。 B.接收单位填写电子联单并完成审核。危险废物运至接收单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接收单位，接收单位对危险废物核实验收，确认转移信息无误后，当天登录省固废平台填写电子联单第二部分和第三部分内容并确认提交。发现联单第一部分转移信息有误的，退回产生单位修改重新提交确认。 C.打印电子联单并盖章存档备查。电子联单确认完毕后，产生单位打印一式5份纸质联单，产生单位和接收单位分别盖章，产生单位、接收单位、运输单位、产生地环保分局和接受地生态环境局各存一份备查。发生转移12天内由产生单位将联单报送所在地环保分局，并附上对应过磅单。 D.环保分局核查并汇总上报市局。各环保分局对省固废平台电子联单、企业报送的纸质联单和过磅单进行核对，确认无误后于每月15日前汇总上月的危废转移情况报送市生态环境局（危险废物管理—危险废物转移管理—转移联单管理—联单查询—导出）。 另外，危险废物处置或利用单位必须具备相应的能力和资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。 小结 在建设单位严格按照上述要求执行的前提下，本项目固体废物处置措施合理，去向明确，固体废物处置率达到100%，只要采取合理有效的防范措施，防止固体废物对环境造成二次污染，固体废物不会对周围环境产生不利影响，处理措施可行。 地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型和污染途径分析 本项目地下水和土壤污染源、污染物类型、污染途径及可能受影响环境目标见下表所示。 本项目地下水和土壤污染源及途径识别一览表 序号; 所属单元; 污染源; 污染类型; 污染途径. 1; 危废暂存间; 废润滑油、废油桶、含油抹布及手套; 泄漏; 垂直入渗. （2）影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响可不开展土壤环境影响评价。本项目建设对土壤环境影响小。 对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A（地下水环境影响评价行业分类表），本项目属于“汽车、摩托制造”，本项目编制环境影响报告表，为Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 （3）地下水、土壤污染防治措施 ①源头控制措施 本项目主要的污染方式为废水及润滑油、废润滑油、废油桶、含油抹布及手套泄漏。严格按照国家相关规范要求，对管道、设备及相关构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏、渗，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度，做到“早发现、早处理”。 切实贯彻执行“预防为主、防治结合”的方针，所有场地全部硬化和密封，严禁下渗污染。按“先地下、后地上，先基础、后主体”的原则，通过规划布局调整结构来控制污染，对控制新污染源的产生有重要的作用。 ②分区防控措施 结合建设项目各生产设备、管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料和产品的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案，给出具体的防渗材料及防渗标准要求。重点做好危废暂存间等防渗漏措施。 根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将全厂划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区。 A.重点防渗区 本项目重点防渗区主要包括：危废暂存间。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7，“重点防渗区”的防渗技术要满足以下要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2019）执行。 B.一般防渗区 本项目一般防渗区主要包括：主要生产区、一般固废区。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7，“一般防渗区”的防渗技术要满足以下要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）执行。 C.简单防渗区 除重点防渗区和一般防渗区以外的区域，采用一般地面硬化措施。 ③跟踪监测 本项目日常活动无需开展土壤及地下水环境质量跟踪监测，在发生疑似土壤污染事故时，有针对性地开展应急监测。建设单位不具备自主监测能力，需委托资质单位进行监测。当突发环境事件时，与有资质监测单位联系，请求技术支援，安排应急监测。根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010），以事故地点为中心，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同深度采样，同时采集对照样品。采样频次主要依据现场污染状况确定，根据已知污染物确定主要监测项目。 综上所述，在采取以上措施后项目建设对区域地下水、土壤环境影响较小。 生态 本项目位于福州胜金电器企业有限公司厂区内，租赁厂房面积12000m2。根据调查，项目用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态影响分析。 环境风险 评价依据 （1）风险调查 ①风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目生产过程所使用的原辅材料中涉及环境风险物质的主要为润滑油、危险废物（废润滑油、废油桶、含油抹布及手套）。 项目风险物质调查表 物质名称; 最大储存量t; 储存方式; 主要成分; 储存场所. 润滑油; 0.2; 桶装; 润滑油; 生产车间. ②主要风险单元识别 主要风险单元详见表4.7-2。 风险单元识别表 序号; 风险单元; 事故类型; 风险物质向环境转移的可能途径. 1; 生产车间; 电线短路、静电火花等，遇明火或高热发生火灾事故; 火灾产生的热辐射、浓烟、有害气体等直接进入环境，火灾扑救过程中产生的消防废水直接排入周边水体. 2; 危废暂存点; 危险废物泄漏; 废润滑油、废油桶、含油抹布及手套、废液压油泄漏渗入土壤及排入周边水体. 由上表可知，主要风险单元为生产车间、危废暂存点，存在泄漏及火灾的风险事故。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C，Q按下式进行计算： Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2……Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量（qn/t）; 临界量（Qn/t）; Q(qn/Qn). 1; 润滑油、液压油; /; 0.2; 2500; 0.00008. 合计; 0.00008. 本项目Q=0.00008＜1，环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）环境风险潜势为I，进行简单分析。 （3）可能影响途径 通过对风险物质类型、风险源、有害物质识别可能影响的途径，识别结果详见表4.7-4。 项目风险物质影响途径一览表 序号; 危险单元; 有害物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 危废暂存间; 废润滑油、 废润滑油桶、含油抹布及废手套; 危险废物泄漏、火灾等引发的伴生/次生污染物排放; 危险废物泄漏、火灾等引发的伴生/次生污染物排放，通过挥发、扩散、漫流、下渗等对周围大气、地表水、地下水和土壤环境造成影响. 2; 生产车间; 润滑油; 润滑油泄漏、火灾等引发的伴生/次生污染物排放; 润滑油泄漏、火灾等引发的伴生/次生污染物排放，通过挥发、扩散、漫流、下渗等对周围大气、地表水、地下水和土壤环境造成影响. 环境风险分析 ①火灾事故：若项目遇上原辅材料遭遇明火、电线短路、设备故障等事故，如控制不当可能引发较大火灾事故，造成较大的财产损失；同时火灾产生的烟气具有一定毒性，可能对下风向的群众和居民健康造成影响；在火灾爆炸事故的扑救过程中，会产生大量的次生消防废水，如果这部分废水得不到有效控制，将对闽江水质造成影响。 ③油类泄漏事故：若润滑油、危废暂存间废油发生破损或人为操作不当，有可能泄漏，对周边大气、地表水、地下水及土壤造成影响。 环境风险防范措施 （1）危废防范措施 项目在生产过程中产生的危废（废润滑油、废油桶、含油抹布及手套）具有易燃性或毒性，项目应做好相关的风险防范措施及应急措施，以防止风险发生对车间工作人员及周边环境造成影响，具体措施如下： ①项目在生产过程中产生的危废应及时收集，妥善保管；放置于专用的危废点，并保持通风阴凉； ②远离火种、热源，工作场所禁止吸烟等； ③配备相应品种的消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查； ④委托有资质的单位处置，并做到专车专用，并标有相关标志。 ⑤危废间应按《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2019）进行防渗防漏处理。危废间应防渗，设置围堰收容泄漏物，防止废油泄漏至车间外；收集桶下方设置托盘，防止跑冒滴漏。 （2）火灾防范措施 ①消除和控制明火源，有醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟；进入危险区的人员，按规定登记，严禁携带火柴、打火机等。 ②防止电气火花，采取有效措施防止电气线路和电气设备在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。 ③建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，对消防措施定期检查，保证消防措施的有效性，并定期组织演练。项目设置现场疏散指示标志和应急照明灯。 ④加强职工的安全教育和培训，推行持证上岗。一是对消防理论知识的培训，二是加强消防技能的训练。掌握必要的消防设备使用、检修保养方面的知识，在必要的时候能够发挥所配备的消防设施的作用，发挥出处理初期火灾事故的能力。 （3）管理防范措施 ①设计上拟采取的防范措施 生产装置采用先进合理、安全可靠的工艺流程，从根本上提高装置的安全性，防止和减少事故的发生；工艺管线的设计、安装均考虑热应力变化、管线的振动及蠕变、密封防泄漏等多种因素，并采取设置膨胀节及固定管架等安全措施。 ②实施现场巡回检查制度 定期检修设备，发现问题及时更换零部件，排除事故隐患，防止跑、冒、滴、漏。检修时需切断原料源，并由专人监护，检修时按规定的要求进行。 ③风险管理要求 制定安全责任制、各项安全管理制度、操作规程、安全技术规程和各种设备维修保养和设备管理制度。加强现场管理，狠抓劳动纪律，同时经常对职工进行思想教育、工艺操作、设备操作训练，使职工能熟练掌握所在岗位和所在环境中的各个要素，了解常见的扑火、中毒等自救能力，互相救助的一些常识。 建立巡回检查制度，发现问题及时上报并责令负责部门限期整改到位，复查合格，记录在案。加强对职工的劳动保护用品的使用和发放，为职工配备所需的防护用品和急救用品。 综上所述，项目营运过程中存在着一定的环境风险，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在管理及运行中认真落实工程安全措施、消防措施及评价所提出的风险防范、管理措施，制定相应的事故应急预案，则其在营运期间的环境风险可接受，并且其环境风险事故隐患可降至最低。 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 郑州精益达汽车零部件有限公司座椅加工项目. 建设地点; 福建省福州市闽侯县青口镇东台村. 地理坐标; 经度; 119°36'06.4099"; 纬度; 26°08'21.3444". 主要危险物质及分布; 主要危险物质：润滑油； 分布：生产车间。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 风险物质泄漏可能通过下渗污染土壤和地下水，液化石油气泄漏会进入大气环境；火灾产生的主要污染物CO可能污染周边大气环境，消防废水可能通过地表径流进入地表水。. 风险防范措施要求; 危废暂存间做好防渗措施；配备一定数量消防设备和应急物资；加强润滑油的储存、运输管理，制定相应的应急管理制度及应急预案，并加强应急演练和区域联动。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目危险物质数量与临界量的比值＜1，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。 在严格采取各项风险防范措施及完善应急预案并加强演练和区域应急联动前提下，环境风险可控。. 环保投资估算 本项目环保投资估算具体明细见表4.8-1。 环保措施投资明细表 序号; 污染源; 治理措施或设施; 投资金额（万元）. 1; 废水; 生活依托厂区内已建化粪池处理后排入市政污水管网; /. 2; 废气; /; /. 3; 噪声; 厂房隔声、设备基础设置减振垫等综合降噪措施; 8. 4; 固体废物; 一般固废暂存间建设、危废间建设、危废处置协议等; 8. 合 计; 16. |
| --- | --- |

环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水经出租方已建化粪池处理后通过市政污水管网排入青口汽车工业开发区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准）；COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L |
| 大气环境 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 运营期间生产车间仅保留必要的出入口敞开，减少废气无组织排放 | 非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)中表3企业边界监控点浓度限值，即非甲烷总烃≤2.0mg/m3 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  | 非甲烷总烃企业厂内监控点1h平均浓度值满足《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)中表2厂区内监控点浓度限值，即非甲烷总烃≤8.0mg/m3；厂区内监控点任意一次浓度值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A表A.1标准限值，即非甲烷总烃≤30.0mg/m3 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 选用低噪声设备，优化车间布局，采取基础减振、厂房隔声等综合降噪措施；加强厂内运输车辆管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准；昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废和危险废物按不同性质分类收集、合理处置。 ①设一般固废贮存间1间，面积20m2，不合格品、废包装材料定期外售综合利用； ②设危废暂存间1个，面积6m2，废润滑油、废油桶、含油抹布及手套委托有资质单位处置； ③生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗，重点防渗区主要包括：危废暂存间，重点防渗区应等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行；一般防渗区主要包括：生产车间，一般防渗区应等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行；除重点防渗区和一般防渗区以外的区域，采用一般地面硬化措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1.火灾防范措施：正确配备灭火器材、消防沙桶等消防设备；严格动用明火、各种电热器和能引起电火花的电气设备，储罐区外应挂“严禁烟火”的警告牌，定期检查完好性。 2.厂区建立健全完善的安全管理、风险管理制度。 3.编制突发环境事件应急预案，并向生态环境部门备案，按照相关要求完善风险防范措施，定期安排人员培训与演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①排污口规范化 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应将排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的种类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理设施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。建设单位应在排放口处设立或挂上标志牌，标志牌注明污染物名称以警示周围群众，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995），危险废物识别标志执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）见表5.1-1。 排污口图形符号（提示标志）一览表 项目; 污水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 一般性固体废物; 危险废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 黑色; 黑色. ②竣工环境保护验收 根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号），“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。” 根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号），“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。” 因此，项目建成后三个月内，建设单位应根据相关法律法规及技术指南进行环保设施竣工自主验收。 ③排污许可管理要求 根据已于2021年3月1日起实施的《排污许可管理条例》，企业应在试生产前申请并取得“排污许可证”。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目实行“登记”。 固定污染源排污许可分类管理名录 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十一、汽车制造业 36. 85; 汽车零部件及配件制造367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367; 其他*. ④环境管理要求 项目运营期环境管理主要内容包括： （1）贯彻执行试运行期建立的环保工作机构和工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。 （2）提高员工对环境保护工作的认识，加强环保意识教育。 （3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 （4）建设单位应该负责环保设施运行的检查、保养及维护工作；负责绿地花草树木的养护。 （5）建立本公司的环境保护档案。档案包括：污染物排放情况、污染物治理设施的运行、操作和管理情况、事故情况及有关记录、与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料、其他与污染防治有关的情况和资料。 ⑤环境监测计划 为了监控环保设施运行情况以及项目污染源对环境的影响状况，排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。 |

结论

郑州精益达汽车零部件有限公司座椅加工项目位于福建省福州市闽侯县青口镇东台村（租赁福州胜金电器企业有限公司1#楼），项目主要从事汽车零配件生产加工，项目建设符合国家相关产业政策，项目建成后具有较明显的社会、经济、环境综合效益；符合国土空间总体规划，符合生态环境分区管控，其所在地环境质量较良好。项目建成投入使用、落实各项环保措施后，在正常生产情况下排放的各类污染物数量不大，对周边环境影响较小。建设项目在认真落实本报告表提出的各项措施，在确保项目“三同时”管理基础上，本评价根据环境影响分析认为该项目在此建设是可行的。 福建中森亚环保科技有限公司 2025年12月

# 附表

## 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）①（t/a） | 现有工程 许可排放量②（t/a） | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③（t/a） | 本项目 排放量（固体废物产生量）④（t/a） | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤（t/a） | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a） | 变化量 ⑦（t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 （仅定性分析） |  |  |  | / |  | / | / |
| 废水 (生活污水） | 废水量 |  |  |  | 2700 |  | 2700 | +2700 |
|  | COD |  |  |  | 0.741 |  | 0.741 | +0.741 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.471 |  | 0.471 | +0.471 |
|  | SS |  |  |  | 0.238 |  | 0.238 | +0.238 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.088 |  | 0.088 | +0.088 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 |  |  |  | 3 |  | 3 | +3 |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 1 |  | 1 | +1 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 30 |  | 30 | +30 |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | +0.01 |
|  | 含油抹布及手套 |  |  |  | 0.002 |  | 0.002 | +0.002 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①