- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    福州群尚工艺品有限公司厂区

建设单位（盖章）：福州群尚工艺品有限公司

编制日期：2021年04月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 福州群尚工艺品有限公司厂区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2018-350121-20-03-064218 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 林曦 | 联系方式 | 13609548209 |
| 建设地点 |  | 福建省福州市闽侯县鸿尾乡官路村8号 |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度：118° 59' 32.978"，纬度：26° 9' 41.900"，地理位置图详见附图1 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2432(金属工艺品制造) C2439(其他工艺美术及礼仪用品制造) | 建设项目 行业类别 | 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24-41工艺美术及礼仪用品制造243* |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 闽侯县发展和 改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2018]A080292号 |
| 总投资（万元） |  | 10430 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.48 | 施工工期 | 2021年6月~2021年7月， 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 14200 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策适宜性分析 项目主要从事铁制、木制工艺品的生产，根据对照，项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制和淘汰类的项目，且该项目于2019年06月25日通过了闽侯县发展和改革局的备案(闽发改备[2018]A080292号，详见附件二)，因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业政策。 - 2、与城市土地利用规划符合性分析 根据《闽侯县鸿尾乡总体规划(2010-2030)》(详见附图9)，项目所在地土地用途规划为工业用地；根据业主提供的不动产权证(闽(2017)闽侯县不动产权第0036240号)，本项目土地用途为工业厂房(详见附件三)，本项目主要从事工艺品的生产加工，属于工业企业，因此，项目选址符合土地利用规划的要求，故项目选址合理。 - 3、环境功能区划符合性分析 项目运营期环境空气污染排放源强很低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；项目生产废水经处理后循环利用，不外排；项目生活污水经处理后排入市政污水管网，送往闽侯县鸿尾乡污水处理厂集中处理，几乎不会对周边水体环境造成影响，符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类、4a类功能区标准，因此，项目建设符合环境功能规划。 - 4、与周边相容性分析 项目位于福建省福州市闽侯县鸿尾乡官路村8号，根据现场勘查，周边以工业企业及居住区为主，项目周边环境现示意图详见附图2；项目周边环境现状拍摄图详见附图3；建设单位在确实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。 - 5、“三线一单”控制要求的符合性分析 项目“三线一单”控制要求的符合性分析详见表1。 表1 项目与“三线一单”相符性分析一览表 “通知”文号; 类别; 项目与“三线一单”相符性分析; 符合性. 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》 (环环评[2016]95号); 生态保护红线; 项目选址于福建省福州市闽侯县鸿尾乡官路村8号，不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，根据闽侯县生态功能规划，项目所在地属于“5102112105闽江沿岸低山丘陵农业生态与闽江干流视域景观生态功能小区”，不属于重点生态功能区，不涉及生态红线。因此，项目建设符合生态红线控制要求。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；周边地表水环境目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类、4a类功能区标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。; 符合. 资源利用上线; 项目用水、用电为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 项目符合国家产业政策，符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知(闽政〔2020〕12号)》全省生态环境总体准入要求，不属于《市场准入负面清单》(2020年版)中禁止准入类的项目。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1 项目由来 福州群尚工艺品有限公司成立于2007年08月02日，法定代表人杨尊群，注册资金3,588.8888万元整，主要从事工艺品、玻璃制品、灯饰灯具、家具及家居用品的加工销售等(营业执照和法定代表人身份证详见附件六)。 工艺品行业从发展至今，经过不断的改革和创新，已呈现多样化、美观化为一体的趋势。工艺品种类繁多，有竹、木、铁等工艺品，随着人们对美的事物的追求，工艺品竞争激烈，具有广阔的市场。 根据调查，该厂区土地使用权原为闽侯县鸿尾清鸿编织厂所有，福州群尚工艺品有限公司于2017年12月20日通过作价入股方式取得该厂区的土地使用权(不动产权证详见附件三)。根据不动产权证可知，原有厂区占地面积14200m2，主要建设2#、3#、4#、5#厂房，主要建筑面积2941.4m2，福州群尚工艺品有限公司取得土地使用权未进行办理相关环保手续。根据福州群尚工艺品有限公司发展规划，发现厂区现有的构筑物无法满足自身实际的生产经营需求，为此，于2018年05月开始对厂区总平面进行重新规划，经多次调整后，项目总平面规划方案于2019年12月26日通过了闽侯县自然资源和规划局的审查(详见附件四)。根据总平面规划方案，厂区占地面积14200m2，保留2#厂房，将其他厂房拆除后重新建设，新建1#厂房、3#厂房，厂区总建筑面积为32495.1m2，计划作为工艺品的生产经营场所，预计年产铁制工艺品50万件，木制工艺品150万件。 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，本项目环评类别为环境影响报告表，详见表2-1。为此，建设单位委托我司编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件一)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录) 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24. 41; 工艺美术及礼仪用品制造243*; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的; 年用溶剂型涂料（含稀释剂） 10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的; /. ## 2.2工程概况 2.2.1 项目基本概况 ⑴项目名称：福州群尚工艺品有限公司厂区 ⑵建设单位：福州群尚工艺品有限公司 ⑶建设地点：福建省福州市闽侯县鸿尾乡官路村8号 ⑷企业性质：内资企业 ⑸项目总投资：10430万元 ⑹建设规模：厂区占地面积14200m2，总建筑面积32495.1m2 (7)生产规模：项目年产铁制工艺品50万件，木制工艺品150万件 (8)职工人数：职工人数100人，均不在厂区内进行食宿 (9)工作制度：年工作日300天，实行白班制，8h/d，夜间不生产 2.2.3 项目产品方案 根据建设单位提供资料，本项目从事铁制、木制、竹腾工艺品的生产，项目具体产品方案详见表2.2-1。 表2.2-1 本项目产品方案说明表 序号; 产品名称; 产品产量; 备注. 1; 铁制工艺品; 50万件/年; 不涉及酸洗、磷化、电镀、陶化等处理工艺. 2; 木制工艺品; 150万件/年; 不涉及酸洗、磷化、电镀、陶化、喷粉等处理工艺. 2.2.4 项目组成及建设内容 项目工程组成及建设内容见表2.2-2。 表2.2-2 项目组成一览表 工程 类别; 项目组成; 具体建设内容. 主体 工程; 生产区域; 1#厂房：共9F(地下1层、地上8层)，总建筑面积22491.88m2。地下一层作为木制半成品下料车间，位于车间东侧区域；一层作为静电自动喷漆流水线及喷漆车间，共设置3条静电自动喷漆流水线、5台水帘喷漆台；二层作为木制品打坯打砂车间使用；三层作为成品组装、包装车间使用；4F及以上作为仓库. 3#厂房：共4F，总建筑面积9100.22m2，一层作为喷粉、烤粉车间，位于车间西南侧区域；二层作为铁制品坯件生产车间. 辅助 工程; 原料仓库; 位于1#厂房地下一层西侧区域内，作为原料库. 成品仓库; 位于3#厂房一层东北侧、三层、四层整层内及1#厂房四层及以上整层内，作为成品仓库使用. 危化品仓库; 位于1#厂房一层内东南侧区域，作为油漆、稀释剂等仓库. 办公区; 位于2#厂房内(面积903m2)，共3层，作为行政办公等使用. 公用 工程; 供水; 接市政供水管网. 排水; 实行雨污分流；雨水经雨水管收集后排入周边水体；生产废水经处理后循环使用，不外排；生活污水经处理后排入市政污水管网. 供电; 接市政供电系统. 环保工程; 废水治理; 生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，送往闽侯县鸿尾乡污水处理厂集中处理. 生产废水经一套“pH调节+高级氧化+化学沉淀”处理后循环使用，不外排，每年定期更换的废液委托有资质的单位处置. 废气治理; 1#厂房内设置密闭的调漆、喷漆、晾干、烤漆等区域，将调漆、喷漆、晾干、烤漆等工序产生的有机废气经收集后2套废气设置(喷淋塔+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置)处理后统一引至1根45m高的排气筒排放(DA001). 1#厂房木制半成品下料车间、打坯打砂粉尘经收集后通过布袋除尘器收集治理后引至引至1根45m高排气筒排放(DA002). 3#厂房喷粉粉尘经多级滤芯过滤回收后，少量的粉尘引至1根25m高排气筒排放(DA003). 3#厂房烤粉有机废气(含燃气烟气)经收集后通过水浴降温+过滤棉+活性炭吸附治理后引至1根25m高排气筒排放(DA004). 3#厂房焊接烟尘经移动式焊接烟尘收集装置收集后直接无组织形式排放. 固废处 理处置; 拟设置规范化的一般工业固体废物暂存区，一般工业固废分类收集、暂存后外售综合利用. 拟设置规范化的危险废物暂存间，危险废物分类收集、暂存后定期有资质的单位统一外运处置. 厂区内设置生活垃圾桶，分类收集后，委托环卫部门每日清运处置. 噪声控制; 选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施. 2.2.5 项目主要原辅材料 项目的主要原辅材料的用量及储存方式详见表2.2-3，主要原辅材料性质详见表2.2-4。 表2.2-3 各原辅材料储存方式一览表 序号; 原辅材料名称; 消耗量; 最大储存量; 物理形态. 1; 铁线; 20.0吨/年; 1吨; 固态. 2; 铁管; 10.0吨/年; 1吨; 固态. 3; 铁板; 20.0吨/年; 1吨; 固态. 4; 杉木板; 1500m3/年; 50m3; 固态. 5; 纤维板; 700m3/年; 50m3; 固态. 6; 胶合板; 800m3/年; 50m3; 固态. 7; 油性漆; 5.0吨/年; 0.5吨; 液态. 8; 稀释剂; 2.5吨/年; 0.5吨; 液态. 9; 水性漆; 10.0吨/年; 0.5吨; 液态. 10; 白乳胶; 2.0吨/年; 0.5吨; 液态. 11; 热固性粉末; 10.0吨/年; 0.5吨; 粉末. 12; 焊丝; 2.0吨/年; 0.25吨; 固态. 13; 液化石油气; 100吨/年; 1吨; 颗粒物. 14; 水; 1690.92吨/年; /; /. 15; 电; 30万kwh/a; /; /. 表2.2-4 部分主要原辅材料性质介绍 序号; 原料名称; 性质. 1; 油性漆; 本项目油性漆主要以NC油漆即硝基漆为主，外观形状为液体，刺激性气味，根据业主提供的资料，项目油性漆主要由聚偏氟乙烯树脂(30%)、丙烯酸树脂(25%)、无机颜料(20%)、二甲苯(10%)、正丁醇(5%)、甲基异丁酮(10%)等组成；固份含量75%，挥发性有机物含量为25%(其中二甲苯10%、其余15%以非甲烷总烃计). 2; 稀释剂; 项目油性漆稀释剂采用天那水，根据业主提供的资料，本项目的稀释剂不含苯，主要成分为丙酮25%、环己酮15%、甲苯11%、二甲苯13%、乙二醇乙醚11%、正丁醇25%等；挥发性有机物含量为100%(其中甲苯11%、二甲苯13%、其余75%以非甲烷总烃计). 3; 水性漆; 水性漆是用水作溶剂或者作分散介质的涂料，不含有机溶剂的涂料，不含苯、甲苯、二甲苯、甲苯、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，水性漆以水溶性树脂为成膜物，根据业主提供的资料，项目水性漆成分为组成为：水性白交联丙烯酸树脂35%、水性丙烯酸(28%)、颜料(15%)、纯净水(12%)、水性助剂(3%)、正丁醇7%等组成；固份含量78%，纯净水12%，挥发性有机物含量为10%(以非甲烷总烃计). 4; 热固性 粉末; 本品粉末涂料是一种新型的不含溶剂100%固体粉末状涂料具有无溶剂、无污染、可回收、环保、节省能源和资源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点。主要由聚酯53.59%，E12环氧21.68%，C-688流平剂10.7%，701增光剂10.7%，R-237钛白粉3.33%等组成. 5; 白乳胶; 白乳胶是一种水溶性胶粘剂，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。通常称为白乳胶或简称PVAC乳液，化学名称聚醋酸乙烯胶粘剂，是由醋酸与乙烯合成醋酸乙烯，添加钛白粉，再经乳液聚合而成的乳白色稠厚液体。干燥快、初粘性好、操作性佳；粘接力强、抗压强度高；耐热性强。根据业主提供的资料，项目采用的白乳胶不涉及“三苯”成分. 6; 焊条; 本项目无铅焊条，属于氧化钛钙型焊条，焊条药皮主要成分未二氧化钛和碳酸钙为主，属酸性碳钢焊条，不含有铅，汞、镉、铬、镍等有毒重金属. 7; 液化石 油气; 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味，液化石油气的主要成分为丙烷、丁烷以及其他烷系或烯类等。催化裂解气的主要成份如下(%):氢气5~6%、甲烷10%、乙烷3~5%、乙烯3%、丙烷16~20%、丙烯6~11%、丁烷42~46%、丁烯5~6%、含5个碳原子以上的烃类5~12%. 2.2.6 主要生产设备 本项目的主要生产设备详见表2.2-5。 表2.2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 位置. 1#厂房. 1; 静电自动喷漆流水线(包含水帘吹灰台、静电自动喷漆房、水帘补漆台、烤漆房); 3条; 厂房一层. 2; 水帘喷漆台; 5台. 3; 电脑锯; 1台; 厂房地下一层. 4; 推台锯; 1台. 5; 地镂边机; 5台; 厂房二层. 6; 立铣机; 3台. 7; 数控雕刻机; 4台. 8; 钻孔机; 6台. 9; 高频机; 1台. 10; 冷压机; 1台. 11; 异形砂光机; 5台. 12; 空压机; 1台; 厂房一层. 3#厂房. 1; 喷粉流水线; 1条; 厂房一层. 2; 喷粉台; 2台. 3; 液化石油气燃烧机; 1个. 4; 冲床; 2台; 厂房二层. 5; 折边机; 1台. 6; 裁板机; 1台. 7; 碰焊机; 5台. 8; 电焊机; 5台. 9; 空压机; 1台; 厂房一层. 2.2.7 物料平衡和水平衡 (1)项目挥发性物料平衡 项目挥发性有机物料平衡详见图2.2-1、2.2-2 油性漆5.0、水性漆10.0 固体份 11.55 工件附着 9.24 附着率80% 漆雾 2.31 过滤棉 水帘捕集 漆渣0.462 净化80% 0.831 90%净化 DA001 稀释剂2.5 漆雾： 0.208 密闭抽吸 10%无组织0.115 1.154 1.039 90% 自动沉降 0.771 1.539 30%沉降 漆渣0.694 NMHC：0.047 喷漆、烤漆、晾干等 10%无组织 DA001 90% 甲苯：0.027 二甲苯：0.0082 NMHC：0.365 80%净化 甲苯：0.1984 二甲苯：0.594 NMHC：2.779 甲苯：0.0496 二甲苯：0.149 NMHC：0.695 白乳胶2.0 组装、冷压 喷淋塔+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置 80% VOCs：0.236 其中 NMHC：0.236 固体份 1.764(工件附着) VOCs：4.986其中 甲苯：0.275 二甲苯：0.825 NMHC：3.65 20%无组织 图2.2-1 项目1#厂房挥发性有机物物平衡图 单位：t/a (2)项目水平衡 ①水帘台补充用水 根据业主提供的资料，项目1#厂房内设置3条静电自动喷漆线(每条线包含1个水帘吹灰台、1个静电自动喷漆室、1个水平补漆台、1个烤漆房)及5个水帘喷漆台；则项目水帘喷漆台同时使用量为11台，项目水帘台水池有效容积为1.0m3，项目水帘台水池最大储水量按0.8m3计；由于水帘喷漆台废水循环使用过程中会不断损耗水量，每天补充用水量按储水量的5%计，则项目每天平均需补充新鲜用水量0.44m3(132m3/a)。 由于项目水帘喷漆台用水对水质要求不高，项目水帘漆雾净化废水经“pH调节+高级氧化+化学沉淀”处理后可直接回用于喷漆台补充用水，定期补充新鲜水量，可实现零排放。由于循环到一定的程度，水帘漆雾净化废水水质浓度较高，需要定期对水帘漆雾净化废水进行更换，更换的废液当做危险废物委托有资质单位统一处置，根据项目安排，结合类比同类型项目实际运行情况，采取治理措施，预计每年对水帘喷漆台内的高浓度废液进行更换1次即可，高浓度废液预计占即水帘漆雾净化废水总量的30%左右，则更换的喷漆废液量为1.92m3/a(水帘吹灰水帘台定期清渣，可直接循环使用，定期补充新鲜水，不需要更换)。 ②调漆用水量分析 根据业主提供资料，本项目油性漆使用稀释剂进行调漆，水性漆采用水进行调漆，年使用量为10.0t，调漆水：水性漆约为1:1.2左右，预计年调漆用水量约为12.0t/a。 ③喷淋塔、水浴降温补充水 根据项目废气设计方案，项目拟配套每2套喷淋塔及1个水浴降温，喷淋塔及水箱储水量约为1.0t，每天补充用水量按储水量的5%计，则每套喷淋塔补充新鲜水量为0.15t/d(45t/a)，定期清渣，循环使用，不外排。 ④职工生活用水 根据业主提供的资料，本项目职工人数100人(包括生产人员、管理人员等)，均不住在厂内，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，不住厂住厂员工生活用水一般宜采用30～50L/人·班，不住厂生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业300天计，则本项目职工生活用水量约为5.0t/d(1500t/a)，根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)(2016年版)，居民生活污水定额可按用水定额的80%计算(其余20%蒸发损耗等)，则生活污水量为4.0t/d(1200t/a)。 项目给排水量见表2.2-6。项目水平衡图详见图2.2-2。 表2.2-6 项目给排水量情况表 用水类型; 用水量 系数; 日用水(t/d); 年用水量(t/a); 排放系数; 日排量(t/d); 年排水量(t/a). 水帘台补充水; 0.04m3/d▪台; 0.44; 132; --; 0; 0. 水性漆调漆用水; /; 0.04 (折合); 12.0; --; 0; 0. 喷淋塔、水浴降温补充水; 0.05m3/d▪台; 0.15; 45; --; 0; 0. 水帘喷漆台更换用水; --; 0.0064 (折合); 1.92; --; 0; 0. 职工生活用水; 100L/人·班; 5.0; 1500; 0.8; 4.0; 1200. 合计; --; 5.6364; 1690.92; ---; 0; 1200. 新鲜水 1690.92 生活用水 化粪池 1200 1200 1500 损耗300 调漆用水 1.92 水帘喷漆 台循水池 损132 pH调节+高级氧化+化学沉淀理设施 8.8 循环回用8.8 水帘台更换用水 当做危险废物委托处置 132 12 喷漆 损耗12 1.92 12 市政污水管网 喷淋塔、水浴降温补充用水 损耗45 3.0 45 循环回用3.0 图2.2-2 项目工程水平衡图 单位：m3/a 2.2.8 项目平面布置合理性分析 项目厂区共设置3栋厂房，其中1#厂房位于厂区东侧区域，3#厂房位于厂区西侧区域，2#厂房位于厂区西北角；项目生产区域集中位于1#厂房内、3#厂房内，其中1#厂房主要包括木制半成品下料车间、静电自动喷漆流水线、水帘喷漆、打坯打砂车间等使用；3#厂房主要包括喷粉、烤粉、半成品坯件生产车间等使用；项目生产车间平面布置根据生产工艺流程布置，各功能分区明确，各生产区相对独立，互补干扰，工艺流程顺畅，项目生产区与办公区等相对独立，有利于生产布置；项目总平面布置图详附图7。 将项目生产废水处理站布置在1#厂房外南侧区域，将各喷漆台将生产废水收集治理后回用于喷漆台补充用水；项目当地常年主导风向为东南风，说明其下风向(西北侧)受污染的机率最高，项目1#厂房拟将废气废气排气筒设置屋顶西南侧，排放口朝内，3#厂房拟将废气排气筒西南侧区域，均不在年主导风向上风向，可降低有机废气对下风向周边居住区的影响；拟将危险废物暂存场所设置于3#厂房外西北侧区域，方便危险废物的分类收集，固体废物可以得到有效的处理处置，可避免造成二次污染；项目设备噪声经基础减振、厂房墙体隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。从环境影响的角度看，项目环保设施平面布置基本合理。 综上所述，本项目的总平布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 2.3生产工艺流程及产污环节 2.3.1工艺流程及工艺介绍 (1)工艺流程 边角料 铁板、铁管、铁线 下料 焊接组装 烟尘 折弯 焊丝 铁制工艺品半成品 冲床 边角料、废矿物油 废焊头 本项目从事铁制、木制工艺品的生产，所需原料均为全部外购，其工艺流程详见下图2.3-1~2.3-5。 图2.3-1 铁制工艺品半成品工艺流程及产污环节示意图 图2.3-2 铁制工艺品喷粉工艺流程及产污环节示意图 废抹布 铁制半 成品 擦灰 下件 喷粉 烤粉 粉尘 废气 废包装材料 检验包装 成品 组装 液化石 油气 燃烧机 燃料烟气 热风 废包装材料 废水、漆渣、涂料 空桶、喷漆废液 检验包装 成品 喷漆(水帘) 晾干 有机废气 油漆+稀释剂 调漆 有机 废气 组装 擦灰 废抹布 铁制工艺品半成品 吹灰(水帘) 废水、沉渣 喷漆(机械) 组装 有机废气 有机 废气 有机 废气 调漆 补漆(水帘) 检验包装 成品 烤漆 废包装材料 废漆渣、涂料空桶 废水、漆渣、涂料 空桶、喷漆废液 油漆+稀释剂 有机 废气 有机 废气 图2.3-3 铁制工艺品喷漆工艺流程及产污环节示意图 粉尘 粉尘 粉尘 下料 纤维板、杉木板、胶合板 钻孔、镂铣、雕刻 砂光 组装 木制半 成品 边角料 边角料 白乳胶 废气 胶水空桶 图2.3-4 木制工艺品半成品工艺流程及产污环节示意图 有机废气 检验包装 成品 喷漆(水帘) 废水、漆渣、涂料 空桶、喷漆废液 晾干 油漆、稀释剂 调漆 有机废气 有机废气 组装 除湿 废包装材料 木制半 成品 打磨 粉尘 吹灰(水帘) 废水、沉渣 喷漆(机械) 补漆(水帘) 检验 包装 成品 烤漆 组装 废包装材料 废漆渣、涂料空桶 废水、漆渣、涂料 空桶、喷漆废液 有机废气 有机 废气 有机 废气 油漆+稀释剂 调漆 有机 废气 图2.3-5 木制工艺品工艺流程及产污环节示意图 (2)铁制工艺品介绍 本项目铁制工艺品机加工生产过程主要是对购入的铁板、铁管、铁线进行下料切割，然后进行折弯、经过冲床等机加工后，再通过点焊机、电焊机等进行组装，制得所需的铁制工艺品半成品，然后进行喷粉、喷漆生产制得所需的铁制工艺品。 喷粉工艺 将热固性粉末加入供粉桶，然后将铁制工艺品工件通过悬挂输送系统运至喷粉房进行自动静电粉末喷涂，采用人工喷粉作业。项目设置1条喷粉线，项目喷涂粉末经过过滤器装置回收利用，回收利用率可达90%。 固化：喷完粉后的工件通过悬挂系统进入固化固化炉进行固化，固化炉所需热气为燃烧生物质成型颗粒产生的热气，烘干固化温度在190℃~200℃之间，时间在15min~20min左右。 人工喷漆 ①擦灰：由于部分外购进来的铁制半成品表面残留少量的灰尘等，通过人工擦灰去除工件表面的灰尘，提高涂料附着效率； ②喷漆、晾干：项目设置人工水帘喷漆房，根据客户需求，对工艺品半成品进行喷漆加工，根据产品的用途进行喷漆上色；采用油性漆、稀释剂和水性漆作为涂料；人工水帘喷漆房主要为在密闭的水帘喷漆台内进行，采用人工喷漆作业，喷漆后工件放置于密闭的晾干区进行自然晾干，晾干时间一般在2~3小时左右不等，自然晾干后即可； ③组装：将产品按客户要求进行组装，制得所需的工艺品成品； ④检验、包装入库：对产品进行检验后包装入库。 机械自动喷漆： ①吹灰：由于部分外购进来的铁制半成品表面残留少量的灰尘等，通过人工将工件上挂流水线，用水帘吹灰台进行吹灰，去除工件表面的灰尘，提高涂料附着效率； ②喷漆、烤漆：对工件进行喷漆处理，采用静电喷漆台及水帘喷漆台相结合方式，工件经过吹灰后经输送线进入静电喷漆喷漆台进行机械自动喷漆，根据需要，将产品输送至水帘喷漆台进行人工补漆，然后输送至密闭的烤漆房进行烤漆，烤漆采用电能为能源，烤漆温度在140℃～170℃之间，时间大约5min~10min分钟左右，根据产品进行设置流水线行走速度； 然后工件进行组装、检验、包装入库。 (3)木制工艺品介绍 ①下料：将纤维板、杉木板、胶合板等用锯台等设备进行切割下料，制得所需的规格尺寸，使其满足产品设计要求； ②钻孔、镂铣、雕刻：将下料切割后的纤维板、杉木板、胶合板等通过各机加工设备进行钻孔、镂铣、雕刻，从而获得所需的外观形状和尺寸等工件(机加工件)； ③砂光：对前道工序加工的后工件进行打砂处理，使的工件表面光滑、美观等； ④组装：对工件边角进行组装，采用白乳胶作为胶粘剂，然后经过冷压机进行冷压固定，制得所需的木制半成品； ⑤除湿：根据需要，对部分木制工艺品半成品进行除湿，去除水分，使得木制半成品符合要求，采用电能为能源。 ⑥打磨：喷漆前，对木制半成品进行打磨，去除毛刺，起到工件表面光滑，同时提高木制、竹腾半成品涂料附着效果等作用。 项目木制工艺品喷漆、晾干、组装、检验等工序与铁制工艺品喷漆工艺基本一致，不在重复介绍。 - 2.3.2 产污环节分析 项目产污环节说明一览表详见下表2.3-1。 表2.3-1 项目产污环节说明一览表 序号; 类别; 污染源或 污染工序; 主要污染物; 环保措施. 1; 废水; 职工生活过程 中产生的生 活污水; pH、COD、SS、BOD5、氨氮等; 项目生活污水化粪池预处理后排入市政污水管网送往闽侯县鸿尾乡污水处理厂集中处理. 水帘喷漆台; pH、COD、SS、BOD5、石油类、色度、苯系物等; 经自建的一套“pH调节+高级氧化+化学沉淀”处理后全部回用于生产，不外排，每年定期更换的废液委托有资质的单位处置. 2; 废气; 调漆、喷漆、晾干、烤漆、组装等(1#厂房); 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等; 分别收集后通过2套废气设置(喷淋塔+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置)处理后统一引至1根45m高的排气筒排放(DA001). 下料、钻孔、镂铣、雕刻、砂光等(1#厂房); 颗粒物; 分别收集后通过布袋除尘器收集治理后引至引至1根45m高排气筒排放(DA002). 喷粉(3#厂房); 颗粒物; 经多级滤芯过滤回收后，少量的粉尘引至1根25m高排气筒排放(DA003). 烤粉(3#厂房); 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 经收集后通过水浴降温+过滤棉+活性炭吸附治理后引至1根25m高排气筒排放(DA004). 焊接(3#厂房); 烟尘; 经移动式焊接烟尘收集装置收集后直接无组织形式排放. 3; 固废; 布袋除尘器; 木屑; 属于一般工业固废，分类收集后外售给企业综合利用. 擦灰; 废抹布. 包装; 废包装材料 (废纸箱、包装袋等). 水帘吹灰台; 沉渣. 下料; 金属边角料、木板材边角料. 焊接; 废焊头. 水帘喷漆台、机械喷漆台; 漆渣、涂料空桶、定期更换的喷漆废液; 属于危险废物，分类收集、暂存后定位委托有资质单位统一处理. 喷淋塔+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置; 废过滤棉、废弃含汞灯管、废活性炭吸附饱和物. 生产废水设施; 废水污泥. 冲床; 废矿物油. 组装; 白乳胶空桶. 职工生活垃圾; 纸屑、塑料等; 分类收集后由环卫部门每日清运. 4; 噪声; 生产设备; Leq; 厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 3.1.1环境空气质量功能区划 根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。项目特征污染因子甲苯、二甲苯质量标准的1小时均值执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定的标准限值，具体详见表3.1-1。 表3.1-1 本项目环境空气标准一览表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 70μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改 单中的二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 非甲烷 总烃; 1小时均值; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996). 甲苯; 1小时平均; 200μg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中表D.1. 二甲苯; 1小时平均; 200μg/m3. 3.1.2区域大气环境质量现状 (1)区域环境空气质量现状 ①常规污染因子 根据福州市闽侯县人民政府网址发布的关于闽侯县2021年03月空气质量月报显示：2021年03月份我县县城环境空气质量继续保持良好，达到规定的相应功能区标准。 闽侯县03月份县城空气质量SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5等6项污染物浓度指标的24小时均值（其中O3为日最大8小时平均）达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准，03月份县城首要污染物为O3(环境现状截图详见附图4)。 ②特征污染因子 为了解本项目所在地特征污染因子大气环境质量现状，根据评价区域环境情况，结合本项目的特征，确定项目特征污染因子甲苯、二甲苯、非甲烷总烃四项监测因子；本评价引用《福州云飞家居有限公司年产200万件铁、竹木工艺品生产线建设项目》于2018年9月10日~2018年9月16日(七天)委托福建拓普检测技术有限公司对项目区附近大气环境质量现状监测数据进行评价，检测点位与本项目位置关系详见附图5，大气环境质量检测结果及评价结果表见表3.1-2。 表3.1-2 大气环境质量监测评价结果表 采样点 编号; 检测 项目; 1小时值 浓度范围 (mg/m3); 最大 占标率 (%); 达标 情况; 超标率 (%). G1云飞厂区家居上风向300m(位于本项目东北侧2720m处); 甲苯; ＜1.5×10-3; 0.375; 达标; 0. 二甲苯; ＜1.5×10-3; 0.375; 达标; 0. NMHC; 0.07~0.26; 13.0; 达标; 0. G2金沙村(位于本项目东北侧2660m处); 甲苯; ＜1.5×10-3; 0.375; 达标; 0. 二甲苯; ＜1.5×10-3; 0.375; 达标; 0. NMHC; 0.09~0.56; 28.0; 达标; 0. 备注：甲苯、二甲苯小时浓度值均为未检出，本评价按检出限一半进行评价. 由表3.1-2可知，项目所在区内特征污染因子甲苯、二甲苯、非甲烷总烃的等各现状监测点的浓度值均可符合本评价选用的标准要求。 (2)引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5 千米范围内近3 年的现有监测数据”。 本评价常规污染物选取福州闽侯县人民政府发布的环境空气质量现状信息，项目特征污染因子数据引用其他项目(《福州云飞家居有限公司年产200万件铁、竹木工艺品生产线建设项目》)的监测数据，该监测数据为本项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，因此，项目数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求的要求。 3.2地表水环境质量现状 3.2.1地表水功能区划 ⑴水环境 本项目附近水域为西北侧的源里溪(穆源溪)，根据福州市人民政府关于《福州市水功能区划》的批复(榕政综(2019)316号)，项目周边水域所处穆源溪“溪源(桥)至穆源溪口”断面，该断面功能排序为农业、工业，水质保护目标为Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准，具体详见表3.2-1。 表3.2-1 地表水环境质量标准(GB3838-2002)(摘录) 单位：mg/L(pH除外) 序号; 项目; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. 1; pH(无量纲); 6～9. 2; 溶解氧(DO) ≥; 6; 5; 3; 2. 3; CODMn≤; 4; 6; 10; 15. 4; DO≤; 6; 5; 3; 2. 5; NH3-N≤; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 6; BOD5≤; 3; 4; 6; 10. 3.2.2地表水环境质量现状 (1)地表水水质现状调查 为了解项目周边水质现状，本项目引用《福州云飞家居有限公司年产200万件铁、竹木工艺品生产线建设项目》2018年9月10日~9月12日委托福建拓普检测技术有限公司对项目所在区域水环境(源里溪(穆源溪))质量现状的检测结果进行评价，检测结果详见表3.2-2，各检测断面标准指数详见表3.2-3，检测断面与本项目位置关系详见附图5。 表3.2-2 周边水体源里溪(穆源溪)地表水水质检测结果 监测点位; 监测日期; 检测结果(单位：mg/L pH除外). pH(无量纲); 水温(℃); 高锰酸盐指数; BOD5; SS; 氨氮; DO. W1断面(污水厂纳污水域下游1355m处); 2018.09.10; 6.32; 22.8; 1.1; 1.4; 35; 0.422; 5.3. 2018.09.11; 6.23; 24.9; 0.8; 1.1; 39; 0.399; 5.8. 2018.09.12; 6.39; 23.7; 1.4; 1.9; 32; 0.451; 5.7. W2断面(污水厂纳污水域下游3400m处); 2018.09.10; 6.17; 23.0; 2.3; 3.1; 45; 0.492; 6.5. 2018.09.11; 6.13; 25.2; 1.8; 2.6; 41; 0.512; 6.1. 2018.09.12; 6.22; 23.1; 2.6; 3.4; 50; 0.474; 7.2. (GB3838-2002)Ⅲ类标 准限值; 6~9; /; ≤6; ≤5; /; ≤1.0; ≥5. 表3.2-3 各检测断面标准指数一览表 检测时间; 采样断面; 评价指数. SpH; SCODMn; SBOD5; SDO; SNH3-N. 2018.09.10; W1断面; 0.68; 0.11; 0.23; 0.59; 0.28. W2断面; 0.83; 0.23; 0.52; 0.37; 0.33. 2018.09.11; W1断面; 0.77; 0.08; 0.18; 0.47; 0.27. W2断面; 0.87; 0.18; 0.43; 0.41; 0.34. 2018.09.12; W1断面; 0.61; 0.19; 0.32; 0.51; 0.30. W2断面; 0.78; 0.26; 0.57; 0.24; 0.32. 由表表3.2-2、3.2-3可知，项目周边源里溪(穆源溪)W1、W2断面各检测因子均满足Ⅲ类标准限值。 (2)引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。本评价引用《福州云飞家居有限公司年产200万件铁、竹木工艺品生产线建设项目》的数据为近3年的水环境质量检测数据进行评价。引用项目与本项目位于同一个厂区；检测单位为福建拓普检测技术有限公司，属于有相应检测资质的检测单位。故从检测时间、检测单位、检测区域等方面分析，引用的现状检测数据基本符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 3.3声环境质量现状 3.3.1声环境功能区 本项目位于福建省福州市闽侯县鸿尾乡官路村8号，周边以居住、商业、工业混杂等区域为主，声环境功能区划为2类区，声环境功能执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类标准；其中东南侧114县道属于城市次干路，因此，东南侧临114县道一侧执行(GB3096-2008)表1中4a类标准。 表3.3-1 《声环境质量 标准》(GB3096-2008)(摘录) 标准类别; 适用区域; 等效声级Leq(dB(A)). 昼间. 2; 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。; ≤60. 4a类; 4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域; ≤70. 3.3.2声环境质量现状 为了了解评价区的环境噪声现状，建设单位于2021年04月13日委托福建合赢职业卫生评价有限公司对项目所在区域声环境质量现状进行现场监测。根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中环境噪声监测要求的有关规定进行，本项目共布设6个噪声监测点；监测点位详见附图6，项目所在区域声环境现状监测评价结果如表3.3-2所示。 表3.3-2 声环境质量现状监测及评价结果一览表 单位：dB(A) 检测日期; 检测点位; 检测项目; 检测时间; 检测结果; 执行标准; 是否达标. 2021.04.13; N1项目东南侧厂界外1m; 等效A 声级; 昼间; 58.9; 65; 达标. N2项目东北侧厂界外1m; 昼间; 58.2; 60; 达标. N3项西北侧厂界外1m; 昼间; 58.4; 60; 达标. N4项目西南侧厂界外1m; 昼间; 57.9; 60; 达标. N5项目南侧 官路村; 昼间; 58.1; 60; 达标. N6项目北侧 官路村; 昼间; 57.6; 60; 达标. 由表3.3-2可知，项目区域声环境均可满足《声环境噪声标准》(GB3096-2008)中2类标准要求，其中东南侧临114县道一侧满足(GB3096-2008)中4a类标准要求(声环境监测报告详见附件五)。 3.4 生态环境现状调查 本项目未新增用地，利用现有地块重新建设厂房；根据调查，项目用地周边为以城市道路、其他工业企业等为主，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 3.5地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 - 项目位于福建省福州市闽侯县鸿尾乡官路村8号，根据现场勘查，周边以工业企业为主；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6 环境保护目标 3.6.1 大气环境、地表水环境、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境(厂界外500m)、地表水环境、声环境(厂界外50m)见表3.6-1和附图2。 表3.6-1 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对 象名称; 相对项目的方位和最近距离; 目标规模; 环境功能. 环境 空气; 官路村; 南侧30m; 约120户/400人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准. 北侧30m. 西北侧58m. 东北侧150m. 西南侧215m. 超墘村; 东北侧243m; 约180户650人. 汉头村; 西南侧269m; 约75户220人. 鸿尾村; 西北侧290m; 约55户/170人. 地表水; 穆源溪“溪源(桥)至穆源溪口”断面; 西侧550m; 小型河流; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 声环境; 官路村; 南侧30m; 约10户/35人; 《声环境噪声标准》(GB3096-2008)中2类标准. 北侧30m; 约8户/30人. 地下水; 项目厂界外500 米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 3.6.2 生态环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号) “产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目未新增用地，利用现有地块重新建设厂房，因此无需进行新增用地范围内生态环境保护目标调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7 污染物排放标准 3.7.1 水污染物排放标准 (1)项目水污染物排放标准 项目水帘漆雾净化废水经处理后循环使用，不外排，定期更换的废液当做危险废物委托有资质单位统一处置，本项目外排的污水主要为职工的生活污水。 项目生活污水经化粪池预处理达标后可排入市政污水管网送往闽侯县鸿尾乡污水处理厂集中处理，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级排放标准要求，其中氨氮排放参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值，详见表3.7-1。 表3.7-1 项目污水排放标准限值一览表 污染物名称; 三级标准值; 标准来源. pH; 6～9(无量纲); 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中表4. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; 45mg/L; 《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)表1中B级标准. (2)污水厂排放标准 根据调查，闽侯县鸿尾乡污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级B标准，具体详见表3.7-2。 表3.7-2 污水处理厂尾水排放标准一览表 序号; 污染物名称; 一级标准B标准; 标准来源. 1; pH; 6～9(无量纲); 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修 改单表1. 2; COD; 60mg/L. 3; BOD5; 20mg/L. 4; SS; 20mg/L. 5; NH3-N; 8mg/L. 3.7.2 大气污染物排放标准 (1)颗粒物 项目喷漆漆雾、焊接烟尘、打磨粉尘、喷粉粉尘等主要污染物因子为颗粒物，污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准及无组织排放监控浓度限值，详见表3.7-3。 表3.7-3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2(摘录) 污染物; 最高允许排 放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒; 速率(kg/h); 监控点; 浓度. 颗粒物(其他); 120mg/m3; 25m; 14.45(从严50%为7.225); 周界外浓度 最高点; 1.0mg/m3. 45m; 49.5. 备注：25m、45m的排放速率按附录B内插法计算所得；根据项目周边建筑物高度情况，项目3#厂房拟设置排气筒高度无法高出周围200米半径范围的建筑5米以上，本项目排气筒高度25m，排放速率按上述限制的50%执行。. (2)挥发性有机物 根据建设单位提供涂料成分组份信息，项目排放的挥发性有机物主要污染物因子表征为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等，有组织挥发性有机物排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1标准限值，具体详见表3.7-4。 根据福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知(闽环保大气〔2019〕6号)，项目无组织挥发性有机物排放需要同时执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表3、表4标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准限值，具体详见表3.7-5。 表3.7-4 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)(摘录) 行业名称; 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率. 涉涂装工序的其他行业; 甲苯; 5mg/m3; 45m; 7.3kg/h. 二甲苯; 15mg/m3; 45m; 7.3kg/h. 非甲烷总烃; 60mg/m3; 25m; 10.3kg/h. 45m; 34.2kg/h. 备注：25m、45m的排放速率按附录A内插法、外推法计算所得。. 表3.7-5 无组织挥发性有机物排放控制要求 单位：mg/m3 序号; 适用行业范围; 污染物项目; 厂区内监控点浓度限值; 企业边界监控点浓度限值; 执行标准. 1h平均浓度值; 监控点处任意一次浓度值. 1; 所有涉涂装工序的工业企业; 甲苯; —; —; 0.6; DB35/1783-2018. 2; 二甲苯; —; —; 0.2. 3; 除船舶制造、飞机制造外涉涂装工序的工业企业; 非甲烷 总烃; 8.0; 30.0; 2.0; 厂区内监控点任意一次浓度值执行GB 37822-2019，其余执行DB35/1783-2018. 备注：其他无组织排放控制要求，执行GB 37822-2019的有关规定。. (3)燃料烟气排放标准 项目烤粉工序采用液化石油气燃料，主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx等，根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，福州属于海峡西岸城市群重点控制区，结合地方审批要求，项目燃料烟气污染物排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉大气污染物排放标准，详见表3.7-6。 表3.7-6 燃料烟气污染物排放标准 污染源 种类; 污染物; 排放限值; 污染物排放监 控位置; 标准来源. 燃料烟气; 颗粒物; 20mg/m3; 烟囱或烟道; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3. SO2; 50mg/m3. NOx; 150mg/m3. 烟气黑度(林格曼黑度，级); ≤1级; 烟囱排放口. 3.7.3厂界噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类、4类标准限值，具体详见表3.7-7。 表3.7-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1(摘录) 时 段 厂界外声环境功能区类别; 昼 间; 单 位. 2类; ≤60; dB(A). 4类; ≤75; dB(A). 3.7.4 固体废物 运营期项目内产生的一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中的要求进行处理处置。项目内产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的要求进行处理处置。 |
| 总量 控制 指标 | 3.8.1 废水总量 项目无生产废水外排，不涉及地方生态环境主管部门核定的总量控制指标；项目生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标，由闽侯县鸿尾乡污水处理厂统一削减控制。 3.8.2 废气总量 项目废气总量控制指标为SO2、NOx及VOCs等，废气污染物排放总量见下表3.8-1。 表3.8-1 项目废气污染物排放总量指标一览表 污染源; 污染物; 允许排放浓度; 预测排放浓度; 预测排放量; 总量核算指标. DA001; 甲苯; 5.0mg/m3; 1.0mg/m3; 0.0496t/a; VOCs合计(0.9736t/a). 二甲苯; 15mg/m3; 2.96mg/m3; 0.149t/a. NMHC; 60mg/m3; 13.8mg/m3; 0.695t/a. DA004; NMHC; 60mg/m3; 14.8mg/m3; 0.08t/a. 无组织排放; 甲苯; 0.6mg/m3; /; 0.027t/a; VOCs合计(0.621t/a). 二甲苯; 0.2mg/m3; /; 0.082t/a. NMHC; 2.0mg/m3; /; 0.512t/a. DA004; SO2; 50mg/m3; 5.33mg/m3; 0.029t/a; 0.060t/a. NOx; 150mg/m3; 32.7mg/m3; 0.176t/a; 0.181t/a. 备注：其中本项目SO2、NOx属于国家和地方有偿使用和交易的排污权总量指标，因此，本评价核算其排污权交易指标时，按实际烟气量与最高允许排放浓度进行核算. 根据表3.8-1可知，项目SO2排污权交易指标0.06t/a、NOx排污权交易指标0.181t/a，项目废气主要污染物总量指标由建设单位向福州市闽侯生态环境局提出申请，由建设单位自从购买获得。 本项目VOCs(以甲苯、二甲苯、非甲烷总烃计)总量控制指标为1.5946t/a，根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防控联治工作方案的通知》榕环保综[2018]386号：VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施。由建设单位向生态环境主管部门申请区域削减替代。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂址位于福建省福州市闽侯县鸿尾乡官路村8号，根据现场勘查，该新建的1#厂房、3#厂房主体结构已经建成，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1运营期大气环境影响分析和污染防治措施 # 4.1.1运营期废气源强核算 本项目废气主要来源于焊接烟尘、打磨粉尘、喷粉粉尘及调漆、喷漆、烤漆、晾干、烤粉、组装等工序产生的漆雾、有机废气及燃料烟气等。项目吹灰产生少量的粉尘被水帘台捕集后，大部门形成沉渣，产生的灰尘粉尘很小，因此本评价不在进行分析。 本项目有机废气、喷粉粉尘、燃料烟气源强核算参照《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)及《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》(HJ 1027-2019)等相关要求进行。项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表4.1-1。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.1-1 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染源; 污染物 种类; 污染源产生; 排放 方式无组织; 治理措施; 污染物排放; 排放口基本信息; 排放 时间 h; 排放标准. 核算 方法; 废气量/(m3/h); 产生 浓度/ (mg/m3); 产生速率/kg/h; 产生量/t/a; 处理能力及工艺; 收集效率; 工艺去除率; 是否为可行技术; 废气量 / (m3/h); 排放浓度/ mg/m3; 排放速率/ kg/h; 排放量/ t/a; 排气筒内径、高度、温度; 编号及名称、类型; 地理 坐标; 浓度/ mg/m3; 速率kg/h. 调漆、喷漆、晾干、烤漆、组装等(1#厂房); 喷漆房、静电自动喷漆线、组装; 漆雾; 物料衡算法; 28000; 20.6; 0.577; 1.039; 有组织; 喷淋塔+过滤棉+UV光氧催化+活性炭; 80~ 90%; 80%; 是; 28000; 4.12; 0.116; 0.208; H=45m、内径1.0m、温度25℃; DA001、一般排放口; 经度： 118°59'32.32"纬度： 26° 9'40.09"; 1800; 120; 49.5. 甲苯; 4.93; 0.138; 0.248; 否; 1.0; 0.028; 0.0496; 5; 7.3. 二甲苯; 14.75; 0.413; 0.743; 2.96; 0.083; 0.149; 15; 7.3. NMHC; 68.93; 1.93; 3.474; 13.8; 0.386; 0.695; 60; 34.2. 漆雾; /; /; 0.064; 0.115; 无组织; /; /; /; /; /; 0.064; 0.115; /; /; /; 1.0; /. 甲苯; /; /; 0.015; 0.027; /; /; /; /; /; 0.015; 0.027; /; /; /; 0.6; /. 二甲苯; /; /; 0.046; 0.082; /; /; /; /; /; 0.046; 0.082; /; /; /; 0.2; /. NMHC; /; /; 0.229; 0.412; /; /; /; /; /; 0.229; 0.412; /; /; /; 2.0; /. 下料、钻孔、镂铣、雕刻、砂光等(1#厂房); 机加工设备; 颗粒物; 产污系数法; 6000; 133.3; 0.8; 1.44; 有组织; 布袋除尘器; 80%; 90%; 是; 6000; 13.3; 0.08; 0.144; H=45m、内径0.4m、温度25℃; DA002、一般排放口; 经度： 118°59'32.12"纬度： 26° 9'40.64"; 1800; 120; 49.5. 颗粒物; /; /; 0.2; 0.36; 无组织; /; /; /; /; /; 0.2; 0.36; /; /; /; 1.0; /. 喷粉(3#厂房); 喷粉台; 颗粒物; 产污系数法; 6000; 166.7; 1.0; 1.8; 有组织; 多级回收滤筒装置; 90%; 90%; 是; 6000; 16.7; 0.1; 0.18; H=25m、内径0.4m、温度25℃; DA003、一般排放口; 经度： 118°59'30.40"纬度： 26° 9'41.08"; 1800; 120; 7.225. 颗粒物; /; /; 0.11; 0.2; 无组织; /; /; /; /; /; 0.11; 0.2; 1.0; /. 烤粉(3#厂房); 喷粉线烤房、液化石油气燃烧机; NMHC; 产污系数法; 3000; 74; 0.222; 0.4; 有组织; 加装低氮燃器+水浴降温+过滤棉+活性吸附装置; 80%; 80%; /; 3000; 14.8; 0.044; 0.08; H=25m、内径0.4m、温度25℃; DA003、一般排放口; 经度： 118°59'30.55"纬度： 26° 9'41.41"; 1800; 60; 10.3. 烟尘; 0.8; 0.0024; 0.0044; 100%; /; /; 0.8; 0.0024; 0.0044; 20; /. SO2; 5.33; 0.016; 0.029; /; /; 5.33; 0.016; 0.029; 50; /. NOx; 46.7; 0.140; 0.251; 30%; /; 32.7; 0.098; 0.176; 150; /. NMHC; /; /; 0.056; 0.1; 无组织; /; /; 0.056; 0.1; /; /; /; 2.0; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目运营期有机废气、漆雾、喷粉粉尘、燃料烟气源强核算如下： (1)喷漆漆雾 项目喷漆工序位于1#厂房一层内，预计油性漆用量5.0t/a，水性漆用量10.0t/a，根据初步估算，其中机械自动喷漆油性漆用量约3.5t，水性漆用量约为6.5t，水帘喷漆台的油性漆用量1.5t/a，水性漆用量3.5t/a；根据前文表2.2-4分析可知，项目油性漆固分约占75%，水性漆固分约占78%，涂料附着率按80%左右计算，则剩余20%以漆雾的形式排放。 则预计项目1#厂房机械喷漆台漆雾产生量为1.539t/a；项目设置密闭的机械自动喷漆房，根据类比分析，预计30%的漆雾降落在机械自动喷漆房形成漆渣(0.462t/a)；则预计项目机械喷漆漆雾产生量约为1.077t/a；项目1#厂房水帘喷漆台漆雾产生量约为0.771t/a，项目设置密闭的喷漆车间，水帘喷漆台对漆雾净化效率按90%计算，经水帘捕集后直接进入喷漆台形成漆渣，约为0.694t/a，则预计项目漆雾产生量约为0.077t/a。由此可知，项目1#厂房漆雾量共为1.154t/a。项目设置密闭的喷漆房，拟经收集后通过喷淋塔+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附设施进行处理，过滤棉对漆雾的过滤效率以80%计，项目采用密闭的喷漆车间，项目对漆雾收集效率按90%计，未经收集的直接无组织形式排放。 (2)有机废气 ①调漆废气 本项目调漆废气主要为油漆调漆工序产生的，根据设计，项目未设置单独的调漆车间，拟直接在喷漆房内进行，可直接用于喷涂，避免涂料运输过程中废气无组织排放；根据建设单位提供的资料，本项目拟将调漆挥发的少量有机废气经集气系统收集后并入喷漆、晾干等废气集中处理后排放，由于本项目调漆、喷漆、晾干等废气全部统一收集后处理排放，因此，不单独计算调漆工序挥发量，要求喷漆房需要严格密闭，并经收集后处理排放，降低有机废气的无组织排放。 ②喷漆、晾干、烤漆工序有机废气 根据建设单位提供的资料及规划，项目1#厂房拟设置3条静电自动喷漆流水线(包含水帘吹灰台、静电自动喷漆房、水帘补漆台、烤漆房)及5个水帘喷漆台，采用机械喷漆后对需要的工件进行人工补喷，然后进入烤漆房进行烤漆；人工水帘喷漆的工件则直接进入晾干房晾干，由于本项目调漆、喷漆、烤漆、晾干废气全部统一收集后处理排放，因此，本评价不单独计算各工序挥发的有机废气量，直接统一核算，本项目喷漆日平均作业时间为6h，根据前文表2.2-4辅材料性质介绍，结合项目涂料使用情况，项目有机废气挥发情况详见下表。 ### 表4.1-2 项目有机废气挥发情况一览表 单位：t/a 涂料名称 产污系数; 涂料用量(1#厂房); 产生量. 油性油漆; 稀释剂; 水性油漆. 5.0; 2.5; 10.0. 甲苯; /; 11%; /; 0.275. 二甲苯; 10%; 13%; /; 0.825. 非甲烷总烃; 15%; 76%; 10%; 3.65. 备注：本评价非甲烷总烃的源强不包含甲苯、二甲苯的源强. ③组装废气 本项目木制工艺品组装采用白乳胶作为胶粘剂，白乳胶是一种水溶性胶粘剂，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。项目组装、冷压均在常温常压下进行，因此，白乳胶不会分解。根据业主提供的资料，项目采用的白乳胶不涉及“三苯”及甲醛等成分。根据《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB18583-2008)表2水基型胶粘剂中有害物质限量值，本评价白乳胶总挥发性有机物按≤110g/L(以非甲烷总烃计)，项目年耗白乳胶2.0t(约为2147.8L，白乳胶相对密度按0.9312kg/m3计算)，按最不利因素考虑，项目组装、冷压过程中产生的非甲烷总烃产生量为0.236t/a。 根据项目废气设计方案，项目拟设置全密闭的喷漆房、晾干房、烤漆房等，将1#厂房产生的调漆、喷漆、晾干等工序有机废气收集后与组装、冷压工序产生的少量有机废气收集后(在组装、冷压机上方设置集气设施，收集效率按80%计算)通过经2套喷淋塔+过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置净化后引至1根45m高排气筒排放(DA001)，少量未经收集的直接以无组织形式排放(项目喷漆房、晾干房、烤漆房等除出入口以外，其他均为密闭，收集效率按90%计)。 根据设计，项目每台水帘喷漆台(共8个，不含水帘吹灰台)、静电自动喷漆台(共3台)上方配套的引风机额定风量为2000m3/h•台，拟在烤漆房下料口、组装、冷压上方各设置一个集气设施(共3个)，引风机额定风量按2000m3/h•个计算，则项目引风机设计风量为28000m3/h。根据《吸附法工业治理工程技术规范(HJ2026-2013)》要求，采用吸附装置的净化效率不得低于90%，由于本项目废气源强相对较低，因此，本评价拟采用的喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附装置净化按保守80%计。 (3)木板材机加工粉尘 项目各类木板材在下料、钻孔、镂铣、砂光等机加工过程中产生的会产生粉尘，根据建设单位提供资料，项目预计使用的纤维板、杉木板、胶合板量共为3000m3，参照2019年4月生态环境部印发的《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册(试用版)》中211木质家具制造行业系数手册，项目木质板材下料等机加工粉尘产污系数150克/立方米-原料，项目产尘的机加工工序主要4道工序，则预测项目机加工工序产生的粉尘量约1.8t/a。 根据业主提供资料，本项目拟在各木工加工设备等底部均设抽风系统(下吸式)，将各机加工设备产生的粉尘抽吸，抽吸后直接经过布袋除尘器捕集通过1个45m高的排气筒排放(DA002)，引风机风量按6000m3/h计，机加工粉尘收集效率按80%估算，少量未经捕集的粉尘直接无组织形式排放；同时加强车间的通风条件，以防止车间粉尘废气的累积。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册(试用版)》中211木质家具制造行业系数手册，项目布袋除尘器捕集效率按90%计算。 (4)喷粉粉尘 本项目喷粉工序位于3#厂房一层内，喷粉采用全自动化静电粉末喷塑机，项目使用的粉末涂料是一种不含溶剂，100%固体粉末状涂料，具有无溶剂、无污染、可回收、环保、节省能源和资源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点。根据业主提供资料，项目静电工序粉末涂料吸附率为80%，未被工件吸附的游离粉末通过喷塑机自带的多级回收滤筒装置回收后回用于生产(回收率达90%以上，按90%计)，项目年消耗粉末涂料10.0t/a，产生粉尘2.0t/a，大部分回收后再利用，根据喷粉房设备结构形式，除喷粉台进料口、下料口外，其他均为密闭形式，因此，项目对游离粉末收集效率按90%计，经收集的游离粉末通过引风机引至1根25m高排气筒排放(DA003)，未经收集的少量的粉末以无组织形式排放。根据业主提供的资料，项目每套喷粉台上方引风机风量为3000m3/h，共设置2台喷粉台，则项目引风机风量按6000m3/h计。由于本项目废气源强相对较低，因此，本评价拟活性炭吸附装置净化按保守80%计。 (5)烤粉有机废气 项目喷粉工序设置于3#厂房一层内，喷粉完成之后，工件送入烤房进行烘干固化，烤粉温度在190℃~200℃之间，时间在15min~20min左右，在烤粉的过程中会产生少量有机废气(以非甲烷总烃计)，参照《喷塑行业污染源源强估算及治理方法探讨》(中国环境管理干部学院学报(2016)文献中的统计数据)，烤粉有机废气产生量按粉末涂料(10.0t/a)年用量的5.0%计，则预测烤粉过程产生的非甲烷总烃约0.5t/a，项目喷塑烤粉日平均作业时间为1800h/a计，拟在烤房下料口上方设置集气设施(收集效率按80%计)，经收集后通过水浴降温+过滤棉+活性炭吸附后引至1根25m排放排放(DA004)。 (6)燃气烟气 项目烤粉采用液化石油气为燃料；根据业主提供的资料，预计年耗量为100t液化石油气(折合为42000m3/a)，主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物等，其中烟气量、二氧化硫、氮氧化物产污系数参照2019年4月生态环境部印发的《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册(试用版)》中4430工业锅炉(热力生产和供应行业)行业系数手册提供的经验参数进行核算；烟尘产污系数参照关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告(公告2017年 第81号)中《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物实际排放量计算方法(含排污系数、物料衡算方法)(试行)》火电行业污染物实际排放量产排污系数列表表A.1废气污染物排放产污系数一览表排污系数进行核算，具体详见表4.1-3。 表4.1-3 生物质燃料烟气产污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺 名称; 污染物 指标; 单位; 产污系数; 来源. 蒸汽/热水/ 其它; 液化石油气; 室燃炉; 工业废 气量; 标立方米/万立方米-原料; 287771; 《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册 (试用版)》. 二氧 化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S①. 氮氧 化物; 千克/万立方米-原料; 59.85. 燃机; 烟尘; 毫克/立方米-原料; 103.9; 参照《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物实际排放量计算方法(含排污系数、物料衡算方法)(试行)》. 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S％)的形式表示的，其中含硫量(S％)是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。根据《液化石油气》(GB11174-1997)规定，液化石油气规定的总硫含量不大于343毫克/立方米，本评价按最大含硫量343毫克/立方米计算。 为确保项目燃气烟气达标排放，本评价要求项目液化石油气燃烧机加装一个低氮燃烧器，根据调查，低氮燃烧器可有效降低氮氧化物的产生，预计可降低50%~60%，本评价按保守30%估算，液化石油气燃烧烟气与烤粉有机废气统一收集后进入水浴降温+过滤棉+活性吸附装置治理后引至1根25m高排气筒排放(DA004)，项目燃气烟气产生及排放情况详见表4.1-4。 表4.1-4 项目燃气烟气产生及排放情况一览表 主要污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 烟气量. 产生 浓度 (mg/m3); 产生 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 排放 浓度 (mg/m3); 排放 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 颗粒物; 3.64; 0.0024; 0.0044; 加装低氮燃器+水浴降温+过滤棉+活性吸附装置; 3.64; 0.0024; 0.0044; 120.86万m3/a (671.4m3/h). SO2; 24.0; 0.016; 0.029; 24.0; 0.016; 0.029. NOx; 208.5; 0.140; 0.251; 146.0; 0.098; 0.176. 备注：低氮燃烧器可有效降低氮氧化物的产生，预计可降低50%~60%，本评价按保守30%估算，烤粉日平均作业时间按1800h计. 项目烤粉采用液化石油气为能源(本项目液化石油气在炉膛燃烧后通过热交换机对产品进行密闭循环烘干，由于烤粉线设备构成，无法单独收集燃气烟气，本项目拟将烤粉有机废气与燃气烟气一并收集治理后通过DA004排气筒集中排放，项目液化石油气属于清洁能源，通过加装低氮燃烧器后，合并前已可达标排放，不属于稀释排放，合并后燃气烟气排放情况详4.1-1。 (7)焊接烟尘 项目设有焊接工序，会产生少量的焊接烟尘；根据《焊接工作的劳动保护》中对各种焊接工艺及焊条烟尘产生量统计资料，电弧焊工艺烟尘产生量为10～12g/kg焊条，本评价烟尘产生量按12g/kg焊条计算，项目焊丝年用量仅为2.0t/a，则焊烟年排放量仅24kg/a，焊接年工作时间按1800h/a，则项目烟尘产生速率为0.013kg/h，项目采用的无铅焊丝不含有铅，汞、镉、铬、镍等有毒重金属，不会产生重金属等污染物，项目产生的焊接烟尘量很小，要求本项焊接过程中配套移动式便携式烟尘收集器收集焊接过程中产生的烟尘，收集效率可达75%及以上，同时加强车间的通风条件，以防止车间内烟尘废气的累积，由于焊接烟尘量很小，对大气环境影响很微小，少量未经收集的直接以无组织形式排放，项目焊接烟尘贡献值很低，因此，本评价不对其进行深入分析。 4.1.2 运营期大气影响和污染防治措施可行性分析 (1)有机废气处理措施 ①工艺流程 引风机 喷漆废气 水帘净化 喷淋塔+UV 光氧+活性炭 吸附装置 调漆、晾干废气 机械喷漆、烤漆废气 密闭、集气抽吸 组装废气 15m高的 排气筒排 放DA001 集气设施 密闭抽吸 喷淋塔+UV 光氧+活性炭 吸附装置 项目1#厂房调漆、喷漆、晾干序产生的有机废气拟经收集后采用2套过滤棉+UV光氧+活性炭吸附治理达标引至1根45m高排气筒排放(DA001)；项目3#厂房烤粉序产生的有机废气(含燃气烟气)拟经收集后采用水浴降温+过滤棉++UV光氧+活性炭吸附治理达标引至1根25m高排气筒排放(DA004)，具体处理工艺流程相见图4.1-1、4.1-2。 图4.1-1 项目1#厂房有机废气处理工艺流程图 15m高的 排气筒排 放DA004 引风机 烤粉废气(含燃气烟气) 水浴降温+过滤棉活性炭吸附装置 图4.1-2 项目3#厂房烤粉废气处理工艺流程图 ②工艺原理 A、过滤棉 本项目使用纤维过滤棉降低有机废气中的含水率及进一步去除漆雾等作用，为后续活性炭吸附装置创造良好的运行条件，确保废气可达标排放。 B、喷淋塔、水浴降温 废气喷淋塔主要的运作方式是不断有机废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，喷漆废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。 水浴降温属于湿式除尘的一种，除尘器结构简单，造价低，占地面积小，操作维修方便，特别适宜于处理高温、高湿、易燃、易爆的含尘气体。同时降低气体温度，未后续活性炭吸附装置创造条件，项目水浴降温除尘是利用洗涤液(一般为水)与含尘气体充分接触，将尘粒洗涤下来而使气体净化的方法。 C、光氧催化有机废气净化器介绍 本产品利用高能高臭氧UV紫外线光束、氧化反应催化剂、高能离子发生器的工艺来降解恶臭气体(有机废气)，改变恶臭气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，通过高能紫外线光束照射、催化剂的氧化反应、正氧离子的氧化反应，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。 利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。催化剂(二氧化钛)在受到紫外线光照射时生成化学活泼性很强的超氧化物阴离子自由基和氢氧自由基，攻击有机物，达到降解有机物的作用。二氧化钛属于非溶出型材料，在彻底分解有机污染物和杀灭菌的同时，自身不分解、不溶出，光催化作用持久，并具有持久的杀菌、降解污染物效果。 D、活性炭吸附 活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制使用。粒状活性炭粒径500～5000μm，有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。 ③技术可行分析 喷淋塔、过滤棉主要去除漆雾，光氧催化+活性炭吸附有机废气能主要去除挥发性有机物，目前国内已经开始采用此方法，参考《TiO2/ACF吸附-光催化处理特征有机废气的研究》(王珊，南京大学，2007年5月)，光氧催化对有机废气主要受废气浓度、风量及停留时间等因素的影响，各有所不同，结合同类项目类比分析，本评价按保所50%计；根据《吸附法工业治理工程技术规范(HJ2026-2013)》要求，采用吸附装置的净化效率不得低于90%，为保证废气与活性炭的接触时间和吸附效果，要求控制吸附裝置吸附层的风速，一般取0.10m/s～0.15m/s之间；吸附剂和气体的接触时间宜按不低于3s计；同时确保项目活性炭吸附装置一次性装置量，定期更换活性纤维，采取以上治理措施综合治理措施后，由于本项目有机废气源强相对较低，本评价废气设施去除效率按保守估计80%计，根据预测，DA001排气筒排放有机废气各污染物均可达到《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1排放限值要求，颗粒物颗可符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准及排放速率标准值严格50%执行要求，因此，项目废气经处理后对环境影响较小；DA004排气筒排放有机废气及燃料烟气可达到《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1排放限值要求，也可符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉大气污染物排放标准，项目燃料烟气经处理后对环境影响较小，采取的措施可行。 (2)粉尘废气处理措施 ①工艺流程 引风机 布袋除尘器 机加工粉尘 抽风系统 (下吸式) 45m高排气筒DA002 本项目拟在1#厂房内各木工加工设备等底部均设抽风系统(下吸式)，将各机加工设备产生的粉尘抽吸，抽吸后直接经过布袋除尘器捕集后引至1根45m高排气筒排放(DA002)；项目3#厂房内喷粉产生的粉尘通过喷粉台自带的多级回收滤筒装置回收后回用于生产，少量未经收集的游离粉末通过引风机引至1根25m的排气筒排放(DA003)，具体处理工艺流程相见图4.1-3、4.1-4。 图4.1-3 项目板材机加工粉尘废气处理工艺流程图 15m的排气筒(DA003) 抽风机 喷塑粉尘 多级回收滤筒装置收集 图4.1-3 喷粉粉尘废气治理工艺示意图 根据预测，项目DA002排气筒颗粒物的排放浓度13.3mg/m3、排放速率0.08kg/h；项目DA003排气筒颗粒物的排放浓度16.7mg/m3、排放速率0.1kg/h，均可以符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准限值，由此可知，项目木板材机加工粉尘、喷粉粉尘经处理后对环境影响较小；参照《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》( HJ 1027-2019 )废气治理可行技术参照表，项目木板材机加工粉尘采用布袋除尘器治理措施、项目喷粉粉尘采用多级回收滤筒装置等均属于可行技术，因此，项目采取的措施可行。 4.1.3 自行监测计划 对照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部 第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理；本评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》(HJ 1027-2019)及《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)等要求，提出项目运营期废气自行监测计划，具体详见表4.1-4。 表4.1-4 项目废气自行监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; DA001出口(1#厂房有机废气排气筒); 颗粒物、甲苯、二甲苯、NMHC; 1天/年、3次/天. 2; DA002出口(1#厂房木板材机加工排气筒); 颗粒物; 1天/年、3次/天. 3; DA003出口(3#厂房喷粉粉尘排气筒); 颗粒物; 1天/年、3次/天. 4; DA004出口(3#厂房烤粉废气、燃料烟气排气筒); NMHC、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 1天/年、3次/天. 5; 厂界上风向1个点位、下风向3个点位; 颗粒物、甲苯、二甲苯、NMHC; 1天/年、3次/天. 6; 厂内6个点位(1#厂房、3#厂房各3个点位); NMHC; 1天/年、3次/天. 4.2运营期水环境影响分析和污染防治措施 # 4.2.1运营期废水源强核算 (1)生产废水 根据以上分析，本项目生产废水经自建的“pH调节+高级氧化+化学沉淀”处理设施处理后循环使用不外排，定期补充新鲜水。每年更换的废液当做危险废物委托有资质单位统一处置。 (2)生活污水 根据前文项目水平图可知，项目生活污水产生量为1200t/a，项目厂区内不设置职工宿舍及食堂，因此，产生的生活污水水质浓度较低，参考《给排水设计手册》(第五册城镇排水)典型生活污水水质，项目不住厂职工产生的生活污水中各主要污染物浓度按CODcr：400mg/L，BOD5：200mg/L，SS：220mg/L，NH3-N：35mg/L计算。项目属于闽侯县鸿尾乡污水处理厂服务范围，本项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，预测项目生活污水各污染物产生及排放源强情况见表4.2-1。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-1 项目污水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 类别; 污染物 种类; 污染源产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放 时间 h; 排放标准. 核算 方法; 产生废水量/m3/a; 产生浓度 /mg/L; 产生量 /t/a; 处理能力; 治理效率; 是否为可行技术; 排放废水量/m3/a; 排放浓度/mg/L; 排放量 /t/a; 编号及名称; 类型; 地理 坐标; 浓度 /mg/L. 职工; 生活 污水; pH; 产污系数法; 1200; 6-9; /; 化粪池，容积50m3; /; /; 1200; /; /; 间接排放; 排入市政污水管网,送往闽侯县鸿尾乡污水处理厂集中处理; 间歇排放; 编号DW001，厂区污水总排口; 一般排放口; 经度： 118°59'35.33"纬度： 26° 9'42.01"; 2400; 6-9(无量纲). CODCr; 400; 0.48; 20%; 320; 0.384; 500. BOD5; 200; 0.24; 15%; 170; 0.204; 300. SS; 200; 0.24; 30%; 140; 0.184; 400. NH3-N; 30; 0.042; /; 35; 0.042; 45. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析 ### 4.2.2.1生产废水 (1)处理措施 综合收集池 生产废水 氧化反应 斜管沉淀池 化学沉淀 贮泥池 泥饼外运 回用于生产 回用水池 氧化剂 酸 PAC、PAM、碱 本项目运营期生产废水主要为水帘漆雾净化废水、喷淋塔废水及水浴降温废水，生产废水主要主要污染物pH值、CODcr、SS、BOD5、石油类、色度、苯系物等。由于本项目水帘漆雾净化废水的水量较小且可生化性较差，如直接运用生物处理法，处理效果不是很好，根据调查，目前一般福州市对于该类废水是采用“pH调节+高级氧化+化学沉淀”进行处理，项目废水处理方案具体处理工艺流程如图4.2-1。 图4.2-1 生产废水处理工艺流程图 工艺流程及原理介绍： 综合收集池：项目不同时间段排出来的废水进入收集池进行废水水质水量调节。根据《芬顿氧化法废水处理工程技术规范》(HJ 1095-2020)要求，芬顿氧化法主要适用于含难降解有机物废水的处理，可作为废水生化处理前的预处理工艺，根据氧化反应池最佳pH值条件要求，应通过投加浓硫酸或稀硫酸来调整废水的pH值，pH值宜控制在3.0～4.0，调酸池宜采用水力搅拌、机械搅拌或空气搅拌，混合时间不宜小于2min。 高级氧化：采用强氧化剂氧化分解污染物，拟采用的氧化剂是过氧化氢和亚铁离子的结合即fenton，是一种氧化能力相当强的氧化剂，用来氧化难以生物降解和氧化能力低的污染物。 Fenton氧化法是在酸性条件下利用Fe2+催化分解H202，产生的·OH降解污染物，且生成的Fe3+ 发生混凝沉淀去除有机物，因此Fenton试剂在水处理中具有氧化和混凝两种作用。一方面，对有机物的氧化作用是指Fe2+与H202作用，生成具有氧化能力极强的羟基自由基·OH而进行的自由基反应；另一方面，反应生成的Fe(OH)3胶体具有絮凝、吸附功能，也可以去除水中部分有机物。 化学沉淀：使项目酸性废水中的H+与外加OH-的相互作用，生成弱解离的水分子，同时生成可溶解或难溶解的其他盐类，从而消除它们的有害作用。化学混凝是通过向废水中投加混凝剂，破坏胶体的稳定性，通过压缩双电层作用、吸附架桥作用及网捕作用使细小悬浮颗粒和胶体微粒聚集成较粗大的颗粒而沉降与水分离，使废水得到净化。同时在沉淀池投加碱液调整pH值至中性，碱液宜采用氢氧化钠溶液、碳酸钠溶液，不宜采用氢氧化钙溶液，可采用水力搅拌、机械搅拌或空气搅拌，混合时间不宜小于2 min。 沉淀过滤：化学中把不溶性的固体与液体分离的操作方法，上清液流入清水池，回用于喷漆台补充用水。 (2)水帘漆雾净化废水管理要求 由于本项目拟对水帘漆雾净化废水进处理后循环回用，不外排，由于循环到一定的程度，水帘漆雾净化废水水质浓度较高，需要定期对水帘漆雾净化废水进行更换，计划每年更换一次，更换的废液当做危险废物委托有资质单位统一处置，应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的相关要求进行管理和处置。同时，本评价要求项目污水处理设施各构筑物基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)；或者采用2mm厚高密度聚乙烯或其他人工材料(渗透系数≤10-10cm/s)。 (3)生产废水回用可行性分析 工艺品制造业属于福州市闽侯县传统企业，根据调查，福州市闽侯县地区工艺品行业大部分该废水处理工艺和回用方式，采用“pH调节+高级氧化+化学沉淀”工艺处理设施处理生产废水后可直接回用，且该设施运行稳定，目前均已通过竣工环境保护验收，因此，在建设单位确实落实该措施后的前提下，可以做到生产废水全部循环使用，不外排，定期补充新鲜水；每年将定期更换废液当做危险废物统一委托有资质的单位处置，几乎不会对周边环境造成影响，因此，采用以上治理措施是可行的。 ### 4.2.2.2 生活污水 项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，送往闽侯县鸿尾乡污水处理厂集中处理，属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 (1)闽侯县城区污水处理厂基本情况 ①设计进出水水质 根据《闽侯县鸿尾乡污水处理厂（近期）及配套管网工程环境影响报告书》可知，闽侯县城区污水处理厂进出水水质见表4.2-2。 - 表4.2-2 污水厂进出水水质标准(mg/L pH除外) 水质指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 进水水质; 6~9(无量纲); ≤250; ≤120; ≤180; ≤35; ≤45; ≤3.0. 出水标准; 6~9(无量纲); ≤60; ≤20; ≤20; ≤8; ≤20; ≤1.0. ②处理工艺 污水处理工艺流程详见图4.2-2。 图4.2-2 污水处理厂处理工艺流程图 (2)依托可行性分析 ①接管可行性 闽侯县鸿尾乡污水处理厂本项目近期工程服务范围为鸿尾乡镇区，主要包括：北部创意商务组团、中部中心组团。本项目属于为闽侯县鸿尾乡污水处理厂近期服务范围，根据现场勘查，目前市政污水管网已经铺设完成并已经投入正常运行，本项目厂区污水总排口已经接入市政污水管网。 ②水质负荷 项目生活污水直接经化粪池预处理，根据工程分析预测可知，项目生活污水经预处理后排入市政污水管网内污染物排放浓度情况表4.2-3。 表4.2-3 本项目污水排放情况一览表 单位：mg/L(pH除外) 项目 污染物; 污水排放量; 污水产生 浓度; 污水排放浓度; 排放标准 限值; 达标 情况. 生活污水. pH(无量纲); 4.0m3/d; 6～9; 6～9; 6～9; 达标. COD; 400; 320; 500; 达标. BOD5; 200; 170; 300; 达标. SS; 200; 154; 400; 达标. 氨氮; 35; 35; 45; 达标. 根据上表所列数据，本项目厂区生活污水主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值。 项目生活污水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，项目生活污水经处理达标后，闽侯县鸿尾乡污水处理厂可接纳项目污水水质，不会对污水厂水质负荷造成冲击。 ③水量负荷 闽侯县鸿尾乡污水处理厂近期设计总处理规模为0.25万t/d，根据调查，目前闽侯县鸿尾乡污水处理厂实际处理规模0.1万t/d，剩余处理规模0.15万/d，项目生活污水排放量4.0t/d，仅占闽侯县鸿尾乡污水处理厂总处理规模的0.267%，污水处理厂采用“水解酸化池→A/O”处理工艺，属于城镇污水处理厂通用工艺，因此，从处理能力及处理工艺分析，闽侯县鸿尾乡污水处理厂可接纳项目废水排放量，不会对污水厂水量负荷造成冲击。 - 4.2.2.2小结 根据上述分析，本项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终送往闽侯县鸿尾乡污水处理厂集中处理达标后排放，项目废水水质、水量不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。 4.2.3 自行监测计划 项目生产废水经处理后循环使用，不外排；项目生活污水经预处理后排入市政管网，送往闽侯县鸿尾乡污水处理厂集中处理，属于间接排放，本评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》(HJ 1027-2019)及《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)等要求，提出项目运营期废水自行监测计划，具体况详见表4.2-4。 表4.2-4 项目废水自行监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 厂区污水总排放口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 1天/年、4次/天. 4.3运营期声环境影响分析和污染防治措施 4.3.1 运营期噪声源强核算 本项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，根据类比分析，各设备噪声源强详见表4.3-1。 表4.3-1 项目设备噪声一览表 单位：dB(A) 编号; 噪声源; 数量; 产生噪声值; 降噪措施; 减振隔声后噪声值; 持续时间. 1; 1#厂房; 静电自动喷漆流水线(包含水帘吹灰台、静电自动喷漆房、水帘补漆台、烤漆房); 3条; 85; 钢筋混凝土结构车间隔声; 70; 6h. 2; 水帘喷漆台; 5台; 85; 70; 6h. 3; 电脑锯; 1台; 90; 设备基础减振、钢筋混凝土结构车间隔声; 70; 6h. 4; 推台锯; 1台; 90; 70; 6h. 5; 地镂边机; 5台; 85; 65; 6h. 6; 立铣机; 3台; 85; 65; 6h. 7; 数控雕刻机; 4台; 85; 65; 6h. 8; 钻孔机; 6台; 90; 70; 6h. 9; 高频机; 1台; 85; 60; 6h. 10; 冷压机; 1台; 80; 60; 6h. 11; 异形砂光机; 5台; 85; 65; 6h. 12; 空压机; 1台; 90; 70; 6h. 1; 3#厂房; 喷粉流水线; 1条; 75; 钢筋混凝土结构车间隔声; 60; 6h. 2; 喷粉台; 2台; 75; 60; 6h. 3; 液化石油气燃烧机; 1个; 70; 60; 6h. 4; 冲床; 2台; 85; 设备基础减振；钢筋混凝土结构车间隔声隔声; 65; 6h. 5; 折边机; 1台; 80; 60; 6h. 6; 裁板机; 1台; 85; 65; 6h. 7; 空压机; 1台; 90; 70; 6h. 8; 碰焊机; 5台; 75; 钢筋混凝土结构车间隔声隔声; 60; 6h. 9; 电焊机; 5台; 75; 60; 6h. 4.3.2运营期声环境影响分析 项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因数的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了车间等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模式采用电声源处于半自由空间的几何发散模式。 ⑴声级的计算 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg )计算公式： (1) 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi —i 声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti —i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： (2) 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqg — 预测点的背景值，dB(A)。 ⑵户外声传基本公式 ①基本公式 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 A.在环境影响评价中，应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级(如实测得到的)、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带(用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率)声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可分别用式(3)计算。 （3） B.预测点的A 声级LA(r)可按公式(6)计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A 声级(LA(r))。 （4） 式中：L Pi(r ) — 预测点(r)处，第i 倍频带声压级，dB(A)； ΔL i —第i 倍频带的A 计权网络修正值(见附录B)，dB。 c)在只考虑几何发散衰减时，可用公式(7)计算： （5） ②几何发散衰减(Adiv) A.点声源的几何发散衰减 如果声源处于半自由声场，则等效为公式（6）或（7） （6） （7） B.反射体引起的修正ΔL(r) 如图4.3-1所示，当点声源与预测点处在反射体同侧附近时，到达预测点的声级是直达声与反射声叠加的结果，从而使预测点声级增高。 图4.3-1 反射体的影响 当满足下列条件时，需考虑反射体引起的声级增高： 1）反射体表面平整光滑，坚硬的。 2）反射体尺寸远远大于所有声波波长λ。 3）入射角θ＜85º。 rr −rd >>λ 反射引起的修正量ΔL r 与rr /rd 有关(rr =IP、 rd =SP)，可按表7.4-2计算： 表4.3-2 反射体引起的修正量 rr /rd; dB(A). ≈1 ≈1.4 ≈2 ＞2.5; 3 2 1 0. ③面声源的几何发散衰减 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 图4.3-2给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π 时，几乎不衰减(Adiv≈0)；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB(A)左右，类似线声源衰减特性(Adiv≈10 lg(r/r0))；当r>b/π 时，距离加倍衰减趋近于6dB(A)，类似点声源衰减特性(Adiv≈20 lg(r/r0))。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。 图4.3-2 长方形面声源中心轴线上的衰减特性 ④空气吸收引起的衰减（Aatm） 空气吸收引起的衰减按公式（8）计算： （8） 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见表4.3-3。 表4.3-3 倍频带噪声的大气吸收衰减系数 温度℃; 相对 湿度％; 大气吸收衰减系数a，dB/ km. 倍频带中心频率Hz. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7; 32.8; 117.0. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0; 22.9; 76.6. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.0; 3.1; 7.4; 12.7; 23.1; 59.3. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2; 28.8; 202.0. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8; 36.2; 129.0. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3; 23.7; 82.8. ⑤屏障引起的衰减（Abar） 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。 如图4.3-3所示，S、O、P 三点在同一平面内且垂直于地面。 定义δ=SO＋OP－SP 为声程差，N=2δ/λ为菲涅尔数，其中λ为声波波长。 在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法应需要根据实际情况作简化处理。 图4.3-3 无限长声屏障示意图 ◆参数的选择：参数选取项目所在区域的年平均温度为25℃，湿度为70%。计算过程考虑了建筑物的屏障作用和室内源向室外的传播。 (1)厂界噪声预测结果分析 利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂界的噪声最大值及位置，具体预测结果见表4.3-4所示。 表4.3-4 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 编号; 测点位置; 影响贡献值; 厂界噪声最大值 及位置; 标准值; 达标情况. 昼间. 1; 东南侧厂界; 58.2; 西南侧厂界 58.9; 70; 达标. 2; 东北侧厂界; 57.6; 60; 达标. 3; 西北侧厂界; 58.6; 达标. 4; 西南侧厂界; 58.9; 达标. 厂界达标分析：本项目实行白班制，夜间不运营；根据表4.3-4预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2、4类标准。 (2)敏感点噪声预测结果分析 利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测项目周边500m范围内声环境敏感点到位置的噪声贡献值，并与敏感点背景值进行叠加，预测结果见表4.3-5所示。 表4.3-5 敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) 编号; 测点位置; 影响贡献值; 背景值; 预测值; 预测值与现状值差值; 标准值; 达标 情况. 昼间; 昼间; 昼间. 1; 官路村 (南侧30m); 29.4; 58.1; 58.1; +0; 60; 达标. 2; 官路村 (北侧30m); 29.0; 57.6; 57.6; +0; 60; 达标. 由表4.3-5可知，项目运营期夜间不生产，昼间设备噪声对周边敏感点的噪声贡献值很低，周边声环境敏感目标等的声环境质量昼间可以符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准，项目对声环境敏感目标环境影响小。 4.3.3 运营期噪声防治措施 为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2、4类标准，本报告建议采用以下降噪措施： （1）项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。 （2）加强车间内的噪声治理，对项目厂区高噪声设备采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声。 （3）加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护 （4）车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2、4类标准要求，措施可行。 4.3.4 自行监测计划 本项目实行排污许可登记管理，本评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》(HJ 1027-2019)及《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)等要求，提出项目运营期噪声自行监测计划，具体详见表4.3-6。 表4.3-6 项目噪声自行监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 厂界四周; 等效A声级; 1天/季度、1次/天(昼间). 4.4运营期固体废物影响分析和污染防治措施 4.4.1 运营期固废物源强核算 ⑴一般工业固废 ①金属、木板材边角料 项目铁制工艺品、木制工艺品机加工过程中会产生少量的金属、木板材边角料，根据类比分析，预计年产生金属边角料3.0t，木板材边角料2.0t，属于一般工业固废，经收集后出售给回收企业综合利用。 ②布袋除尘器捕集粉尘(木屑) 项目板材机加工产生的粉尘经布袋除尘器捕集，会产生少量的木屑，根据前文工程分析可知，项目捕集木屑约1.296t/a，属于一般工业固废，经收集后出售给回收企业综合利用。 ③废抹布 本项目在喷漆前，需要采用人工对工件表面进行擦灰，因此会产生少量的废抹布等，根据类比分析，预计废抹布产生量约为0.8t/a，属于一般工业固废，直接汇入生活垃圾，由环卫部门统一清运处置。 ④废包装材料(包装纸箱、包装袋等) 本项目在包装过程中会产生少量的废包装材料(包装纸箱、包装袋等)，类比其它企业，其年产生量约1.0t。项目产生的废包装材料(包装纸箱、包装袋等)属于一般工业固废，且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业综合利用。 ⑤水帘吹灰台沉渣 本项目设置3水帘吹灰台，会产生的少量的沉渣，主要成分为工件表面的灰尘等，根据类比分析，预计水帘沉渣产生量约为0.5t/a，属于一般工业固废，直接外运综合利用。 ⑥废焊头 本项目在焊接过程中会产生少量的废焊头，根据类比分析，预计水帘沉渣产生量约为0.2t/a，属于一般工业固废，直接外运综合利用。 本评价要求项目一般工业固废妥善分类收集后暂存于一般工业固废暂存间内，定期出售给回收企业综合利用，一般工业固废暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中固废临时贮存场所的要求，具备防渗、防雨。 ⑵危险废物 ①废漆渣 本项目喷漆作业中会产生漆渣，根据前文废气污染源强核算可知，预计漆渣产生量约为1.156t/a，本项目涉及水性漆、油性漆，但由于建设单位在生产过程未能完全区分水性漆及油漆的喷涂工作，因此，本评价将水性漆渣、油性漆渣全部按危险废物处置。 ②废水站污泥 本项目水帘漆雾净化废水采用“pH调节+高级氧化+化学沉淀”处理工艺处理后回用于喷漆台补充用水，根据类比分析，项目废水站污泥产生量约为0.7t/a，项目废水污泥主要成分与漆渣等为主，成分也基本一致，因此，项目污泥按漆渣危险废物类别进行判断。 ③废弃纤维过滤棉 本项目设置纤维过滤棉降低有机废气中的含水率及进一步去除漆雾等作用，为后续活性炭吸附装置创造良好的运行条件，确保废气可达标排放；项目预计纤维过滤棉填充料约为0.02t/a，每个月更换一次，预计产生废弃纤维过滤棉量约为0.24t/a，过滤棉吸附漆雾量约0.831t/a，则预计产生废弃过滤棉饱和物量约为1.071t/a。 ④废活性炭吸附饱和物 根据中国建筑出版社(1997)出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，本项目按1t活性炭吸附0.5t有机废气计算，本项目有组织有机废气量约为4.465t/a，根据前文产排污分析可知，项目有组织有机废气排放量共为0.8936t/a，则净化了3.5714t/a，本项目有机废气采用过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理，参考《TiO2/ACF吸附-光催化处理特征有机废气的研究》(王珊，南京大学，2007年5月)，光氧催化对有机废气主要受废气浓度、风量及停留时间等因素的影响，各有所不同，结合同类项目类比分析，本评价按保所40%计；则项目经活性炭吸附装置净化的有机废气量约为1.785t/a，则预计项目年消耗活性炭量为3.57t，则项目每年产生的废活性炭吸附饱和物量约为5.355t/a，项目计划每个月更换一次活性炭吸附填料，确保项目有机废气达标排放。 ⑤涂料空桶 项目年耗油性漆、稀释剂、水性漆等涂料量为17.5t，根据业主提供的资料，每桶规格为25kg，则预计产生涂料空桶700个，每个重量为2kg，则预计产生油性漆、稀释剂涂料空桶1.4t/a。 ⑥水帘喷漆台更换的废液 根据项目安排，结合其他项目实际运行情况，项目计划每年对喷漆台内的水质进行更换一次，高浓度废液预计占即水帘漆雾净化废水30%左右，则更换的喷漆废液量为1.92m3/a。 ⑦UV光氧设施定期更换的废灯管 根据设计单位提供的资料，本项目采用的为UV光氧设施灯管寿命时间较长、长达在4800h左右，项目废气设施年运行时间2400h，为保证废气治理措施效果，计划每两年更换一次UV光氧设施定期的灯管，预计产生量为0.2t/a。 ⑧废矿物油 项目生产设备需要采用冲床等对机械加工设备进行润滑等作用，需要对液压油、润滑油进行更换，预计每半年更换维护一次，会产生少量的废矿物油，根据类比分析，产生量约为0.5t/a。 综上所述，本评价要求将项目产生的危险废物妥善分类收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位统一处置，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。 (3)生活垃圾 生活垃圾主要来源于项目职工日常生活中产生的垃圾，项目职工人数共100人，均不在厂区内食宿，职工生活垃圾排放量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为30kg/d，年产生量约为9.0t(按年工作300天计)，统一收集后，全部委托环卫部门定期外运统一处置。 综上所述，项目一般工业固废及生活垃圾固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表4.4-1；项目危险废物污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表4.4-2。 表4.4-1 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 产生 环节; 固体废物 名称; 固废属性; 代码; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. 下料、冲床等; 金属边角料; 一般工业固废; 213-001-09; 3.0; 综合 利用; 3.0; 外售综合利用. 木板材边角料; 020-001-03; 2.0; 2.0; 外售综合利用. 布袋除 尘器; 布袋除尘器捕集粉尘; 900-999-66; 1.296; 1.296; 外售综合利用. 擦拭; 废抹布; 900-999-99; 0.8; 0.8; 外售综合利用. 包装; 废包装材料(包装纸箱、包装袋等); 223-001-07; 1.0; 1.0; 外售综合利用. 吹灰; 水帘吹灰台沉渣; 900-999-99; 0.5; 0.5; 外运综合利用. 焊接; 废焊头; 900-999-99; 0.2; 0.2; 外运综合利用. 办公区; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 9.0; 清运; 4.5; 环卫部门统一处置. 表4.4-2 项目危险废物产生量及防治措施情况表 序号; 固废 种类; 产生量 (t/a); 产生工序/装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险废物类别; 危险废物代码; 危险 特性; 污染防治措施及去向. 1; 废漆渣; 1.156; 喷漆工序; 固态; 聚偏氟乙烯树脂、丙烯酸树脂、无机颜料、二甲苯、正丁醇、甲基异丁酮、丙酮、环己酮、甲苯、乙二醇乙醚、水性白交联丙烯酸树脂、水性丙烯酸等; 二甲苯、正丁醇、甲基异丁酮、丙酮、环己酮、甲苯、乙二醇乙醚等; 每天; HW12; 900-252-12; T，I; 建设规范化的危险废物暂存间，分类收集、贮存，定期委托有资质单位统一处置. 2; 废水站污泥; 0.7; 废水处理站; 固态; 每个月; HW12; 900-252-12; T，I. 3; 废弃纤维过滤棉; 0.831; 废气处理设施; 固态; 每个月; HW49; 900-041-49; T/In. 4; 废活性炭吸附饱和物; 5.355; 废气处理设施; 固态; 每个月; HW49; 900-039-49; T. 5; 涂料空桶; 1.4; 喷漆工序; 固态; 每天; HW49; 900-041-49; T/In. 6; 水帘喷漆台更换的废液; 1.92; 喷漆台; 液态; 每年; HW12; 900-252-12; T，I. 7; UV光氧设施定期更换的废灯管; 0.2; UV光氧设施; 固态; 汞等; 汞等; 每二年; HW29; 900-023-29; T. 8; 废矿物油; 0.5; 机加工设备; 液态; 碳氢化合物; 不饱和烃类物质; 每半年; HW08; 900-218-08; T，I. 合计; 12.062; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 4.4.2 运营期固体废物影响分析及环境管理要求 4.4.2.1一般工业固废 本项目在生产过程中会产生金属边角料、木板材边角料、布袋除尘器捕集粉尘(木屑)、废抹布、废包装材料(包装纸箱、包装袋等)、水帘吹灰台沉渣、废焊头等一般工业固废，其中废抹布直接汇入生活垃圾，由环卫部门统一清运处置；其他一般工业固废等经收集后出售给回收企业回收利用或外运综合利用，本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 4.4.2.2危险废物 (1)危险废物贮存场所环境影响分析 项目危险废物暂存区应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏。本项危险废物暂存间建设于3#厂房北侧外区域，项目危险废物贮存场所面积20m3，贮存能力为15t，贮存周期每年，可满足本项目危险废物的贮存要求。危险废物贮存场所基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s)，并设置围堰等。采取以后措施，危险废物贮存场所符合要求。 (2)委托利用或者处置的环境影响分析 本项目不具备危险废物利用或处置能力，项目危险废物定期委托有资质单位统一转移处置，危险废物运输过程也全部委托有资质单位统一进行。 (3)固体废物运输过程的环境影响分析 本项目液态的危险废物主要为水帘喷漆台更换的废液及废矿物油等，桶装后委托有资质的单位处置；其他固态危险废物，袋装或桶装后委托有资质的单位处置；项目危险废物运输委托有资质单位进行统一进行。 (4)危险废物管理要求 ①产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ②产生危险废物的单位已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。 ③从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准 ④对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 4.4.2.3生活垃圾 项目内职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。 综述，本项目固体废物采取以上处置处理措施后，正常情况下，不会对周边环境造成二次污染物。 4.5地下水、土壤环境影响和保护措施 4.5.1 地下水、土壤环境影响分析 (1)地下水环境 本项目生产废水经经处理后循环使用，不外排；项目生活污水经处理达标后排入市政污水管网，送往闽侯县鸿尾乡污水处理厂集中处理，项目废水不含有毒有害污染物，不含重金属等污染物，正常工况下生产废水处理设施各构筑物采取严格的防渗、防溢流等措施，废水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目评价区域无饮用水水源地，区域已全部开通自来水管网、生活用水采用自来水。 项目一般工业固废暂存场所及危险废物暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中固废临时贮存场所的要求及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况，不会对评价区地下水产生明显影响，其影响程度是可接受的。 项目设有油漆等原料仓库，应按照《危险化学品安全贮存通则》(GB15603-1995)和《危险化学品安全管理条例》(2011)中的要求，采取防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，严格遵守危险化学品的管理，正常工况下不会导致危险化学品进入地下污染地下水。 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对地下水影响不大。但公司应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。 (2)土壤环境 土壤污染与大气、水体污染有所不同，大气、水体污染比较直观，严重时通过人的感官即能发现，而土壤污染往往是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶及草食性动物(如家禽家畜)乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康。因此，这是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。 根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。该项目土壤污染将以废水、固废污染型为主。 根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。该项目土壤污染将以废气、废水、固废污染型为主。 项目生产废气均可达标排放，对区域环境空气贡献值较小，对土壤环境的影响很小。 项目生产废水经废水设施处理后循环回用，不外排；生活污水排入市政污水管网。正常情况下，项目运营期废水对土壤环境的影响不大。 项目产生的危险废物暂存在危险废物间内，危险废物暂存间防渗要求按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单进行设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。采取以上措施后，项目危险废物对土壤环境的影响不大。 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对土壤环境影响不大，建设单位应加强污染源控制和土壤污染防治，防止排放事故出现，则对该区域土壤环境影响总体不大，是可以接受的。 4.5.2 地下水、土壤环境防控措施 (1)防渗措施 ①合理进行防渗区域划分 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.5-1。 表4.5-1 土壤污染防治分区一览表 防治分区; 序号; 装置或者构筑物名称; 防渗区域. 重点污染防 治区; 1; 危险废物暂存间; 地面. 2; 喷漆房; 地面. 3; 危险化学品仓库; 地面. 4; 生产废水处理设施; 废水设施内部. 一般污染防 治区; 5; 一般工业固废间、项目生产车间; 地面. ②防渗要求 - 重点污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，重点防治区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危险废物暂存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求；一般污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。一般工业固体废物暂存场一般防渗区应按照《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》(GB18599-2001) Ⅱ类场进行设计,且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。 - (3)监控措施 - ①项目危险废物暂存间、油漆仓库等四周建设导流沟装置，防止油漆、稀释剂、危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源； - ②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； - ③若发生危险废物泄漏、生产废水处理设施泄漏等，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。 - ④在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。 - ⑤项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。 4.5.3 跟踪监测要求 - 本项目选址于福建省福州市闽侯县鸿尾乡官路村8号，周边以工业企业为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境提出跟踪监测要求。 4.6环境风险境影响和保护措施 - 4.6.1项目危险物质调查 - (1)危险物质 - 本项目涉及危险化学品主要包括油性漆、稀释剂、水性漆等，根据对各原料成分性质分析，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B，项目危险化学品涉及的危险物质主要为正丁醇、二甲苯、甲苯、丙酮、环己酮等，主要危险废物数量、有害因素见表4.6-1。 表4.6-1 主要危险废物数量、有害因素分布表 物质 名称; 形态; 年用量(t); 储量(t); 危险物 质成分; 危险物 质含量; 危险物 质储量(t); 位置. 油性漆; 液态; 5.0; 0.5; 二甲苯; 10%; 0.05; 1#厂房 一层内. 正丁醇; 5%; 0.025. 稀释剂; 液态; 2.5; 0.5; 丙酮; 25%; 0.125. 环己酮; 15%; 0.075. 甲苯; 11%; 0.055. 二甲苯; 13%; 0.065. 正丁醇; 25%; 0.125. 水性漆; 液态; 10.0; 0.5; 正丁醇; 7%; 0.035. - 4.6.2 环境风险识别 通过对项目危险物质的识别，项目潜在环境风险事故识别结果见下表4.6-2。 表4.6-2 项目危险物质潜在环境风险事故一览表 潜在事故 类型; 事故原因; 危险物质向环境转移的可能途径; 影响程度. 废水事故性 排放; 废水处理设 施故障; 废水超标排入周边水体; 对周边水域可能造成严重影响. 危险化学品仓库泄漏; 原料桶泄漏; 渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散; 对周边地下水及周边水域可能造成严重影响、对大气环境有一定影响. 运输车辆发生事故发生泄漏; 渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散. 火灾事故; 电线短路、静电火花等，遇明火或高热发生火灾事故; 火灾产生的热辐射、浓烟、有害气体等直接进入环境，火灾扑救过程产生的消防废水直接排入周边水体; 对外环境影响 严重影响. - 4.6.3 环境风险防范措施 (1)火灾事故风险防范措施 ①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)，作业时要遵守各项规定(如动火、高处作业、进入设备作业等规定)、要求，确保安全生产。 ④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。 (2)危险化学品仓库泄漏事故风险防范措施 ①设置专门的危险化学品仓库，地面采取防渗，四周设置围堰，设置警示标识等。 ②危险化学品仓库周围设置围堰及防渗，设置导流沟。 ③仓库严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故。 ④配备相应的堵漏材料(砂袋、吸油毡等)。 (3)废水事故排放及泄漏风险防范措施 ①厂区排水实行雨污分流，雨水经雨水管网就近排入水体。 ②定期对废水处理站各构筑物进行检查和维修。 ③厂区应建设导流沟，当厂区发生废水事故排放时，可通过导流沟，引入事故综合收集池暂存。 ④生产废水严禁未处理排放、偷排、漏排现象。 ⑤厂区应急物资仓库及雨污排放口应储备有堵漏工具及物资(如抽水泵、砂袋等)。 4.6.4 应急处置措施 当发生泄露、火灾等事故时，应首先组织人员疏散，在确保安全的前提下，尝试进行以下应急处理措施： (1)泄漏应急措施 本项目油漆、稀释剂等储存量较小，设置在专门的仓库内，四周设置导流沟，车间设计收集池，并设置围堰，发生泄漏时，立即找出泄漏口，切断污染源，再用砂袋、吸油毡堵塞泄漏口周围，将泄漏口与外部隔绝开，以防泄漏量加大。 (2)火灾应急措施 在车间发生火灾时，组织企业自身人员利用干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火器等消防器材进行自救，将火源与原料和产品分离，发生初期火灾是，在岗员工应立即对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材扑灭火源；如发生重大火灾事故，还应报告环保、公安、医疗等部门机构，组织社会多方力量救援。 4.6.5 风险分析结论 本项目危险化学品储存量较少，不构成重大危险源。配套相应的应急物质及事故应急池的前提下，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 (1#厂房有机废气排 气筒) | 颗粒物、甲苯、二甲苯、NMHC | 设置密闭调漆、喷漆、晾干、烤漆间等，将有机废气收集后通过2套喷淋塔+过滤棉+UV光氧+活性炭吸附治理达标后引至1根45m高的排气筒排放 | 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求(即颗粒物≤120mg/m3，排气筒高度为45m时，最高允许排放速率≤49.5kg/h)； 挥发性有机物满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1标准限值(即甲苯≤5mg/m3、二甲苯≤15mg/m3、非甲烷总烃≤60mg/m3；排气高度为45m时，各污染物排放速率为甲苯≤7.3kg/h、二甲苯≤7.3kg/h、非甲烷总烃≤34.2kg/h) |
|  | DA002 (1#厂房木板材加工粉尘排气筒) | 颗粒物 | 经收集后通过布袋除尘器治理后经1根45m高的排气筒排放 | 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求(即颗粒物≤120mg/m3，排气筒高度为45m时，最高允许排放速率≤49.5kg/h) |
|  | DA003 (3#厂房喷粉粉尘排气筒) | 颗粒物 | 经喷粉台自带的多级回收滤筒装置收集后统一经1根15m高的排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及排放速率标准值严格50%执行要求(颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度为25m时，最高允许排放速率为7.225kg/h) |
|  | DA004 (7#厂房烤粉、燃料烟气排气筒) | NMHC、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 经收集后通过水浴降温+过滤棉+活性炭吸附装置治理后引至经1根25m高的排气筒排放 | 挥发性有机物满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1标准限值(即非甲烷总烃≤60mg/m3；排气高度为25m时，污染物排放速率为非甲烷总烃≤10.3kg/h)；燃气烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃煤锅炉大气污染物排放标准(即烟尘排放浓度≤20mg/m3，SO2排放浓度≤50mg/m3，NOx排放浓度≤150mg/m3，烟气黑度(林格曼黑度，级)≤1级) |
|  | 厂界 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、NMHC | 尽量设置密闭区域，加强有机废气的收集及活性炭吸附净化装置维护保养，定期对布袋除尘器清灰、配套移动式焊接烟尘收集装置等 | 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准无组织排放监控浓度限值(即颗粒物≤1.0mg/m3)； 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表4企业边界监控点(即甲苯≤0.6mg/m3、二甲苯≤0.2mg/m3、非甲烷总烃≤2.0mg/m3) |
|  | 厂内 | NMHC |  | 非甲烷总烃企业厂内监控点1h平均浓度值满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表3厂区内监控点浓度限值(即非甲烷总烃≤8.0mg/m3)；厂区内监控点任意一次浓度值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A表A.1标准限值(非甲烷总烃≤30.0mg/m3) |
| 地表水 环境 | 生产废水 | pH、COD、BOD5、悬浮物、色度、石油类、苯系物 | 项目水帘漆雾净化废水采用“pH调节+高级氧化+化学沉淀”的处理工艺处理后回用于喷漆台补充用水；每年更换的废液当做危险废物委托有资质单位统一处置 | 验收落实 |
|  | 生活污水 | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮 | 生活污水厂区内现有的化粪池收集预处理后排入市政污水管网 | 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值(即pH6 ~ 9(无量纲)、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L) |
| 声环境 | 厂界四周外1m | 等效A声级 | 选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(昼间≤65dB(A)) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：设置一般工业固废暂存间，妥善分类收集后出售给回收企业综合利用；满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单(2013)的相关要求； 危险废物：设置危险废物暂存间，妥善分类收集后定期委托有资质的单位进行处置满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及2013年修改单要求。危废转移应严格按《危险废物转移联单管理办法》要求； 生活垃圾：由垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，生产废水处理设施、危化品仓库、危险暂存间等四周设置导流沟，地面采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废间、项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危化品仓库、危险暂存间等四周设置导流沟，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施；加强生产废水处理设施管理及维护，避免事故排放；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料(砂袋、吸油毡等) |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 2、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部 第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。 - 排污口规范化管理要求 项目排污口规范化图标按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)要求进行，具体详见表3-1。 表3-1 排污口图形符号(提示标志)一览表 排放部位 项目; 污水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 一般工业固废; 危险废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 黑色; 黑色. |

- 六、结论

- 6.1 总结论 通过对本项目的环境影响分析评价，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物，对周围大气环境、水环境、声环境、土壤环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。 综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施，严格落实各项环保措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 编制单位：福州中亚环保科技有限公司 编制时间：2021年4月

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 1.1604t/a |  | 1.1604t/a | +1.1604t/a |
|  | 甲苯 |  |  |  | 0.0766t/a |  | 0.0766t/a | +0.0766t/a |
|  | 二甲苯 |  |  |  | 0.231t/a |  | 0.231t/a | +0.231t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 1.287t/a |  | 1.287t/a | +1.287t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 0.060t/a |  | 0.060t/a | +0.060t/a |
|  | NOx |  |  |  | 0.181t/a |  | 0.181t/a | +0.181t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.384t/a |  | 0.384t/a | +0.384t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.204t/a |  | 0.204t/a | +0.204t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.184t/a |  | 0.184t/a | +0.184t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.042t/a |  | 0.042t/a | +0.042t/a |
| 一般工业固体废物 | 金属边角料 |  |  |  | 3.0t/a |  | 3.0t/a | +3.0t/a |
|  | 木板材边角料 |  |  |  | 2.0t/a |  | 2.0t/a | +2.0t/a |
|  | 布袋除尘器捕集粉尘 |  |  |  | 1.296t/a |  | 1.296t/a | +1.296t/a |
|  | 废抹布 |  |  |  | 0.8t/a |  | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 废包装材料(包装纸箱、包装袋等) |  |  |  | 1.0t/a |  | 1.0t/a | +1.0t/a |
|  | 水帘吹灰台沉渣 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废焊头 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
| 危险 废物 | 废漆渣 |  |  |  | 1.156t/a |  | 1.156t/a | +1.156t/a |
|  | 废水站污泥 |  |  |  | 0.7t/a |  | 0.7t/a | +0.7t/a |
|  | 废弃纤维过滤棉 |  |  |  | 0.831t/a |  | 0.831t/a | +0.831t/a |
|  | 废活性炭吸附饱和物 |  |  |  | 5.355t/a |  | 5.355t/a | +5.355t/a |
|  | 涂料空桶 |  |  |  | 1.4t/a |  | 1.4t/a | +1.4t/a |
|  | 水帘喷漆台更换的废液 |  |  |  | 1.92t/a |  | 1.92t/a | +1.92t/a |
|  | UV光氧设施定期更换的废灯管 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废矿物油 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①