建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：福建众安药业有限公司锅炉改建项目

建设单位（盖章）：   福建众安药业有限公司

编制日期：            2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福建众安药业有限公司锅炉改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-350121-07-02-559226 |  |  |
| 建设单位联系人 | 孙晓蓉 | 联系方式 | 13950478803 |
| 建设地点 | 闽侯经济技术开发区南中路9号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经119° 9'13.52"，北纬26° 9'22.02" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 “91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程”中的“天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的” |
| 建设性质 | 新建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案） 部门（选填） | / | 项目审批 （核准/备） 文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资 （万元） | 3.0 |
| 环保投资占比（%） | 6.0 | 施工工期 | 2021年10月至2022年1月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积 （m2） | 60 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| - 其他符合性分析 | 产业政策符合性分析 本项目属于热力供应项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目的建设不属于“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”，属于允许类，项目用地不在《禁止用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本）》之列。因此本项目建设符合国家相关政策。 本项目生产中所使用的设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中项目，依据建设单位提供的资料，本项目原辅材料均不涉及有毒有害原料，因此项目的建设符合国家和地方当前产业政策的要求。 “三线一单”控制要求符合性分析 - 生态保护红线 项目位于闽侯经济技术开发区南中路9号，不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 - 环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；地表水环境目标为GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；声环境质量目标为GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 - 资源利用上线 项目用水、用电为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 - 环境准入负面清单 经检索，《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目主要的生产设备不在国家明令强制淘汰、禁止或限制使用之列，本项目所采用的工艺不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类建设项目。项目不属于国家《市场准入负面清单草案（试点版）》规定的禁止投资项目；不在《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》之内；符合环境准入要求。 根据以上分析，本项目具有环境友好性，符合“三线一单”的控制要求。 选址合理性分析 本次锅炉改建项目不新增用地，位于闽侯经济技术开发区南中路9号福建众安药业有限公司已有锅炉房内，土地性质为工业用地，项目建设符合《闽侯县总体规划修编（2012-2030）》，在闽侯县总体规划中的具体位置见附图。 与周边相容性分析 根据现场踏勘，项目周边基本为工业厂房。项目地理位置优越，交通便捷。项目周围无生活饮用水水源保护区、无重大文物古迹、无国家重点保护的珍惜动物和濒危植物。本项目为锅炉改建项目，项目无生产废水产生；废气经收集处理后达标排放。项目在生产过程产生的污染物较小，经处理后可实现达标排放，对环境影响较小，项目与周围环境是相容且相互适应的。建设单位在确实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。 |
| --- | --- |

建设项目工程分析

| - 建设内容 | 项目概况 ### 2.1.1项目由来 福建众安药业有限公司（原名：福州阿多拉制药有限公司，更名备案批复详见附件4）成立于1994年，主要进行医药研发和咨询，于2010年选址于闽侯县铁岭工业集中区二期地块从事安多霖胶囊的生产销售。厂区占地面积17680.07m2，总投资1420万元，项目建设内容主要为：辅助车间、中试车间、制剂车间、提取车间、综合车间1、综合车间2等。 福建众安药业有限公司此前于2010年6月编制了《福州阿多拉制药有限公司年产1200万粒安多霖胶囊建设项目环境影响报告书》，并于2010年7月23日获得闽侯县环境保护局批复； 2013年11月闽侯县环境保护局对福州阿多拉制药有限公司年产1200万粒安多霖胶囊建设项目进行环保验收。福建众安药业有限公司于2015年12月编制了《福州阿多拉制药有限公司锅炉更换补充说明报告》，将原环评中的电蒸汽锅炉更换成生物质蒸汽锅炉，并于2015年12月31日取得闽侯县环境保护局的批复意见（侯环保[2015]437号）。项目2016年10月由闽侯县环境保护局对其进行竣工环境保护验收，并获得环境保护局验收批复意见（侯环验[2016]66号）。 根据“福州市生态环境保护委员会办公室关于印发《2021年福州市提升空气质量行动计划》的通知“（榕环委[2021]23号和“闽侯县人民政府办公室关于印发2021年闽侯县提升空气质量行动计划的通知”（侯政办[2021]77号），为加强锅炉、工业炉窑综合治理，淘汰燃煤燃生物质燃油小锅炉。全面淘汰非专用生物质锅炉与2蒸吨（含）及以下燃煤、燃生物质﹑燃油小锅炉。福建众安药业有限公司为响应相应的环保政策，拟拆除现有1台WNS2-1.25-Q的生物质蒸汽锅炉，建设1台2t燃气锅炉。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价工作，再对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业、91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）-燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料”，应该编制环境影响报告表。为此，福建众安药业有限公司委托我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我公司技术人员经过现场勘察和工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求，编制了《福建众安药业有限公司锅炉改建项目环境影响报告表》，对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 ### 2.1.2项目主体工程及项目组成 项目组成一览表见表2.1-1。 表2.1-1 建设项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 锅炉房依托现有锅炉房占地进行重新建设，不新增用地，拆除现有1台生物质锅炉，拟建1台2t蒸汽锅炉. 公用工程; 给水; 依托现有市政供水系统; 依托. 供电; 由供电网统一供电; 依托. 供气; 锅炉用天然气由园区供气管网进入厂区，厂区不进行储存; 新建. 环保工程; 废气防治; 1根高8m烟囱; 新建. 噪声防治; 减震降噪措施; 新建. 风险防治; 安装可燃气体检测报警器、配置灭火器材、设置电子截断阀; 新建. 主要原辅材料及生产设备 本项目主要生产设备清单见表2.2-1。 表2.2-1 主要设备一览表 项目; 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 技改前; 1; 生物质锅炉; WNS2-1.25-Q; 1; 拆除. 2; 旋风除尘器+袋式除尘器; /; 1; 拆除. 技改后; 1; 2t天然气蒸汽锅炉; /; 1; 新建. 2; 一次仪表阀门; 配套; 1; 新建. 3; 电动给水泵; 配套; 1; 新建. 4; 水箱; 不锈钢; 1; 新建. 表2.2-2 主要原辅材料一览表 类别; 名称; 单位; 用量. 能源消耗; 水; t/a; 3744t/a. 天然气; 万m3; 15.6. 电; Kwh/a; 5000. 配套工程 （1）供电 项目供电由市政统一供电，依托厂区现有。 （2）给水 本项目生产用水依托企业现有的市政供水管网。本项目新鲜水用水为锅炉用水，根据建设单位提供资料，锅炉新鲜水用量为13t/d（3120t/a），每天补充耗水量约为2.6t，则年补充水量为624t。 本项目不新增员工，依托厂区现有员工，因此无新增生活用水。 （3）排水 本项目运营期不新增员工，无废水产生。 （4）供气 本项目锅炉燃料为天然气，由园区供气管网接入。 厂区平面布置 本项目位于闽侯经济技术开发区南中路9号福建众安药业有限公司已有锅炉房内，总体布局按照因地制宜，厂区主要设有辅助车间、中试车间、制剂车间、提取车间、综合车间1、综合车间2等，锅炉房位于厂区的东侧，各区域之间均保持相对独立性，相互之间有道路联通。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 主要工艺环节 （1）工艺流程说明： 图2.5-1 运营期燃气锅炉工艺流程图 本项目燃气热水锅炉使用天然气为燃料，天然气通过输送管道输送至锅炉房内，计量后的天然气经燃烧器燃烧放热，加热锅炉本体内的水，产生的蒸汽为企业生产使用。此工序产生的污染物主要为天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX。 （2）产污环节 本项目产排污情况见下表： 表2.5-1 项目主要产污环节表 时段; 污染产污节点; 污染因子; 排放方式及排放去向. 运营期; 废气; 燃气锅炉; 颗粒物、SO2、NOX; 通过锅炉房8m高排气筒排放. 噪声; 锅炉、水泵; 噪声; 基础减震、隔声处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有项目回顾 本项目为改建项目，拟拆除现有1台生物质锅炉，建设1台2t燃气锅炉用于生产使用。 ### 2.6.1现有工程概况 福建众安药业有限公司（原名：福州阿多拉制药有限公司，更名备案批复详见附件4）成立于1994年，主要进行医药研发和咨询，于2010年选址于闽侯县铁岭工业集中区二期地块从事安多霖胶囊的生产销售。厂区占地面积17680.07m2，总投资1420万元，项目建设内容主要为：辅助车间、中试车间、制剂车间、提取车间、综合车间1、综合车间2等。 福建众安药业有限公司此前于2010年6月编制了《福州阿多拉制药有限公司年产1200万粒安多霖胶囊建设项目环境影响报告书》，并于2010年7月23日获得闽侯县环境保护局批复； 2013年11月闽侯县环境保护局对福州阿多拉制药有限公司年产1200万粒安多霖胶囊建设项目进行环保验收。福建众安药业有限公司于2015年12月编制了《福州阿多拉制药有限公司锅炉更换补充说明报告》，将原环评中的电蒸汽锅炉更换成生物质蒸汽锅炉，并于2015年12月31日取得闽侯县环境保护局的批复意见（侯环保2015）437号）。项目2016年10月由闽侯县环境保护局对其进行竣工环境保护验收，并获得环境保护局验收批复意见（侯环验[2016]66号。 表2.6-1 现有工程环保手续情况 建设内容; 环评名称; 批复文号; 验收情况. 年产1200万粒安多霖胶囊建设项目; 《福州阿多拉制药有限公司年产1200万粒安多霖胶囊建设项目环境影响报告书》; 侯环保[2010]138号; 已验收，侯环验[2016]66号. 锅炉更换; 《福州阿多拉制药有限公司锅炉更换补充说明报告》; 侯环保[2015]437号; 已验收. 现有项目污染物产生及排放情况 根据项目环境保护竣工验收报告（2016年8月）、企业排污许可证及自行监测内容可知： （1）废水：项目罐体废水收集后委托福建省农业科学院生态研究所处理；蒸煮蒸汽通过浓缩罐自带的冷凝装置冷却处理后产生的冷却水直接外排到市政雨水管网；地面冲洗废水、生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。根据验收监测结果可知，本项目废水排放口各监测指标排放浓度均达到GB89787-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准。 （2）废气：项目生物质锅炉经旋风除尘器+袋式除尘器处理后，通过15m高的排气筒排放；蒸煮蒸汽恶臭废气呈无组织排放。根据2020年7月委托福建中科环境检测技术有限公司对生物质锅炉排气筒的监测可知，项目现有生物质锅炉排气筒烟尘、SO2、NOX均能GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3标准。 表2.7-1 有组织废气检测结果（生物质锅炉） 采样点位; 采样日期; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. G1锅炉废气出口; 2020.07.03; 含氧量; %; 11.6; 13.2; 12.5; 12.4. 标干流量; m3/h; 1.12×103; 1.25×103; 1.21×103; 1.19×103. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 3.5; 3.8; 3.2; 3.5. 折算浓度; mg/ m3; 4.5; 5.8; 4.5; 4.9; 30. 排放速率; kg/h; 3.92×10-3; 4.75×10-3; 3.87×10-3; 4.18×10-3. 二氧化硫; 实测浓度; mg/ m3; 21; 18; 24; 21.0. 折算浓度; mg/ m3; 27; 28; 34; 29.5; 200. 排放速率; kg/h; 2.35×10-2; 2.25×10-2; 2.90×10-2; 2.50×10-2. 氮氧化物; 实测浓度; mg/ m3; 108; 116; 121; 115. 折算浓度; mg/ m3; 138; 178; 171; 162.4; 200. 排放速率; kg/h; 0.121; 0.145; 0.146; 0.137. 汞及其化合物; 实测浓度; mg/ m3; <0.0025; <0.0025; <0.0025; <0.0025; 0.05. 折算浓度; mg/ m3; /; /; /; /. 排放速率; kg/h; /; /; /; /. 烟气黑度; 级; <1; ≤1. 备注; 锅炉燃料：生物质；排气筒高度：15m。. - 噪声：按照现有环评报告的噪声污染防治措施进行落实。根据2021年9月委托福建中科环境检测技术有限公司对厂界噪声的监测可知（检测结果详见表2.7-2），项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间≤65dB，夜间≤55dB）排放限值要求。 表2.7-2 项目环境噪声检测结果一览表 检测点位; 检测时间（2021.9.15）; Leq（dB(A)）; 主要声源. 监测结果; 标准限值; 结果评价. N1ZS-001 （西侧厂界）; 09:34-09:44; 61.7; 65; 达标; 环境. N2ZS-002 （西南侧厂界）; 09:47-09:57; 62.2; 65; 达标. N3ZS-003 （南侧1厂界）; 10:01-10:11; 59.4; 65; 达标. N4ZS-004 （南侧2厂界）; 10:15-10:25; 58.9; 65; 达标. N5ZS-005 （东南侧厂界）; 10:29-10:39; 58.1; 65; 达标. N6ZS-006 （东侧厂界）; 10:42-10:52; 58.8; 65; 达标. N7ZS-007 （北侧1厂界）; 10:57-11:07; 59.2; 65; 达标. N8ZS-008 （北侧2厂界）; 11:11-11:21; 59.7; 65; 达标. 图2.7-1 噪声监测点位图 （4）固体废物：项目药渣收集后委托福建兴顺饲料有限公司回收处理；制剂工艺废包装材料收集后运至垃圾处理场填埋处理；锅炉炉渣及除尘灰渣经收集后，用作绿化土质改良；生活垃圾收集后由当地环卫部门清运处理。 现有项目存在的问题 现有工程已通过环评审批，完成排污许可登记管理申报，废水、废气防治设施正常运行，现项目已通过环境保护竣工验收，符合“三同时”制度。 根据现场调查，现有项目存在的主要环保问题为：生物质锅炉排气筒高度未达到审批要求（30m）。 |

区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| - 区域环境质量现状 | 环境质量现状 ### 3.1.1大气环境质量现状 本评价根据福州市闽侯县人民政府网站公布的《闽侯县县城2021年03月空气质量月报》，对闽侯县进行大气监测的数据来说明项目所在地空气质量现状，详见图3.1-1网站截图。 图3.1-1 闽侯县人民政府网站截图 据县环境监测站公益性常规监测数据统计，2021年03月份我县县城环境空气质量继续保持良好，达到规定的相应功能区标准。 闽侯县2021年03月份县城空气质量SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5等6项污染物浓度指标的24小时均值（其中O3为日最大8小时平均）达到国家环境空气质量标准（GB 3095-2012）二级水平, 2021年3月份县城首要污染物为O3。 由此可分析，评价区域环境空气质量现状良好，可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求和相关标准要求。 ### 3.1.2水环境质量现状 本项目附近主要地表水体为闽江（闽侯竹岐段）。根据福州市环保局网站公布的《2018年12月福州市重点河流断面水质状况》，闽江（闽侯竹岐段）的断面现状水质达到Ⅱ类水质标准。详见网站截图3.1-2。 图3.1-2 闽江（闽侯竹岐段）水质状况 ### 3.1.3声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求，项目需对厂界外周边50米范围的声环境保护目标进行声环境质量现状监测；为此我司技术人员经现场踏勘得知，项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 福建中科环境检测技术有限公司于2021年9月26日对项目区声环境质量现状进行监测，检测报告见附件11。检测结果详见表3.1-1。 表3.1-1 项目环境噪声检测结果一览表 单位：dB(A) 检测点位; 昼间; 夜间; 结果评价. 监测结果; 标准限值; 监测结果; 标准限值. N1 西侧厂界外1m; 59.1; 65; 51.2; 55; 达标. N2 西南侧厂界外1m; 58.7; 65; 52.4; 55; 达标. N3 南侧1厂界外1m; 53.4; 65; 44.6; 55; 达标. N4 南侧2厂界外1m; 54.1; 65; 45.2; 55; 达标. N5 东南侧厂界外1m; 53.5; 65; 43.9; 55; 达标. N6 东侧厂界外1m; 52.9; 65; 46.1; 55; 达标. N7 北侧1厂界外1m; 53.6; 65; 44.4; 55; 达标. N8 北侧2厂界外1m; 54.4; 65; 45.7; 55; 达标. 图3.1-3 噪声监测点位图 由表3.1-1检测结果表明：项目厂界各侧监测点噪声现状昼间、夜间均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。项目所在区域声环境质量现状良好。综上所述，项目所在区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| - 环境保护目标 | 环境保护目标 （1）大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。距离本项目最近的敏感目标为东南侧500米的南山村。 （2）声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （3）地下水 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。 （4）生态环境 本项目用地性质属于工业项目用地，且为已建厂房，故无生态环境保护目标。 表3.2-1 项目周边主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标名称; 方位; 至项目厂界最近距离（米）; 环境功能; 保护级别. 大气环境; 南山村; ES; 500; 居住区; 环境空气质量二类功能区. 昙石村; S; 1200. 三英村; S; 1400. 双池村; WS; 1800. 化龙村; WS; 1200. 大元村; WS; 1700. 十字村; WS; 1800. 长江村; WS; 1900. 洽浦村; S; 2000. 山前村; WS; 850. 地表水环境; 安坪浦; 南; 1200米; 一般景观用水; 地表水环境Ⅴ类功能区. 闽江; 南; 3000米; 渔业用水、农业用水、饮用水; 参照执行地表水环境Ⅲ类功能区. |

| - 污染物排放控制标准 | 污染物排放控制标准 （1）废水排放标准 本次改建项目无新增员工，无废水产生。 （2）废气排放标准 本项目锅炉使用天然气作为燃料，燃气锅炉烟气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中重点地区大气污染物燃气锅炉特别排放限值，见表3.3-1。 表3.3-1 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 锅炉类别; 项目; 排放限值; 单位. 燃气锅炉; 颗粒物; 20; mg/m3. 烟气黑度; ≤1; 级. 二氧化硫; 50; mg/m3. 氮氧化物; 150; mg/m3. （3）噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表3.3-2。 表3.3-2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1（摘录） 类别; 昼间; 夜间; 单位. 3类; 65; 55; dB(A). （4）固体废物 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正版）的相关规定；本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（18599-2020）。 |
| --- | --- |
| - 总量控制指标 | 总量控制指标 根据“十四五”期间总量控制的要求以及《福建省建设项目主要污染物排放总量指标管理办法（试行）》，福建省主要污染物排放总量指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。同时对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和非甲烷总烃实施重点区域与重点行业相结合的总量控制。结合本项目的特征污染物，确定本项目排放污染物中总量控制项目为二氧化硫、氮氧化物。项目污染物排放总量控制指标见下表3.4-1。 表 3.4-1 污染物排放总量指标一览表 项目; 预测排放量; 建议申请总量; 备注. 生废气; 二氧化硫; 0.0312t/a; 0.0312t/a; 通过海峡排污权交易中心购买. 氮氧化物; 0.292 t/a; 0.292 t/a. 根据“关于福州阿多拉制药有限公司锅炉更换环评审批补充意见”（侯环保[2015]437号）可知，现有生物质锅炉许可排放量为：SO2≤0.142t/a、NOX≤0.608t/a。由于现有项目生物质锅炉排放污染物二氧化硫、氮氧化物总量未进行总量购买，因此本次锅炉改建后总量需根据《进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发[2015]6号）的要求，通过福建省排污权交易平台购买主要污染物新增排污总量。根据以上核算数据，建设单位应向环保局提出申请，经环保部门核定后向交易机构申请交易，购买本项目SO2、NOX排放总量（SO2排放量0.0312t/a、NOX排放量0.292t/a）的排污权指标。 |

主要环境影响和保护措施

| - 施工期环境保护措施 | 施工期环境保护措施 本项目位于闽侯经济技术开发区南中路9号福建众安药业有限公司已有锅炉房内，不新增用地，不进行厂房建设，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响对周边环境的影响。 项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。 |
| --- | --- |
| - 运营 - 期环 - 境影 - 响和 - 保护 - 措施 | 运营期环境保护措施 ### 4.2.1废气环境保护措施 1、污染源强 本项目拟拆除现有生物质锅炉，新增1台天然气锅炉，用于项目生产供热。本项目年使用天然气燃料为15.6万m3，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册、HJ953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》进行源强核算（表4.2-1）。 表4.2-1 工业锅炉（燃气）产污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺 名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 依据. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 室燃炉; 工业废气量; 标立方米/万立方米-燃料; 107753; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》. 颗粒物; 千克/万立方米-燃料; 2.86; HJ953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》. 二氧化硫; 千克/万立方米-燃料; 0.02S①. 氮氧化物; 千克/万立方米-燃料; 18.71 （无低氮燃烧）. 备注; ①S表示含硫量，根据《天然气》（GB17820-2018）中规定，作为工业原料或燃料的天然气，应符合二类气的技术指标，总硫（以硫计）一般为 100mg/m3，则 S=100。. ①燃气锅炉废气量 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册可知，燃气工业锅炉的产污系数107753 m3/万立方米-燃料进行计算，则废气量为168.09万m3。 ②NOX 根据HJ953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》核算系数，燃气工业锅炉NOX的产污系数为18.71千克/万立方米-燃料进行计算，则本项目NOX产生量为0.292t/a。 ③SO2 根据HJ953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》核算系数，则本项目SO2产生量为0.0312t/a。 ③颗粒物 根据HJ953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》核算系数，燃气工业锅炉颗粒物的产污系数为2.86千克/万立方米-燃料进行计算，则本项目颗粒物产生量为0.0446t/a。 本项目锅炉每天运行6.5h，年生产工作日为240天，因此锅炉运行时长为1560h。项目废气排放口配套1个引风机，风量为2000m3/h。项目锅炉燃烧废气经管道收集引入8m高排气筒排放。 表4.2-2 项目燃气锅炉废气污染物产生情况及排放情况一览表 工序; 烟气量(万Nm3/a); 主要污染物; 预测产生源强; 预测排放源强; 排气筒高度(m); 风机风量m3/h. 产生浓度 (mg/m3); 产生速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 燃气锅炉; 168.09; NOX; 93.55; 0.187; 0.282; 93.55; 0.187; 0.282; 8; 2000. SO2; 10; 0.02; 0.0312; 10; 0.02; 0.0312. 颗粒物; 14.3; 0.0286; 0.0446; 14.3; 0.0286; 0.0446. 2、大气排放口情况 表4.2-3 大气排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气筒温度（℃）. DA001; 锅炉废气排放口; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 经度119° 9′ 13.50″ 纬度26° 9′ 22.18″; 8; 0.5; 90. 3、达标分析 本项目锅炉废气通过一根8m的锅炉烟囱排放，排放量等于产生量，污染物的排放浓度见表4.2-2，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014）表3中重点地区大气污染物燃气锅炉特别排放限值要求。 4、治理措施可行性分析 本项目锅炉燃料为天然气，锅炉烟气通过锅炉房1根8m烟囱排放，锅炉废气环保措施符合《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数表中末端治理技术要求。 综上，本项目锅炉燃烧废气可以达标排放，对周边的大气环境影响可以接受。 ### 4.2.2废水环境保护措施 本项目运营期不新增员工，无废水产生。 ### 4.2.3噪声环境保护措施 （1）噪声源情况 本项目运营期噪声源主要为设备的运行噪声，包括锅炉、水泵等，主要噪声源强及排放特征参见表4.2-4。 表4.2-4 主要产噪设备及声源情况清单 序号; 噪声源; 产生源强（dB(A)）; 数量; 减噪措施. 1; 锅炉; 75~80; 1; 低噪设备、基础减震. 2; 水泵; 85~90; 1; 低噪设备、基础减震. （2）预测分析 项目主要设备噪声源均可作为点声源处理，考虑设备噪声向周围空间的传播过程中，近似地认为在半自由场中扩散，根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）推荐方法，选取点声源半自由声场传播模式，公式为： 式中：—距离r处的A声功率级，dB（A）； LW—声源的A声功率级，dB（A）； r—声源至受点的距离，m； TL—墙体隔声量，dB（A）。 声源噪声自室内传播至室外，再遇到障碍物，如围墙或建筑物将引起能量衰减；本评价中各声源噪声均有厂房等框架建筑维护结构。参考有关资料，得出车间隔声插入损失值见表4.2-5。 表4.2-5 车间隔墙传输损失值 条件; A; B; C; D. 传输损失值[dB（A）]; 20; 15; 10; 5. 注：A：围墙开小窗且密闭，门经隔声处理；B：围墙开小窗但不密闭，门未经隔声处 理，但较密闭； C：围墙开大窗且不密闭，门不密闭；D：门、窗部分敞开。. 项目声源所在车间墙体及门窗按照表4.2-5中条件B取值，车间墙体隔声损失量按15dB（A）计。 计算各声源在预测点产生的等效声级贡献值，其计算公式如下： 式中：Leqg：建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A） LAi：第 i 声源至预测点处的声压级，dB（A）； n：声源个数。 （3）预测结果与分析 根据总平布置分析，并考虑各噪声源分布情况，据此评价推算出高噪声源对各厂界的噪声贡献值。本项目夜间不生产，改建后运营期厂界昼间噪声预测值结果见表4.2-6。 表4.2-6 项目噪声源强及预测值 单位：dB(A) 预测点; 生产车间噪声源; 贡献值; 现状值; 预测值; 执行标准; 达标 情况. 噪声源强; 距离（m）. 西侧厂界; 昼间; 90.41dB（A）; 105; 35.0; 59.1; 59.1; 65; 达标. 西南侧厂界; 昼间; 130; 33.1; 58.7; 58.7; 65; 达标. 南侧1厂界; 昼间; 107; 34.8; 53.4; 53.5; 65; 达标. 南侧2厂界; 昼间; 58; 40.1; 54.1; 54.3; 65; 达标. 东南侧厂界; 昼间; 36; 44.3; 53.5; 54.0; 65; 达标. 东侧厂界; 昼间; 40; 43.4; 52.9; 53.4; 65; 达标. 北侧1厂界; 昼间; 70; 38.5; 53.6; 53.7; 65; 达标. 北侧2厂界; 昼间; 92; 36.1; 54.4; 54.5; 65; 达标. 由上表可知，本项目主要锅炉等设备安置于锅炉房内，在采取相应的环保措施后，厂界四周噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）3类标准要求，厂界50m范围内不存在学校、厂区、居民等敏感目标，不会产生扰民现象，因此本项目噪声不会对周边产生明显影响。 ### 4.2.4固体废物环境保护措施 本项目拟新增1台燃气锅炉，运营后，无新增固体废物产生。 环境风险 ### 4.3.1风险物质 项目锅炉使用天然气，本项目天然气主要为输气管道。所以项目运营期主要分析管道天然气在生产过程中存在火灾、爆炸、泄漏等环境风险可能。 表4.3-1 天然气理化性质一览表 名称; 天然气; 危险性类别; 第2.1类易燃气体. 主要成分; 甲烷（85%）; 分子式; CH4. 用途; 用作燃料和用于炭黑、 氢、 乙炔、 甲醛等的制造。. 理化性质; 外观与性状：无色无臭气体；燃烧热（kJ/mol）：889.5. 相对密度（水=1）：0.42（-164℃）；熔点（℃）： -182.5. 相对密度（空气=1）：0.6 ；沸点（℃）：-161.5. 临界温度（℃）：-82.6 ；饱和蒸气压（kPa）：53.32（-168.8℃）. 爆炸下限％（V/V）：5.3；爆炸上限％（V/V）：15. 引燃温度（℃）：538 ；最小点火能（mJ）：0.28. 闪点（℃）： -188；最大爆炸压力（MPa）：0.717. 溶解性：微溶于水、 溶于醇、 乙醚；临界压力（MPa）： 4.59. 毒理性质及健康危害; 对人基本无毒， 但浓度过高时， 使空气中氧含量明显降低， 使人窒息， 当空气中甲烷达 25%～30%时， 可引起头痛、 头晕、 乏力、 注意力不集中、 呼吸和心跳加速、 共济失调， 若不及时脱离， 可致窒息死亡。 皮肤接触液化本品，可致冻伤. 急救措施; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸，就医。 眼睛接触：眼睛接触导致冻伤或冻灼伤，立即侵入温水中，不要用超过41℃的热水洗，如果没有浸洗条件，用大量温水至少冲洗 15 分钟。提起眼睑，并充分清洗。 如没有医学建议，请勿使用药膏，马上就医。 皮肤接触：皮肤接触导致冻伤或冻灼伤，不可用手揉搓冻伤的部位，如果大面积冻伤，需要用温水冲洗，不要用超过 41℃的热水洗，同时脱去衣物，立即就医。. 泄露应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。. ### 4.3.2环境风险潜势 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量的比值，即为Q。当企业存在多种化学物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种风险物质的存在量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的危险物质情况及临界量比值详见表4.6-2。由下表可知项目危险物质的临界量比值Q=0.0001＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 表4.3-2 项目危险物质情况及临界量比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大贮存量/ 最大在线量（t）; 临界量（t）; 临界量比值Q. 1; 天然气（以甲烷计）; 74-82-8; 0.001; 10; 0.0001. 注：项目使用的天然气由市政天然气管网提供，厂区内不设天然气储存区，厂区内天然气管道在线量约为0.001t。 ### 4.3.3风险源分布情况 根据本项目生产工艺特点，本项目存在的主要环境风险单元为天然气管道、锅炉房。天然气管道和锅炉房会存在一定的环境风险。 ### 4.3.4环境风险分析 天然气泄漏事故：根据建设方提供资料，本项目天然气管道设有切断阀门，在管线发生泄漏后，可及时关闭阀门，在最短的时间内切断气源，防止大量天然气外泄，事故响应时间约为1分钟，天然气泄漏时间最多为5分钟，天然气为清洁气体，对周边大气环境影响不大。 火灾爆炸事故次生伴生影响:天然气为易燃气体，与空气能形成爆炸性混合物，容易发生火灾爆炸。除爆炸冲击波和热辐射伤害之外，火灾和爆炸过程中天然气燃烧后主要产生水、CO、CO2、SO2等物质，短时间内会对周边大气环境造成影响。管道天然气起火，应切断气源，用泡沫、干粉、二氧化碳等进行灭火。 ### 4.3.5环境风险防范措施和事故应急措施 （1）环境风险防范措施 为保障安全，减少事故的发生，并降低事故对环境的影响，建设单位应根据有关法规及管理要求，建立系统完善的事故风险防范与应急措施的计划和实施。在项目建设过程中采取的事故防范与应急措施具体如下： 大气： ①企业应加强设备管理维护，严防天然气泄漏的发生，定期对天然气管线检查，及时发现破损和漏处，及时处理，设置天然气气体浓度报警装置及其他安全措施； ②移动式灭火设备，按照、GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》，锅炉房和厂房内配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾； ③锅炉房内应设置可燃气体报警系统，房内照明灯具及其它电器设备均要求采用防爆型设备； ④张贴有安全事故告知标识、区域安全提示牌、“禁止烟火”等制度及标识； ⑤设置事故状态下人员疏散通道，并进行张贴； ⑥根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可条例》等法律法规要求，履行安全评价相关手续。 （2）根据项目特性,对发生环境风险事故的应急措施如下： ①调压装置设计采用在线并联监控、调压器自投的切换方式，一旦因故障至使调压器失效，调压器后压力会迅速升高，该路切断阀立刻自动关闭，当备用调压器检测到压力骤升信号后，自动进入运行状态。同时控制室发出声光报警信号，通知操作人员去现场分析检查事故原因以备维修更换； ②燃气管道与锅炉的连接处以及燃气调压柜附近设置可燃气体浓度报警器，一旦检测到泄漏的天然气后，立刻发出声光报警信号，通知操作人员去现场排除事故隐患，同时系统自动启动事故排风设施，将泄露的天然气迅速排至室外，确保锅炉的安全运行； ③一旦发生天然气泄漏事故，应迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，周围设警告标志，严格限制出入； ④当发生火灾及燃爆事故时，现场人员或其他人员应该立刻拨打火警电话119并立即通知有关人员停止作业，尽快切断所有电源，组织人员和其他易燃物品的疏散，并利用就近的消防器材将火苗扑灭。当火灾进入发展阶段、猛烈阶段，应由消防队来组织灭火，现场人员在确保安全的情况下不可逃离现场，应和消防人员配合，做好灭火工作。 ### 4.3.6分析结论 本评价对本项目的环境风险提出相应的应急措施及计划，为建设单位提供参考，建设单位应根据生产中的实际情况认真落实，在采取有效的防范措施、制定相应的应急防范措施的前提下，建设单位可将事故风险的影响减至最小，本项目环境风险可防控。 地下水、土壤环境影响和保护措施 ### 4.4.1地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，不进行评价工作等级的划分，本评价不再对地下水环境影响进行评价。 （2）土壤环境 根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018.8.31）第十八条的规定，“各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价”。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的评价工作等级的判定依据。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3污染影响型项目分级表，本项目利用已有的锅炉房进行改建，对土壤的污染较轻，本项目属于不敏感类型，对照导则中附录A 土壤环境影响评价项目类别，项目类别为Ⅱ类，占地面积为60m2，属于小型（≤5hm2）。 综上所述，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4中污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤评价等级为三级。本项目地面硬化，无生产废水产生，不存在污染物地面漫流、垂直入渗问题；本项目天然气为清洁能源，燃烧废气经8m烟囱高空达标排放，因此本项目可不考虑大气沉降，不涉及地面漫流影响及入渗途径影响，项目对土壤环境的影响无源无途径，因此本项目对厂区及周边土壤的环境影响很小。 ### 4.4.2土壤环境防控措施 根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响类项目，涉及大气沉降影响的，占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主；涉及地面漫流影响，应根据建设项目所在地的地形特点优化地面布局，必要时设置地面硬化、围堰或围墙，以防止土壤环境污染；涉及入渗途径影响的，应根据相关标准规范要求，对设备设施采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染。本项目地面均已硬化，建议建设单位加强对设备的规范管理。 ### 4.4.3跟踪监测要求 本项目选址于闽侯经济技术开发区南中路9号福建众安药业有限公司已有锅炉房内，周边以工业企业为主，项目周边地面均已硬化，土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对土壤环境影响很小，本评价不对项目土壤环境进行跟踪监测。 自行监测计划 本项目已于2021年6月申领排污许可证（编码：91350000058400146Y001U），本次拟改建锅炉根据《排污单位自行监测技术指南—火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），制定相应的自行监测计划，具体见表4.5-1。 表4.5-1 本项目环境监测计划监测内容一览表 自行监测; 项目; 监测内容; 监测频次; 监测点位. 废气; 氮氧化物; 每月一次; 锅炉排气筒出口. 二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度; 每年一次. |

环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称) /污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 废气排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 8m高烟囱排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表3中重点区域燃气锅炉标准（SO2允许排放浓度50mg/m3，氮氧化物允许排放浓度150mg/m3，颗粒物允许排放浓度20mg/m3，烟气黑度(林格曼级)排放限值≤1级) |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 厂界噪声 | 噪声值 | 基础减振，厂房隔音，加强设备维护保持设备良好运行状态 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 无 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 本项目不涉及生态环境影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①总平面布置和建筑物分布物按《建筑设计防火规范》(GB500016-2006)等相关规范执行。 ②天然气管道的材料应符合要求，对管道进行防腐保护，防止因腐蚀产生泄漏。③管道接管上必须设置安全阀和检修用的放散管；并设置紧急切断阀；在意外事故出现时，及时切断气源，避免事故范围的扩大。 ④强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机制，制定严格操作规程和环境管理的规章制度，加强日常监督检查；厂区内严禁烟火。 ⑤加强职工的职业培训，规范操作，安全生产。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 2、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部 第11号）可知，本项目涉及通用工序“锅炉”中的“，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）”，应进行排污许可简化管理。因此，建设单位应当在改建锅炉启动生产或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可变更。 3、环保信息公开要求 根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令第31号)，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，排污单位应当公开以下信息： (一)基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； (二)排污信息，包括主要污染物及其他污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； (三)防治污染设施的建设和运行情况； (四)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； (五)其他应当公开的环境信息； 列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。 建设单位应按照上述要求公开建设项目的相关信息，采取的信息公开途径可包括：①公告或者公开发行的信息专刊；②广播、电视等新闻媒体；③信息公开服务、监督热线电话；④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。。 4、排污口规范管理 规范化排放口：排放口应预留监测口做到便于采样和测定流量，并设立专门的标志（有要求监控的项目应论述），执行《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 （1）废气排放口的整治及规范 ①有组织排放的废气。对其排气筒数量、高度和泄漏情况进行整治。 ②排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求 |  |  |  |

- 附表1

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | *现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NOX | 0.212t/a | 0.608 t/a | / | 0.292t/a | 0.212t/a | 0.292t/a | +0.08 t/a |
|  | SO2 | 0.039 t/a | 0.142 t/a | / | 0.032t/a | 0.039 t/a | 0.032t/a | -0.007 t/a |
|  | 颗粒物 | 0.0065t/a | / | / | 0.0446t/a | 0.0065t/a | 0.0446t/a | +0.0381 t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 药渣 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 锅炉炉渣及除尘灰渣 | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①      *现有工程排放量以最近一次自行监测数据进行核算

  - 附图1：项目地理位置图

  - 附图2：项目周边环境关系图

  - 附图3：项目周边环境现场照片

| 项目现有锅炉房照片 |  |
| --- | --- |
| 厂区北侧 | 厂区西侧 |
| 厂区南侧 | 厂区东侧 |

  - 附图4：项目厂区平面布置图

锅炉房

  - 附图5：项目在闽侯县总体规划中的位置

项目位置

  - 附件1：委托书

  - 附件2：备案表

  - 附件3：营业执照

  - 附件4：单位更名备案批复

  - 附件5：法人身份证

  - 附件6：现有项目环评批复

  - 附件7：锅炉更换环评审批补充意见

  - 附件8：现有项目验收意见

  - 附件9：排污许可证

  - 附件10：自行监测报告

  - 附件11：噪声现状监测报告

  - 附件12：环评公示及涉密说明

  - 附件13：总量承诺函