- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      福州金合利科技有限公司

橡胶制品生产项目

建设单位（盖章）：福州金合利科技有限公司

编制日期：2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福州金合利科技有限公司橡胶制品生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-350121-04-01-601518 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈刚 | 联系方式 | 135****172 |
| 建设地点 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇祥青路6号福建鑫盛玻璃有限公司 5#车间二层 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：119°20'49.315"，纬度：25°54'24.944"，地理位置图详见附图1 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2912(橡胶板、管、带制造) C2919(其他橡胶制品制造) | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-52橡胶制品业291 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 闽侯县发展和 改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2021]A080527号 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 20 | 施工工期 | 2021年11月~2022年1月，2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租赁厂房面积2160 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《青口镇总体规划（2010-2030）》 # 审批机关：福州市人民政府 审批文件名称及文号：榕政综[2010]197号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《福州青口投资区环境影响跟踪评价报告》 # 审批机关：福州市环境保护局 审批文件名称及文号：榕环保函[2016]40号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《青口镇总体规划(2010-2030)》符合性 根据业主提供的土地证“侯国用(2008)第16号”，项目所在地块用途为工业(详见附件三)。根据《青口镇总体规划(2010-2030)》(规划图详见附图7)，该项目厂址所在地土地用途规划为工业用地；本项目主要从事橡胶制品生产项目，属于工业企业，因此，项目用地符合规划。 # 2、与规划环评及审查意见、规划跟踪环评符合性分析 项目位于福建闽侯青口汽车工业园区(详见附图8)，根据规划环评中产业政策要求：禁止在规划区及其上游汇水区域内新建畜禽养殖项目，现有的畜禽养殖项目应在规划中期内全部搬迁取缔。对于电子、食品、轻工、石材、建材(主要指的是粉磨站、管桩制造)等现有行业应限制其生产规模和用地规模的进一步扩大，鼓励与汽车工业、汽车零配件加工等机械加工行业相关的产业进入规划区。鼓励发展循环经济。 # 表1-1 限制入规划区项目 序号; 项目（行业）类别. 1; 钢铁、冶金等大气污染严重行业. 2; 屠宰及肉类、蛋类加工. 3; 味精、柠檬酸、氨基酸制造，淀粉，淀粉糖等制品. 4; 含洗毛、染整、脱胶工段的纺织项目；含有蚕蛹废水、精炼废水等的丝绸项目. 5; 制革，毛皮鞣制. 6; 纸浆制造，造纸（含废纸造纸）. 7; 基本化学原料制造，化学肥料制造，化学农药制造，化学染料制造，合成染料制造，助剂及其它有机产品制造，有机化工原料及中间体制造，合成材料制造，合成树脂及其它高分子材料制造，专用化学品制造，生物化工，感光材料制造，磁性记录材料制造，日用化学品制造等. 8; 化学药品制造，生物制品. 9; 化学纤维制造. 10; 规模化畜禽养殖. 11; 电镀（区域内允许建设一个规模化的电镀中心，并要求采 用清洁生产工艺）. 本项目为橡胶制品生产项目，产品作为汽车配件使用，属于与汽车工业、汽车零配件加工等机械加工行业，因此本评价认为该项目符合规划环评要求。 |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策适宜性分析 项目主要从事橡胶制品生产项目，根据对照，项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制和淘汰类的项目，且该项目于2021年10月20日通过了闽侯县发展和改革局的备案(闽发改备[2021]A080527号，详见附件二)，因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业政策。 - 2、环境功能区划符合性分析 项目运营期环境空气污染排放源强很低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；项目生活污水经处理后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理，几乎不会对周边水体环境造成影响，符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类功能区标准，因此，项目建设符合环境功能规划。 - 3、与周边相容性分析 根据现场勘查，周边以工业企业为主，项目周边环境现示意图详见附图2；建设单位在确实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。 - 4、“三线一单”控制要求的符合性分析 (1)与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析 项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)相关要求分析详见表1。 表1 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 全省陆域; 空间布局约束; 1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。; 本项目主要从事橡胶制品生产项目，项目所在区域水环境质量能稳定达标，项目建设与空间布局约束要求不相冲突; 符合. 污染物排放管控; 1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替换"。涉新增VOCS排放项目，VOCS排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。; 1、项目位于福建闽侯青口汽车工业园区，项目排放的VOCS将严格按照文件规定要求对VOCS排放实行等量或倍量替代。 2、项目主要从事橡胶制品生产项目，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目。 3、项目生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，纳入城市污水处理厂统一处理，不排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域。; 符合. (3)与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》符合性分析 项目与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178号)相关要求分析见表2。 表2 与福州市生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 福州市陆域; 空间布局约束; 1.福州市石化中上游项目重点在江阴化工新材料专区、连江可门化工新材料产业园布局。 2.鼓楼区内福州高新技术产业开发区洪山片禁止生产型企业的引入；仓山区内福州高新技术产业开发区仓山片不再新增生物医药原料药制造类企业。 3.罗源县内福州台商投资区松山片区禁止引进、建设集中电镀、制浆、医药、农药、酿造等重污染项目；连江县内福州台商投资区大官坂片区不再扩大聚酰胺一体化项目规模。 4.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 5.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，逐步将大气重污染企业和环境风险企业搬出城市建成区和生态保护红线范围。; 本项目主要从事橡胶制品生产项目，项目选址属于福建闽侯青口汽车工业园区范围内，项目不属于大气重污染企业，项目建设与空间布局约束要求不相冲突; 符合. 污染物排放管控; 1.建设规划部门划定的县级以上城市建成区及福州市环境总体规划（2013-2030）划定的大气环境二级管控区的大气污染型工业企业（现阶段指排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业，但不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业）新增大气污染物排放量，按不低于1.5倍交易。 2.省级（含）以上工业园区外的工业企业新增主要污染物排放量（不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑的工业企业新增的二氧化硫、氮氧化物排放量），按不低于1.2倍交易。 3.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。 4.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。 5.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。; 1、项目位于福建闽侯青口汽车工业园区，属于其规定的污染物管控区域。项目不涉及二氧化硫及氮氧化物排放，排放的VOCS将严格按照文件规定要求对VOCS排放实行等量或倍量替代。 2、项目主要从事橡胶制品生产项目，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目，也不属于氟化工、印染、电镀等行业企业; 符合. 闽侯县生态环境准入清单-福建闽侯青口汽车工业园区; 空间布局约束; 1.禁止在园区及其上游汇水区域内新建畜禽养殖项目。 2.现有电镀企业不得进行改、扩建，限制新建电镀企业。 3.严格限制新建、扩建食品、轻工、石材、建材等与园区规划产业不符的项目。 4.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。; 项目选址属于福建闽侯青口汽车工业园区范围内，土地利用类型为工业用地，主要从事橡胶制品生产项目，项目距离周边最近的居民区323m,距离较远，采用有效的治理措施，对周边环境影响很小; 符合. 污染物排放管控; 1.完善建设污水收集管网，做到雨污分流，保证园区内所有工业废水、生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。 2.根据区域发展需要择机建设电镀中心，实现污染物集中控制。 3.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。; 项目生活污水经化粪池处理后，接入市政污水管网；项目VOCs排放实行区域内倍量替代; 符合. 资源开发效率要求; 使用燃煤锅及燃油锅炉企业尽快进行能源改造，近期可使用生物质颗粒，远期鼓励以LNG或电能替代其它能源。; 项目用电作为能源，未使用高污染燃料; 符合. (3)小结 项目“三线一单”控制要求的符合性分析详见表3。 表3 项目与“三线一单”相符性分析一览表 “通知”文号; 类别; 项目与“三线一单”相符性分析; 符合性. 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》 (环环评[2016]95号); 生态保护红线; 根据闽侯县生态功能规划，项目所在地属于“510212110闽侯南部低山丘土壤侵蚀与旅游生态功能小区”，不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内。因此，项目建设符合生态保护红线控制要求。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；周边地表水环境目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类功能区标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。; 符合. 资源利用上线; 项目用水、用电为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 项目符合国家产业政策，符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知(闽政〔2020〕12号)》全省生态环境总体准入要求及《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178号)的要求；不属于《市场准入负面清单》(2020年版)中禁止准入类的项目。; 符合. 6、与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析 本项目与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析详见表4。 表4 挥发性有机物污染防治政策相关内容 序号; 相关文件名称; 相关内容. 1; “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 四、主要任务 （一）加大产业结构调整力度。 2.严格建设项目环境准入。 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。……新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。……新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。. 2; 福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案(闽环保大气〔2017〕6号); 二、主要任务 （三）加快推进重点行业VOCs专项整治 （2）加强化工企业污染综合整治 提升有机化工（含有机化学原料、合成材料、日用化工、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学溶剂、试剂生产等）、医药化工、塑料制品企业装备水平，严格控制跑冒滴漏。......排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理，净化效率应不低于80%。. 3; 《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号); 产生有废气的的生产工艺和装置均设有收集系统和净化处理装置；所有产生VOCs的生产车间(或生产设施)均进行密闭，无露天和敞开式涂装、流平、干燥作业；不能完全密闭的部位设置软帘阻隔设施，减少废气排放；更换的VOCs吸附剂的废弃物等，产生后马上密闭，存放在不透气的容器内，贮存、转移期间保持密闭；密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率达到80%以上. 4; 《2021年福州市提升空气质量行动计划》的通知(榕环委办〔2021〕23号); （2）严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低（无）VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内倍量替代。VOCs年排放量大于10吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。. 本项目使用三元乙丙胶、硅胶、丁腈胶等为原料，项目使用的水性改性丙烯酸聚氨酯符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)表1中的VOC含量限值要求(工业防护涂料-型材涂料-其他VOCs≤250g/L)，属于低VOCs含量涂料。项目产生废气拟经密闭收集后通过活性炭吸附装置处理后排放，收集效率在80%以上，去除率在80%以上，更换的VOCs吸附剂的废弃物等密闭暂存与危险废物暂存间内，定期委托有资质的单位统一处置。正常情况下，项目产生挥发性有机物可以得到有效的控制，采取有效治理措施后，符合挥发性有机物污染防治相关政策的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1 项目由来 福州金合利科技有限公司成立于2017年06月01日，法定代表人陈刚，注册资金200万元整，主要经营范围为汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶制品制造等(营业执照和法定代表人身份证详见附件八)。 橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一。它不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件。可见，橡胶行业的产品种类繁多，后向产业十分广阔。 在此背景下，福州金合利科技有限公司投资50万元，租用位于福建省福州市闽侯县祥谦镇祥青路6号福建鑫盛玻璃有限公司5#车间二层内作为橡胶制品生产场所，租赁厂房面积2160m2，项目年产密封条60万米，橡胶垫10万个，该项目于2021年10月20日通过了闽侯县发展和改革局的备案(闽发改备[2021]A080527号，附件二)。 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，本项目环评类别为环境影响报告表，详见表2-1。为此，建设单位委托我司编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件一)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录) 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业29. 52; 橡胶制品业291; 轮胎制造；再生橡胶制造(常压连续脱硫工艺除外); 其他. ## 2.2工程概况 2.2.1 出租方概况 本项目租用福建鑫盛玻璃有限公司5#车间二层作为生产加工场所，租赁厂房面积2160m2，因此，本评价在此简单介绍福建鑫盛玻璃有限公司的基本情况。 福建鑫盛玻璃有限公司投资1亿元在闽侯县祥谦镇征用土地42361m2进行“年加工各类玻璃276万平方米项目”生产。该项目于2008年4月委托了福州市环境科学研究所编制了《福建鑫盛玻璃有限公司项目环境影响报告表》，并于2008年5月通过了闽侯县环保局的审批。根据调查，目前该项目已经停止生产加工，将厂区全部出租使用；目前厂区主要出租给福州顶宏激光技术有限公司、福州瑞亿机械设备有限公司及福州华耀工程玻璃有限公司、久鑫(福建)幕墙制造有限公司等公司使用。 根据调查，目前项目周边市政雨污管网已铺设到项目所在地，当前厂区内污水处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理。根据现场勘查，该厂区内未建设废气、危险废物暂存间等环保设施可供本项目使用，本项目可依托的设施主要为福建鑫盛玻璃有限公司厂区内的给水管网、排水管网、化粪池、供电管网及给水消防等公用工程设施。 2.2.2 项目基本概况 ⑴项目名称：福州金合利科技有限公司橡胶制品生产项目 ⑵建设单位：福州金合利科技有限公司 ⑶建设地点：福建省福州市闽侯县祥谦镇祥青路6号福建鑫盛玻璃有限公司5#车间二层 ⑷企业性质：内资企业 ⑸项目总投资：50万元 ⑹建设规模：租赁厂房面积2160m2 (7)生产规模：年产橡胶带60万米，橡胶垫10万个 (8)职工人数：职工人数20人，均不在厂区内进行食宿 (9)工作制度：年工作日300天，实行白班制，8h/d，夜间不生产 2.2.3 项目产品方案 根据建设单位提供资料，本项目从事橡胶制品生产项目，项目具体产品方案详见表2.2-1。 表2.2-1 本项目产品方案说明表 序号; 产品名称; 产品产量; 备注. 1; 橡胶带; 60万米/年; 外购经过加工成型后的三元乙丙胶、硅胶、丁腈胶等半成品为原料，不涉及密炼、开炼等工艺. 2; 橡胶垫; 10万个/年. 2.2.4 项目组成及建设内容 项目工程组成及建设内容见表2.2-2。 表2.2-2 项目组成一览表 工程 类别; 项目组成; 具体建设内容. 主体 工程; 生产区域; 主要包括挤出成型、加热、涂布、烘干、冷却、裁断、接合、修剪、贴胶等生产工艺. 辅助 工程; 原料仓库; 位于车间南东南侧，存放三元乙丙胶、硅胶、丁腈胶等为原料. 成品仓库; 位于车间西南侧，作为成品仓库. 涂料仓库; 位于车间东侧区域，作为涂料仓库. 办公区; 位于车间北侧区域，作为行政办公. 公用 工程; 供水; 接市政供水管网. 排水; 实行雨污分流；雨水经雨水管收集后排入周边水体；生活污水经处理后排入市政污水管网. 供电; 接市政供电系统. 冷却; 设置冷水机组，用于设备及产品冷却. 环保工程; 废水治理; 生活污水依托福建鑫盛玻璃有限公司厂区内已建的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理. 废气治理; 加热、涂布、烘干等废气经密闭收集后经收集后通过活性炭吸附治理后引至1根15m高的排气筒排放(DA001). 固废处 理处置; 设置规范化的一般工业固体废物暂存区，一般工业固废分类收集、暂存后外售综合利用. 设置规范化的危险废物暂存间，危险废物分类收集、暂存后定期委托有资质的单位统一处运处置. 厂区内设置生活垃圾桶，分类收集后，委托环卫部门每日清运处置. 噪声控制; 选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施. 2.2.5 项目主要原辅材料 项目的主要原辅材料的用量及储存方式详见表2.2-3，主要原辅材料性质详见表2.2-4。 表2.2-3 各原辅材料储存方式一览表 序号; 原料名称; 年用量; 最大储存量; 储存位置; 形状. 1; 三元乙丙胶; 600t; 5.0t; 原料区; 固态. 2; 硅胶; 10t; 0.5t; 原料区; 固态. 3; 丁晴胶; 5t; 0.5t; 原料区; 固态. 4; 水性改性丙烯酸聚氨酯; 0.5t; 0.25t; 涂料仓库; 液态. 5; 双面胶; 15; 1; 原料区; 固态. 6; 水; 1020吨/年; /; /; /. 7; 电; 20万kwh/a; /; /; /. 表2.2-4 部分主要原辅材料性质介绍 序号; 原料名称; 性质. 1; 三元乙丙胶; 三元乙丙橡胶是由乙烯、丙烯经溶液共聚合而成的橡胶，再引入第三单体（ENB），是一种饱和的高聚物，呈半透明，无色至乳白色到浅琥珀色固体，无味至微石蜡味，密度0.860～0.870(g/cm3)，折射率1.474， 丙烯含量20～50%，闪点360℃，自然点370℃，挥发性﹤1%(通常0.5)，总灰分﹤0.3%(通常0.15)；耐老化性能非常好、耐天候性好、电绝缘性能优良、耐化学腐蚀性好、冲击弹性较好。. 2; 硅胶; 别名：硅酸凝胶是一种高活性吸附材料，属非晶态物质，其化学分子式为mSiO2·nH2O；除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应，不溶于水和任何溶剂， 无毒无味，化学性质稳定。 硅橡胶的透气性好，氧气透过率在合成聚合物中是最高的。此外，硅橡胶还具有生理惰性、不会导致凝血的突出特性，因此在医用领域应用广泛。. 4; 丁晴胶; 丁腈橡胶又称丁二烯一丙烯腈橡胶，简称NBR，平均分子量70万左右。灰白色至浅黄色块状或粉状固体，相对密度0.95～1.0。丙烯腈含量为26%的丁腈橡胶玻璃化温度52℃，脆化温度47℃，而丙烯腈含量为40%溶解度参数δ=8.9～9.9，溶于醋酸乙酯、醋酸丁酯、氯苯、甲乙酮等。. 5; 水性改性丙烯酸聚氨酯; 外观形状为流动液体，pH值：7-8，相对密度：1.1kg/L，根据业主提供的资料，本品主要由水性聚氨酯乳液30%、水性丙烯酸乳液30%、分散剂1%、蜡粉8%、成膜助剂5%、消泡剂1%、增稠剂2%、去离子水23%等组成，固份含量78%，挥发性有机物含量为22%(以非甲烷总烃计)。结合水性改性丙烯酸聚氨酯的密度，折合计算项目水性改性丙烯酸聚氨酯VOCs含量≤242g/L，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)表1标准限值(工业防护涂料-型材涂料-其他VOCs≤250g/L)可知，本项目水性改性丙烯酸聚氨酯属于低VOCs含量涂料。. 2.2.6 主要生产设备 本项目的主要生产设备详见表2.2-5。 表2.2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量(台); 用途/工序. 1; 成型挤出机; XJW90X20; 3台; 挤出. 2; 加热炉; 80m; 1条; 加热、烘干. 加热炉; 70m; 1条; 加热、烘干. 3; 涂布机; /; 1台; 喷涂. 4; 冷水机; 5KW; 4台; 冷却. 5; 循环水槽; 1.0m3; 2个; 冷却. 6; 拉带机; 0.5KW; 2台; 牵引. 7; 钻孔机; 2.5KW; 1台; 钻孔. 8; 粗裁机; 3.0KW; 1台; 裁断. 9; 手工裁剪台; /; 7个; 裁断. 10; 接合机; /; 14台; 制袋. 11; 空压机; /; 1台; 供气. 2.2.7 物料平衡和水平衡 (1)项目挥发性物平衡 项目挥发性有机物平衡详见图2.2-1。 10%无组织 VOCs：3.11 车间负 压收集 活性炭净化 VOCs：2.24 活性炭吸 附装置 90% 2.80 DA001 VOCs：0.31 VOCs：0.56 图2.2-2 项目挥发性有机物平衡图 单位：t/a (2)项目水平衡 ①冷却用水 项目设有冷水机对设备及产品进行冷却，其额定循环水量为6m3/h，根据类比分析，项目冷却水循环过程中损耗水量按循环水量的5%计，则损耗量为0.3m3/h(即2.4m3/d，每天运行时间按8h计)，冷却水工作时间300天，则项目冷却补充新鲜用水量720m3/a。 ②生活用水 根据业主提供的资料，本项目职工人数20人(包括生产人员、管理人员等)，均不住在厂内，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，不住厂住厂员工生活用水一般宜采用30～50L/人·班，不住厂生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业300天计，则本项目职工生活用水量约为1.0t/d(300t/a)，根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)(2016年版)，居民生活污水定额可按用水定额的80%计算(其余20%蒸发损耗等)，则生活污水量为0.8t/d(240t/a)。 项目给排水量见表2.2-6。项目水平衡图详见图2.2-2。 表2.2-6 项目给排水量情况表 用水类型; 日用水(t/d); 年用水量(t/a); 排放系数; 日排量(t/d); 年排水量(t/a). 冷却机组补充水; 2.4; 720; /; /; /. 职工生活用水; 1.0; 300; 0.8; 0.8; 240. 合计; 3.4; 1020; 0.8; 0.8; 240. 新鲜3.4 青口新区污 水处理厂 生活用水 化粪池 损耗0.2 0.8 0.8 1.0 循环水量48 2.4 2.4 冷却塔循环冷却水 图2.2-2 项目工程水平衡图 单位：m3/a 2.2.8 项目平面布置合理性分析 项目生产区主要包括挤出成型、加热、涂布、烘干、冷却、裁断、接合、修剪、贴胶等生产工艺，集中位于车间中间区域，项目办公区位于车间北侧，东南侧作为原料存放区，西南侧作为成品区，项目生产车间平面布置根据生产工艺流程布置，各功能分区明确，各生产区相对独立，互补干扰，工艺流程顺畅，项目生产区与办公区等相对独立，有利于生产布置，项目平面布置图详附图6。 项目当地常年主导风向为东南风，说明其下风向(西北侧)受污染的机率最高，项目将废气废气排气筒设置西侧屋顶排放口朝内，不在年主导风向上风向，且最大远离周边居住区，可降低有机废气对周边居住区的影响；将危险废物暂存场所设置于车间二层东南角，方便危险废物的分类收集，固体废物可以得到有效的处理处置，可避免造成二次污染；项目设备噪声经基础减振、厂房墙体隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。从环境影响的角度看，项目环保设施平面布置基本合理。 综上所述，本项目的总平布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 2.3生产工艺流程及产污环节 2.3.1工艺流程及工艺介绍 (1)工艺流程 本项目从事橡胶制品生产项目，所需原料均为全部外购，其工艺流程详见下图2.3-1。 三元乙丙胶、硅胶、丁晴胶 挤出成型 加热 电 有机废气 水性改性丙烯酸聚氨酯 有机废气、涂料空桶、漆渣 喷涂 电 烘干 有机废气 冷却 水 裁断 边角料 接合 修剪、品检 边角料、次品 贴胶 边角料 包装 废包装材料 成品 图2.3-1 项目生产工艺流程及产污环节示意图 (2)工艺介绍 - ◆原料验收：对原材料进行验收； - ◆挤出成型：将外购片状三元乙丙胶、硅胶、丁晴胶等原料通过挤出机挤出成所需形状、规格及大小等要求的形状，满足据客户的要求； - ◆加热：将半成品送入加热炉对半成品进行加热硫化，温度在200℃，时间在3~5min，由于外购橡胶制品在前端生产过程已经投加了硫化剂等，经过加热可以重新使得橡胶制品进行发生硫化反应。硫化反应是一个由多元组份参与的复杂的化学反应过程，它包含橡胶分子与硫化剂及其它配合剂之间发生的一系列化学反应。在形成网状结构时伴随着发生各种副反应。橡胶经历了一系列复杂的化学变化，从而获得更完善的物理机械性能和化学性能，提高和拓宽了橡胶材料的使用价值和应用范围； - ◆喷涂：对少量产品进行喷涂一层水性改性丙烯酸聚氨酯，提高产品的防冻、防滑、防裂、防老化等作用； - ◆烘干：对喷涂后的产品进行烘干固化，提高产品质量； - ◆冷却：将半成品送入冷却水槽进行冷却； - ◆裁断：将半成品进行裁断，制得所需产品的规格、型号等； - ◆接合：根据客户需求，对产品进行头尾结合； - ◆钻孔：根据产品的用途，对产品进行打孔，以满足客户要求； - ◆修剪：对产品头尾、边缘等进行修剪； - ◆贴胶：在产品的一面贴上双面胶，采用人工作业，方便后续使用。 - ◆包装：将检验合格的产品包装好，入库存放。 - 2.3.2 产污环节分析 项目产污环节说明一览表详见下表2.3-1。 表2.3-1 项目产污环节说明一览表 序号; 类别; 污染源或 污染工序; 主要污染物; 环保措施. 1; 废水; 职工生活 污水; pH、COD、SS、BOD5、氨氮等; 项目生活污水化粪池预处理后排入市政污水管网送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理. 2; 废气; 加热; 非甲烷总烃; 统一收集后活性炭吸附装置处理后引至1根15m高排气筒排放(DA001). 涂布; 非甲烷总烃. 烘干; 非甲烷总烃. 3; 固废; 裁断、修剪; 橡胶边角料、次品; 属于危险废物，分类收集、暂存后已委托有资质单位统一外运处置. 喷涂; 涂料空桶、漆渣. 活性炭装置; 废活性炭. 贴胶; 双面胶边角料; 属于一般工业固废，分类收集后外售给企业综合利用. 包装; 废包装材料(废纸箱、包装袋等). 职工生活垃圾; 纸屑、塑料等; 分类收集后由环卫部门每日清运. 4; 噪声; 生产设备; Leq; 厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 3.1.1环境空气质量功能区划 根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。项目特征污染因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定的标准限值，具体详见表3.1-1。 表3.1-1 本项目环境空气标准一览表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 70μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改 单中的二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 非甲烷总烃; 1小时均值; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996). 3.1.2区域大气环境质量现状 (1)区域环境空气质量现状 ①常规污染因子 根据福州市闽侯县人民政府网址发布的关于闽侯县2021年08月空气质量月报显示：2021年08月份县城环境空气质量继续保持良好，达到规定的相应功能区标准。 闽侯县8月份县城空气质量SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5等6项污染物浓度指标的24小时均值(其中O3为日最大8小时平均)达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准，8月份县城首要污染物为O3(环境现状截图详见附图3)。 ②特征污染因子 为了解项目所在地特征污染因子质量现状，根据本项目的特征，确定项目其他大气环境现状调查因子为非甲烷总烃；本评价直接引用位于项目南侧3171m处《福州国台橡胶有限公司年产10000吨合成橡胶产品项目》于2019年7月1日～2019年7月7日(七天)委托福建中凯检测技术有限公司对项目区附近大气环境质量现状监测数据进行评价(详见附件五)；本项目与引用项目位置关系及大气现状监测点位图见附图4，大气环境质量监测评价结果表见表3.1-2。 表3.1-2 大气环境质量监测评价结果表 采样点编号; 监测项目; 1小时值 浓度范围(mg/m3); 最大占 标率(%); 达标 情况; 超标率 (%). G1野猫坑村 (本项目南侧3171m); 非甲烷总烃; 0.67~1.08; 54; 达标; 0. 根据表3.1-2可知，项目所在区域内其他污染物污染因子非甲烷总烃各现状监测点的浓度值均符合《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定的标准限值。 (2)引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。 本评价常规污染物选取福州闽侯县人民政府发布的环境空气质量现状信息，项目特征污染因子数据引用其他项目《福州国台橡胶有限公司年产10000吨合成橡胶产品项目》的检测数据，该监测数据为本项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，因此，项目数据基本符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求的要求。 3.2地表水环境质量现状 3.2.1地表水功能区划 ⑴水环境 本项目生活污水预处理后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)进行处理，污水厂尾水排入三溪河口汇入中房溪(陶江)最终汇入闽江。根据福州市人民政府榕政综[2019]316号批准《福州市水功能区划》，本项目纳污水域处于“三溪口水库坝址-与中房溪汇合口”断面，该断面功能排序为工业、景观用水，水质保护目标为Ⅲ类，水质均执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，详见表3.2-1。 表3.2-1 地表水环境质量标准(GB3838-2002)(摘录) 单位：mg/L(pH除外) 序号; 项目; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. 1; pH(无量纲); 6～9. 2; CODMn≤; 4; 6; 10; 15. 3; COD≤; 15; 20; 30; 40. 4; DO≥; 6; 5; 3; 2. 5; NH3-N≤; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 6; BOD5≤; 3; 4; 6; 10. 7; - 总磷; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4. 8; - 石油类; 0.05; 0.05; 0.5; 1.0. 3.2.2地表水环境质量现状 (1)地表水水质现状调查 为了解项目纳污水域中房溪汇合口(陶江)地表水环境质量现状，本项目引用《福州国台橡胶有限公司年产10000吨合成橡胶产品项目环境影响报告表》于2019年7月1~3日对中房溪(陶江)的水质现状监测数据进行评价，具体数据详见表3.2-2，本项目与引用项目位置关系及地表水现状监测点位图见附图4。 - 表3.2-2 水质监测结果一览表 单位：mg/L(pH除外) 监测断面; - 监测 - 项目; - 单位; - 监测结果; - 标准限值; - 达标情况. - 2019.7.1; - 2019.7.2; - 2019.7.3. - W1青口污水处理厂排放口下游1400m - (中房溪汇合口(陶江)); - pH值; - /; 7.14; 7.11; 7.08; 6-9; 达标. - 悬浮物; - mg/L; 8; 7; 8; /; /. - COD; - mg/L; 4; 4; 4; ≤20; 达标. - BOD5; - mg/L; 1.5; 1.7; 1.6; ≤4; 达标. - 氨氮; - mg/L; 0.499; 0.557; 0.534; ≤1.0; 达标. - 总磷; - mg/L; 0.24; 0.26; 0.22; ≤0.2; 达标. - 石油类; - mg/L; 0.02; 0.03; 0.02; ≤0.05; 达标. - 溶解氧; - mg/L; 4.5; 4.7; 4.6; ≥5; 达标. 由表3.2-2可知，项目纳污水域中房溪汇合口(陶江)地表水环境质量现状可以到达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。本项目生活污水排入市政污水管网，送往闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂集中处理，不直接排入周边地表水体，几乎不会改变周边水环境质量现状。 (2)引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本此评价选取福建省生态环境厅网站发布水环境状况信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 3.3声环境质量现状 3.3.1声环境功能区 根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市声环境质量功能区划》，项目所在区域划为3类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准。 表3.3-1 《声环境质量 标准》(GB3096-2008)(摘录) 标准类别; 适用区域; 等效声级Leq(dB(A)). 昼间. 3; 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域; ≤65. 3.3.2声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：厂界外周边50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。根据现场调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此，本评价不进行声环境质量现状监测。 3.4 生态环境现状调查 本项目未新增用地，租用已建厂房进行生产；根据调查，项目用地周边为以城市道路、其他工业企业等为主，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 3.5地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 - 根据现场勘查，周边以工业企业为主；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6 环境保护目标 3.6.1 大气环境、地表水环境、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境(厂界外500m)、地表水环境、声环境(厂界外50m)见表3.6-1和附图2。 表3.6-1 环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护对 象名称; 相对项目的方位和最近距离; 目标规模; 环境功能. 环境 空气; 洋下村; 东北侧323m; 约100户/350人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准. 卜洲村; 西南侧447m; 约120户/420人. 地表水; 中房溪(陶江)“三溪口水库坝址-与中房溪汇合口”断面; 东南侧175m; 中型河流; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 声环境; 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 项目厂界外500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 3.6.2 生态环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号) “产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目未新增用地，租用已建厂房进行生产，因此无需进行新增用地范围内生态环境保护目标调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7 污染物排放标准 3.7.1 水污染物排放标准 (1)项目水污染物排放标准 项目无生产废水外排，项目生活污水经化粪池预处理达标后可排入市政污水管网送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级排放标准要求，其中氨氮排放参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值，详见表3.7-1。 表3.7-1 项目污水排放标准限值一览表 污染物名称; 三级标准值; 标准来源. pH; 6～9(无量纲); 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中表4. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; 45mg/L; 《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)表1中B级标准. (2)污水厂排放标准 根据调查，福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级B标准，具体详见表3.7-2。 表3.7-2 污水处理厂尾水排放标准一览表 序号; 污染物名称; 一级标准B标准; 标准来源. 1; pH; 6～9(无量纲); 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修 改单表1. 2; COD; 60mg/L. 3; BOD5; 20mg/L. 4; SS; 20mg/L. 5; NH3-N; 8mg/L. 3.7.2 大气污染物排放标准 本项目采用经过炼胶、压延、成型、硫化后的三元乙丙胶、硅胶、丁晴胶等半成品进行生产，本项目不采用生胶、不添加其余辅料、不涉及炼胶、压延等工艺，因此，本项目不执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)，项目涉及喷涂工艺，根据建设单位提供涂料成分组份信息，项目排放的挥发性有机物主要污染物因子表征为非甲烷总烃等，有组织挥发性有机物排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1标准限值，具体详见表3.7-4。 根据福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知(闽环保大气〔2019〕6号)，项目无组织挥发性有机物排放需要同时执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表3、表4标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准限值，具体详见表3.7-5。 表3.7-4 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)(摘录) 行业名称; 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率. 涉涂装工序的其他行业; 非甲烷总烃; 60mg/m3; 15m; 2.5kg/h. 表3.7-5 无组织挥发性有机物排放控制要求 单位：mg/m3 序号; 适用行业范围; 污染物项目; 厂区内监控点浓度限值; 企业边界监控点浓度限值; 执行标准. 1h平均浓度值; 监控点处任意一次浓度值. 1; 除船舶制造、飞机制造外涉涂装工序的工业企业; 非甲烷 总烃; 8.0; 30.0; 2.0; 厂区内监控点任意一次浓度值执行GB 37822-2019，其余执行DB35/1783-2018. 备注：其他无组织排放控制要求，执行GB 37822-2019的有关规定。. 3.7.3厂界噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类。 表3.7-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1(摘录) 时 段 厂界外声环境功能区类别; 昼 间; 单 位. 3类; ≤65; dB(A). 3.7.4 固体废物 运营期项目内产生的一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)进行处理处置。项目内产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的要求进行处理处置。 |
| 总量 控制 指标 | 3.8.1 废水总量 项目无生产废水外排，不涉及地方生态环境主管部门核定的总量控制指标；项目生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标，由福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)统一削减控制。 3.8.2 废气总量 项目废气总量控制指标为VOCs等，废气污染物排放总量见下表3.8-1。 表3.8-1 项目废气污染物排放总量指标一览表 污染源; 污染物; 废气量; 允许排放浓度; 预测排放 浓度; 预测排 放量; 总量核算 指标. DA001; NMHC; 60mg/m3; 18.45mg/m3; 0.56t/a; VOCs合计(0.87t/a). 无组织排放; NMHC; /; 2.0mg/m3; /; 0.31t/a. 根据表3.8-1可知，本项目VOCs总量控制指标为0.87t/a，由建设单位向生态环境主管部门申请区域削减替代。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂址位于福建省福州市闽侯县祥谦镇祥青路6号福建鑫盛玻璃有限公司5#车间二层，根据现场勘查，该厂房主体结构已经建成，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1运营期大气环境影响分析和污染防治措施 # 4.1.1运营期废气源强核算 本项目废气主要来源于加热、喷涂、烘干等工序产生的废气。本项目废气源强参照《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)等相关要求进行，项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表4.1-1。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.1-1 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染源; 污染物 种类; 污染源产生; 排放 方式无组织; 治理措施; 污染物排放; 排放口基本信息; 排放 时间 h; 排放标准. 核算 方法; 废气量/(m3/h); 产生 浓度/ (mg/m3); 产生速率/kg/h; 产生量/t/a; 处理能力及工艺; 收集效率; 工艺去除率; 是否为可行技术; 废气量 / (m3/h); 排放浓度/ mg/m3; 排放速率/ kg/h; 排放量/ t/a; 排气筒内径、高度、温度; 编号及名称、类型; 地理 坐标; 浓度/ mg/m3; 速率kg/h. 加热、喷涂、烘干; 加热炉、喷涂机; NMHC; 产污系数法、物料平衡法; 18962.5; 65.2; 1.236; 2.80; 有组织; 密闭收集+活性炭; 90%; 80%; /; 18962.5; 13.0; 0.247; 0.56; H=15m、内径0.6m、温度30℃; DA001、一般排放口; 经度： 119°20'17.01"纬度： 25°54'30.32"; 2400; 1; 0.2. 3; 0.3. 12; 0.5. 50; 1.5. NMHC; /; /; 0.135; 0.31; 无组织; /; /; /; /; /; 0.135; 0.31; 0.1; /. 0.6; /. 0.2; /. 2.0; /. 备注：由于项目加热、喷涂、烘干的时间不一致，本评价速率按最大值计算 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目运营期废气源强核算如下。 (1)加热有机废气 项目对产品进行加热主要使得橡胶制品进行二次硫化反应的作用，因此会产生少量的硫化有机废气，项目挥发性有机物产生系数参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中的“ 291橡胶制品业行业系数手册-2912橡胶板、管、带制造行业(续1)”进行计算，产污系数详见表4.1-2。 表4.1-2 2912橡胶板、管、带制造行业排污核算系数一览表(摘录) 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物类别; 污染物 指标; 单位; 产污系数. 橡胶板、管、带; 天然橡胶，合成橡胶，再生橡胶; 混炼，硫化; 所有 规模; 废气; 工业废 气量; 标立方 米/吨三胶-原料; 7.40×104. 挥发性有机物*; 千克/ 吨三胶-原料; 4.9. 注：*挥发性有机物以非甲烷总烃计。 项目年消耗三元乙丙胶、硅胶、丁晴胶等用量为615吨，则预计项目非甲烷总烃产生量为3.0t/a。项目加热平均日工作时间8h。 (2)喷涂有机废气 根据建设单位提供的资料及规划，项目拟新增1个涂布机，采用人工喷涂方式，干喷作业方式，喷涂后的工件则直接进入加热炉进行烘干，由于本项目调漆、喷涂、烘干废气全部统一收集后处理排放，因此，本评价不单独计算各工序挥发的有机废气量，直接统一核算，由于本项目喷涂产品量不大，预计本项目喷涂日平均作业时间为3h，根据前文表2.2-4辅材料性质介绍，结合项目涂料使用情况，项目喷涂有机废气挥发情况详见下表。 ### 表4.1-2 项目喷涂有机废气挥发情况一览表 单位：t/a 涂料名称 产污系数; 涂料用量; 产生量. 水性改性丙烯酸聚氨酯. 0.5. 非甲烷总烃; 22%; 0.11. 根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)中提出的密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率应达到80%以上，项目设置密闭的加热炉及密闭喷涂间，收集效率按90%计算，项目废气经收集后通过活性炭吸附装置收集通过引风机引至1根15m高的排气筒排放，根据《吸附法工业治理工程技术规范(HJ2026-2013)》要求，采用吸附装置的净化效率不得低于90%，由于本项目废气源强相对较低，按保守估计，本评价拟采用的活性炭吸附装置净化按保守80%计。项目废气产生及排放源强详见表4.1-1。 4.1.2 运营期大气影响和污染防治措施可行性分析 (1)废气处理措施 ①工艺流程 项目加热、喷涂、烘干工序产生的有机废气经收集后采用1套活性炭吸附治理达标引至1根15m高排气筒排放(DA001)，具体处理工艺流程相见图4.1-1。 引风机 加热废气 密闭收集 活性炭吸附装置 喷涂废气 15m高的 排气筒排 放DA001 密闭收集 烘干废气 密闭收集 图4.1-1 项目有机废气处理工艺流程图 ②工艺原理 活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制使用。粒状活性炭粒径500～5000μm，有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。 ③技术可行分析 活性炭吸附主要去除挥发性有机物，根据《吸附法工业治理工程技术规范(HJ2026-2013)》要求，采用吸附装置的净化效率不得低于90%，为保证废气与活性炭的接触时间和吸附效果，要求控制吸附裝置吸附层的风速，一般取0.10m/s～0.15m/s之间；吸附剂和气体的接触时间宜按不低于3s计；同时确保项目活性炭吸附装置一次性装置量，定期更换活性，由于本项目有机废气源强相对较低，采取以上治理措施综合治理措施后，本评价废气设施去除效率按保守估计80%计，根据预测，DA001排气筒排放有机废气各污染物均可达到《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1排放限值要求，因此，项目废气经处理后对环境影响较小,采取的措施可行。 4.1.3 自行监测计划 对照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部 第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理；本评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)等要求，提出项目运营期废气自行监测计划，具体详见表4.1-4。 表4.1-4 项目废气自行监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; DA001出口; NMHC; 1天/年、3次/天. 2; 厂界上风向1个点位、下风向3个点位; NMHC; 1天/年、3次/天. 3; 厂内3个点位; NMHC; 1天/年、3次/天. 4.2运营期水环境影响分析和污染防治措施 # 4.2.1运营期废水源强核算 项目无生产废水排放，根据前文项目水平图可知，项目生活污水产生量为240t/a，项目厂区内不设置职工宿舍及食堂，参考《给排水设计手册》(第五册城镇排水)典型生活污水水质，项目不住厂职工产生的生活污水中各主要污染物浓度按CODcr：400mg/L，BOD5：200mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：35mg/L计算。CODCr、BOD5、氨氮的去除率参照《第一次全国污染源普查城镇生活污污染源产排污系数手册》中“二区一类区生活污水”经化粪池预处理后的推荐数据，去除效率分别为20.3%、21.2%、3.1%，SS参照刘毅梁发表的《武汉市住宅小区化粪池污染物去除效果调查与分析》中得出的结论，SS的去除率为47%。项目属于福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)服务范围，本项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，预测项目生活污水各污染物产生及排放源强情况见表4.2-1。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-1 项目污水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 类别; 污染物 种类; 污染源产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放 时间 h; 排放标准. 核算 方法; 产生废水量/m3/a; 产生浓度 /mg/L; 产生量 /t/a; 处理能力; 治理效率; 是否为可行技术; 排放废水量/m3/a; 排放浓度/mg/L; 排放量 /t/a; 编号及名称; 类型; 地理 坐标; 浓度 /mg/L. 职工; 生活 污水; pH; 产污系数法; 240; 6-9; /; 化粪池，容积50m3; /; /; 240; /; /; 间接排放; 排入市政污水管网,送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理; 间歇排放; 编号DW001，厂区污水总排口; 一般排放口; 经度： 119°20'16.36"纬度： 25°54'28.31"; 2400; 6-9(无量纲). CODCr; 400; 0.096; 20.3%; 319; 0.077; 500. BOD5; 200; 0.048; 21.2%; 158; 0.038; 300. SS; 200; 0.048; 47%; 106; 0.025; 400. NH3-N; 35; 0.0084; 3.1%; 34; 0.0082; 45. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析 项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理，属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 (1)福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)基本情况 ①设计进出水水质 根据根据《福州青口新区环境工程(污水处理厂)环境影响报告书》可知，福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)进出水水质见表4.2-2。 - 表4.2-2 污水厂进出水水质标准(mg/L pH除外) 水质指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 进水水质; 6~9(无量纲); ≤300; ≤160; ≤200; ≤35; ≤40; ≤4.5. 出水标准; 6~9(无量纲); ≤60; ≤20; ≤20; ≤8; ≤20; ≤1.0. ②处理工艺 污水处理工艺流程详见图4.2-1。 图4.2-1 污水处理厂处理工艺流程图 (2)依托可行性分析 ①接管可行性 青口新区污水处理厂运营期污水处理厂服务范围为青口投资区，除去青口汽车城污水厂的服务范围，包括青口镇、尚干镇和祥谦镇三个镇区部分污水处理，主要收集和处理企业工业废水和镇区居民生活污水该污水(服务范围图详见附图8)。根据现场勘查业主提供的出租方接管证明(详见附件六)，目前市政污水管网已经铺设完成并已经投入正常运行，本项目厂区污水总排口已经接入市政污水管网。 ②水质负荷 项目生活污水直接经化粪池预处理，根据工程分析预测可知，项目生活污水经预处理后排入市政污水管网内污染物排放浓度情况表4.2-3。 表4.2-3 本项目污水排放情况一览表 单位：mg/L(pH除外) 项目 污染物; 污水排放量; 污水产生 浓度; 污水排放浓度; 排放标准 限值; 达标 情况. 生活污水. pH(无量纲); 0.8m3/d; 6～9; 6～9; 6～9; 达标. COD; 400; 319; 500; 达标. BOD5; 200; 158; 300; 达标. SS; 200; 106; 400; 达标. 氨氮; 35; 34; 45; 达标. 根据上表所列数据，本项目厂区生活污水主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值。 项目生活污水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，项目生活污水经处理达标后，福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)可接纳项目污水水质，不会对污水厂水质负荷造成冲击。 ③水量负荷 根据调查，目前福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)现状总处理规模3.0万t/d，目前该污水处理厂实际处理规模为2.0万t/d，剩余处理规模1.0万/d，项目生活污水排放量0.8t/d，仅占福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)总处理规模的0.008%，污水处理厂采用“改良型Carrousel-2000氧化沟”处理工艺，属于城镇污水处理厂通用工艺，因此，从处理能力及处理工艺分析，福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)可接纳项目废水排放量，不会对污水厂水量负荷造成冲击。 - 4.2.2.2小结 根据上述分析，本项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理达标后排放，项目废水水质、水量不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。 4.2.3 自行监测计划 项目生活污水经预处理后排入市政管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理，属于间接排放，本评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)等要求，提出项目运营期废水自行监测计划，具体况详见表4.2-4。 表4.2-4 项目废水自行监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 厂区污水总排放口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 1天/年、4次/天. 4.3运营期声环境影响分析和污染防治措施 4.3.1 运营期噪声源强核算 本项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，根据类比分析，各设备噪声源强详见表4.3-1。 表4.3-1 项目设备噪声一览表 单位：dB(A) 编号; 噪声源; 数量; 产生噪声值; 降噪措施; 减振隔声后噪声值; 持续 时间. 1; 成型挤出机; 3台; 80; 设备基础减振、钢筋混凝土结构车间隔声; 65; 6h. 2; 加热炉; 2条; 75; 60; 6h. 3; 涂布机; 1台; 80; 65; 3h. 4; 冷水机; 4台; 80; 65; 6h. 5; 拉带机; 2台; 80; 65; 6h. 6; 钻孔机; 1台; 85; 70; 6h. 7; 粗裁机; 1台; 85; 70; 6h. 8; 接合机; 14台; 80; 65; 6h. 9; 空压机; 1台; 88; 70; 6h. 4.3.2运营期声环境影响分析 4.3.2运营期声环境影响分析 项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因数的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了车间等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 ⑴声级的计算 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg )计算公式： (1) 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi —i 声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti —i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： (2) 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqg — 预测点的背景值，dB(A)。 ⑵户外声传基本公式 ①基本公式 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 A.在环境影响评价中，应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级(如实测得到的)、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带(用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率)声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可分别用式(3)计算。 （3） B.预测点的A 声级LA(r)可按公式(6)计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A 声级(LA(r))。 （4） 式中：L Pi(r ) — 预测点(r)处，第i 倍频带声压级，dB(A)； ΔL i —第i 倍频带的A 计权网络修正值，dB(A)。 c)在只考虑几何发散衰减时，可用公式(7)计算： （5） ②几何发散衰减(Adiv) A.点声源的几何发散衰减 如果声源处于半自由声场，则等效为公式（6）或（7） （6） （7） B.反射体引起的修正ΔL(r) 如图4.3-1所示，当点声源与预测点处在反射体同侧附近时，到达预测点的声级是直达声与反射声叠加的结果，从而使预测点声级增高。 图4.3-1 反射体的影响 当满足下列条件时，需考虑反射体引起的声级增高： 1）反射体表面平整光滑，坚硬的。 2）反射体尺寸远远大于所有声波波长λ。 3）入射角θ＜85º。 rr −rd >>λ 反射引起的修正量ΔL r 与rr /rd 有关(rr =IP、 rd =SP)，可按表4.3-2计算： 表4.3-2 反射体引起的修正量 rr /rd; dB(A). ≈1 ≈1.4 ≈2 ＞2.5; 3 2 1 0. ③面声源的几何发散衰减 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 图4.3-2给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π 时，几乎不衰减(Adiv≈0)；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB(A)左右，类似线声源衰减特性(Adiv≈10 lg(r/r0))；当r>b/π 时，距离加倍衰减趋近于6dB(A)，类似点声源衰减特性(Adiv≈20 lg(r/r0))。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。 图4.3-2 长方形面声源中心轴线上的衰减特性 ④空气吸收引起的衰减（Aatm） 空气吸收引起的衰减按公式（8）计算： （8） 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见表4.3-3。 表4.3-3 倍频带噪声的大气吸收衰减系数 温度℃; 相对 湿度％; 大气吸收衰减系数a，dB/ km. 倍频带中心频率Hz. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7; 32.8; 117.0. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0; 22.9; 76.6. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.0; 3.1; 7.4; 12.7; 23.1; 59.3. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2; 28.8; 202.0. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8; 36.2; 129.0. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3; 23.7; 82.8. ⑤屏障引起的衰减（Abar） 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。 如图4.3-3所示，S、O、P 三点在同一平面内且垂直于地面。 定义δ=SO＋OP－SP 为声程差，N=2δ/λ为菲涅尔数，其中λ为声波波长。 在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法应需要根据实际情况作简化处理。 图4.3-3 无限长声屏障示意图 ◆参数的选择：参数选取项目所在区域的年平均温度为25℃，湿度为70%。计算过程考虑了建筑物的屏障作用和室内源向室外的传播。 (1)厂界噪声预测结果分析 利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂界的噪声最大值及位置，具体预测结果见表4.3-4所示。 表4.3-4 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 编号; 测点位置; 影响贡献值; 厂界噪声最大 值及位置; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间. 1; 东侧厂界; 59.3; 东侧厂界59.3; 65; 达标. 2; 南侧厂界; 58.5; 达标. 3; 西侧厂界; 59.1; 达标. 4; 北侧厂界; 58.2; 达标. 厂界达标分析：本项目实行双班制生产，夜间破碎机、磨粉机等不运行；根据表4.3-4预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 (2)敏感点噪声预测结果分析 根据现场勘查，项目周边50m范围内无声环境保护目标。 4.3.3 运营期噪声防治措施 为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准，本报告建议采用以下降噪措施： （1）项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强，夜间破碎机、磨粉机等不运行； （2）加强车间内的噪声治理，对项目厂区高噪声设备采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声。 （3）加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护 （4）车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求，措施可行。 4.3.4 自行监测计划 本项目实行排污许可登记管理，本评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)等要求，提出项目运营期噪声自行监测计划，具体详见表4.3-6。 表4.3-6 项目噪声自行监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 厂界四周; 等效A声级; 1天/季度、1次/天(昼间). 4.4运营期固体废物影响分析和污染防治措施 4.4.1 运营期固废物源强核算 ⑴一般工业固废 ①边角料、次品 项目裁断、修剪、品检等工序会产少量的橡胶边角料及次品，根据类比分析，项目年产生塑料边角料及次品2.0t，属于一般工业固废，经收集后出售给回收企业综合利用。 ②双面胶边角料 项目贴胶采用双面胶，会产生少量的双面胶边角料，根据类比分析，项目年产生塑料边角料及次品0.20t，属于一般工业固废，经收集后出售给回收企业综合利用。 ③废包装材料(包装纸箱、包装袋等) 本项目在包装过程中会产生少量的废包装材料(包装纸箱、包装袋等)，类比其它企业，其年产生量约0.8t，属于一般工业固废，经收集后出售给回收企业综合利用。 本评价要求项目一般工业固废妥善分类收集后暂存于一般工业固废暂存间内，定期出售给回收企业综合利用，一般工业固废暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求，具备防渗、防雨。 ⑵危险废物 ①漆渣 项目采用干式喷涂工艺，会产生少量掉了的漆渣，预计产生量约为0.08t。 ②涂料空桶 项目年消耗涂料0.5t，每桶规格为25kg，预计产生涂料空桶20个，每桶种2kg，则预计产生涂料空桶0.04t。 ③废活性炭 项目采用活性炭对有机废气进行收集治理，根据测算，项目活性炭箱一次活性炭最大装载量约为0.1t，项目每个月对活性炭更换一次，则更换的活性炭量约1.2t，另外根据前文表4.1-1计算可知，经活性炭吸附的废气量约为2.24t，则预计产生废活性炭总量为3.44t/a。 综上所述，本评价要求将项目产生的危险废物妥善分类收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位统一处置，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。 (3)生活垃圾 生活垃圾主要来源于项目职工日常生活中产生的垃圾，项目职工人数共20人，均不在厂区内食宿，职工生活垃圾排放量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为10kg/d，年产生量约为3.0t(按年工作300天计)，统一收集后，全部委托环卫部门定期外运统一处置。 综上所述，项目一般工业固废及生活垃圾污染源源强核算结果一览表详见表4.4-1；项目危险废物污染源源强核算结果一览表详见表4.4-2。 表4.4-1 一般工业固废及生活垃圾污染源源强核算结果一览表 产生 环节; 固体废物 名称; 固废 属性; 代码; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. 裁断、修剪; 塑料边角料; 一般工业固废; 265-001-05; 2.0; 综合 利用; 2.0; 外售综合利用. 品检; 次品. 贴胶; 双面胶边角料; 292-001-06; 0.2; 外售综合利用. 包装; 废包装材料(包装纸箱、包装袋等); 223-001-07; 0.8; 0.8; 外售综合利用. 办公区; 生活垃圾; 生活 垃圾; /; 3.0; 清运; 2.25; 环卫部门统一处置. 表4.4-2 项目危险废物污染源源强核算结果一览表 序号; 固废 种类; 产生量 (t/a); 产生工序/装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险废物类别; 危险废物代码; 危险 特性; 污染防治措施及去向. 1; 漆渣; 0.08; 喷涂; 固态; 水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、分散剂、蜡粉、成膜助剂、消泡剂、活性炭、铁桶等; 成膜助剂、消泡剂、活性炭、铁桶等; 每天; HW12; 900-250-12; T; 建设了规范化的危险废物暂存间，分类收集、贮存，定期委托莆田华盛环保产业发展有限公司统一处置. 2; 废活性炭; 3.44; 废气处理设施; 固态; 每个月; HW49; 900-039-49; T. 3; 涂料空桶; 0.04; 喷涂; 固态; 每天; HW49; 900-041-49; T. 4.4.2 运营期固体废物影响分析及环境管理要求 4.4.2.1一般工业固废 本项目在生产过程中会产生的一般工业固废经收集后可出售给回收企业回收利用或外运综合利用，本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 4.4.2.2危险废物 (1)危险废物贮存场所环境影响分析 项目危险废物暂存区应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏。危险废物贮存场所基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s)，并设置围堰等。采取以后措施，危险废物贮存场所符合要求。 危险废物贮存间具体详见表4.4-1。 表4.4-1 建设项目危险废物贮存场所(设施)基本表 序号; 贮存场所(设施)名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 沾染油墨的抹布; HW49; 900-041-49; 车间二层东南侧; 6m2; 密闭袋装; 5.0t/a; 每年. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 密闭袋装. 3; 涂料空桶; HW49; 900-041-49; /. (2)委托利用或者处置的环境影响分析 本项目不具备危险废物利用或处置能力，项目危险废物定期委托有资质单位统一转移处置，危险废物运输过程也全部委托有资质单位统一进行。 (3)固体废物运输过程的环境影响分析 本项目危险废物密闭袋装后委托有资质的单位处置；其他固态危险废物，袋装或桶装后委托有资质的单位处置；项目危险废物运输委托有资质单位进行统一进行。 (4)危险废物管理要求 ①产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ②产生危险废物的单位已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。 ③从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准 ④对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 4.4.2.3生活垃圾 项目内职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。 综述，本项目固体废物采取以上处置处理措施后，正常情况下，不会对周边环境造成二次污染物。 4.5地下水、土壤环境影响和保护措施 4.5.1 地下水、土壤环境影响分析 (1)地下水环境 项目生活污水经处理达标后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理，项目污水不含有毒有害污染物，不含重金属等污染物，正常工况下污水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目评价区域无饮用水水源地，区域已全部开通自来水管网、生活用水采用自来水。 项目一般工业固废暂存场所及危险废物暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)固废临时贮存场所的要求及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况，不会对评价区地下水产生明显影响，其影响程度是可接受的。 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对地下水影响不大。但公司应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。 (2)土壤环境 土壤污染与大气、水体污染有所不同，大气、水体污染比较直观，严重时通过人的感官即能发现，而土壤污染往往是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶及草食性动物(如家禽家畜)乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康。因此，这是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。 根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。该项目土壤污染将以废气、废水、固废污染型为主。 项目生产废气均可达标排放，对区域环境空气贡献值较小，对土壤环境的影响很小。 项目生活污水排入市政污水管网。正常情况下，项目运营期废水对土壤环境的影响不大。 项目产生的危险废物暂存在危险废物间内，危险废物暂存间防渗要求按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单进行设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。采取以上措施后，项目危险废物对土壤环境的影响不大。 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对土壤环境影响不大，建设单位应加强污染源控制和土壤污染防治，防止排放事故出现，则对该区域土壤环境影响总体不大，是可以接受的。 4.5.2 地下水、土壤环境防控措施 (1)防渗措施 ①合理进行防渗区域划分 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.5-1。 表4.5-1 土壤污染防治分区一览表 防治分区; 序号; 装置或者构筑物名称; 防渗区域. 重点污染防 治区; 1; 涂料仓库; 地面. 2; 危险废物暂存间; 地面. 一般污染防 治区; 3; 一般工业固废间、项目生产车间; 地面. ②防渗要求 - 重点污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，重点防治区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危险废物暂存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求；一般污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。一般工业固体废物暂存场一般防渗区应按照《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》(GB18599-2001) Ⅱ类场进行设计,且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。 - (3)监控措施 - ①项目危险废物暂存间、涂料仓库等四周建设导流沟装置，地面采取防渗，防止危险废物、涂料等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源； - ②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； - ③若发生涂料泄漏等，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。 - ④在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。 - ⑤项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。 4.5.3 跟踪监测要求 - 根据现场勘查，项目周边以工业企业为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境提出跟踪监测要求。 4.6环境风险境影响和保护措施 - 4.6.1项目危险物质调查 - 本项目涉及危险化学品主要为三元乙丙胶、硅胶、丁腈胶、水性改性丙烯酸聚氨酯及双面胶等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B，项目使用的原辅材料不属于危险物质。 - 4.6.2 环境风险识别 通过对项目危险物质的识别，项目潜在环境风险事故识别结果见下表4.6-2。 表4.6-2 项目危险物质潜在环境风险事故一览表 潜在事故 类型; 事故原因; 危险物质向环境转移的可能途径; 影响程度. 废气事故 排放; 废气处理设施故障; 有机废气未经处理全部直接排放扩散; 对大气环境有轻微的影响. 涂料泄漏; 原料桶泄漏; 渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散; 对周边地下水及周边水域可能造成严重影响、对大气环境有一定轻微影响. 运输车辆发生事故发生泄漏; 渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散. 火灾事故; 电线短路、静电火花等，遇明火或高热发生火灾事故; 火灾产生的热辐射、浓烟、有害气体等直接进入环境，火灾扑救过程产生的消防废水; 对外环境影响 严重影响. - 4.6.3 环境风险防范措施 (1)废气事故排放风险防范措施 ①定期对废气处理设施从设备到运输管道进行检修，发现问题及时解决。 ②各生产岗位制定严格的操作规程和注意事项，车间工人需熟悉工作流程，严格按操作规程进行运行控制，防止操作失误导致废气事故排放。 ③定期更换活性炭，同时确保项目活性炭吸附装置一次性装置量。 (2)涂料泄漏事故风险防范措施 ①在原料仓库内设置专门的危险化学品仓库，地面采取防渗，四周设置围堰，设置警示标识等。 ②危险化学品仓库周围设置围堰及防渗，设置导流沟。 ③仓库严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故。 ④配备相应的堵漏材料(砂袋、吸油毡等)。 (3)火灾事故风险防范措施 ①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)，作业时要遵守各项规定(如动火、高处作业、进入设备作业等规定)、要求，确保安全生产。 ④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；车间内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。 4.6.5 风险分析结论 本项目危险化学品储存量较少，不构成重大危险源。配备相应的应急物质，在加强项目防火管理、完善事故风险防范措施的前提下，事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受的范围内。 4.7 环保投资估算 本项目环保投资估算具体明细见表4.7-1。 表4.7-1 环保措施投资明细表 序号; 污染源; 治理措施或设施; 投资金额(万元). 1; 废水; 生活污水依托福建鑫盛玻璃有限公司内已建的化粪池预处理达标后接入市政污水管网; /. 2; 废气; 加热废气、喷涂、烘干废气经收集后通过活性炭吸附治理后引至1根15m高排气筒排放(DA001); 8.0. 3; 噪声; 厂房隔声、设备基础设置减振垫等综合降噪措施; 1.0. 4; 固体 废物; 垃圾收集装置，一般工业固废暂存间、危险废物暂存间及委托处置等; 1.0. 合 计; 15.0. 本次项目环保工程投资估算约为10万元，占新增总投资额50万元的20%。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | NMHC | 加热、喷涂、烘干废气经密闭收集后通过活性炭吸附装置处理后经1根15m高的排气筒排放 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1标准限值(即非甲烷总烃≤60mg/m3；排气高度为15m时，污染物排放速率为非甲烷总烃≤2.5kg/h) |
|  | 厂界 | NMHC | 设置密闭区域，加强有机废气的收集及活性炭吸附净化装置维护保养等 | 非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表4企业边界监控点(即非甲烷总烃≤2.0mg/m3) |
|  | 厂内 | NMHC |  | 非甲烷总烃企业厂内监控点1h平均浓度值满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表3厂区内监控点浓度限值(即非甲烷总烃≤8.0mg/m3)；厂区内监控点任意一次浓度值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A表A.1标准限值(非甲烷总烃≤30.0mg/m3) |
| 地表水 环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮 | 生活污水厂区内现有的化粪池收集预处理后排入市政污水管网 | 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值(即pH6 ~ 9(无量纲)、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L) |
| 声环境 | 厂界四周外1m | 等效A声级 | 选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(昼间≤65dB(A)) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：设置一般工业固废暂存间，妥善分类收集后出售给回收企业综合利用；满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的相关要求； 危险废物：设置危险废物暂存间，妥善分类收集后定期委托有资质的单位进行处置满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及2013年修改单要求。危废转移应严格按《危险废物转移联单管理办法》要求； 生活垃圾：由垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，危险暂存间、涂料仓库等四周设置导流沟，地面采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废间、项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危险暂存间、涂料仓库等四周设置导流沟，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料(砂袋、吸油毡等) |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 2、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部 第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理(详见表1)；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。 表1 固定污染源排污许可分类管理名录(摘录) 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业29. 61; 橡胶制品业291; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的轮胎制造2911、年耗胶量2000 吨及以上的橡胶板、管、带制造2912、橡胶零件制造2913、再生橡胶制造2914、日用及医用橡胶制 品制造2915、运动场地用塑胶制造2916、其他橡胶制品制造2919; 其他. - 排污口规范化管理要求 项目排污口规范化图标按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)要求进行，具体详见表表2。 表2 排污口图形符号(提示标志)一览表 排放部位 项目; 污水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 一般工业固废; 危险废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 黑色; 黑色. |

- 六、结论

- 6.1 总结论 通过对本项目的环境影响分析评价，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物，对周围大气环境、水环境、声环境、土壤环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。 综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施，严格落实各项环保措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 编制单位：福建鑫威帆环保科技有限公司 编制时间：2021年10月

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.87t/a |  | 0.87t/a | +0.87t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.077t/a |  | 0.077t/a | +0.077t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.038t/a |  | 0.038t/a | +0.038t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.025t/a |  | 0.025t/a | +0.025t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0082t/a |  | 0.0082t/a | +0.0082t/a |
| 一般工业固体废物 | 塑料边角料、次品 |  |  |  | 2.0t/a |  | 2.0t/a | +2.0t/a |
|  | 双面胶边角料 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废包装材料(包装纸箱、包装袋等) |  |  |  | 0.8t/a |  | 0.8t/a | +0.8t/a |
| 危险 废物 | 漆渣 |  |  |  | 0.08t/a |  | 0.08t/a | +0.08t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 3.44t/a |  | 3.44t/a | +3.44t/a |
|  | 涂料空桶 |  |  |  | 0.04t/a |  | 0.04t/a | +0.04t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

县级生态环境行政主管部门审批(审查)意见：

经办人                                     年     月     日

经办人：                                    年     月     日

经办人：                                            年     月     日

盖章

地(市)级生态环境行政主管部门审批(审查)意见：

经办人                                     年     月     日

盖章